密级：公开

密级：公开

航空工业计算所

航空工业计算所

操作系统ARINC653配置生成工具和验证工具数据词典

航电核心处理平台

文件编号：F4220TRTM027

版本：H

日期：

页数：132

Notice This document and the information contained herein are the property of ACTRI. Any reproduction, disclosure or use thereof is prohibited except as authorized in writing by ACTRI. Recipient accepts the responsibility for maintaining the confidentiality of the contents of this document. 此文档和所涵盖的信息均属中国航空工业集团公司西安航空计算技术研究所（以下简称航空工业计算所）所有。除经航空工业计算所书面xx外，禁止任何复制、披露或使用。接收者具有维护本文档内容的保密责任。

签署页

| 文档签署 | 签字 | 角色 | 日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 拟制 |  |  |  |
| 校对 |  |  |  |
| 审核 |  |  |  |
| 会签 |  |  |  |
| 会签 |  |  |  |
| 会签 |  |  |  |
| 会签 |  |  |  |
| 会签 |  |  |  |
| 会签 |  |  |  |
| 会签 |  |  |  |
| 会签 |  |  |  |
| 会签 |  |  |  |
| 会签 |  |  |  |
| 批准 |  |  |  |

版本记录

| 版本 | 更改日期 | 更改者 | 变更单号及描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| A | 2024/11/06 | 李晓龙 | 新建 |
| B | 2025/05/16 | 李晓龙 | FIMAAR00000993 根据自查问题，完成以下变更： - 文件名称与TQP描述不一致 操作系统部署信息可加载文件改成CPM部署信息可加载文件 操作系统配置信息可加载文件改成CPM配置信息可加载文件； - 第4.1节表3 CPM配置信息内容描述错误，第6个数据项修改为端口配置结构体； - 第4.1.1节核心OS配置调度表等配置描述不全，增加映射关系信息并修正信息错误； - 第4.1.2节 调度表、4.1.3节健康监控、第4.1.5节端口等结构体增加存储顺序信息； - 第4.1.4节分区配置增加默认值处理说明，除RequiredMemorySize属性外，其他属性都是可选配置，当未配置时取默认值，默认值与OSICD保持一致； - 第4.1.3节健康监控核心配置表中属性stateIdentier增加支持多值配置的描述； - 第4.1.6节共享数据配置增加默认值处理说明； - 第4.1.5节端口配置描述修正错误信息，增加对空端口配置NULL_PORT进行过滤的情况说明 ； - 第4.1.8节分区和pos删除不应该存在附加段信息。 |
| C | 2025/07/24 | 李晓龙 | FIMAAR00001182 根据CDR评审意见、ICD文件变更及自查问题，完成以下修改： - 全文更新F422001TICD001的文件名称为“天脉操作系统ARINC653配置接口文件定义”； - 全文统一名称，将“数据结构”统一调整位“存储结构”； - 第4.1.1节，更新参数默认值； - 第4.1.2节，增加BmpSchedule的相关描述； - 第4.1.3节，更新部分健康监控任务的属性默认值描述和增加健康监控中Core元素的相关描述； - 第4.1.4节，更新用户堆空间大小等属性值的类型和共享数据区MMU属性的取值描述； - 第4.1.7节，增加Shard IO相关情况计算方式的描述； - 第4.1.11节，增加32位情况时部分属性计算方式的描述； - 第4.2节，更新核心OS、共享库、分区的部署信息计算方式； - 增加第4.3节，描述一致性检查。 |
| D | 2025/10/09 | 李晓龙 | FIMAAR00001384 根据RCT1.4测试提出问题以及自查修改内容如下： - 第4.2节，payloadMapSize默认值情况描述为：存在，修改为，不存在。 - 全文 @usr1修改为@user1； - 第4.1.3.2节，CoreHMTable/@StateIdentifier属性值取值描述 “多个”修改为“一个或多个”； - 第4.1.4.1节表17中，AccessRights的属性值补充NONE值对应的二进制取值； - 第4.1.1节，表4中CoreOS存储结构处理器核数取值描述，补充BmpSchedule元素存在与否分情况说明； - 第4.1.2节，调度表绑定的处理器核号取值描述，补充BmpSchedule元素存在与否分情况说明； - 第4.1.5节，虚端口设备名取值描述，补充当端口为虚端口和分区端口时的情况分别说明； - 第4.3.6节，针对新增其他检查项需求，在其他检查项处补充说明。 |
| E | 2025/10/31 | 李晓龙 | FIMAAR00001592 根据自查问题以及RCT1.4.1遗留PR问题处理，修改内容如下： - 第4.1.7.19节configecordPool修改为configRecordPool； - 第4.2.4节，表71域类型描述“固定值正整数'-1'”修改为“固定值整数“0xFFFFFFFF””； - 第4.1节，4.2节两处描述CRC32关于输出文件的CRC32值计算过程中补充描述“输入值不取反，输出值不取反”； - 第4.2.3节分区部署信息各段描述顺序调整与需求一致，第5.3.3.5节，内存块检查部分与需求保持一致； - 第4.2.6节其他检查项补充关于/Module/Payloads/PartitionPayload/@Online与Base_Address配置存在情况的检查； - 按要求对内文件统一使用“航空工业”，全文修改“中航工业“为”航空工业“。 |
| F | 2025/12/05 | 李晓龙 | FIMAAR00001843 根据RCT1,5自查问题修改如下： - 第4.3.6节新增pos相关检查：系统共享库名称为“pos”，系统共享库唯一； - 表43 物理地址计算方式中描述，"值为最后一个共享库..."，改成 "值为最后一个共享数据..."； - 外来数据编号更新为PDM中外来数据编号。 |
| G | 2026/02/03 | 李晓龙 | FIMAAR00002332 根据RCT2.1首轮测试问题修改如下： - 章节4.3.4引用关系检查表71中SystemErrors/SystemErrors勘误，纠正子元素； - 章节4.3.6其他检查新增BmpSchedule存在时的分区配置限制约束。 |
| H | 2026/03/25 | 李晓龙 | FIMAAR00002557 根据RCT2.1遗留测试问题以及自查问题修改如下： a)章节4.1.6共享数据区配置数据存储结构补充共享数据区物理地址，逻辑地址，数据大小，MMU属性关于“SharedIODescription”的结构内容描述； b)章节4.1.7中，4.1.7.18内核IO内存块空间配置存储结构中MMU属性CachePolicy默认值勘误，补充章节4.1.7.19共享IO内存块空间配置存储结构描述,章节4.1.7.22中"MMU属性"以及"标记"的取值描述删除SharedIODescription情况描述; c)章节4.2.2.1分区操作系统共享库部署信息.text段逻辑地址与物理地址补充在多个共享库情况下的计算方式，章节4.2.3分区部署信息配置存储结构中各段域类型计算方式补充online配置为true时的情况 |

目  录

1 范围	1

2 术语、定义和缩略语	1

2.1 术语和定义	1

2.2 缩略语	1

3 引用文件	1

4 数据词典	2

4.1 CPM配置信息可加载文件	3

4.1.1 核心OS配置存储结构	8

4.1.2 调度表配置存储结构	13

4.1.3 健康监控配置数据存储结构	16

4.1.4 分区配置存储结构	35

4.1.5 端口配置数据存储结构	44

4.1.6 共享数据区配置数据存储结构	48

4.1.7 内存块空间配置数据存储结构	52

4.1.8 存储区配置存储结构	78

4.1.9 引导信息表配置存储结构	81

4.1.10 内存管理入口定义存储结构	82

4.1.11 空间域描述信息存储结构	83

4.2 CPM部署信息可加载文件	91

4.2.1 核心OS部署信息配置存储结构	92

4.2.2 分区操作系统共享库部署信息配置存储结构	99

4.2.3 分区部署信息配置存储结构	107

4.2.4 空部署信息配置存储结构	115

4.3 一致性检查	116

4.3.1 数据范围检查	116

4.3.2 页对齐检查	118

4.3.3 唯一性检查	121

4.3.4 引用关系检查	123

4.3.5 内存块检查	125

4.3.6 其他检查	128

附录A 枚举定义	130

表清单

表 1  数据占用字节统计表	2

表 2  存储结构对齐方式对齐统计表	2

表 3  CPM配置信息可加载文件内容组成表	4

表 4  核心OS配置存储结构内容	8

表 5  调度表配置存储结构内容	14

表 6  主时间框架配置存储结构内容	15

表 7  健康监控配置存储结构内容	17

表 8  健康监控表配置存储结构内容	19

表 9  核心分派表配置存储结构内容	21

表 10  多分区健康监控表配置存储结构内容	23

表 11  多分区分配表配置存储结构内容	25

表 12  分区健康监控表配置存储结构内容	27

表 13  分区分配表配置存储结构内容	28

表 14  核心健康监控任务配置存储结构内容	29

表 15  分区健康监控任务配置存储结构内容	32

表 16  分区配置存储结构内容	35

表 17  共享数据区名配置存储结构内容	42

表 18  日志记事本配置存储结构内容	43

表 19  PPS调度配置数据存储结构内容	43

表 20  端口配置存储结构内容	44

表 21  共享数据区配置存储结构内容	48

表 22  核心内存块权限配置存储结构内容	52

表 23  配置记录内存块权限配置存储结构内容	53

表 24  核心页内存块权限配置存储结构内容	54

表 25  端口缓冲区内存块权限配置存储结构内容	55

表 26  健康监控日志记录内存块权限配置存储结构内容	55

表 27  RAM部署空间内存块权限配置存储结构内容	56

表 28  内核IO空间内存块权限配置存储结构内容	57

表 29  分区内存块权限配置存储结构内容	58

表 30  分区操作系统共享库内存块权限配置存储结构内容	59

表 31  共享数据内存块权限配置存储结构内容	59

表 32  自定义核心池内存块权限配置存储结构内容	60

表 33  核心内存块空间配置存储结构内容	61

表 34  核心页内存块空间配置存储结构内容	62

表 35  端口缓冲区内存块空间配置存储结构内容	63

表 36  健康监控内存块空间配置存储结构内容	64

表 37  自定义核心池内存块空间配置存储结构内容	65

表 38  RAM部署空间内存块空间配置存储结构内容	66

表 39  内核IO空间内存块空间配置存储结构内容	68

表 40  配置记录内存块空间配置存储结构内容	73

表 41  分区操作系统共享库内存块空间配置存储结构内容	74

表 42  共享数据内存块空间配置存储结构内容	75

表 43  分区内存块空间配置存储结构内容	77

表 44  空内存块空间配置存储结构内容	78

表 45  核心存储区配置存储结构内容	78

表 46  用户存储区配置存储结构内容	80

表 47  空存储区配置存储结构内容	81

表 48  引导信息表配置存储结构内容	81

表 49  内存管理入口定义存储结构内容	82

表 50  核心OS空间域描述信息存储结构内容	83

表 51  共享库空间域描述信息存储结构内容	85

表 52  分区空间域描述信息存储结构内容	88

表 53  部署信息配置存储结构内容	91

表 54  核心OS部署信息.text段配置存储结构内容	93

表 55  核心OS部署信息.rodata段配置存储结构内容	94

表 56  核心OS部署信息.data段配置存储结构内容	95

表 57  核心OS部署信息.bss段配置存储结构内容	96

表 58  核心OS部署信息. configRecord段配置存储结构内容	97

表 59  分区操作系统共享库部署信息.text段配置存储结构内容	100

表 60  分区操作系统共享库部署信息.rodata段配置存储结构内容	101

表 61  分区操作系统共享库部署信息.data段配置存储结构内容	102

表 62  分区操作系统共享库部署信息.pdata段配置存储结构内容	104

表 63  分区操作系统共享库部署信息.bss配置存储结构内容	105

表 64  分区操作系统共享库部署信息.pbss段配置存储结构内容	106

表 67  分区部署信息.text段配置存储结构内容	107

表 65  分区部署信息.rodata段配置存储结构内容	109

表 66  分区部署信息.data段配置存储结构内容	111

表 68  分区部署信息.pdata段配置存储结构内容	112

表 69  分区部署信息.bss段配置存储结构内容	113

表 70  分区部署信息.pbss配置存储结构内容	114

表 71  空部署信息配置存储结构内容	115

表 72  属性取值约束对应表	116

表 73  属性页对齐约束对应表	118

表 74  唯一性约束属性表	121

表 75  属性引用关系对照表	123

目的范围

本文件由中国航空工业集团有限公司西安航空计算技术研究所（以下简称航空工业计算所）编制，旨在提供操作系统ARINC653配置生成工具和验证工具在XML文件向二进制文件转换过程中的各项字段的映射关系。

术语、定义和缩略语

术语和定义

无

缩略语

以下缩略语适用于本文件。

| 缩略语 | 英文全称 | 中文全称 |
| --- | --- | --- |
| CPM | Common Processing Module | 通用处理模块 |
| CPM_Gen | Common Processing Module Config Generator | 操作系统ARINC653配置生成工具 |
| CRC | Cyclic Redundancy Check | 循环冗余校验 |
| GOS | Guest Operating System | 客户操作系统 |
| OS | Operate System | 操作系统 |
| PPS | Partition Priority Schedule | 分区优先级调度 |
| RAM | Random Access Memory | 随机访问存储器 |

引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

| 文件编号 | 文件名称 |
| --- | --- |
| TP-F4220TRD011 | 操作系统ARINC653配置生成工具接口控制文档 |
| F4220TICD001 | 操作系统ARINC653配置二进制格式定义文档 |
| F422001TICD001 | 天脉操作系统ARINC653配置接口文件定义 |
| ISO/IEC 9899:1999 | C99编程语言标准 |

数据词典

本章节的数据词典所引用的操作系统ARINC653配置文件定义依赖于《操作系统ARINC653配置生成工具接口控制文档》（TP-F4220TRD011）和《天脉操作系统ARINC653配置接口文件定义》（F422001TICD001）。

操作系统ARINC653配置生成工具输出的二进制文件包括CPM配置信息可加载文件和CPM部署信息可加载文件，格式定义依赖于《操作系统ARINC653配置二进制格式定义文档》（F4220TICD001）。

操作系统ARINC653配置生成工具支持32位和64位操作系统。这里的操作系统是指天脉操作系统。不同数据类型在32位和64位的操作系统中占用的字节数如下表所示：

表 1 数据占用字节统计表

| 数据类型 | 32位操作系统 | 64位操作系统 |
| --- | --- | --- |
| 字符 | 1 | 1 |
| unsigned short | 2 | 2 |
| signed int | 4 | 4 |
| unsigned int | 4 | 4 |
| signed long | 4 | 8 |
| unsigned long | 4 | 8 |
| signed long long | 8 | 8 |
| unsigned long long | 8 | 8 |

存储结构的对齐方式按照下表中的要求：

表 2 存储结构对齐方式对齐统计表

| 存储结构名称 | 对齐方式 |
| --- | --- |
| 核心OS配置存储结构 | 8字节 |
| 调度表配置存储结构 | 8字节 |
| 主时间框架配置存储结构 | 8字节 |
| 健康监控配置数据存储结构 | 8字节 |
| 核心健康监控表配置存储结构 | 8字节 |
| 核心分派表配置存储结构 | 4字节 |
| 多分区健康监控表配置存储结构 | 8字节 |
| 多分区分配表配置存储结构 | 4字节 |
| 分区健康监控表配置存储结构 | 8字节 |
| 分区分配表配置存储结构 | 4字节 |
| 分区配置存储结构 | 8字节 |
| 共享数据区名配置存储结构 | 8字节 |
| 日志记事本配置存储结构 | 8字节 |
| PPS调度配置数据存储结构 | 8字节 |
| 端口配置数据存储结构 | 8字节 |
| 共享数据区配置数据存储结构 | 8字节 |
| 内存块空间配置数据存储结构 | 8字节 |
| 引导信息表配置存储结构 | 8字节 |
| 内存管理入口定义存储结构 | 8字节 |
| 空间域描述信息存储结构 | 8字节 |

CPM配置信息可加载文件

CPM配置信息可加载文件是一个二进制文件，文件大小可配置，由属性/Module/CoreOS/CoreOSDescription/HardwareConfiguration/PhysicalMemory/kernelConfigRecordRegion/@Size决定，单位字节。

CPM配置信息可加载文件起始地址是此文件加载到内存中的起始地址，可通过运算/Module/CoreOS/CoreOSDescription/HardwareConfiguration/PhysicalMemory/@Base_Address+/Module/CoreOS/CoreOSDescription/HardwareConfiguration/PhysicalMemory/kernelMemoryRegion/@Size得到。

本文中描述的偏移指数据在最终生成的二进制可加载文件中相对于此文件起始的字节数。可加载文件的第1个字节的偏移为0，第2个字节的偏移为1，依次类推。文中描述的指针表示某一数据的位置信息，数据类型为unsigned long。

CPM配置信息可加载文件内容组成表如下所示：

表 3 CPM配置信息可加载文件内容组成表

| 字段名称 | 数据类型 | 映射的XML | 32位占用字节数 | 64位占用字节数 | 计算方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 核心OS配置存储结构位置 | unsigned long | / | 4 | 8 | CPM配置信息可加载文件起始地址+核心OS配置存储结构在CPM配置信息可加载文件中的偏移。 |
| 引导信息表配置存储结构位置 | unsigned long | / | 4 | 8 | CPM配置信息可加载文件起始地址+引导信息表配置存储结构在CPM配置信息可加载文件中的偏移。 |
| 内存块空间配置存储结构位置 | unsigned long | / | 4 | 8 | CPM配置信息可加载文件起始地址+内存块空间配置存储结构在CPM配置信息可加载文件中的偏移。 |
| 存储区配置存储结构位置 | unsigned long | / | 4 | 8 | CPM配置信息可加载文件起始地址+存储区配置存储结构在CPM配置信息可加载文件中的偏移。 |
| CPM配置信息可加载文件起始地址 | unsigned long | /Module/CoreOS/CoreOSDescription/HardwareConfiguration/PhysicalMemory/@Base_Address /Module/CoreOS/CoreOSDescription/HardwareConfiguration/PhysicalMemory/kernelMemoryRegion/@Size | 4 | 8 | /Module/CoreOS/CoreOSDescription/HardwareConfiguration/PhysicalMemory/@Base_Address + /Module/CoreOS/CoreOSDescription/HardwareConfiguration/PhysicalMemory/kernelMemoryRegion/@Size |
| 端口配置存储结构 | 结构体数组 | / | 结构体大小*结构体个数 | 结构体大小*结构体个数 | 详见4.1.5 小节 |
| 日志记事本配置存储结构 | 结构体数组 | / | 结构体大小*结构体个数 | 结构体大小*结构体个数 | 详见4.1.4.2 小节 |
| 主时间框架配置存储结构 | 结构体数组 | / | 结构体大小*结构体个数 | 结构体大小*结构体个数 | 详见4.1.2.1 小节 |
| 调度表配置存储结构 | 结构体数组 | / | 结构体大小*结构体个数 | 结构体大小*结构体个数 | 详见4.1.2 小节 |
| 核心健康监控任务配置存储结构 | 结构体数组 | / | 结构体大小*结构体个数 | 结构体大小*结构体个数 | 详见4.1.3.7节 |
| 分区健康监控任务配置存储结构 | 结构体数组 | / | 结构体大小*结构体个数 | 结构体大小*结构体个数 | 详见4.1.3.8 小节 |
| 核心分派表配置存储结构 | 结构体数组 | / | 结构体大小*结构体个数 | 结构体大小*结构体个数 | 详见4.1.3.2 小节 |
| 多分区分配表配置存储结构 | 结构体数组 | / | 结构体大小*结构体个数 | 结构体大小*结构体个数 | 详见4.1.3.4 小节 |
| 分区分配表配置存储结构 | 结构体数组 | / | 结构体大小*结构体个数 | 结构体大小*结构体个数 | 详见4.1.3.6 小节 |
| 核心健康监控表配置存储结构 | 结构体数组 | / | 结构体大小*结构体个数 | 结构体大小*结构体个数 | 详见4.1.3.1 小节 |
| 多分区健康监控表配置存储结构 | 结构体数组 | / | 结构体大小*结构体个数 | 结构体大小*结构体个数 | 详见4.1.3.3 小节 |
| 分区健康监控表配置存储结构 | 结构体数组 | / | 结构体大小*结构体个数 | 结构体大小*结构体个数 | 详见4.1.3.5 小节 |
| 健康监控配置存储结构 | 结构体 | / | 结构体大小 | 结构体大小 | 详见4.1.3 小节 |
| 共享数据区分区配置存储结构 | 结构体数组 | / | 结构体大小*结构体个数 | 结构体大小*结构体个数 | 详见4.1.4.1 小节 |
| PPS调度配置存储结构 | 结构体数组 | / | 结构体大小*结构体个数 | 结构体大小*结构体个数 | 详见4.1.4.3 小节 |
| 分区配置存储结构 | 结构体数组 | / | 结构体大小*结构体个数 | 结构体大小*结构体个数 | 详见4.1.4 小节 |
| 共享数据区配置存储结构 | 结构体数组 | / | 结构体大小*结构体个数 | 结构体大小*结构体个数 | 详见4.1.6 小节 |
| 核心OS配置存储结构 | 结构体 | / | 结构体大小 | 结构体大小 | 详见4.1.1 小节 |
| 内存块空间配置存储结构 | 结构体数组 | / | 结构体大小*结构体个数 | 结构体大小*结构体个数 | 详见4.1.7 小节 |
| 存储区配置存储结构 | 结构体数组 | / | 结构体大小*结构体个数 | 结构体大小*结构体个数 | 详见4.1.8 小节 |
| 内存管理入口定义存储结构 | 结构体数组 | / | 结构体大小*结构体个数 | 结构体大小*结构体个数 | 详见4.1.10 小节 |
| 空间域描述信息存储结构 | 结构体 | / | 结构体大小 | 结构体大小 | 详见4.1.11 小节 |
| 引导信息表配置存储结构 | 结构体数组 | / | 结构体大小*结构体个数 | 结构体大小*结构体个数 | 详见4.1.9 小节 |
| 填充 |  | / | / | / | 填充0，直至整个CPM配置信息可加载文件的大小与/Module/CoreOS/CoreOSDescription/HardwareConfiguration/PhysicalMemory/kernelConfigRecordRegion/@Size属性值保持一致，单位字节。 |
| CRC | unsigned int | / | 4 | 4 | CRC校验码 |

注释：1、映射的XML属性不存在时，填写“/”。

2、CRC32的生成多项式为：

X^32+X^26+X^23+X^22+X^16+X^12+X^11+X^10+X^8+X^7+X^5+X^4+X^2+X^1+1

CRC32的初始值为：0xFFFF FFFF

结果异或值：0

输入值不取反，输出值不取反

校验码计算范围：覆盖整个可加载文件，不包括CPM配置信息可加载文件CRC32字段。

核心OS配置存储结构

核心OS配置存储结构作为主体结构存储操作系统各类配置信息和配置信息的地址，其结构体如表 4所示。

表 4 核心OS配置存储结构内容

| 字段名称 | 数据类型 | 映射的XML | 32位占用字节数 | 64位占用字节数 | 计算方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 配置类型 | unsigned int | / | 4 | 4 | 固定值“0x43525403” |
| 配置数据大小 | unsigned int | / | 4 | 4 | 核心OS配置存储结构在CPM配置信息可加载文件中所占用的字节数 |
| 调度表 | unsigned long数组 | / | 4*256 | 8*256 | 数组大小固定为256。取值分别为对应调度表ID的调度表存储结构在CPM配置信息可加载文件中相对文件起始地址的偏移+CPM配置信息可加载文件起始地址。，即第0位置填写ID号等于0的调度表配置存储结构的地址，第1位置填写ID号等于1的调度表配置存储结构的地址，以此类推。如果相应的调度表不存在填正整数“0”。 |
| 亲和组数组 | unsigned long数组 | / | 4*255 | 8*255 | 数组大小固定为255。每个成员固定值正整数“0” |
| 健康监控配置存储结构地址 | unsigned long | / | 4 | 8 | CPM配置信息可加载文件起始地址+健康监控配置存储结构在CPM配置信息可加载文件中的偏移。 |
| 锁调度的时间 | signed long long | /Module/CoreOS/CoreOSDescription/KernelConfiguration/@watchDogTimerDuration | 8 | 8 | 属性watchDogTimerDuration的值 |
| 分区配置记录数组 | unsigned long数组 | / | 4*255 | 8*255 | 数组大小固定为255，分别赋值CPM配置信息可加载文件起始地址+分区配置存储结构在CPM配置信息可加载文件中的偏移。分区数不足255时，数组剩余成员赋值固定值正整数“0”。 |
| 端口配置地址 | unsigned long | / | 4 | 8 | CPM配置信息可加载文件起始地址+端口配置存储结构在CPM配置信息可加载文件中的偏移 |
| 端口配置数 | unsigned int | / | 4 | 4 | 所有端口配置的个数。包括Application/ApplicationDescription/Ports和PseudoPartition/PseudoPartitionDescription/Ports下的所有端口，但不包括空端口，即Attribute属性值为“NULL_PORT”的端口。 |
| 共享数据区配置地址 | unsigned long | / | 4 | 8 | CPM配置信息可加载文件起始地址+共享数据区配存储结构在CPM配置信息可加载文件中的偏移 |
| 共享数据区配置数 | unsigned int | / | 4 | 4 | 共享数据区的个数 |
| 设备配置地址 | unsigned long | / | 4 | 8 | 暂未使用设置为固定值正整数“0” |
| 分区设备配置数 | int | / | 4 | 4 | 固定值正整数“0” |
| 非安全系统调用超时时间 | signed long long | /Module/CoreOS/CoreOSDescription/KernelConfiguration/@unsafeMethodTimeout | 8 | 8 | KernelConfiguration元素下的unsafeMethodTimeout属性值 |
| 模块ID | int | /Module/@Id | 4 | 4 | /Module/@Id的属性值，默认值为0 |
| 动态空间分配禁止标志 | unsigned int | /Module/CoreOS/CoreOSDescription/KernelConfiguration/@memoryAllocationDisabled | 4 | 4 | memoryAllocationDisabled的属性值 属性取值为“true”时，填正整数“1”，属性取值为“false”时，填正整数“0”。 |
| 系统时钟频率 | unsigned int | /Module/CoreOS/CoreOSDescription/KernelConfiguration/@sysClkRateHz | 4 | 4 | sysClkRateHz的属性值 |
| 逻辑空间基地址 | unsigned int | /Module/CoreOS/CoreOSDescription/HardwareConfiguration/PhysicalMemory/@Base_Address | 4 | 8 | PhysicalMemory元素下Base_Address的属性值 |
| 逻辑空间大小 | unsigned int | /Module/CoreOS/CoreOSDescription/KernelConfiguration/@addressSpaceSize | 4 | 8 | KernelConfiguration元素下的addressSpaceSize属性值 |
| 逻辑空间分配单位 | unsigned int | /Module/CoreOS/CoreOSDescription/KernelConfiguration/@addressSpaceRegionAllocationUnit | 4 | 4 | KernelConfiguration元素下的addressSpaceRegionAllocationUnit属性值 |
| 分区逻辑空间地址 | unsigned long | /Module/CoreOS/CoreOSDescription/KernelConfiguration/@partitionVirtualAddress | 4 | 8 | KernelConfiguration元素下的partitionVirtualAddress属性值 |
| 分区逻辑空间地址大小 | unsigned long | /Module/CoreOS/CoreOSDescription/KernelConfiguration/@partitionVirtualMemorySize | 4 | 8 | 取值为partitionVirtualMemorySize的属性值，默认值为/Module/Partitions/Partition/PartitionDescription/Settings/@RequiredMemorySize中的最大值 |
| 处理器核数 | unsigned int | / | 4 | 4 | 当BmpSchedule元素存在时取值为BmpSchedule的子元素Core的个数。 当BmpSchedule元素不存在时，取值为固定值正整数“1”。 |
| 分区多核运行模式 | int32 | / | 4 | 4 | 预留位，固定值正整数”1” |
| 确定性分配模式 | int32 | / | 4 | 4 | 预留位，固定值正整数”0” |
| 中断服务配置地址 | unsigned long | / | 4 | 8 | 预留位，固定值正整数”0” |
| 中断服务配置数 | int | / | 4 | 4 | 预留位，固定值正整数”0” |
| 用户扩展参数1 | int | /Module/CoreOS/CoreOSDescription/KernelConfiguration/@user1 | 4 | 4 | KernelConfiguration元素的user1属性值，默认值为0 |
| 用户扩展参数2 | int | /Module/CoreOS/CoreOSDescription/KernelConfiguration/@user2 | 4 | 4 | KernelConfiguration元素的user2属性值，默认值为0 |
| 卷配置地址 | unsigned long | / | 4 | 8 | 预留位，固定值正整数”0” |
| 卷配置数 | int | / | 4 | 4 | 预留位，固定值正整数”0” |

调度表配置存储结构

调度表配置存储结构可能存在多个，/Module/Schedules或者Module/Schedules/BmpSchedule/Core下每有一个Schedule，表示多一个调度表配置存储结构，多个调度表配置存储结构存储顺序按照Schedule元素在/Module/Schedules/Schedule或Module/Schedules/BmpSchedule/Core/Schedule中的先后顺序依次存储。

调度表配置数据的存储结构如下。

表 5 调度表配置存储结构内容

| 字段名称 | 数据类型 | 映射的XML | 32位占用字节数 | 64位占用字节数 | 计算方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 配置类型 | unsigned int | / | 4 | 4 | 固定值：正整数“1129468934” |
| 配置数据大小 | unsigned int | / | 4 | 4 | 调度表配置存储结构的占用空间大小 |
| 调度表名称 | 字符数组 | /Module/Schedules/Schedule/@ScheduleName /Module/Schedules/BmpSchedule/Core/Schedule/@ScheduleName | 32 | 32 | 取值为ScheduleName的属性值，字符串占用32字节空间，不满32字节用字符”\0”填充直至长度为32 |
| 主时间框架指针 | unsigned long | / | 4 | 8 | CPM配置信息可加载文件起始地址+主时间框架配置存储结构在CPM配置信息可加载文件中的偏移 |
| 时间窗口数目 | int | / | 4 | 4 | 主时间框架的个数 |
| 调度表绑定的处理器核号 | unsigned int | / | 4 | 4 | 当BmpSchedule元素存在时取值为分区所在Core元素的cpuId属性值；当BmpSchedule元素不存在时取值为固定值正整数”0”。 |
| 缺省调度表标志 | unsigned int | /Module/Schedules/Schedule/@InitialModuleSchedule /Module/Schedules/BmpSchedule/Core/Schedule/@InitialModuleSchedule | 4 | 4 | 当属性InitialModuleSchedule的值为false时，取值为正整数“0”； 当属性InitialModuleSchedule的值为true时，取值为正整数“1” |

主时间框架配置数据存储结构

主时间框架配置数据存储结构可能存在多个，存储顺序按照PartitionWindow元素在/Module/Schedules/Schedule或者/Module/Schedules/BmpSchedule/Core/Schedule中的先后顺序依次存储。

主时间框架配置数据存储结构如下表所示。

表 6 主时间框架配置存储结构内容

| 字段名称 | 数据类型 | 映射的XML | 32位占用字节数 | 64位占用字节数 | 计算方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 时间窗口持续时间 | signed long long | /Module/Schedules/Schedule/PartitionWindow/@Duration /Module/Schedules/BmpSchedule/Core/Schedule/PartitionWindow/@Duration | 8 | 8 | 属性Duration的取值 |
| 时间窗口执行的分区号 | int | /Module/Schedules/Schedule/PartitionWindow/@PartitionNameRef /Module/Schedules/BmpSchedule/Core/Schedule/PartitionWindow/@PartitionNameRef | 4 | 4 | PartitionNameRe在分区配置中所对应的分区ID属性值Identifier |
| 周期进程释放点 | unsigned int | /Module/Schedules/Schedule/PartitionWindow/@PeriodProcessingStart /Module/Schedules/BmpSchedule/Core/Schedule/PartitionWindow/@PeriodProcessingStart | 4 | 4 | 当属性PeriodProcessingStart的值为false时，取值为正整数“0”； 当属性PeriodProcessingStart的值为true时，取值为正整数“1” |

健康监控配置数据存储结构

健康监控配置数据存储结构如表 7。

表 7 健康监控配置存储结构内容

| 字段名称 | 数据类型 | 映射的XML | 32位占用字节数 | 64位占用字节数 | 计算方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 核心健康监控表数组 | unsigned long数组 | / | 4*8 | 8*8 | 数组成员个数为8，分别赋值CPM配置信息可加载文件起始地址+核心健康监控表配置存储结构在CPM配置信息可加载文件中的偏移。 已配置的核心健康监控表个数少于8时，数组剩余成员赋值固定值正整数“0” |
| 健康监控表配置个数 | unsigned int | / | 4 | 4 | 核心健康监控表个数 |
| 多分区健康监控表数组 | unsigned long数组 | / | 4*8 | 8*8 | 数组成员个数为8，分别赋值CPM配置信息可加载文件起始地址+多分区健康监控表配置存储结构在CPM配置信息可加载文件中的偏移 已配置的多分区健康监控表个数少于8时，数组剩余成员赋值固定值正整数“0” |
| 多分区健康监控表配置个数 | unsigned int | / | 4 | 4 | 多分区健康监控表个数 |
| 分区健康监控表数组 | unsigned long数组 | / | 4*8 | 8*8 | 数组成员个数为8，分别赋值CPM配置信息可加载文件起始地址+分区健康监控表在CPM配置信息可加载文件中的偏移 已配置的分区健康监控表个数少于8时，数组剩余成员赋值固定值正整数“0” |
| 分区健康监控表配置个数 | unsigned int | / | 4 | 4 | 分区健康监控表个数 |
| 核心健康监控任务数组 | unsigned long数组 | / | 4*8 | 8*8 | 数组成员个数为8，分别赋值CPM配置信息可加载文件起始地址+核心健康监控任务配置存储结构在CPM配置信息可加载文件中的偏移 已配置的核心健康监控任务个数少于8时，数组剩余成员赋值固定值正整数“0” |
| 核心健康监控任务配置个数 | unsigned int | / | 4 | 4 | 核心健康监控任务个数 |
| 分区健康监控任务数组 | unsigned long数组 | / | 4*8 | 8*8 | 数组成员个数为8，分别赋值CPM配置信息可加载文件起始地址+分区健康监控任务配置存储结构在CPM配置信息可加载文件中的偏移 已配置的分区健康监控任务个数少于8时，数组剩余成员赋值固定值正整数“0” |
| 分区健康监控任务配置个数 | unsigned int | / | 4 | 4 | 分区健康监控任务个数 |

核心健康监控表配置存储结构

核心健康监控表配置存储结构可能存在多个，Module/HealthMonitor/HMTable/CoreHMTableList下每多一个CoreHMTable，表示多一个核心健康监控表配置存储结构。核心健康监控表配置存储结构的存储顺序按照CoreHMTable元素在Module/HealthMonitor/HMTable/CoreHMTableist下的顺序依次存储。

核心健康监控表配置存储结构如表 8

表 8 健康监控表配置存储结构内容

| 字段名称 | 数据类型 | 映射的XML | 32位占用字节数 | 64位占用字节数 | 计算方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 配置类型 | unsigned int | / | 4 | 4 | 固定值正整数“1129468933” |
| 配置数据大小 | unsigned int | / | 4 | 4 | 核心健康监控配置存储结构占用空间的大小。 |
| 表名 | 字符数组 | /Module/HealthMonitor/HMTable/CoreHMTableList/CoreHMTable/@Name | 32 | 32 | CoreHMTable元素的Name属性值，取值长度不满32时以字符“\0”填充直至长度达到32 |
| 分派表起始地址 | unsigned long | / | 4 | 8 | CPM配置信息可加载文件起始地址+本核心健康监控表配置存储结构体的第一个核心分派表在CPM配置信息可加载文件中的偏移 |
| 分派表条数目 | unsigned int | / | 4 | 4 | 本核心健康监控表配置存储结构体的核心分派表中结构体个数 |
| 使用该健康监控表的核心ID | unsigned int数组 | /Module/HealthMonitor/HMTable/CoreHMTableList/CoreHMTable/Core/cpuId | 4*255 | 4*255 | 数组成员个数为255，当CoreHMTable下不存在Core元素时，全部成员取固定值0，当存在Core元素时，按照Core的顺序取Core/@cpuId属性值 |
| 使用该健康监控表的分区数目 | unsigned int | / | 4 | 4 | 当CoreHMTable下不存在Core元素时，固定值正整数“1”，当存在Core元素时，取值为Core元素个数 |

核心分派表配置存储结构

核心分派表配置存储结构可能存在多个，Module/HealthMonitor/HMTable/CoreHMTableList/CoreHMTable下每多一个ErrorAction，表示多一个核心分派表配置存储结构。核心分派表配置存储结构按照ErrorAction在CoreHMTable下的顺序依次存储。当CoreHMTable/@StateIdentifier属性值为一个或多个Module/HealthMonitor/CoreHmStatelist/CoreHmState/@StateIdentifier 属性值“位或”时将每一个CoreHmState/@StateIdentifier单独生成一个核心分派表配置结构体。

核心分派表配置存储结构如表 9

表 9 核心分派表配置存储结构内容

| 字段名称 | 数据类型 | 映射的XML | 32位占用字节数 | 64位占用字节数 | 计算方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 系统状态 | unsigned int | /Module/HealthMonitor/HMTable/CoreHMTableList/CoreHMTable/@StateIdentifier | 4 | 4 | StateIdentifier的属性值 当CoreHMTable/@StateIdentifier属性值为一个或多个Module/HealthMonitor/CoreHmStatelist/CoreHmState/@StateIdentifier 属性值“位或”时,将每一个CoreHmState/@StateIdentifier单独生成一个核心分派表配置结构体。 |
| 分派级别 | unsigned int | / | 4 | 4 | 固定值正整数”0” |
| 故障代码 | unsigned int | /Module/HealthMonitor/HMTable/CoreHMTableList/CoreHMTable/ErrorAction/@ErrorIdentifierRef | 4 | 4 | ErrorIdentifierRef的属性值 |
| 处理动作名称 | 字符数组 | /Module/HealthMonitor/HMTable/CoreHMTableList/CoreHMTable/ErrorAction/@ModuleRecoveryAction | 64 | 64 | 当ModuleRecoveryAction属性值为IGNORE时，取值“NULL”； 当ModuleRecoveryAction属性值为SHUTDOWN时，取值“ACoreOs_hm_module_stop_default_handler”； 当ModuleRecoveryAction属性值为RESET时，取值“ACoreOs_hm_module_reboot_default_handler”； 当属性值不是上述3种值时，取值为ModuleRecoveryAction属性原值。 取值长度不满64时以字符“\0”填充直至长度达到64 |

多分区健康监控表配置存储结构

多分区健康监控表配置存储结构可能存在多个，Module/HealthMonitor/HMTable/MultiPartitionHMTableList/下每多一个MultiPartitionHMTable，表示多一个多分区健康监控表配置存储结构。多分区健康监控表配置存储结构按照MultiPartitionHMTable在MultiPartitionHMTableList下的顺序依次存储。

多分区健康监控表配置存储结构如表 10

表 10 多分区健康监控表配置存储结构内容

| 字段名称 | 数据类型 | 映射的XML | 32位占用字节数 | 64位占用字节数 | 计算方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 配置类型 | unsigned int | / | 4 | 4 | 固定值正整数“1129468933” |
| 配置数据大小 | unsigned int | / | 4 | 4 | 多分区健康监控配置存储结构占用空间的大小 |
| 表名 | 字符数组 | /Module/HealthMonitor/HMTable/MultiPartitionHMTableList/MultiPartitionHMTable/@TableName | 32 | 32 | TableName属性值，取值长度不满32时以字符”\0”填充直至长度达到32 |
| 分派表起始地址 | unsigned long | / | 4 | 8 | CPM配置信息可加载文件起始地址+本多分区健康监控表配置存储结构的第一个多分区分派表在CPM配置信息可加载文件中的偏移 |
| 分派表条数目 | unsigned int | / | 4 | 4 | 多分区分派表的个数 |
| 使用该健康监控表的分区ID | unsigned int数组 | /Module/HealthMonitor/HMTable/PartitionHMTableList/PartitionHMTable/@MultiPartitionHMTableNameRef | 4*255 | 4*255 | 数组个数为255，赋值为所有MultiPartitionHMTableNameRef属性值为本多分区健康监控名的所在PartitionHMTable引用的PartitionRef元素的Id属性值。 当PartitionRef元素个数少于255时，剩余数组成员赋值固定值正整数“0” |
| 使用该健康监控表的分区数目 | unsigned int | / | 4 | 4 | 使用该健康监控表的分区ID数组中分区ID个数 |

多分区分配表配置存储结构

多分区分配表配置存储结构可能存在多个，Module/HealthMonitor/HMTable/MultiPartitionHMTableList/MultiPartitionHMTable下每多一个ErrorAction，表示多分区健康监控表配置存储结构多一个多分区分配表配置存储结构。多分区分配表配置存储结构按照ErrorAction在MultiPartitionHMTable下的顺序依次存储。

多分区分配表配置存储结构如表 11

表 11 多分区分配表配置存储结构内容

| 字段名称 | 数据类型 | 映射的XML | 32位占用字节数 | 64位占用字节数 | 计算方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 系统状态 | unsigned int | / | 4 | 4 | 固定值正整数“0” |
| 分派级别 | unsigned int | /Module/HealthMonitor/HMTable/MultiPartitionHMTableList/MultiPartitionHMTable/ErrorAction/@ErrorLevel | 4 | 4 | ErrorLevel的属性值；当ErrorLevel取值为“MODULE”时，取值为3，当ErrorLevel取值为“PARTITION”时，取值为1。 |
| 故障代码 | unsigned int | /Module/HealthMonitor/HMTable/MultiPartitionHMTableList/MultiPartitionHMTable/ErrorAction/@ErrorIdentifierRef | 4 | 4 | ErrorIdentifierRef的属性值 |
| 处理动作名称 | 字符数组 | /Module/HealthMonitor/HMTable/MultiPartitionHMTableList/MultiPartitionHMTable/ErrorAction/@ModuleRecoveryAction | 64 | 64 | 当ModuleRecoveryAction属性值为IGNORE时，取值“NULL”； 当ModuleRecoveryAction属性值为SHUTDOWN时，取值“ACoreOs_hm_module_stop_default_handler”； 当ModuleRecoveryAction属性值为RESET时，取值“ACoreOs_hm_module_reboot_default_handler”；当属性值不是上述3种值时，取值为ModuleRecoveryAction属性原值。 取值长度不满64时以字符“0”填充直至长度达到64 |

分区健康监控表配置存储结构

分区健康监控表配置存储结构可能存在多个，Module/HealthMonitor/HMTable/PartitionHMTableList/下每多一个PartitionHMTable，表示多一个分区健康监控表配置存储结构。分区健康监控表配置存储结构按照PartitionHMTableList在PartitionHMTable下的顺序依次存储。

分区健康监控表配置存储结构体如表 12

表 12 分区健康监控表配置存储结构内容

| 字段名称 | 数据类型 | 映射的XML | 32位占用字节数 | 64位占用字节数 | 计算方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 配置类型 | unsigned int | / | 4 | 4 | 固定值正整数“1129468933” |
| 配置数据大小 | unsigned int | / | 4 | 4 | 分区健康监控配置存储结构占用空间的大小 |
| 表名 | 字符数组 | /Module/HealthMonitor/HMTable/PartitionHMTableList/PartitionHMTable/@TableName | 32 | 32 | TableName的属性值，取值长度不满32时以字符“\0”填充直至长度达到32 |
| 分派表起始地址 | unsigned long | / | 4 | 8 | CPM配置信息可加载文件起始地址+本分区健康监控表配置结构体的第一个分区分派表在CPM配置信息可加载文件中的偏移 |
| 分派表条数目 | unsigned int | / | 4 | 4 | 分区分派表个数 |
| 使用该健康监控表的分区ID | unsigned int数组 | Module/HealthMonitor/HMTable/PartitionHMTableList/PartitionHMTable/PartitionRef/@Id | 4*255 | 4*255 | 数组个数为255，赋值为PartitionRef元素的Id属性值。按照PartitionRef元素的顺序依次填充。 当PartitionRef元素个数少于255时，剩余数组成员赋值固定值正整数“0” |
| 使用该健康监控表的分区数目 | unsigned int | / | 4 | 4 | PartitionHMTable元素下子元素PartitionRef的个数 |

分区分配表配置存储结构

分区分配表配置存储结构可能存在多个，Module/HealthMonitor/HMTable/PartitionHMTableList/PartitionHMTable下每多一个ErrorAction，表示分区健康监控表配置存储结构多一个分区分配表配置存储结构。分区分配表配置存储结构按照ErrorAction在PartitionHMTable下的顺序依次存储。

分区分配表配置存储结构如表 13

表 13 分区分配表配置存储结构内容

| 字段名称 | 数据类型 | 映射的XML | 32位占用字节数 | 64位占用字节数 | 计算方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 系统状态 | unsigned int | / | 4 | 4 | 固定值正整数“0” |
| 分派级别 | unsigned int | /Module/HealthMonitor/HMTable/PartitionHMTableList/PartitionHMTable/ErrorAction/@ErrorLevel | 4 | 4 | 当ErrorLevel值为“PARTITION”时，取值为正整数“1”；当ErrorLevel值为“PROCESS”时，取值为正整数“0” |
| 故障代码 | unsigned int | /Module/HealthMonitor/HMTable/PartitionHMTableList/PartitionHMTable/ErrorAction/@ErrorIdentifierRef | 4 | 4 | ErrorIdentifierRef的属性值 |
| 处理动作名称 | 字符数组 | /Module/HealthMonitor/HMTable/PartitionHMTableList/PartitionHMTable/ErrorAction/@PartitionRecoveryAction | 64 | 64 | 当PartitionRecoveryAction属性值为IGNORE时，取值“NULL”； 当PartitionRecoveryAction属性值为IDLE时，取值“ACoreOs_hm_event_show_default_handler”； 当PartitionRecoveryAction属性值为WARM_RESTART时，取值“ACoreOs_hm_part_warm_restart_default_handler”； 当PartitionRecoveryAction属性值为COLD_RESTART时，取值“ACoreOs_hm_part_cold_restart_default_handler”； 当属性值不是上述4种值时，取值为PartitionRecoveryAction属性原值。 取值长度不满64时以字符“0”填充直至长度达到64 |

核心健康监控任务配置存储结构

核心健康监控任务配置存储结构可能存在多个，/Module/HealthMonitor/HMTask/CoreHMTaskList下每有一个CoreHMTask，表示多一个核心健康监控任务配置存储结构。核心健康监控任务配置存储结构按照CoreHMTask在CoreHMTaskList元素下的先后顺序依次存储。

核心健康监控任务配置存储结构如表 14

表 14 核心健康监控任务配置存储结构内容

| 字段名称 | 数据类型 | 映射的XML | 32位占用字节数 | 64位占用字节数 | 计算方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 配置类型 | unsigned int | / | 4 | 4 | 固定值正整数“1129468932” |
| 配置数据大小 | unsigned int | / | 4 | 4 | 核心健康监控任务配置存储结构所占用空间的大小，单位字节 |
| 任务名 | 字符数组 | /Module/HealthMonitor/HMTask/CoreHMTaskList/CoreHMTask/@Name | 32 | 32 | Name属性值，取值长度为32个字节，不满32时以0填充直至长度达到32 |
| 回调名称 | 字符数组 | /Module/HealthMonitor/HMTask/CoreHMTaskList/CoreHMTask/@Callback | 32 | 32 | Callback属性值，取值长度为32个字节，不满32时以0填充直至长度达到32，默认值为空 |
| 健康监控事件队列深度 | unsigned int | /Module/HealthMonitor/HMTask/CoreHMTaskList/CoreHMTask/@maxQueueDepth | 4 | 4 | maxQueueDepth属性值，默认值为正整数“0” |
| 健康监控事件队列门限 | unsigned int | /Module/HealthMonitor/HMTask/CoreHMTaskList/CoreHMTask/@queueThreshold | 4 | 4 | queueThreshold属性值，默认值为正整数“0” |
| 健康监控任务栈大小 | unsigned int | /Module/HealthMonitor/HMTask/CoreHMTaskList/CoreHMTask/@stackSize | 4 | 8 | stackSize属性值，默认值为0x1800 |
| 最大日志数量 | unsigned int | /Module/HealthMonitor/HMTask/CoreHMTaskList/CoreHMTask/@maxLogEntries | 4 | 4 | maxLogEntries属性值，默认值为正整数“0” |
| 日志数量门限 | unsigned int | /Module/HealthMonitor/HMTask/CoreHMTaskList/CoreHMTask/@LogEntriesThreshold | 4 | 4 | LogEntriesThreshold属性值，默认值为正整数“0” |
| 健康监控属性 | unsigned int | /Module/HealthMonitor/HMTask/CoreHMTaskList/CoreHMTask/@attributeMask | 4 | 4 | attributeMask属性值，默认值为正整数“0” |
| 事件过滤属性 | unsigned int | /Module/HealthMonitor/HMTask/CoreHMTaskList/CoreHMTask/@eventFilterMask | 4 | 4 | eventFilterMask属性值，默认值为正整数“0” |
| 进程级健康监控最大错误处理队列深度 | unsigned int | /Module/HealthMonitor/HMTask/CoreHMTaskList/CoreHMTask/@maxErrorHandlerQueueDepth | 4 | 4 | maxErrorHandlerQueueDepth属性值，默认值为正整数“0” |
| 进程级健康监错误处理事件队列门限 | unsigned int | /Module/HealthMonitor/HMTask/CoreHMTaskList/CoreHMTask/@errorHandlerQueueThreshold | 4 | 4 | errorHandlerQueueThreshold属性值，默认值为正整数“0” |
| 健康监控配置所属的核心或分区ID数组 | unsigned int数组 | /Module/HealthMonitor/HMTask/CoreHMTaskList/CoreHMTask/Core/@cpuId | 4*255 | 4*255 | 当CoreHMTask下不存在Core元素时，全部成员取固定值0，当存在Core元素时，按照Core的顺序取Core/@cpuId属性值 |
| 健康监控配置所属的核心或分区ID个数 | unsigned int | /Module/HealthMonitor/HMTask/CoreHMTaskList/CoreHMTask/Core | 4 | 4 | 当CoreHMTask下不存在Core元素时，固定值正整数“1”，当存在Core元素时，取值为Core元素个数 |

分区健康监控任务配置存储结构

分区健康监控任务配置存储结构体可能存在多个，/Module/HealthMonitor/HMTask/PartitionHMTaskList下每有一个PartitionHMTask，表示多一个分区健康监控任务配置存储结构。分区健康监控任务配置存储结构按照PartitionHMTask在PartitionHMTaskList元素下的先后顺序依次存储。

分区健康监控任务配置存储结构如表 15

表 15 分区健康监控任务配置存储结构内容

| 字段名称 | 数据类型 | 映射的XML | 32位占用字节数 | 64位占用字节数 | 计算方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 配置类型 | unsigned int | / | 4 | 4 | 固定值正整数“1129468932” |
| 配置数据大小 | unsigned int | / | 4 | 4 | 分区健康监控任务配置存储结构所占用空间的大小 |
| 任务名 | 字符数组 | /Module/HealthMonitor/HMTask/PartitionHMTaskList/PartitionHMTask/@Name | 32 | 32 | Name属性值，取值长度为32个字节，不满32时以0填充直至长度达到32 |
| 回调名称 | 字符数组 | /Module/HealthMonitor/HMTask/PartitionHMTaskList/PartitionHMTask/@Callback | 32 | 32 | Callback属性值，取值长度为32个字节，不满32时以0填充直至长度达到32，默认值为空 |
| 健康监控事件队列深度 | unsigned int | /Module/HealthMonitor/HMTask/PartitionHMTaskList/PartitionHMTask/@maxQueueDepth | 4 | 4 | maxQueueDepth属性值，默认值为正整数“0” |
| 健康监控事件队列门限 | unsigned int | /Module/HealthMonitor/HMTask/PartitionHMTaskList/PartitionHMTask/@queueThreshold | 4 | 4 | queueThreshold属性值，默认值为正整数“0” |
| 健康监控任务栈大小 | unsigned int | Module/HealthMonitor/HMTask/PartitionHMTaskList/PartitionHMTask/@stackSize | 4 | 8 | stackSize属性值，默认值为正整数“0x1800” |
| 最大日志数量 | unsigned int | Module/HealthMonitor/HMTask/PartitionHMTaskList/PartitionHMTask/@maxLogEntries | 4 | 4 | maxLogEntries属性值，默认值为正整数“0” |
| 日志数量门限 | unsigned int | Module/HealthMonitor/HMTask/PartitionHMTaskList/PartitionHMTask/@LogEntriesThreshold | 4 | 4 | LogEntriesThreshold属性值，默认值为正整数“0” |
| 健康监控属性 | unsigned int | Module/HealthMonitor/HMTask/PartitionHMTaskList/PartitionHMTask/@attributeMask | 4 | 4 | attributeMask属性值，默认值为正整数“0” |
| 事件过滤属性 | unsigned int | Module/HealthMonitor/HMTask/PartitionHMTaskList/PartitionHMTask/@eventFilterMask | 4 | 4 | eventFilterMask属性值，默认值为正整数“0” |
| 进程级健康监控最大错误处理队列深度 | unsigned int | Module/HealthMonitor/HMTask/PartitionHMTaskList/PartitionHMTask/@maxErrorHandlerQueueDepth | 4 | 4 | maxErrorHandlerQueueDepth属性值，默认值为正整数“0” |
| 进程级健康监错误处理事件队列门限 | unsigned int | Module/HealthMonitor/HMTask/PartitionHMTaskList/PartitionHMTask/@errorHandlerQueueThreshold | 4 | 4 | errorHandlerQueueThreshold属性值，默认值为正整数“0” |
| 健康监控配置所属的核心或分区ID数组 | unsigned int数组 | Module/HealthMonitor/HMTask/PartitionHMTaskList/PartitionHMTask/PartitionRef/@Id | 4*255 | 4*255 | 数组个数为255，赋值为PartitionRef元素的Id属性值。 当PartitionRef元素个数少于255时，剩余数组成员赋值固定值正整数“0” |
| 健康监控配置所属的核心或分区ID个数 | unsigned int | / | 4 | 4 | PartitionRef元素的个数 |

分区配置存储结构

分区配置存储结构中可能存在多个，存储顺序按照Partition元素在/Module/Partitions中的顺序依次存储。

分区配置存储结构如表 16。

表 16 分区配置存储结构内容

| 字段名称 | 数据类型 | 映射的XML | 32位占用字节数 | 64位占用字节数 | 计算方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 配置类型 | unsigned int | / | 4 | 4 | 固定值正整数“1129468930” |
| 配置数据大小 | unsigned int | / | 4 | 4 | 分区配置存储结构占用空间的大小 |
| 分区名 | 字符数组 | /Module/Partitions/Partition/@Name | 32 | 32 | Name属性值，取值长度为32个字节，不满32时以0填充直至长度达到32 |
| 分区号 | int | /Module/Partitions/Partition/@Identifier | 4 | 4 | Identifier属性值 |
| 分区类型 | int | / | 4 | 4 | 固定值正整数“0” |
| 分区逻辑空间地址 | unsiged long | /Module/CoreOS/CoreOSDescription/KernelConfiguration/@partitionVirtualAddress | 4 | 8 | partitionVirtualAddress属性值，默认值为0 |
| 分区逻辑空间大小 | unsigned int | /Module/CoreOS/CoreOSDescription/KernelConfiguration/@partitionSpaceSize | 4 | 8 | partitionSpaceSize的属性值，默认值为正整数“0” |
| 看门狗时间 | unsigned long long | /Module/Partitions/Partition/PartitionDescription/Settings/@watchDogDuration | 8 | 8 | watchDogDuration属性值，默认值为正整数“1” |
| 分区周期 | unsigned long long | /Module/Partitions/Partition/PartitionDescription/Settings/@period | 8 | 8 | period属性值，默认值为正整数“2” |
| 分区持续时间 | unsigned long long | /Module/Partitions/Partition/PartitionDescription/Settings/@duration | 8 | 8 | duration属性值，默认值为正整数“3” |
| 最大全局描述符个数 | int | /Module/Partitions/Partition/PartitionDescription/Settings/@maxGlobalFDs | 4 | 4 | maxGlobalFDs属性值，，默认值为正整数“20” |
| worker任务数 | unsigned int | /Module/Partitions/Partition/PartitionDescription/Settings/@numWorkerTasks | 4 | 4 | numWorkerTasks属性值，默认值为正整数“0” |
| 共享数据分区配置存储结构地址 | unsigned long | / | 4 | 8 | CPM配置信息可加载文件起始地址+本分区所属的第一个共享数据分区配置存储结构在CPM配置信息可加载文件中的偏移 |
| 共享数据区数 | unsigned int | / | 4 | 4 | 本分区所属的共享数据分区配置的个数 |
| 日志记事本配置存储结构地址 | unsigned long | / | 4 | 8 | CPM配置信息可加载文件起始地址+本分区所属的日志记事本存储结构在CPM配置信息可加载文件中的偏移 |
| 日志记事本数 | unsigned int | / | 4 | 4 | 日志记事本的个数 |
| 系统调用允许标志 | unsigned int | /Module/Partitions/Partition/PartitionDescription/Settings/@syscallPermissions | 4 | 4 | syscallPermissions属性值，默认值为正整数“0xFFFFFFFF” |
| 允许打开的最大文件数 | unsigned int | /Module/Partitions/Partition/PartitionDescription/Settings/@numfiles | 4 | 4 | numfiles属性值，默认值为正整数“0” |
| 最大设备数 | unsigned int | /Module/Partitions/Partition/PartitionDescription/Settings/@numDrivers | 4 | 4 | numDrivers属性值，默认值为正整数“0” |
| 最大日志消息数 | unsigned int | /Module/Partitions/Partition/PartitionDescription/Settings/@numLogMsgs | 4 | 4 | numLogMsgs属性值，默认值为正整数“0” |
| 栈保护页数 | unsigned int | /Module/Partitions/Partition/PartitionDescription/Settings/@numStackGuardPages | 4 | 4 | numStackGuardPages属性值，默认值为正整数“0” |
| 初始化进程栈大小 | unsigned int | /Module/Partitions/Partition/PartitionDescription/Settings/@initProcStackSize | 4 | 4 | initProcStackSize属性值，默认值为正整数“0x4000” |
| 中断栈大小 | unsigned int | /Module/Partitions/Partition/PartitionDescription/Settings/@isrStackSize | 4 | 4 | isrStackSize属性值，默认值为正整数“0x2000” |
| 用户堆空间大小 | unsigned long | / | 4 | 8 | 预留项，填固定值正整数“0” |
| select服务队列大小 | unsigned int | /Module/Partitions/Partition/PartitionDescription/Settings/@selSvrQSize | 4 | 4 | selSvrQSize属性值，默认值为正整数“0” |
| 动态空间分配禁止标志 | unsigned int | /Module/Partitions/Partition/PartitionDescription/Settings/@allocDisable | 4 | 4 | allocDisable属性值为“true”时取值为正整数“1”，当allocDisable属性值为“false”时取值为正整数“0”，默认值为正整数“1” |
| 事件监控时序时间 | unsigned long long | /Module/Partitions/Partition/PartitionDescription/Settings/@maxEventQStallDuration | 8 | 8 | maxEventQStallDuration属性值，默认值整数“-1” |
| 浮点异常使能标志 | unsigned int | /Module/Partitions/Partition/PartitionDescription/Settings/@fpExcEnable | 4 | 4 | fpExcEnable属性值为“true”时取值为正整数“1”，当fpExcEnable属性值为“false”时取值为正整数“0”，默认值为正整数“1” |
| 是否允许空闲时占用标志 | unsigned int | /Module/Partitions/Partition/PartitionDescription/Settings/@appsIdleRelinquishEnabled | 4 | 4 | 当appsIdleRelinquishEnabled属性值为false时，取值为0；当appsIdleRelinquishEnabled属性值为true时，取值为1，默认值为正整数“0” |
| PPS优先级 | int | /Module/Partitions/Partition/PartitionDescription/Settings/@appsPriority | 4 | 4 | appsPriority属性值，默认值为整数“-1” |
| 端口配置地址 | unsigned long | / | 4 | 8 | 预留位置，填固定值正整数“0” |
| 分区端口数 | int | / | 4 | 4 | 预留位置，填固定值正整数“0” |
| 系统分区标志 | unsigned int | Module/Partitions/Partition/PartitionDescription/Settings/@systemPartition | 4 | 4 | 当systemPartition属性值为false时，取值为0；当systemPartition属性值为true时，取值为1，默认值为正整数“0” |
| 分区允许切换调度表标志 | unsigned int | Module/Partitions/Partition/PartitionDescription/Settings/@setModuleSchedule | 4 | 4 | 当setModuleSchedule属性值为false时，取值为0；当setModuleSchedule属性值为true时，取值为1，默认值为正整数“0” |
| 分区调度表切换动作 | int32 | Module/Partitions/Partition/PartitionDescription/Settings/@scheduleChangeAction | 4 | 4 | 当scheduleChangeAction属性值为COLD_RESTART时，取值为正整数“0”；当scheduleChangeAction属性值为WARM_RESTART时，取值为正整数“1”，当scheduleChangeAction属性值为IDLE时，取值为正整数“2”；当scheduleChangeAction属性值为IGNORE时，取值为正整数“3”，默认值为正整数“3” |
| 分区内设备配置地址 | unsigned long | / | 4 | 8 | 固定值正整数“0” |
| 分区内设备数 | unsigned int | / | 4 | 4 | 固定值正整数“0” |
| 分区内对象资源空间大小 | unsigned long | /Module/Partitions/Partition/PartitionDescription/Settings/@objResSpaceSize | 4 | 8 | 固定值为正整数“0” |
| 分区内任务异常栈大小 | unsigned long | /Module/Partitions/Partition/PartitionDescription/Settings/@taskExpStackSize | 4 | 8 | 固定值为正整数“0x2000” |
| 分区内空闲任务栈大小 | unsigned long | /Module/Partitions/Partition/PartitionDescription/Settings/@idleTaskStackSize | 4 | 8 | 固定值为正整数“0x2000” |
| 分区内初始化任务栈大小 | unsigned long | /Module/Partitions/Partition/PartitionDescription/Settings/@initTaskStackSize | 4 | 8 | 固定值为正整数“0x4000” |
| 分区内初始化任务优先级 | int | /Module/Partitions/Partition/PartitionDescription/Settings/@initTaskPriority | 4 | 4 | 固定值为正整数“10” |
| 分区缺省加载应用名 | 字符数组 | /Module/Partitions/Partition/PartitionDescription/Settings/@defaultAppName | 32 | 32 | defaultAppName属性值，默认值为空字符串，取值长度为32个字节，不满32时以0填充直至长度达到32 |
| 分区绑定的处理器核号 | unsigned int | / | 4 | 4 | 当调度表配置下不存在BmpSchedule时，取值为固定值正整数“0”；当调度表配置下存在BmpSchedule时，取值为BmpSchedule下本分区所在Core的cpuId属性值。 |
| 亲和性设置权限 | int32 | / | 4 | 4 | 固定值正整数“0” |
| GOS分区标记 | unsigned int | / | 4 | 4 | 固定值正整数“0” |
| GOS分区配置地址 | unsigned long | / | 4 | 8 | 固定值正整数“0” |
| 用户扩展参数1 | int | Module/Partitions/Partition/PartitionDescription/Settings/@user1 | 4 | 4 | user1属性值，默认值为0 |
| 用户扩展参数2 | int | Module/Partitions/Partition/PartitionDescription/Settings/@user2 | 4 | 4 | User2属性值，默认值为0 |

共享数据区名配置存储结构

共享数据区名配置存储结构可能存在多个，其按照SharedDataRegion元素在/Module/Partitions/Partition/PartitionDescription中的顺序依次存储。

共享数据区名配置存储结构如表 17。

表 17 共享数据区名配置存储结构内容

| 字段名称 | 数据类型 | 映射的XML | 32位占用字节数 | 64位占用字节数 | 计算方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 共享数据区名 | 字符数组 | /Module/Partitions/Partition/PartitionDescription/SharedDataRegion/@Name | 32 | 32 | SharedDataRegion元素的Name属性值，取值长度不满32时以字符“\0”填充直至长度达到32 |
| 共享数据区MMU属性 | unsigned int | /Module/Partitions/Partition/PartitionDescription/SharedDataRegion/@AccessRights | 4 | 4 | 当AccessRights的属性值为READ_WRITE时，取值为正整数“12”，当AccessRights的属性值为READ_ONLY时，取值为正整数“4”，当AccessRights的属性值为NONE时，取值为正整数“0”，默认值为正整数“12” |

日志记事本配置存储结构

日志记录本配置可能存在多个，其按照LogBook元素所属分区（分区顺序按照/Module/Partitions/Partition）且在/Module/LogBookList/中的顺序依次存储。

日志记事本配置存储结构如表 18。

表 18 日志记事本配置存储结构内容

| 字段名称 | 数据类型 | 映射的XML | 32位占用字节数 | 64位占用字节数 | 计算方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日志记事本名 | 字符数组 | /Module/LogBookList/LogBook/@LogbookName | 32 | 32 | LogbookName属性值，取值长度不满32时以字符“\0”填充直至长度达到32 |
| 最大消息长度 | unsigned int | /Module/LogBookList/LogBook/@MaxMessageSize | 4 | 4 | MaxMessageSize属性值 |
| 最大消息数 | unsigned int | /Module/LogBookList/LogBook/@MaxNBLoggedMessages | 4 | 4 | MaxNBLoggedMessages属性值 |
| RAM缓冲的最大消息数 | unsigned int | /Module/LogBookList/LogBook/@MaxNBInProgressMessages | 4 | 4 | MaxNBInProgressMessages属性值 |
| 日志记事本编号 | unsigned int | /Module/LogBookList/LogBook/@serialNumber | 4 | 4 | serialNumber属性值 |

PPS调度配置数据存储结构

PPS调度配置数据存储结构如表 19。

表 19 PPS调度配置数据存储结构内容

| 字段名称 | 数据类型 | 映射的XML | 32位占用字节数 | 64位占用字节数 | 计算方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 是否允许空闲时占用标志 | unsigned int | /Module/Partitions/Partition/PartitionDescription/Settings/@appsIdleRelinquishEnabled | 4 | 4 | 当appsIdleRelinquishEnabled属性值为false时，取值为0；当appsIdleRelinquishEnabled属性值为true时，取值为1 |
| PPS优先级 | int | /Module/Partitions/Partition/PartitionDescription/Settings/@appsPriority | 4 | 4 | appsPriority属性值 |

端口配置数据存储结构

端口配置数据存储结构可能存在多个，当存在多个时，按照所属分区、队列端口、采样端口的顺序依次存储。当Attribute属性值为NULL_PORT时，不记录此端口配置数据。

端口配置数据存储结构如表 20。

表 20 端口配置存储结构内容

| 字段名称 | 数据类型 | 映射的XML | 32位占用字节数 | 64位占用字节数 | 计算方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 配置类型 | unsigned int | / | 4 | 4 | 固定值正整数“1129468929” |
| 配置数据大小 | unsigned int | / | 4 | 4 | 端口配置存储结构占用空间的大小 |
| 端口名 | 字符数组 | /Module/Applications/Application/ApplicationDescription/Ports/QueuingPort¦SamplingPort/@Name /Module/Partitions/PseudoPartition/PseudoPartitionDescription/Ports/QueuingPort¦SamplingPort/@Name | 32 | 32 | Name属性值，取值长度不满32时以字符“\0”填充直至长度达到32 |
| 端口所属分区ID | int | /Module/Partitions/Partition/@Identifier /Module/Partitions/PseudoPartition/@Identifier | 4 | 4 | Identifier属性值 |
| 端口模块ID | int | /Module/@Id | 4 | 4 | Id属性值，默认值为0 |
| 端口所属通道ID | int | /Module/Connections/Channel/@Id | 4 | 4 | Id属性值 |
| 端口方向 | int32 | /Module/Applications/Application/ApplicationDescription/Ports/QueuingPort¦SamplingPort/@Direction /Module/Partitions/PseudoPartition/PseudoPartitionDescription/Ports/QueuingPort¦SamplingPort/@Direction | 4 | 4 | 当Direction属性值为Source时，取值为0； 当Direction属性值为Destination时，取值为1 |
| 端口模式 | int32 |  | 4 | 4 | 队列端口为固定值正整数“0”，采样端口为固定值正整数“1” |
| 端口协议类型 | int32 | /Module/Applications/Application/ApplicationDescription/Ports/QueuingPort /@ProtocolType /Module/Partitions/PseudoPartition/PseudoPartitionDescription/Ports/QueuingPort /@ProtocolType | 4 | 4 | 当端口为队列端口时，取值为ProtocolType属性值。当端口为采样端口时取值为固定值正整数“2” |
| 消息大小 | int | /Module/Applications/Application/ApplicationDescription/Ports/QueuingPort¦SamplingPort/@MaxMessageSize /Module/Partitions/PseudoPartition/PseudoPartitionDescription/Ports/QueuingPort¦SamplingPort/@MaxMessageSize | 4 | 4 | MaxMessageSize属性值 |
| 消息数 | int | /Module/Applications/Application/ApplicationDescription/Ports/QueuingPort /@MaxNbMessage /Module/Partitions/PseudoPartition/PseudoPartitionDescription/Ports/QueuingPort /@MaxNbMessage | 4 | 4 | 当端口为队列端口的时候，取值为MaxNbMessage属性值。当端口为采样端口时，取值为固定值正整数“0”。 |
| 采样端口刷新频率 | signed long long | /Module/Applications/Application/ApplicationDescription/Ports/SamplingPort/@RefreshRate | 8 | 8 | 当端口为采样端口时，取值为RefreshRate属性值，当RefreshRate值为INFINITE_TIME时，取值整数“-1”；当端口为队列端口的时候取值为固定正整数“0”。 |
| 保留字段 | int | /Module/Applications/Application/ApplicationDescription/Ports/QueuingPort¦SamplingPort/@ExtendedPort | 4 | 4 | 固定值正整数“0” |
| 端口类型 | int | /Module/Applications/Application/ApplicationDescription/Ports/QueuingPort¦SamplingPort/@Attribute /Module/Partitions/PseudoPartition/PseudoPartitionDescription/Ports/QueuingPort¦SamplingPort/@Attribute | 4 | 4 | 当Attribute属性值为NULL_PORT时，取值为正整数“0”；当Attribute属性值为LOCAL_PORT时，取值为正整数“1”；当Attribute属性值为PSEUDO_PORT时，取值为正整数“2”；当Attribute属性值为DIRECT_ACCESS_PORT时，取值为正整数“3”； 当端口为分区端口时，默认值为正整数“1”，当端口为虚分区时，默认值为正整数“2” |
| 虚端口设备名 | 字符数组 | /Module/Partitions/PseudoPartition/PseudoPartitionDescription/Ports/QueuingPort¦SamplingPort/@driverName | 255 | 255 | 当端口为虚端口的时候取值为driverName属性值，默认值为空字符串，取值长度不满255时以字符“\0”填充直至长度达到255；当端口为分区端口的时候，取值为空字符串。 |

共享数据区配置数据存储结构

共享数据区配置可能存在多个，其存储顺序按照SharedData元素在/Module/SharedDataRegions中的顺序依次存储。

共享数据区配置数据存储结构如表 21。

表 21 共享数据区配置存储结构内容

| 字段名称 | 数据类型 | 映射的XML | 32位占用字节数 | 64位占用字节数 | 计算方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 配置类型 | unsigned int | / | 4 | 4 | 固定值正整数”1129468935” |
| 配置数据大小 | unsigned int | / | 4 | 4 | 共享数据配置存储结构占用空间大小 |
| 共享数据区名 | 字符数组 | Module/SharedDataRegions/SharedData/@Name | 32 | 32 | Name属性值，取值长度为32个字节，不满32时以0填充直至长度达到32 |
| 共享数据区池名 | 字符数组 | Module/SharedDataRegions/SharedData/@Name | 38 | 38 | Name属性值+Pool，取值长度为38个字节，不满38时以0填充直至长度达到38 |
| 对齐填充位 | unsigned short | / | 2 | 2 | 固定值正整数“0” |
| 共享数据区物理地址 | unsigned long long | /Module/CoreOS/CoreOSDescription/HardwareConfiguration/userMemoryRegion/@Base_Address /Module/CoreOS/CoreOSDescription/HardwareConfiguration/sharedIO/@Base_Address | 8 | 8 | 当SharedData子元素为SharedDataDescription时，从userMemoryRegion/Base_Address开始按照共享数据在Module/SharedDataRegions/SharedData/中的顺序依次分配。第一个共享数据物理地址为Base_Address属性值，第二个共享数据物理地址为Base_Address属性值+第一个共享数据大小，依次类推，当SharedData子元素为SharedIODescription时，取值为与SharedData同名的sharedIO/@Base_Address属性值。 |
| 共享数据区逻辑地址 | unsigned long | Module/SharedDataRegions/SharedData/SharedDataDescription/@VirtualAddress Module/SharedDataRegions/SharedData/SharedIODescription/@VirtualAddress | 4 | 8 | 当SharedData子元素为SharedDataDescription时，取值为/SharedDataDescription/VirtualAddress属性值； 当SharedData子元素为SharedIODescription时，取值为/SharedIODescription/VirtualAddress属性值； 默认值为正整数“0” |
| 共享数据区大小 | unsigned long | Module/SharedDataRegions/SharedData/SharedDataDescription/@Size /Module/CoreOS/CoreOSDescription/HardwareConfiguration/sharedIO/@Size | 4 | 8 | 当SharedData子元素为SharedDataDescription时，取值为/SharedDataDescription/Size属性值； 当SharedData子元素为SharedIODescription时，取值为与SharedData同名的sharedIO/@Size属性值 |
| 共享数据区MMU属性 | int | Module/SharedDataRegions/SharedData/SharedDataDescription/@CachePolicy Module/SharedDataRegions/SharedData/SharedDataDescription/@SystemAccess Module/SharedDataRegions/SharedData/SharedIODescription/@CachePolicy Module/SharedDataRegions/SharedData/SharedIODescription/@SystemAccess | 4 | 4 | 取值为CachePolicy和SystemAccess的位或； 其中CachePolicy属性为“OFF”时，CachePolicy取值正整数“0x10”；CachePolicy属性为“COPY_BACK”时，CachePolicy取值正整数“0x20”；CachePolicy属性为“WRITE_THRU”时，CachePolicy取值正整数“0x30”；CachePolicy属性为“OFF+COHERENCY”时，CachePolicy取值正整数“0x50”；CachePolicy属性为“COPY_BACK+COHERENCY”时，CachePolicy取值正整数“0x60”；CachePolicy属性为“WRITE_THRU+COHERENCY”时，CachePolicy取值正整数“0x70”；CachePolicy属性为“OFF+GUARDED”时，CachePolicy取值正整数“0x90”；CachePolicy属性为“COPY_BACK+GUARDED”时，CachePolicy取值正整数“0xa0”；CachePolicy属性为“WRITE_THRU+GUARDED”时，CachePolicy取值正整数“0xb0”；CachePolicy属性为“OFF+GUARDED+COHERENCY”时，CachePolicy取值正整数“0xd0”；CachePolicy属性为“COPY_BACK+GUARDED+COHERENCY”时，CachePolicy取值正整数“0xe0”；CachePolicy属性为“WRITE_THRU+GUARDED+COHERENCY”时，CachePolicy取值正整数“0xf0”；CachePolicy属性为“IO”时，CachePolicy取值正整数“0x90”；CachePolicy属性为“DEFAULT”时，CachePolicy取值正整数“0x100”；CachePolicy属性未配置时，CachePolicy取值正整数“0x100”； SystemAccess属性值为“READ_WRITE”时，SystemAccess取值为正整数“3”；SystemAccess属性值为“READ_ONLY”时，SystemAccess取值为正整数“1”；SystemAccess属性未配置时，SystemAccess取值为正整数“3” |

内存块空间配置数据存储结构

内存块空间配置数据存储结构按照核心内存块空间配置存储结构、核心页内存块空间配置存储结构、端口缓冲区内存块空间配置存储结构、健康监控内存块空间配置存储结构、自定义核心池内存块空间配置存储结构、RAM部署空间内存块空间配置存储结构、内核IO空间内存块空间配置存储结构、共享IO空间内存块空间配置存储结构、配置记录内存块空间配置存储结构、分区操作系统共享库内存块空间配置存储结构、共享数据内存块空间配置存储结构、分区内存块空间配置存储结构、空内存块空间配置存储结构的顺序依次存储。其中自定义核心池内存块空间配置存储结构、RAM部署空间内存块空间配置存储结构、共享数据内存块空间配置存储结构只有配置了相应元素才会存在。

核心内存块权限配置存储结构

核心内存块权限配置存储结构如表 22。

表 22 核心内存块权限配置存储结构内容

| 字段名称 | 数据类型 | 映射的XML | 32位占用字节数 | 64位占用字节数 | 计算方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 空间名 | 字符数组 | / | 36 | 36 | 固定值字符串“kernelMemPool”，取值长度不满36时以字符“\0”填充直至长度达到36字节 |
| 占位符 | 字符数组 | / | 4 | 4 | 固定值正整数“0” |
| 物理地址 | unsigned long long | / | 8 | 8 | 固定值正整数“0” |
| 逻辑地址 | unsigned long | / | 4 | 8 | 固定值正整数“0” |
| 空间大小 | unsigned long | / | 4 | 8 | 固定值正整数“0” |
| 页大小 | unsigned int | / | 4 | 4 | 固定值正整数“0” |
| MMU属性 | int32 | / | 4 | 4 | 固定值正整数“0” |
| 标记 | int | / | 4 | 4 | 固定值正整数“0x80431” |

配置记录内存块权限配置存储结构

配置记录内存块权限配置存储结构如表 33。

表 23 配置记录内存块权限配置存储结构内容

| 字段名称 | 数据类型 | 映射的XML | 32位占用字节数 | 64位占用字节数 | 计算方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 空间名 | 字符数组 | / | 36 | 36 | 固定值字符串“configRecordPool”，取值长度不满36时以字符“\0”填充直至长度达到36字节 |
| 占位符 | 字符数组 | / | 4 | 4 | 固定值正整数“0” |
| 物理地址 | unsigned long long | / | 8 | 8 | 固定值正整数“0” |
| 逻辑地址 | unsigned long | / | 4 | 8 | 固定值正整数“0” |
| 空间大小 | unsigned long | / | 4 | 8 | 固定值正整数“0” |
| 页大小 | unsigned int | / | 4 | 4 | 固定值正整数“0” |
| MMU属性 | int32 | / | 4 | 4 | 固定值正整数“0” |
| 标记 | int | / | 4 | 4 | 固定值正整数“0x80431” |

核心页内存块权限配置存储结构

核心页内存块权限配置存储结构如表 24。

表 24 核心页内存块权限配置存储结构内容

| 字段名称 | 数据类型 | 映射的XML | 32位占用字节数 | 64位占用字节数 | 计算方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 空间名 | 字符数组 | / | 36 | 36 | 固定值字符串“kernelPgPool”，，取值长度不满36时以字符“\0”填充直至长度达到36字节 |
| 占位符 | 字符数组 | / | 4 | 4 | 固定值正整数“0” |
| 物理地址 | unsigned long long | / | 8 | 8 | 固定值正整数“0” |
| 逻辑地址 | unsigned long | / | 4 | 8 | 固定值正整数“0” |
| 空间大小 | unsigned long | / | 4 | 8 | 固定值正整数“0” |
| 页大小 | unsigned int | / | 4 | 4 | 固定值正整数“0” |
| MMU属性 | int32 | / | 4 | 4 | 固定值正整数“0” |
| 标记 | int | / | 4 | 4 | 固定值正整数“0x80331” |

端口缓冲区内存块权限配置存储结构

端口缓冲区内存块权限配置存储结构如表 25。

表 25 端口缓冲区内存块权限配置存储结构内容

| 字段名称 | 数据类型 | 映射的XML | 32位占用字节数 | 64位占用字节数 | 计算方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 空间名 | 字符数组 | / | 36 | 36 | 固定值字符串“portPgPool”，，取值长度不满36时以字符“\0”填充直至长度达到36字节 |
| 占位符 | 字符数组 | / | 4 | 4 | 固定值正整数“0” |
| 物理地址 | unsigned long long | / | 8 | 8 | 固定值正整数“0” |
| 逻辑地址 | unsigned long | / | 4 | 8 | 固定值正整数“0” |
| 空间大小 | unsigned long | / | 4 | 8 | 固定值正整数“0” |
| 页大小 | unsigned int | / | 4 | 4 | 固定值正整数“0” |
| MMU属性 | int32 | / | 4 | 4 | 固定值正整数“0” |
| 标记 | int | / | 4 | 4 | 固定值正整数“0x80431” |

健康监控日志记录内存块权限配置存储结构

健康监控日志记录内存块权限配置存储结构如表 26。

表 26 健康监控日志记录内存块权限配置存储结构内容

| 字段名称 | 数据类型 | 映射的XML | 32位占用字节数 | 64位占用字节数 | 计算方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 空间名 | 字符数组 | / | 36 | 36 | 固定值字符串“hmlogPgPool”，，取值长度不满36时以字符“\0”填充直至长度达到36字节 |
| 占位符 | 字符数组 | / | 4 | 4 | 固定值正整数“0” |
| 物理地址 | unsigned long long | / | 8 | 8 | 固定值正整数“0” |
| 逻辑地址 | unsigned long | / | 4 | 8 | 固定值正整数“0” |
| 空间大小 | unsigned long | / | 4 | 8 | 固定值正整数“0” |
| 页大小 | unsigned int | / | 4 | 4 | 固定值正整数“0” |
| MMU属性 | int32 | / | 4 | 4 | 固定值正整数“0” |
| 标记 | int | / | 4 | 4 | 固定值正整数“0x80431” |

RAM部署空间内存块权限配置存储结构

RAM部署空间内存块权限配置存储结构如表 27。

表 27 RAM部署空间内存块权限配置存储结构内容

| 字段名称 | 数据类型 | 映射的XML | 32位占用字节数 | 64位占用字节数 | 计算方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 空间名 | 字符数组 | / | 36 | 36 | 固定值字符串“ramPayloadPgPool”，，取值长度不满36时以字符“\0”填充直至长度达到36字节 |
| 占位符 | 字符数组 | / | 4 | 4 | 固定值正整数“0” |
| 物理地址 | unsigned long long | / | 8 | 8 | 固定值正整数“0” |
| 逻辑地址 | unsigned long | / | 4 | 8 | 固定值正整数“0” |
| 空间大小 | unsigned long | / | 4 | 8 | 固定值正整数“0” |
| 页大小 | unsigned int | / | 4 | 4 | 固定值正整数“0” |
| MMU属性 | int32 | / | 4 | 4 | 固定值正整数“0” |
| 标记 | int | / | 4 | 4 | 固定值正整数“0x80331” |

内核IO空间内存块权限配置存储结构

内核IO空间内存块权限配置存储结构如表 28。

表 28 内核IO空间内存块权限配置存储结构内容

| 字段名称 | 数据类型 | 映射的XML | 32位占用字节数 | 64位占用字节数 | 计算方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 空间名 | 字符数组 | / | 36 | 36 | 固定值字符串“kernelIoPool”，，取值长度不满36时以字符“\0”填充直至长度达到36字节 |
| 占位符 | 字符数组 | / | 4 | 4 | 固定值正整数“0” |
| 物理地址 | unsigned long long | / | 8 | 8 | 固定值正整数“0” |
| 逻辑地址 | unsigned long | / | 4 | 8 | 固定值正整数“0” |
| 空间大小 | unsigned long | / | 4 | 8 | 固定值正整数“0” |
| 页大小 | unsigned int | / | 4 | 4 | 固定值正整数“0” |
| MMU属性 | int32 | / | 4 | 4 | 固定值正整数“0” |
| 标记 | int | / | 4 | 4 | 固定值正整数“0x100231” |

分区内存块权限配置存储结构

分区内存块权限配置存储结构如表 29。

表 29 分区内存块权限配置存储结构内容

| 字段名称 | 数据类型 | 映射的XML | 32位占用字节数 | 64位占用字节数 | 计算方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 空间名 | 字符数组 | /Module/Partitions/Partition/@Name | 36 | 36 | Name属性值和”Pool”拼接而成，，取值长度不满36时以字符“\0”填充直至长度达到36字节 |
| 占位符 | 字符数组 | / | 4 | 4 | 固定值正整数“0” |
| 物理地址 | unsigned long long | / | 8 | 8 | 固定值正整数“0” |
| 逻辑地址 | unsigned long | / | 4 | 8 | 固定值正整数“0” |
| 空间大小 | unsigned long | / | 4 | 8 | 固定值正整数“0” |
| 页大小 | unsigned int | / | 4 | 4 | 固定值正整数“0” |
| MMU属性 | int32 | / | 4 | 4 | 固定值正整数“0” |
| 标记 | int | / | 4 | 4 | 固定值正整数“0x80341” |

分区操作系统共享库内存块权限配置存储结构

分区操作系统共享库内存块权限配置存储结构如表 30。

表 30 分区操作系统共享库内存块权限配置存储结构内容

| 字段名称 | 数据类型 | 映射的XML | 32位占用字节数 | 64位占用字节数 | 计算方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 空间名 | 字符数组 | /Module/SharedLibraryRegions/SharedLibrary/@Name | 36 | 36 | Name属性值与“Pool”拼接的字符串，取值长度不满36时以字符“\0”填充直至长度达到36字节 |
| 占位符 | 字符数组 | / | 4 | 4 | 固定值正整数“0” |
| 物理地址 | unsigned long long | / | 8 | 8 | 固定值正整数“0” |
| 逻辑地址 | unsigned long | / | 4 | 8 | 固定值正整数“0” |
| 空间大小 | unsigned long | / | 4 | 8 | 固定值正整数“0” |
| 页大小 | unsigned int | / | 4 | 4 | 固定值正整数“0” |
| MMU属性 | int32 | / | 4 | 4 | 固定值正整数“0” |
| 标记 | int | / | 4 | 4 | 固定值正整数“0x80341” |

共享数据内存块权限配置存储结构

共享数据内存块权限配置存储结构如表 31。

表 31 共享数据内存块权限配置存储结构内容

| 字段名称 | 数据类型 | 映射的XML | 32位占用字节数 | 64位占用字节数 | 计算方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 空间名 | 字符数组 | /Module/SharedDataRegions/SharedData/@Name | 36 | 36 | SharedData元素的Name属性值和”Pool”拼接而成，取值长度不满36时以字符“\0”填充直至长度达到36字节 |
| 占位符 | 字符数组 | / | 4 | 4 | 固定值正整数“0” |
| 物理地址 | unsigned long long | / | 8 | 8 | 固定值正整数“0” |
| 逻辑地址 | unsigned long | / | 4 | 8 | 固定值正整数“0” |
| 空间大小 | unsigned long | / | 4 | 8 | 固定值正整数“0” |
| 页大小 | unsigned int | / | 4 | 4 | 固定值正整数“0” |
| MMU属性 | int32 | / | 4 | 4 | 固定值正整数“0” |
| 标记 | int | / | 4 | 4 | 当SharedData子元素为SharedDataDescription时，取固定值正整数“0x80341”；当子元素为SharedIODescription时，取固定值正整数“0x100341” |

自定义核心池内存块权限配置存储结构

自定义核心池内存块权限配置存储结构如表 32。

表 32 自定义核心池内存块权限配置存储结构内容

| 字段名称 | 数据类型 | 映射的XML | 32位占用字节数 | 64位占用字节数 | 计算方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 空间名 | 字符数组 | /Module/CoreOS/CoreOSDescription/HardwareConfiguration/PhysicalMemory/kernelRegion/@PoolName | 36 | 36 | PoolName属性值和”Pool”拼接而成，取值长度不满36时以字符“\0”填充直至长度达到36字节 |
| 占位符 | 字符数组 | / | 4 | 4 | 固定值正整数“0” |
| 物理地址 | unsigned long long | / | 8 | 8 | 固定值正整数“0” |
| 逻辑地址 | unsigned long | / | 4 | 8 | 固定值正整数“0” |
| 空间大小 | unsigned long | / | 4 | 8 | 固定值正整数“0” |
| 页大小 | unsigned int | / | 4 | 4 | 固定值正整数“0” |
| MMU属性 | int32 | / | 4 | 4 | 固定值正整数“0” |
| 标记 | int | / | 4 | 4 | 固定值正整数“0x80341” |

核心内存块空间配置存储结构

核心内存块空间配置存储结构如表 33。

表 33 核心内存块空间配置存储结构内容

| 字段名称 | 数据类型 | 映射的XML | 32位占用字节数 | 64位占用字节数 | 计算方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 空间名 | 字符数组 | / | 36 | 36 | 固定值字符串“kernelMemPool”，，取值长度不满36时以字符“\0”填充直至长度达到36字节 |
| 占位符 | 字符数组 | / | 4 | 4 | 固定值正整数“0” |
| 物理地址 | unsigned long long | / | 8 | 8 | 固定值正整数“0” |
| 逻辑地址 | unsigned long | / | 4 | 8 | 固定值正整数“0” |
| 空间大小 | unsigned long | / | 4 | 8 | 固定值正整数“0” |
| 页大小 | unsigned int | / | 4 | 4 | 固定值正整数“0” |
| MMU属性 | int32 | / | 4 | 4 | 固定值正整数“0” |
| 标记 | int | / | 4 | 4 | 固定值正整数“0x80431” |

核心页内存块空间配置存储结构

核心页内存块空间配置存储结构如表 34。

表 34 核心页内存块空间配置存储结构内容

| 字段名称 | 数据类型 | 映射的XML | 32位占用字节数 | 64位占用字节数 | 计算方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 空间名 | 字符数组 | / | 36 | 36 | 固定值字符串“kernelPgPool”，，取值长度不满36时以字符“\0”填充直至长度达到36字节 |
| 占位符 | 字符数组 | / | 4 | 4 | 固定值正整数“0” |
| 物理地址 | unsigned long long | / | 8 | 8 | 固定值正整数“0” |
| 逻辑地址 | unsigned long | / | 4 | 8 | 固定值正整数“0” |
| 空间大小 | unsigned long | / | 4 | 8 | 固定值正整数“0” |
| 页大小 | unsigned int | / | 4 | 4 | 固定值正整数“0” |
| MMU属性 | int32 | / | 4 | 4 | 固定值正整数“0” |
| 标记 | int | / | 4 | 4 | 固定值正整数“0x80331” |

端口缓冲区内存块空间配置存储结构

端口缓冲区内存块空间配置存储结构如表 35。

表 35 端口缓冲区内存块空间配置存储结构内容

| 字段名称 | 数据类型 | 映射的XML | 32位占用字节数 | 64位占用字节数 | 计算方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 空间名 | 字符数组 | / | 36 | 36 | 固定值字符串“portPgPool”，，取值长度不满36时以字符“\0”填充直至长度达到36字节 |
| 占位符 | 字符数组 | / | 4 | 4 | 固定值正整数“0” |
| 物理地址 | unsigned long long | / | 8 | 8 | 固定值正整数“0” |
| 逻辑地址 | unsigned long | / | 4 | 8 | 固定值正整数“0” |
| 空间大小 | unsigned long | / | 4 | 8 | 固定值正整数“0” |
| 页大小 | unsigned int | / | 4 | 4 | 固定值正整数“0” |
| MMU属性 | int32 | / | 4 | 4 | 固定值正整数“0” |
| 标记 | int | / | 4 | 4 | 固定值正整数“0x80431” |

健康监控日志记录内存块空间配置存储结构

健康监控内存块空间配置存储结构如表 36。

表 36 健康监控内存块空间配置存储结构内容

| 字段名称 | 数据类型 | 映射的XML | 32位占用字节数 | 64位占用字节数 | 计算方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 空间名 | 字符数组 | / | 36 | 36 | 固定值字符串“hmlogPgPool”，，取值长度不满36时以字符“\0”填充直至长度达到36字节 |
| 占位符 | 字符数组 | / | 4 | 4 | 固定值正整数“0” |
| 物理地址 | unsigned long long | / | 8 | 8 | 固定值正整数“0” |
| 逻辑地址 | unsigned long | / | 4 | 8 | 固定值正整数“0” |
| 空间大小 | unsigned long | / | 4 | 8 | 固定值正整数“0” |
| 页大小 | unsigned int | / | 4 | 4 | 固定值正整数“0” |
| MMU属性 | int32 | / | 4 | 4 | 固定值正整数“0” |
| 标记 | int | / | 4 | 4 | 固定值正整数“0x28000002” |

自定义核心池内存块空间配置存储结构

自定义核心池内存块空间配置存储结构如表 37。

表 37 自定义核心池内存块空间配置存储结构内容

| 字段名称 | 数据类型 | 映射的XML | 32位占用字节数 | 64位占用字节数 | 计算方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 空间名 | 字符数组 | /Module/CoreOS/CoreOSDescription/HardwareConfiguration/PhysicalMemory/kernelRegion/@PoolName | 36 | 36 | PoolName属性值和”Pool”拼接而成，取值长度不满36时以字符“\0”填充直至长度达到36字节 |
| 占位符 | 字符数组 | / | 4 | 4 | 固定值正整数“0” |
| 物理地址 | unsigned long long | / | 8 | 8 | 当kernelRegion为第一个时，取值为健康监控日志池物理地址+健康监控日志池空间大小，当kernelRegion为第2至N个时，取值为前一个自定义核心池物理地址+前一个自定义核心池空间大小; |
| 逻辑地址 | unsigned long | / | 4 | 8 | 当kernelRegion为第一个时，取值为健康监控日志池物理地址+健康监控日志池空间大小，当kernelRegion为第2至N个时，取值为前一个自定义核心池物理地址+前一个自定义核心池空间大小; |
| 空间大小 | unsigned long | /Module/CoreOS/CoreOSDescription/HardwareConfiguration/PhysicalMemory/kernelRegion/@Size | 4 | 8 | kernelRegion元素的Size属性值 |
| 页大小 | unsigned int |  | 4 | 4 | 固定值正整数“0” |
| MMU属性 | int32 | /Module/CoreOS/CoreOSDescription/HardwareConfiguration/PhysicalMemory/kernelRegion/@WriteProtected | 4 | 4 | 当属性WriteProtected的属性值为0或者false时，取值为0x103； 当属性WriteProtected的属性值为1或者true时，取值为0x101； |
| 标记 | int | / | 4 | 4 | 固定值正整数“0x8000002” |

RAM部署空间内存块空间配置存储结构

RAM部署空间内存块空间配置存储结构如表 38。

表 38 RAM部署空间内存块空间配置存储结构内容

| 字段名称 | 数据类型 | 映射的XML | 32位占用字节数 | 64位占用字节数 | 计算方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 空间名 | 字符数组 | / | 36 | 36 | 固定值字符串“ramPayloadPgPool”，取值长度不满36时以字符“\0”填充直至长度达到36字节 |
| 占位符 | 字符数组 | / | 4 | 4 | 固定值正整数“0” |
| 物理地址 | unsigned long long | /Module/CoreOS/CoreOSDescription/HardwareConfiguration/PhysicalMemory/ramPayloadRegion/@Base_Address | 8 | 8 | ramPayloadRegion元素的Base_Address属性值 |
| 逻辑地址 | unsigned long | /Module/CoreOS/CoreOSDescription/HardwareConfiguration/PhysicalMemory/ramPayloadRegion/@Base_Address | 4 | 8 | ramPayloadRegion元素的Base_Address属性值 |
| 空间大小 | unsigned long | /Module/CoreOS/CoreOSDescription/HardwareConfiguration/PhysicalMemory/ramPayloadRegion/@Size | 4 | 8 | ramPayloadRegion元素的Size属性值 |
| 页大小 | unsigned int | / | 4 | 4 | 固定值正整数“0” |
| MMU属性 | int32 | / | 4 | 4 | 固定值正整数“0x0” |
| 标记 | int | / | 4 | 4 | 固定值正整数“0x8000002” |

内核IO空间内存块空间配置存储结构

内核IO空间内存块空间配置存储结构如表 39。

表 39 内核IO空间内存块空间配置存储结构内容

| 字段名称 | 数据类型 | 映射的XML | 32位占用字节数 | 64位占用字节数 | 计算方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 空间名 | 字符数组 | /Module/CoreOS/CoreOSDescription/HardwareConfiguration/kernelIO/@PoolName | 36 | 36 | 固定字符串“kernelIoPool”，取值长度不满36时以字符“\0”填充直至长度达到36字节 |
| 占位符 | 字符数组 | / | 4 | 4 | 固定值正整数“0” |
| 物理地址 | unsigned long long | /Module/CoreOS/CoreOSDescription/HardwareConfiguration/kernelIO/@Base_Address | 8 | 8 | kernelIO元素的Base_Address属性值 |
| 逻辑地址 | unsigned long | /Module/CoreOS/CoreOSDescription/HardwareConfiguration/kernelIO/@VirtualAddress; | 4 | 8 | kernelIO元素的VirtualAddress属性值 |
| 空间大小 | unsigned long | /Module/CoreOS/CoreOSDescription/HardwareConfiguration/kernelIO/@Size; | 4 | 8 | kernelIO元素的Size属性值 |
| 页大小 | unsigned int | / | 4 | 4 | 固定值正整数“0” |
| MMU属性 | int32 | / | 4 | 4 | 0x3与CachePolicy位或 其中CachePolicy属性为“OFF”时，CachePolicy取值正整数“0x10”；CachePolicy属性为“COPY_BACK”时，CachePolicy取值正整数“0x20”；CachePolicy属性为“WRITE_THRU”时，CachePolicy取值正整数“0x30”；CachePolicy属性为“OFF+COHERENCY”时，CachePolicy取值正整数“0x50”；CachePolicy属性为“COPY_BACK+COHERENCY”时，CachePolicy取值正整数“0x60”；CachePolicy属性为“WRITE_THRU+COHERENCY”时，CachePolicy取值正整数“0x70”；CachePolicy属性为“OFF+GUARDED”时，CachePolicy取值正整数“0x90”；CachePolicy属性为“COPY_BACK+GUARDED”时，CachePolicy取值正整数“0xa0”；CachePolicy属性为“WRITE_THRU+GUARDED”时，CachePolicy取值正整数“0xb0”；CachePolicy属性为“OFF+GUARDED+COHERENCY”时，CachePolicy取值正整数“0xd0”；CachePolicy属性为“COPY_BACK+GUARDED+COHERENCY”时，CachePolicy取值正整数“0xe0”；CachePolicy属性为“WRITE_THRU+GUARDED+COHERENCY”时，CachePolicy取值正整数“0xf0”；CachePolicy属性为“IO”时，CachePolicy取值正整数“0x90”；CachePolicy属性为“DEFAULT”时，CachePolicy取值正整数“0x100”；CachePolicy属性未配置时，CachePolicy取值正整数“0x90”； |
| 标记 | int | / | 4 | 4 | 固定值正整数“0x8000002” |

共享IO内存块空间配置存储结构

共享IO空间内存块空间配置存储结构如表 39。

表 39 共享IO空间内存块空间配置存储结构内容

| 字段名称 | 数据类型 | 映射的XML | 32位占用字节数 | 64位占用字节数 | 计算方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 空间名 | 字符数组 | /Module/CoreOS/CoreOSDescription/HardwareConfiguration/sharedIO/@PoolName | 36 | 36 | PoolName属性+“Pool”，取值长度不满36时以字符“\0”填充直至长度达到36字节 |
| 占位符 | 字符数组 | / | 4 | 4 | 固定值正整数“0” |
| 物理地址 | unsigned long long | /Module/CoreOS/CoreOSDescription/HardwareConfiguration/sharedIO/@Base_Address | 8 | 8 | sharedIO元素的Base_Address属性值 |
| 逻辑地址 | unsigned long | /Module/CoreOS/CoreOSDescription/HardwareConfiguration/sharedIO/@VirtualAddress; | 4 | 8 | sharedIO元素的VirtualAddress属性值 |
| 空间大小 | unsigned long | /Module/CoreOS/CoreOSDescription/HardwareConfiguration/sharedIO/@Size; | 4 | 8 | sharedIO元素的Size属性值 |
| 页大小 | unsigned int | / | 4 | 4 | 固定值正整数“0” |
| MMU属性 | int32 | /Module/CoreOS/CoreOSDescription/HardwareConfiguration/sharedIO/@CachePolicy; | 4 | 4 | 0x3与CachePolicy位或 其中CachePolicy属性为“OFF”时，CachePolicy取值正整数“0x10”；CachePolicy属性为“COPY_BACK”时，CachePolicy取值正整数“0x20”；CachePolicy属性为“WRITE_THRU”时，CachePolicy取值正整数“0x30”；CachePolicy属性为“OFF+COHERENCY”时，CachePolicy取值正整数“0x50”；CachePolicy属性为“COPY_BACK+COHERENCY”时，CachePolicy取值正整数“0x60”；CachePolicy属性为“WRITE_THRU+COHERENCY”时，CachePolicy取值正整数“0x70”；CachePolicy属性为“OFF+GUARDED”时，CachePolicy取值正整数“0x90”；CachePolicy属性为“COPY_BACK+GUARDED”时，CachePolicy取值正整数“0xa0”；CachePolicy属性为“WRITE_THRU+GUARDED”时，CachePolicy取值正整数“0xb0”；CachePolicy属性为“OFF+GUARDED+COHERENCY”时，CachePolicy取值正整数“0xd0”；CachePolicy属性为“COPY_BACK+GUARDED+COHERENCY”时，CachePolicy取值正整数“0xe0”；CachePolicy属性为“WRITE_THRU+GUARDED+COHERENCY”时，CachePolicy取值正整数“0xf0”；CachePolicy属性为“IO”时，CachePolicy取值正整数“0x90”；CachePolicy属性为“DEFAULT”时，CachePolicy取值正整数“0x100”；CachePolicy属性未配置时，CachePolicy取值正整数“0x90”； |
| 标记 | int | / | 4 | 4 | 取固定值正整数“0x100000” |

配置记录内存块空间配置存储结构

配置记录内存块空间配置存储结构如表 40。

表 40 配置记录内存块空间配置存储结构内容

| 字段名称 | 数据类型 | 映射的XML | 32位占用字节数 | 64位占用字节数 | 计算方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 空间名 | 字符数组 | / | 36 | 36 | 固定值字符串“configRecordPool”，取值长度不满36时以字符“\0”填充直至长度达到36字节 |
| 占位符 | 字符数组 | / | 4 | 4 | 固定值正整数“0” |
| 物理地址 | unsigned long long | / | 8 | 8 | 内核内存块物理地址+内核内存块空间大小; |
| 逻辑地址 | unsigned long | / | 4 | 8 | 内核内存池物理地址+内核内存池空间大小; |
| 空间大小 | unsigned long | /Module/CoreOS/CoreOSDescription/HardwareConfiguration/PhysicalMemory/kernelConfigRecordRegion/@Size | 4 | 8 | kernelConfigRecordRegion元素的Size属性 |
| 页大小 | unsigned int | / | 4 | 4 | 固定值正整数“0” |
| MMU属性 | int32 | / | 4 | 4 | 固定值正整数“0x101” |
| 标记 | int | / | 4 | 4 | 固定值正整数“0x28000002” |

分区操作系统共享库内存块空间配置存储结构

分区操作系统共享库内存块空间配置存储结构如表 41。

表 41 分区操作系统共享库内存块空间配置存储结构内容

| 字段名称 | 数据类型 | 映射的XML | 32位占用字节数 | 64位占用字节数 | 计算方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 空间名 | 字符数组 | /Module/SharedLibraryRegions/ShareLibary/@Name | 36 | 36 | Name属性值+“Pool”，取值长度不满36时以字符“\0”填充直至长度达到36字节 |
| 占位符 | 字符数组 | / | 4 | 4 | 固定值正整数“0” |
| 物理地址 | unsigned long long | /Module/CoreOS/CoreOSDescription/HardwareConfiguration/PhysicalMemory/libRegion/@Base_Address | 8 | 8 | 第一个共享库物理地址取值为libRegion元素的Base_Address属性值，第2个及后续共享库物理地址取值为前一个共享库物理地址+前一个共享库空间大小。 |
| 逻辑地址 | unsigned long long | / | 4 | 8 | 固定值正整数“0” |
| 空间大小 | unsigned long long | / | 4 | 8 | 共享库各个段大小之和 |
| 页大小 | unsigned int |  | 4 | 4 | 固定值正整数“0” |
| MMU属性 | int32 | / | 4 | 4 | 固定值正整数“0x23” |
| 标记 | int | / | 4 | 4 | 固定值正整数“0x8000002” |

共享数据内存块空间配置存储结构

共享数据内存块空间配置存储结构如表 42。

表 42 共享数据内存块空间配置存储结构内容

| 字段名称 | 数据类型 | 映射的XML | 32位占用字节数 | 64位占用字节数 | 计算方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 空间名 | 字符数组 | /Module/SharedDataRegions/SharedData/@Name | 36 | 36 | SharedData元素的Name属性值和”Pool”拼接而成，取值长度不满36时以字符“\0”填充直至长度达到36字节 |
| 占位符 | 字符数组 | / | 4 | 4 | 固定值正整数“0” |
| 物理地址 | unsigned long long | /Module/CoreOS/CoreOSDescription/HardwareConfiguration/userMemoryRegion/@Base_Address | 8 | 8 | 当SharedData为第一个时，值为userMemoryRegion元素的Base_Address属性值; 当SharedData为第2个至N个时，值为前一个共享数据物理地址+前一个共享数据大小； |
| 逻辑地址 | unsigned long | /Module/SharedDataRegions/SharedData/SharedDataDescription/@VirtualAddress | 4 | 8 | SharedDataDescription元素的VirtualAddress属性值 |
| 空间大小 | unsigned long | /Module/SharedDataRegions/SharedData/SharedDataDescription/@Size | 4 | 8 | SharedDataDescription元素的Size属性值 |
| 页大小 | unsigned int | / | 4 | 4 | 固定值正整数“0” |
| MMU属性 | int | / | 4 | 4 | 取固定值正整数“0x23” |
| 标记 | int | / | 4 | 4 | 取固定值正整数“0x8000002” |

分区内存块空间配置存储结构

分区内存块空间配置存储结构如表 43。

表 43 分区内存块空间配置存储结构内容

| 字段名称 | 数据类型 | 映射的XML | 32位占用字节数 | 64位占用字节数 | 计算方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 空间名 | 字符数组 | /Module/Partitions/Partition/@Name | 36 | 36 | Name属性值和”Pool”拼接而成，，取值长度不满36时以字符“\0”填充直至长度达到36字节 |
| 占位符 | 字符数组 | / | 4 | 4 | 固定值正整数“0” |
| 物理地址 | unsigned long long | / | 8 | 8 | Partition会有1个到多个，当Partition为第一个时，值为最后一个共享数据物理地址+最后一个共享数据空间大小;当Partition为第2个至N个时，值为前一个分区池物理地址+前一个分区的最大占用空间（最大占用空间由属性@RequiredMemorySize控制） |
| 逻辑地址 | unsigned long | / | 4 | 8 | 固定值正整数“0” |
| 空间大小 | unsigned long | /Module/Partitions/Partition/PartitionDescription/Settings/@RequiredMemorySize | 4 | 8 | Settings元素的RequiredMemorySize属性 |
| 页大小 | unsigned int | / | 4 | 4 | 固定值正整数“0” |
| MMU属性 | int32 | / | 4 | 4 | 固定值正整数“0x23” |
| 标记 | int | / | 4 | 4 | 固定值正整数“0x8000002” |

空内存块空间配置存储结构

空内存块空间配置存储结构如表 44。

表 44 空内存块空间配置存储结构内容

| 字段名称 | 数据类型 | 映射的XML | 32位占用字节数 | 64位占用字节数 | 计算方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 空间名 | 字符数组 | / | 36 | 36 | 固定值空字符串 |
| 占位符 | 字符数组 | / | 4 | 4 | 固定值正整数“0” |
| 物理地址 | unsigned long long | / | 8 | 8 | 固定值整数“-1” |
| 逻辑地址 | unsigned long | / | 4 | 8 | 固定值整数“-1” |
| 空间大小 | unsigned long | / | 4 | 8 | 固定值整数“-1” |
| 页大小 | unsigned int | / | 4 | 4 | 固定值整数“-1” |
| MMU属性 | int | / | 4 | 4 | 固定值整数“-1” |
| 标记 | int | / | 4 | 4 | 固定值整数“-1” |

存储区配置存储结构

存储区配置存储结构照核心存储区配置存储结构、用户存储区配置存储结构、空存储区配置存储结构的顺序依次存储存储区配置存储结构。

核心存储区配置存储结构

核心存储区配置存储结构如表 45。

表 45 核心存储区配置存储结构内容

| 字段名称 | 数据类型 | 映射的XML | 32位占用字节数 | 64位占用字节数 | 计算方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 物理地址 | unsigned long | /Module/CoreOS/CoreOSDescription/HardwareConfiguration/PhysicalMemory/@Base_Address | 4 | 8 | PhysicalMemory元素的Base_Address属性值 |
| 逻辑地址 | unsigned long | /Module/CoreOS/CoreOSDescription/HardwareConfiguration/PhysicalMemory/@Base_Address | 4 | 8 | PhysicalMemory元素的Base_Address属性值 |
| 存储区大小 | unsigned long | /Module/CoreOS/CoreOSDescription/HardwareConfiguration/PhysicalMemory/@Size | 4 | 8 | PhysicalMemory元素的Size属性值 |
| 存储区名称 | 字符数组 | / | 36 | 36 | 固定值字符串“kernelMem”，取值长度不满36时以字符“\0”填充直至长度达到36字节 |
| 保留位 | int | / | 4 | 4 | 固定值正整数“0x11” |

用户存储区配置存储结构

用户存储区配置存储结构如表 46。

表 46 用户存储区配置存储结构内容

| 字段名称 | 数据类型 | 映射的XML | 32位占用字节数 | 64位占用字节数 | 计算方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 物理地址 | unsigned long | /Module/CoreOS/CoreOSDescription/HardwareConfiguration/userMemoryRegion/@Base_Address | 4 | 8 | userMemoryRegion元素的Base_Address属性值 |
| 逻辑地址 | unsigned long | /Module/CoreOS/CoreOSDescription/HardwareConfiguration/userMemoryRegion/@Base_Address | 4 | 8 | userMemoryRegion元素的Base_Address属性值 |
| 存储区大小 | unsigned long | /Module/CoreOS/CoreOSDescription/HardwareConfiguration/userMemoryRegion/@Size | 4 | 8 | userMemoryRegion元素的Size属性值 |
| 存储区名称 | 字符数组 | / | 36 | 36 | 固定值字符串“userMem”，取值长度不满32时以字符“\0”填充直至长度达到32字节 |
| 保留位 | int | / | 4 | 4 | 固定值正整数“0x11” |

空存储区配置存储结构

空存储区配置存储结构如表 47。

表 47 空存储区配置存储结构内容

| 字段名称 | 数据类型 | 映射的XML | 32位占用字节数 | 64位占用字节数 | 计算方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 物理地址 | unsigned long | / | 4 | 8 | 固定值整数“-1” |
| 逻辑地址 | unsigned long | / | 4 | 8 | 固定值整数“-1” |
| 存储区大小 | unsigned long | / | 4 | 8 | 固定值正整数“0” |
| 存储区名称 | 字符数组 | / | 36 | 36 | 固定值空字符串 |
| 保留位 | int | / | 4 | 4 | 固定值整数“0xFFFFFFFF” |

引导信息表配置存储结构

引导信息表配置存储结构存储共享库配置信息，其数据存储结构如表 48。

表 48 引导信息表配置存储结构内容

| 字段名称 | 数据类型 | 映射的XML | 32位占用字节数 | 64位占用字节数 | 计算方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 引导信息表大小 | unsigned long | / | 4 | 4 | 固定值正整数“0” |
| 空间域描述地址 | unsigned long | / | 4 | 8 | CPM配置信息可加载文件起始地址+空间域空间域描述信息存储结构在CPM配置信息可加载文件中的偏移 |
| 空间域描述个数 | unsigned int | / | 4 | 4 | 空间域描述信息存储结构中空间域描述的个数 |
| 内存管理入口定义地址 | unsigned long | / | 4 | 8 | CPM配置信息可加载文件起始地址+内存管理入口定义存储结构在CPM配置信息可加载文件中的偏移 |
| 内存管理记录个数 | unsigned int | / | 4 | 4 | 内存管理入口定义的个数 |
| 魔术字 | 字符数组 | / | 4 | 4 | “BIT”，取值长度不满4时以字符“\0”填充直至长度达到4字节 |

内存管理入口定义存储结构

表 49 内存管理入口定义存储结构内容

| 字段名称 | 数据类型 | 映射的XML | 32位占用字节数 | 64位占用字节数 | 计算方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 域ID | unsigned int | / | 4 | 4 | 固定值正整数“0” |
| 逻辑地址 | unsigned long | / | 4 | 8 | 固定值正整数“0” |
| 物理地址 | unsigned long long | / | 8 | 8 | 固定值正整数“0” |
| 内存大小 | unsigned int | / | 4 | 4 | 固定值正整数“0” |
| 内存属性 | unsigned int | / | 4 | 4 | 固定值正整数“0” |

空间域描述信息存储结构

空间域描述信息存储结构应按照核心OS空间域描述信息存储结构、共享库空间域描述信息存储结构和分区空间域描述信息存储结构的顺序依次存储。

核心OS空间域描述信息存储结构

核心OS空间域描述信息存储结构如表 50。

表 50 核心OS空间域描述信息存储结构内容

| 字段名称 | 数据类型 | 映射的XML | 32位占用字节数 | 64位占用字节数 | 计算方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 记录大小 | unsigned int | / | 4 | 4 | 当64位时，通过公式(163+ (域名称的长度)) & 0xfffffff8 计算而来；当32位时，通过公式(111+ (域名称的长度)) & 0xfffffff8 计算而来 |
| 版本号 | unsigned int | / | 4 | 4 | 固定值正整数“0” |
| 域名 | unsigned int | / | 4 | 4 | 当64位时，取固定值正整数“0x94”；当32位时，取固定值正整数“0x60” |
| 序号 | unsigned int | / | 4 | 4 | 固定值正整数“0” |
| 组名 | unsigned int | / | 4 | 4 | 固定值正整数“0” |
| 访问权限 | unsigned int | / | 4 | 4 | 固定值正整数“0” |
| 域地址 | unsigned long | / | 4 | 8 | 固定值正整数“0” |
| 域大小 | unsigned long | / | 4 | 8 | 固定值正整数“0” |
| 连接表地址 | unsigned long | / | 4 | 8 | 固定值正整数“0” |
| 连接表大小 | unsigned long | / | 4 | 8 | 固定值正整数“0” |
| 域号 | unsigned int | / | 4 | 4 | 固定值正整数“0” |
| 初始化例程 | unsigned long | / | 4 | 8 | 固定值正整数“0” |
| 终止例程 | unsigned long | / | 4 | 8 | 固定值正整数“0” |
| 组件初始化链 | unsigned long | / | 4 | 8 | 固定值正整数“0” |
| 组件初始化例程 | unsigned long | / | 4 | 8 | 固定值正整数“0” |
| 优先级范围（低） | unsigned int | / | 4 | 4 | 固定值正整数“0” |
| 优先级范围（高） | unsigned int | / | 4 | 4 | 固定值正整数“0” |
| 特权模式 | unsigned int | / | 4 | 4 | 固定值正整数“0” |
| 堆大小 | unsigned long | / | 4 | 8 | 固定值正整数“0” |
| 页管理信息地址 | unsigned long | / | 4 | 8 | 固定值正整数“0” |
| 连接路径地址 | unsigned long | / | 4 | 8 | 当64位时，通过公式0x97 + (域名称的长度)计算而来；当32位时，通过公式0x63 + (域名称的长度)计算而来 |
| 保留位1 | unsigned int | / | 4 | 4 | 固定值正整数“0” |
| 保留位2 | unsigned int | / | 4 | 4 | 固定值正整数“0” |
| 保留位3 | unsigned int | / | 4 | 4 | 固定值正整数“0” |
| 保留位4 | unsigned int | / | 4 | 4 | 固定值正整数“0” |
| 域名称 | 字符串 | /Module/CoreOS/CoreOSDescription/@KernelName | 字符串长度+1 | 字符串长度+1 | KernelName的属性值 |
| 池名称 | 字符串 |  | 字符串长度+1 | 字符串长度+1 | 固定字符串“;” |
| 共享库路径 | 字符串 |  | 字符串长度+1 | 字符串长度+1 | 固定字符串“.” |

共享库空间域描述信息存储结构

共享库空间域描述信息存储结构如表 51。

表 51 共享库空间域描述信息存储结构内容

| 字段名称 | 数据类型 | 映射的XML | 32位占用字节数 | 64位占用字节数 | 计算方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 记录大小 | unsigned int | / | 4 | 4 | 当64位时，通过公式(167+ (域名称的长度)*2 +（共享库路径的长度）) & 0xfffffff8 计算而来；当32位时，通过公式(115 (域名称的长度)*2 +（共享库路径的长度）) & 0xfffffff8 计算而来 其中域名称为本表的倒数第三个数据项。共享库路径为本表的倒数第一个数据项 |
| 版本号 | unsigned int | / | 4 | 4 | 固定值正整数“0” |
| 域名 | unsigned int | / | 4 | 4 | 当64位时，取固定值正整数“0x94”；当32位时，取固定值正整数“0x60” |
| 序号 | unsigned int | / | 4 | 4 | 固定值正整数“0” |
| 组名 | unsigned int | / | 4 | 4 | 固定值正整数“0” |
| 访问权限 | unsigned int | / | 4 | 4 | 固定值正整数“0” |
| 域地址 | unsigned long | / | 4 | 8 | 固定值正整数“0” |
| 域大小 | unsigned long | / | 4 | 8 | 固定值正整数“0” |
| 连接表地址 | unsigned long | / | 4 | 8 | 固定值正整数“0” |
| 连接表大小 | unsigned long | / | 4 | 8 | 固定值正整数“0” |
| 域号 | unsigned int | / | 4 | 4 | 固定值正整数“0” |
| 初始化例程 | unsigned long | / | 4 | 8 | 固定值正整数“0” |
| 终止例程 | unsigned long | / | 4 | 8 | 固定值正整数“0” |
| 组件初始化链 | unsigned long | / | 4 | 8 | 固定值正整数“0” |
| 组件初始化例程 | unsigned long | / | 4 | 8 | 固定值正整数“0” |
| 优先级范围（低） | unsigned int | / | 4 | 4 | 固定值正整数“0” |
| 优先级范围（高） | unsigned int | / | 4 | 4 | 固定值正整数“0” |
| 特权模式 | unsigned int | / | 4 | 4 | 固定值正整数“0” |
| 堆大小 | unsigned long | / | 4 | 8 | 固定值正整数“0” |
| 页管理信息地址 | unsigned long | / | 4 | 8 | 固定值正整数“0” |
| 连接路径地址 | unsigned long | / | 4 | 8 | 当64位时，通过公式0x9b + (域名称的长度)*2计算而来；当32位时，通过公式0x67 + (域名称的长度)*2计算而来 |
| 保留位1 | unsigned int | / | 4 | 4 | 固定值正整数“0” |
| 保留位2 | unsigned int | / | 4 | 4 | 固定值正整数“0” |
| 保留位3 | unsigned int | / | 4 | 4 | 固定值正整数“0” |
| 保留位4 | unsigned int | / | 4 | 4 | 固定值正整数“0” |
| 域名称 | 字符串 | /Module/SharedLibraryRegions/SharedLibrary/@Name | 字符串长度+1 | 字符串长度+1 | Name的属性值 |
| 池名称 | 字符串 | /Module/SharedLibraryRegions/SharedLibrary/@Name | 字符串长度+1 | 字符串长度+1 | Name属性值与“Pool;”拼接而成。 |
| 共享库路径 | 字符串 |  | 字符串长度+1 | 字符串长度+1 | 固定字符串“.” |

分区空间域描述信息存储结构

分区空间域描述信息存储结构如表 52。

表 52 分区空间域描述信息存储结构内容

| 字段名称 | 数据类型 | 映射的XML | 32位占用字节数 | 64位占用字节数 | 计算方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 记录大小 | unsigned int | / | 4 | 4 | 当64位时，通过公式(167+ (域名称的长度)*2 +（共享库路径的长度）) & 0xfffffff8 计算而来；当32位时，通过公式(115+ (域名称的长度)*2 +（共享库路径的长度）) & 0xfffffff8 计算而来 其中域名称为本表的倒数第三个数据项。共享库路径为本表的倒数第一个数据项 |
| 版本号 | unsigned int | / | 4 | 4 | 固定值正整数“0” |
| 域名 | unsigned int | / | 4 | 4 | 当64位时，取固定值正整数“0x94”；当32位时，取固定值正整数“0x60” |
| 序号 | unsigned int | / | 4 | 4 | 固定值正整数“0” |
| 组名 | unsigned int | / | 4 | 4 | 固定值正整数“0” |
| 访问权限 | unsigned int | / | 4 | 4 | 固定值正整数“0” |
| 域地址 | unsigned long | / | 4 | 8 | 固定值正整数“0” |
| 域大小 | unsigned long | / | 4 | 8 | 固定值正整数“0” |
| 连接表地址 | unsigned long | / | 4 | 8 | 固定值正整数“0” |
| 连接表大小 | unsigned long | / | 4 | 8 | 固定值正整数“0” |
| 域号 | unsigned int | / | 4 | 4 | 固定值正整数“0” |
| 初始化例程 | unsigned long | / | 4 | 8 | 固定值正整数“0” |
| 终止例程 | unsigned long | / | 4 | 8 | 固定值正整数“0” |
| 组件初始化链 | unsigned long | / | 4 | 8 | 固定值正整数“0” |
| 组件初始化例程 | unsigned long | / | 4 | 8 | 固定值正整数“0” |
| 优先级范围（低） | unsigned int | / | 4 | 4 | 固定值正整数“0” |
| 优先级范围（高） | unsigned int | / | 4 | 4 | 固定值正整数“0” |
| 特权模式 | unsigned int | / | 4 | 4 | 固定值正整数“0” |
| 堆大小 | unsigned long | / | 4 | 8 | 固定值正整数“0” |
| 页管理信息地址 | unsigned long | / | 4 | 8 | 固定值正整数“0” |
| 连接路径地址 | unsigned long | / | 4 | 8 | 当64位时，通过公式0x9b + (域名称的长度)*2计算而来；当32位时，通过公式0x67 + (域名称的长度)*2计算而来 |
| 保留位1 | unsigned int | / | 4 | 4 | 固定值正整数“0” |
| 保留位2 | unsigned int | / | 4 | 4 | 固定值正整数“0” |
| 保留位3 | unsigned int | / | 4 | 4 | 固定值正整数“0” |
| 保留位4 | unsigned int | / | 4 | 4 | 固定值正整数“0” |
| 域名称 | 字符串 | /Module/Partitions/Partition/@Name | 字符串长度+1 | 字符串长度+1 | Name的属性值 |
| 池名称 | 字符串 | /Module/Partitions/Partition/@Name | 字符串长度+1 | 字符串长度+1 | Name属性值与“Pool;”拼接而成。 |
| 共享库路径 | 字符串 | /Module/Partitions/Partition/PartitionDescription/SharedLibraryRegion/@NameRef | 字符串长度+1 | 字符串长度+1 | 当NameRef有1个时，由“.”+“：”+@NameRef属性拼接而成。 当NameRef有2个时，“.”+“：”+@NameRef属性1+“：”+@NameRef属性2拼接而成，依次类推。 |

CPM部署信息可加载文件

本章描述CPM部署信息可加载文件中数据的存储结构，其中数据类型定义符合C99标准。CPM部署信息可加载文件中，以下各存储结构存储的起始地址和存储大小需8字节对齐。

当/Module/CoreOS/CoreOSDescription/KernelConfiguration/@payloadMapSize属性存在时，CPM_Gen工具输出的CPM部署信息可加载文件的大小应与属性值payloadMapSize保持一致，单位字节。当/Module/CoreOS/CoreOSDescription/KernelConfiguration/@payloadMapSize属性不存在时，CPM_Gen工具输出的CPM部署信息可加载文件的大小应为0x20000，单位字节。

CPM部署信息可加载文件内容组成表如下所示：

表 53 部署信息配置存储结构内容

| 字段名称 | 数据类型 | 映射的XML | 计算方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| CPM部署信息可加载文件大小 | unsigned long | /Module/CoreOS/CoreOSDescription/KernelConfiguration/@payloadMapSize | KernelConfiguration元素的payloadMapSize属性值，未配置payloadMapSize属性时使用默认值正整数“0x20000” |
| 核心OS部署信息配置存储结构 | 结构体 | / | 详见4.2.1小节 |
| 分区操作系统共享库部署信息配置存储结构 | 结构体 | / | 详见4.2.2小节 |
| 分区部署信息配置存储结构 | 结构体 | / | 详见4.2.3小节 |
| 填充 |  | / | 填充0，直至整个CPM部署信息可加载文件的大小与属性值/Module/CoreOS/CoreOSDescription/KernelConfiguration/@payloadMapSize保持一致，单位字节。payloadMapSize未配置时填充0，直至整个CPM部署信息可加载文件的大小等于“0x20000”字节。 |
| CRC | unsigned int | / | CRC校验码 |

注释：1、映射的XML属性不存在时，填写“/”。

2、CRC32的生成多项式为：

X^32+X^26+X^23+X^22+X^16+X^12+X^11+X^10+X^8+X^7+X^5+X^4+X^2+X^1+1

CRC32的初始值为：0xFFFF FFFF

结果异或值：0

输入值不取反，输出值不取反

校验码计算范围：覆盖整个可加载文件，不包括CPM部署信息可加载文件CRC32字段。

核心OS部署信息配置存储结构

核心OS部署信息配置存储结构按照段信息多次存储。核心OS部署信息配置存储结构按照.text段、.rodata段、.data段、.bss段和.configRecord段的顺序依次存储。

核心OS部署信息.text段

核心OS部署信息.text段数据存储结构如表 54。

表 54 核心OS部署信息.text段配置存储结构内容

| 字段名称 |  | 数据类型 | 映射的XML | 32位占用字节数 | 64位占用字节数 | 计算方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 域空间名 |  | 字符数组 | /Module/CoreOS/CoreOSDescription/@KernelName | 32 | 32 | KernelName的属性值，取值长度不满32时以字符“\0”填充直至长度达到32字节 |
| 域类型 |  | unsigned int | / | 4 | 4 | 固定值正整数“0” |
| 占位符 |  | unsigned int | / | 4 | 4 | 固定值正整数“0” |
| 部署段信息 | 段类型 | unsigned int | / | 4 | 4 | 固定值正整数“0x1” |
|  | 部署地址 | unsigned long | /Module/Payloads/CoreOSPayload/@Base_Address | 4 | 8 | Base_Address属性值，如果属性值不存在，则在CoreOSDescription/HardwareConfiguration/payloadMemory所定义的空间内按照在/Module/Payloads中的顺序依次分配； |
|  | 逻辑地址 | unsigned long | /Module/CoreOS/CoreOSDescription/KernelConfiguration/@kernelVirtualAddress | 4 | 8 | kernelVirtualAddress属性值 |
|  | 物理地址 | unsigned long long | /Module/CoreOS/CoreOSDescription/HardwareConfiguration/PhysicalMemory/@Base_Address | 8 | 8 | Base_Address属性值 |
|  | 段大小 | unsigned long | /Module/CoreOS/CoreOSDescription/MemorySize/@MemorySizeText | 4 | 8 | MemorySizeText属性值 |
|  | 校验和 | unsigned int | / | 4 | 4 | 固定值正整数“0x1234” |

核心OS部署信息.rodata段

核心OS部署信息.text段数据存储结构如表 55。

表 55 核心OS部署信息.rodata段配置存储结构内容

| 字段名称 |  | 数据类型 | 映射的XML | 32位占用字节数 | 64位占用字节数 | 计算方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 域空间名 |  | 字符数组 | /Module/CoreOS/CoreOSDescription/@KernelName | 32 | 32 | KernelName的属性值，取值长度不满32时以字符“\0”填充直至长度达到32字节 |
| 域类型 |  | unsigned int | / | 4 | 4 | 固定值正整数“0” |
| 占位符 |  | unsigned int | / | 4 | 4 | 固定值正整数“0” |
| 部署段信息 | 段类型 | unsigned int | / | 4 | 4 | 固定值正整数“0x8” |
|  | 部署地址 | unsigned long | / | 4 | 8 | .text段部署地址+.text段大小 |
|  | 逻辑地址 | unsigned long | / | 4 | 8 | .text段逻辑地址+.text段大小 |
|  | 物理地址 | unsigned long long | / | 8 | 8 | .text段物理地址+.text段大小 |
|  | 段大小 | unsigned long | /Module/CoreOS/CoreOSDescription/MemorySize/@MemorySizeRoData | 4 | 8 | MemorySizeRoData属性值 |
|  | 校验和 | unsigned int | / | 4 | 4 | 固定值正整数“0x1234” |

核心OS部署信息.data段

核心OS部署信息.data段数据存储结构如表 56。

表 56 核心OS部署信息.data段配置存储结构内容

| 字段名称 |  | 数据类型 | 映射的XML | 32位占用字节数 | 64位占用字节数 | 计算方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 域空间名 |  | 字符数组 | /Module/CoreOS/CoreOSDescription/@KernelName | 32 | 32 | KernelName的属性值，取值长度不满32时以字符“\0”填充直至长度达到32字节 |
| 域类型 |  | unsigned int | / | 4 | 4 | 固定值正整数“0” |
| 占位符 |  | unsigned int | / | 4 | 4 | 固定值正整数“0” |
| 部署段信息 | 段类型 | unsigned int | / | 4 | 4 | 固定值正整数“0x2” |
|  | 部署地址 | unsigned long | / | 4 | 8 | .rodata段部署地址+.rodata段大小 |
|  | 逻辑地址 | unsigned long | / | 4 | 8 | .rodata段逻辑地址+.rodata段大小 |
|  | 物理地址 | unsigned long long | / | 8 | 8 | .rodata段物理地址+.rodata段大小 |
|  | 段大小 | unsigned long | /Module/CoreOS/CoreOSDescription/MemorySize/@MemorySizeData | 4 | 8 | Size属性值 |
|  | 校验和 | unsigned int | / | 4 | 4 | 固定值正整数“0x1234” |

核心OS部署信息.bss段

核心OS部署信息.bss段数据存储结构如表 57。

表 57 核心OS部署信息.bss段配置存储结构内容

| 字段名称 |  | 数据类型 | 映射的XML | 32位占用字节数 | 64位占用字节数 | 计算方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 域空间名 |  | 字符数组 | /Module/CoreOS/CoreOSDescription/@KernelName | 32 | 32 | KernelName的属性值，取值长度不满32时以字符“\0”填充直至长度达到32字节 |
| 域类型 |  | unsigned int | / | 4 | 4 | 固定值正整数“0” |
| 占位符 |  | unsigned int | / | 4 | 4 | 固定值正整数“0” |
| 部署段信息 | 段类型 | unsigned int | / | 4 | 4 | 固定值正整数“0x4” |
|  | 部署地址 | unsigned long | / | 4 | 8 | .data段部署地址+.data段大小 |
|  | 逻辑地址 | unsigned long | / | 4 | 8 | .data段逻辑地址+.data段大小 |
|  | 物理地址 | unsigned long long | / | 8 | 8 | .data段物理地址+.data段大小 |
|  | 段大小 | unsigned long | /Module/CoreOS/CoreOSDescription/MemorySize/@MemorySizeBss | 4 | 8 | MemorySizeBss属性值 |
|  | 校验和 | unsigned int | / | 4 | 4 | 固定值正整数“0x1234” |

核心OS部署信息.configRecord段

核心OS部署信息.configRecord段数据存储结构如表 58

表 58 核心OS部署信息. configRecord段配置存储结构内容

| 字段名称 |  | 数据类型 | 映射的XML | 32位占用字节数 | 64位占用字节数 | 计算方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 域空间名 |  | 字符数组 | /Module/CoreOS/CoreOSDescription/@KernelName | 32 | 32 | KernelName的属性值，取值长度不满32时以字符“\0”填充直至长度达到32字节 |
| 域类型 |  | unsigned int | / | 4 | 4 | 固定值正整数“2” |
| 占位符 |  | unsigned int | / | 4 | 4 | 固定值正整数“0” |
| 部署段信息 | 段类型 | unsigned int | / | 4 | 4 | 固定值正整数“0x8” |
|  | 部署地址 | unsigned long | /Module/Payloads/ConfigRecordPayload/@Base_Address | 4 | 8 | Base_Address属性值，如果属性不存在，按照module/payloads下的顺序依次分配payload地址块 |
|  | 逻辑地址 | unsigned long | /Module/CoreOS/CoreOSDescription/HardwareConfiguration/PhysicalMemory/@Base_Address /Module/CoreOS/CoreOSDescription/HardwareConfiguration/PhysicalMemory/kernelMemoryRegion/@Size | 4 | 8 | Module/CoreOS/CoreOSDescription/HardwareConfiguration/PhysicalMemory/@Base_Address+Module/CoreOS/CoreOSDescription/HardwareConfiguration/PhysicalMemory/kernelMemoryRegion/@Size |
|  | 物理地址 | unsigned long long | /Module/CoreOS/CoreOSDescription/HardwareConfiguration/PhysicalMemory/@Base_Address /Module/CoreOS/CoreOSDescription/HardwareConfiguration/PhysicalMemory/kernelMemoryRegion/@Size | 8 | 8 | Module/CoreOS/CoreOSDescription/HardwareConfiguration/PhysicalMemory/@Base_Address+Module/CoreOS/CoreOSDescription/HardwareConfiguration/PhysicalMemory/kernelMemoryRegion/@Size |
|  | 段大小 | unsigned long | /Module/CoreOS/CoreOSDescription/HardwareConfiguration/PhysicalMemory/kernelConfigRecordRegion/@Size | 4 | 8 | Size属性值 |
|  | 校验和 | unsigned int | / | 4 | 4 | 固定值正整数“0x1234” |

分区操作系统共享库部署信息配置存储结构

分区操作系统共享库部署信息配置存储结构按照段信息多次存储。分区操作系统共享库部署信息配置存储结构按照.text段、.rodata段、.data段、.pdata段、.bss段、.pbss段和附加段的顺序依次存储，其中.pdata段、.pbss段和附加段用户没有配置时不存储。

分区操作系统共享库部署信息.text段

表 59 分区操作系统共享库部署信息.text段配置存储结构内容

| 字段名称 |  | 数据类型 | 映射的XML | 32位占用字节数 | 64位占用字节数 | 计算方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 域空间名 |  | 字符数组 | /Module/SharedLibraryRegions/SharedLibrary/Name | 32 | 32 | Name的属性值，取值长度不满32时以字符“\0”填充直至长度达到32字节 |
| 域类型 |  | unsigned int | / | 4 | 4 | 固定值正整数“1” |
| 占位符 |  | unsigned int | / | 4 | 4 | 固定值正整数“0” |
| 部署段信息 | 段类型 | unsigned int | / | 4 | 4 | 固定值正整数“0x1” |
|  | 部署地址 | unsigned long | /Module/Payloads/SharedLibraryPayload/@Base_Address； | 4 | 8 | Base_Address属性值，如果属性值不存在，则在CoreOSDescription/HardwareConfiguration/payloadMemory所定义的空间内按照在/Module/Payloads中的顺序依次分配，且.bss和.pbss段不分配部署地址空间； |
|  | 逻辑地址 | unsigned long | /Module/SharedLibraryRegions/SharedLibrary/SharedLibraryDescription/@VirtualAddress； | 4 | 8 | VirtualAddress属性值 |
|  | 物理地址 | unsigned long long | /Module/CoreOS/CoreOSDescription/HardwareConfiguration/PhysicalMemory/libRegion/@Base_Address； | 8 | 8 | 第一个共享库物理地址取值为Base_Address属性值，第2个及后续共享库物理地址取值为前一个共享库物理地址+前一个共享库所有段大小之和 |
|  | 段大小 | unsigned long | /Module/SharedLibraryRegions/SharedLibrary/SharedLibraryDescription/MemorySize/@MemorySizeText | 4 | 8 | MemorySizeText属性值 |
|  | 校验和 | unsigned int | / | 4 | 4 | 固定值正整数“0x1234” |

分区操作系统共享库部署信息.rodata段

表 60 分区操作系统共享库部署信息.rodata段配置存储结构内容

| 字段名称 |  | 数据类型 | 映射的XML | 32位占用字节数 | 64位占用字节数 | 计算方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 域空间名 |  | 字符数组 | /Module/SharedLibraryRegions/SharedLibrary/Name | 32 | 32 | Name的属性值，取值长度不满32时以字符“\0”填充直至长度达到32字节 |
| 域类型 |  | unsigned int | / | 4 | 4 | 固定值正整数“1” |
| 占位符 |  | unsigned int | / | 4 | 4 | 固定值正整数“0” |
| 部署段信息 | 段类型 | unsigned int | / | 4 | 4 | 固定值正整数“0x8” |
|  | 部署地址 | unsigned long | / | 4 | 8 | .text段部署地址+.text段大小 |
|  | 逻辑地址 | unsigned long | / | 4 | 8 | .text段逻辑地址+.text段大小 |
|  | 物理地址 | unsigned long long | / | 8 | 8 | .text段物理地址+.text段大小 |
|  | 段大小 | unsigned long | /Module/SharedLibraryRegions/SharedLibrary/SharedLibraryDescription/MemorySize/@MemorySizeRoData | 4 | 8 | MemorySizeRoData属性值 |
|  | 校验和 | unsigned int | / | 4 | 4 | 固定值正整数“0x1234” |

分区操作系统共享库部署信息.data段

表 61 分区操作系统共享库部署信息.data段配置存储结构内容

| 字段名称 |  | 数据类型 | 映射的XML | 32位占用字节数 | 64位占用字节数 | 计算方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 域空间名 |  | 字符数组 | /Module/SharedLibraryRegions/SharedLibrary/Name | 32 | 32 | Name的属性值，取值长度不满32时以字符“\0”填充直至长度达到32字节 |
| 域类型 |  | unsigned int | / | 4 | 4 | 固定值正整数“1” |
| 占位符 |  | unsigned int | / | 4 | 4 | 固定值正整数“0” |
| 部署段信息 | 段类型 | unsigned int | / | 4 | 4 | 固定值正整数“0x2” |
|  | 部署地址 | unsigned long | / | 4 | 8 | .rodata段部署地址+.rodata段大小 |
|  | 逻辑地址 | unsigned long | / | 4 | 8 | .rodata段逻辑地址+.rodata段大小 |
|  | 物理地址 | unsigned long long | / | 8 | 8 | .rodata段物理地址+.rodata段大小 |
|  | 段大小 | unsigned long | /Module/SharedLibraryRegions/SharedLibrary/SharedLibraryDescription/MemorySize/@MemorySizeData | 4 | 8 | MemorySizeData属性值 |
|  | 校验和 | unsigned int | / | 4 | 4 | 固定值正整数“0x1234” |

分区操作系统共享库部署信息.pdata段

当分区操作系统共享库存在MemorySizePersistentData属性时，分区操作系统共享库部署信息才存在.pdata段。

表 62 分区操作系统共享库部署信息.pdata段配置存储结构内容

| 字段名称 |  | 数据类型 | 映射的XML | 32位占用字节数 | 64位占用字节数 | 计算方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 域空间名 |  | 字符数组 | /Module/SharedLibraryRegions/SharedLibrary/Name | 32 | 32 | Name的属性值，取值长度不满32时以字符“\0”填充直至长度达到32字节 |
| 域类型 |  | unsigned int | / | 4 | 4 | 固定值正整数“1” |
| 占位符 |  | unsigned int | / | 4 | 4 | 固定值正整数“0” |
| 部署段信息 | 段类型 | unsigned int | / | 4 | 4 | 固定值正整数“0x10” |
|  | 部署地址 | unsigned long | / | 4 | 8 | .data段部署地址+.data段大小 |
|  | 逻辑地址 | unsigned long | / | 4 | 8 | .data段逻辑地址+.data段大小 |
|  | 物理地址 | unsigned long long | / | 8 | 8 | .data段物理地址+.data段大小 |
|  | 段大小 | unsigned long | /Module/SharedLibraryRegions/SharedLibrary/SharedLibraryDescription/MemorySize/@MemorySizePersistentData | 4 | 8 | MemorySizePersistentData属性值 |
|  | 校验和 | unsigned int | / | 4 | 4 | 固定值正整数“0x1234” |

分区操作系统共享库部署信息.bss段

表 63 分区操作系统共享库部署信息.bss配置存储结构内容

| 字段名称 |  | 数据类型 | 映射的XML | 32位占用字节数 | 64位占用字节数 | 计算方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 域空间名 |  | 字符数组 | /Module/SharedLibraryRegions/SharedLibrary/Name | 32 | 32 | Name的属性值，取值长度不满32时以字符“\0”填充直至长度达到32字节 |
| 域类型 |  | unsigned int | / | 4 | 4 | 固定值正整数“1” |
| 占位符 |  | unsigned int | / | 4 | 4 | 固定值正整数“0” |
| 部署段信息 | 段类型 | unsigned int | / | 4 | 4 | 固定值正整数“0x4” |
|  | 部署地址 | unsigned long | / | 4 | 8 | 当.pdata段不存在时，取值为.data段部署地址+.data段大小；当.pdata段存在时，取值为.pdata段部署地址+.pdata段大小 |
|  | 逻辑地址 | unsigned long | / | 4 | 8 | 当.pdata段不存在时，取值为.data段部署地址+.data段大小；当.pdata段存在时，取值为.pdata段部署地址+.pdata段大小 |
|  | 物理地址 | unsigned long long | / | 8 | 8 | 当.pdata段不存在时，取值为.data段物理地址+.data段大小；当.pdata段存在时，取值为.pdata段物理地址+.pdata段大小 |
|  | 段大小 | unsigned long | /Module/SharedLibraryRegions/SharedLibrary/SharedLibraryDescription/MemorySize/@MemorySizeBss | 4 | 8 | MemorySizeBss属性值 |
|  | 校验和 | unsigned int | / | 4 | 4 | 固定值正整数“0x1234” |

分区操作系统共享库部署信息.pbss段

当分区操作系统共享库存在MemorySizePersistentBss属性时，分区操作系统共享库部署信息才存在.pdata段。

表 64 分区操作系统共享库部署信息.pbss段配置存储结构内容

| 字段名称 |  | 数据类型 | 映射的XML | 32位占用字节数 | 64位占用字节数 | 计算方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 域空间名 |  | 字符数组 | /Module/SharedLibraryRegions/SharedLibrary/Name | 32 | 32 | Name的属性值，取值长度不满32时以字符“\0”填充直至长度达到32字节 |
| 域类型 |  | unsigned int | / | 4 | 4 | 固定值正整数“1” |
| 占位符 |  | unsigned int | / | 4 | 4 | 固定值正整数“0” |
| 部署段信息 | 段类型 | unsigned int | / | 4 | 4 | 固定值正整数“0x20” |
|  | 部署地址 | unsigned long | / | 4 | 8 | 当.pdata段不存在时，取值为.data段部署地址+.data段大小；当.pdata段存在时，取值为.pdata段部署地址+.pdata段大小 |
|  | 逻辑地址 | unsigned long | / | 4 | 8 | 取值为.bss段逻辑地址+.bss段大小 |
|  | 物理地址 | unsigned long long | / | 8 | 8 | 取值为.bss段物理地址+.bss段大小 |
|  | 段大小 | unsigned long | /Module/SharedLibraryRegions/SharedLibrary/SharedLibraryDescription/MemorySize/@MemorySizePersistentBss | 4 | 8 | MemorySizePersistentBss属性值 |
|  | 校验和 | unsigned int | / | 4 | 4 | 固定值正整数“0x1234” |

分区部署信息配置存储结构

分区部署信息配置存储结构按照段信息多次存储。分区部署信息配置存储结构按照.text段、.rodata段、.data段、.pdata段、.bss段、.pbss段和附加段的顺序依次存储，其中.pdata段、.pbss段和附加段用户没有配置时不存储。

分区部署信息.text段

表 67 分区部署信息.text段配置存储结构内容

| 字段名称 |  | 数据类型 | 映射的XML | 32位占用字节数 | 64位占用字节数 | 计算方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 域空间名 |  | 字符数组 | /Module/Partitions/Partition/@Name | 32 | 32 | Name的属性值，取值长度不满32时以字符“\0”填充直至长度达到32字节 |
| 域类型 |  | unsigned int | / | 4 | 4 | 当配置了Online属性且值为”true”时，取值为固定值正整数“4”，否则取值为固定值正整数“3” |
| 占位符 |  | unsigned int | / | 4 | 4 | 固定值正整数“0” |
| 部署段信息 | 段类型 | unsigned int | / | 4 | 4 | 固定值正整数“0x1” |
|  | 部署地址 | unsigned long | /Module/Payloads/PartitionPayload/@Base_Address； /Module/Payloads/PartitionPayload/@Online； | 4 | 8 | 如果配置了Online属性且值为”true”时，取值为Base_Address属性值，否则当Base_Address属性存在时，取值为Base_Address属性值，当Base_Address属性不存在时，在CoreOSDescription/HardwareConfiguration/payloadMemory所定义的空间内按照在/Module/Payloads中的顺序依次分配空间。 |
|  | 逻辑地址 | unsigned long | /Module/CoreOS/CoreOSDescription/KernelConfiguration/@partitionVirtualAddress | 4 | 8 | partitionVirtualAddress属性值 |
|  | 物理地址 | unsigned long long | Module/CoreOS/CoreOSDescription/HardwareConfiguration/PhysicalMemory/userMemoryRegion/@Base_Address； Module/SharedDataRegions/SharedData/SharedDataDescription/@Size； /Module/Partitions/Partition/PartitionDescription/Settings/@RequriedMemorySize； | 8 | 8 | 分区可存在多个，当此分区为第一个分配运行空间的分区时，取值为用户内存块物理起始地址 + 所有共享数据的大小；当此分区为第2至255分配运行空间的分区时，取值为前一个分区的物理地址+前一个分区的 RequriedMemorySize属性值 |
|  | 段大小 | unsigned long | /Module/Applications/Application/ApplicationDescription/MemorySize/@MemorySizeText | 4 | 8 | MemorySizeText属性值 |
|  | 校验和 | unsigned int | / | 4 | 4 | 固定值正整数“0x1234” |

分区部署信息.rodata段

表 65 分区部署信息.rodata段配置存储结构内容

| 字段名称 |  | 数据类型 | 映射的XML | 32位占用字节数 | 64位占用字节数 | 计算方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 域空间名 |  | 字符数组 | /Module/Partitions/Partition/@Name | 32 | 32 | Name的属性值，取值长度不满32时以字符“\0”填充直至长度达到32字节 |
| 域类型 |  | unsigned int | / | 4 | 4 | 当配置了Online属性且值为”true”时，取值为固定值正整数“4”，否则取值为固定值正整数“3” |
| 占位符 |  | unsigned int | / | 4 | 4 | 固定值正整数“0” |
| 部署段信息 | 段类型 | unsigned int | / | 4 | 4 | 固定值正整数“0x8” |
|  | 部署地址 | unsigned long | / | 4 | 8 | 分区的.text段部署地址+分区的.text段大小 |
|  | 逻辑地址 | unsigned long | / | 4 | 8 | 分区的.text段虚拟地址+分区的.text段大小 |
|  | 物理地址 | unsigned long long | / | 8 | 8 | 分区的.text段物理地址+分区的.text段大小 |
|  | 段大小 | unsigned long | /Module/Applications/Application/ApplicationDescription/MemorySize/@MemorySizeRoData | 4 | 8 | MemorySizeRoData属性值 |
|  | 校验和 | unsigned int | / | 4 | 4 | 固定值正整数“0x1234” |

分区部署信息.data段

表 66 分区部署信息.data段配置存储结构内容

| 字段名称 |  | 数据类型 | 映射的XML | 32位占用字节数 | 64位占用字节数 | 计算方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 域空间名 |  | 字符数组 | /Module/Partitions/Partition/@Name | 32 | 32 | Name的属性值，取值长度不满32时以字符“\0”填充直至长度达到32字节 |
| 域类型 |  | unsigned int | / | 4 | 4 | 当配置了Online属性且值为”true”时，取值为固定值正整数“4”，否则取值为固定值正整数“3” |
| 占位符 |  | unsigned int | / | 4 | 4 | 固定值正整数“0” |
| 部署段信息 | 段类型 | unsigned int | / | 4 | 4 | 固定值正整数“0x2” |
|  | 部署地址 | unsigned long | / | 4 | 8 | 分区的.rodata段部署地址+分区的.rodata段大小 |
|  | 逻辑地址 | unsigned long | / | 4 | 8 | 分区的.rodata段虚拟地址+分区的.rodata段大小 |
|  | 物理地址 | unsigned long long | / | 8 | 8 | 分区的.rodata段物理地址+分区的.rodata段大小 |
|  | 段大小 | unsigned long | /Module/Applications/Application/ApplicationDescription/MemorySize/@MemorySizeData | 4 | 8 | MemorySizeData属性值 |
|  | 校验和 | unsigned int | / | 4 | 4 | 固定值正整数“0x1234” |

分区部署信息.pdata段

表 68 分区部署信息.pdata段配置存储结构内容

| 字段名称 |  | 数据类型 | 映射的XML | 32位占用字节数 | 64位占用字节数 | 计算方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 域空间名 |  | 字符数组 | /Module/Partitions/Partition/@Name | 32 | 32 | Name的属性值，取值长度不满32时以字符“\0”填充直至长度达到32字节 |
| 域类型 |  | unsigned int | / | 4 | 4 | 当配置了Online属性且值为”true”时，取值为固定值正整数“4”，否则取值为固定值正整数“3” |
| 占位符 |  | unsigned int | / | 4 | 4 | 固定值正整数“0” |
| 部署段信息 | 段类型 | unsigned int | / | 4 | 4 | 固定值正整数“0x10” |
|  | 部署地址 | unsigned long | / | 4 | 8 | 分区的.data段部署地址+分区的.data段大小 |
|  | 逻辑地址 | unsigned long | / | 4 | 8 | 分区的.data段虚拟地址+分区的.data段大小 |
|  | 物理地址 | unsigned long long | / | 8 | 8 | 分区的.data段物理地址+分区的.data段大小 |
|  | 段大小 | unsigned long | /Module/Applications/Application/ApplicationDescription/MemorySize/@MemorySizePersistentData | 4 | 8 | MemorySizePersistentData属性值 |
|  | 校验和 | unsigned int | / | 4 | 4 | 固定值正整数“0x1234” |

分区部署信息.bss段

表 69 分区部署信息.bss段配置存储结构内容

| 字段名称 |  | 数据类型 | 映射的XML | 32位占用字节数 | 64位占用字节数 | 计算方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 域空间名 |  | 字符数组 | /Module/Partitions/Partition/@Name | 32 | 32 | Name的属性值，取值长度不满32时以字符“\0”填充直至长度达到32字节 |
| 域类型 |  | unsigned int | / | 4 | 4 | 当配置了Online属性且值为”true”时，取值为固定值正整数“4”，否则取值为固定值正整数“3” |
| 占位符 |  | unsigned int | / | 4 | 4 | 固定值正整数“0” |
| 部署段信息 | 段类型 | unsigned int | / | 4 | 4 | 固定值正整数“0x4” |
|  | 部署地址 | unsigned long | / | 4 | 8 | 当.pdata段不存在时，取值为.data段部署地址+.data段大小；当.pdata段存在时，取值为.pdata段部署地址+.pdata段大小 |
|  | 逻辑地址 | unsigned long | / | 4 | 8 | 当.pdata段不存在时，取值为.data段逻辑地址+.data段大小；当.pdata段存在时，取值为.pdata段逻辑地址+.pdata段大小 |
|  | 物理地址 | unsigned long long | / | 8 | 8 | 当.pdata段不存在时，取值为.data段物理地址+.data段大小；当.pdata段存在时，取值为.pdata段物理地址+.pdata段大小 |
|  | 段大小 | unsigned long | /Module/Applications/Application/ApplicationDescription/MemorySize/@MemorySizeBss | 4 | 8 | MemorySizeBss属性值 |
|  | 校验和 | unsigned int | / | 4 | 4 | 固定值正整数“0x1234” |

分区部署信息.pbss段

表 70 分区部署信息.pbss配置存储结构内容

| 字段名称 |  | 数据类型 | 映射的XML | 32位占用字节数 | 64位占用字节数 | 计算方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 域空间名 |  | 字符数组 | /Module/Partitions/Partition/@Name | 32 | 32 | Name的属性值，取值长度不满32时以字符“\0”填充直至长度达到32字节 |
| 域类型 |  | unsigned int | / | 4 | 4 | 当配置了Online属性且值为”true”时，取值为固定值正整数“4”，否则取值为固定值正整数“3” |
| 占位符 |  | unsigned int | / | 4 | 4 | 固定值正整数“0” |
| 部署段信息 | 段类型 | unsigned int | / | 4 | 4 | 固定值正整数“0x20” |
|  | 部署地址 | unsigned long | / | 4 | 8 | 当未配置.pdata段时，取值为分区的.data段部署地址+分区的.data段大小； 当配置了.pdata段时，取值为分区的.pdata段部署地址+分区的.pdata段大小； |
|  | 逻辑地址 | unsigned long | / | 4 | 8 | 取值为分区的.bss段虚拟地址+分区的.bss段大小 |
|  | 物理地址 | unsigned long long | / | 8 | 8 | 取值为分区的.bss段物理地址+分区的.bss段大小； |
|  | 段大小 | unsigned long | /Module/Applications/Application/ApplicationDescription/MemorySize/@MemorySizePersistentBss | 4 | 8 | MemorySizePersistentBss属性值 |
|  | 校验和 | unsigned int | / | 4 | 4 | 固定值正整数“0x1234” |

空部署信息配置存储结构

空部署信息配置存储结构如表 71。

表 71 空部署信息配置存储结构内容

| 字段名称 |  | 数据类型 | 映射的XML | 32位占用字节数 | 64位占用字节数 | 计算方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 域空间名 |  | 字符数组 | / | 32 | 32 | 空字符串 |
| 域类型 |  | unsigned int | / | 4 | 4 | 固定值整数“0xFFFFFFFF” |
| 占位符 |  | unsigned int | / | 4 | 4 | 固定值正整数“0” |
| 部署段信息 | 段类型 | unsigned int | / | 4 | 4 | 固定值正整数“0” |
|  | 部署地址 | unsigned long | / | 4 | 8 | 固定值正整数“0” |
|  | 逻辑地址 | unsigned long | / | 4 | 8 | 固定值正整数“0” |
|  | 物理地址 | unsigned long long | / | 8 | 8 | 固定值正整数“0” |
|  | 段大小 | unsigned long | / | 4 | 8 | 固定值正整数“0” |
|  | 校验和 | unsigned int | / | 4 | 4 | 固定值正整数“0” |

一致性检查

数据范围检查

操作系统ARINC653配置文件中的配置数据应满足以下范围约束。

表 72 属性取值约束对应表

| 属性 | XPath | 取值范围 |
| --- | --- | --- |
| 模块Id | /Module/@Id | 0至512 |
| MaxMessageSize | /Module/Applications/Application/ApplicationDescription/Ports/QueuingPort¦SamplingPort/@MaxMessageSize /Module/Partitions/PseudoPartition/PseudoPartitionDescription/Ports/QueuingPort¦SamplingPort/@MaxMessageSize | 1至0x100000 |
| MaxNbMessage | /Module/Applications/Application/ApplicationDescription/Ports/QueuingPort/@MaxNbMessage /Module/Partitions/PseudoPartition/PseudoPartitionDescription/Ports/QueuingPort/@MaxNbMessage | 1至512 |
| ProtocolType | /Module/Applications/Application/ApplicationDescription/Ports/QueuingPort/@ProtocolType /Module/Partitions/PseudoPartition/PseudoPartitionDescription/Ports/QueuingPort/@ProtocolType | 0、1、2 |
| Identifier | /Module/Partitions/Partition/@Identifier /Module/Partitions/PseudoPartition/@Identifier | 1至255 |
| ScheduleIdentifier | /Module/Schedules/Schedule/@ScheduleIdentifier | 0至255 |
| MaxMessageSize | /Module/LogBookList/LogBook/@MaxMessageSize | 0至0x10000 |
| MaxNBLoggedMessages | /Module/LogBookList/LogBook/@MaxNBLoggedMessages | 1至2048 |
| MaxNBinProgressMessage | /Module/LogBookList/LogBook/@MaxNBInProgressMessages | 1至2048 |
| stackSize | /Module/HealthMonitor/HMTask/CoreHMTaskList/CoreHMTask/@stackSize Module/HealthMonitor/HMTask/PartitionHMTaskList/PartitionHMTask/@stackSize | [0x1800,0xFFFFF000] |

页对齐检查

操作系统ARINC653配置文件中以下属性应该满足页对齐。

表 73 属性页对齐约束对应表

| 属性 | XPath |
| --- | --- |
| 核心操作系统Bss段大小 | /Module/CoreOS/CoreOSDescription/MemorySize/@MemorySizeBss |
| 核心操作系统Data段大小 | /Module/CoreOS/CoreOSDescription/MemorySize/@MemorySizeData |
| 核心操作系统Text段大小 | /Module/CoreOS/CoreOSDescription/MemorySize/@MemorySizeText |
| 核心操作系统RoData段大小 | /Module/CoreOS/CoreOSDescription/MemorySize/@MemorySizeRoData |
| 核心操作系统物理内存起始地址 | /Module/CoreOS/CoreOSDescription/HardwareConfiguration/PhysicalMemory/@Base_Address |
| 核心操作系统物理内存大小 | /Module/CoreOS/CoreOSDescription/HardwareConfiguration/PhysicalMemory/@Size |
| 内核内存空间大小 | /Module/CoreOS/CoreOSDescription/HardwareConfiguration/PhysicalMemory/kernelMemoryRegion/@Size |
| 内核配置记录空间大小 | /Module/CoreOS/CoreOSDescription/HardwareConfiguration/PhysicalMemory/kernelConfigRecordRegion/@Size |
| 内核页池大小 | /Module/CoreOS/CoreOSDescription/HardwareConfiguration/PhysicalMemory/kernelPgPool/@Size |
| 端口缓冲区空间大小 | /Module/CoreOS/CoreOSDescription/HardwareConfiguration/PhysicalMemory/portRegion/@Size |
| 健康监控日志记录空间大小 | /Module/CoreOS/CoreOSDescription/HardwareConfiguration/PhysicalMemory/hmLogRegion/@Size |
| 驻留在核心操作系统的用户自定义空间大小 | /Module/CoreOS/CoreOSDescription/HardwareConfiguration/PhysicalMemory/kernelRegion/@Size |
| RAM部署空间起始物理地址 | /Module/CoreOS/CoreOSDescription/HardwareConfiguration/PhysicalMemory/ramPayloadRegion/@Base_Address |
| RAM部署空间大小 | /Module/CoreOS/CoreOSDescription/HardwareConfiguration/PhysicalMemory/ramPayloadRegion/@Size |
| 共享库空间起始物理地址 | /Module/CoreOS/CoreOSDescription/HardwareConfiguration/PhysicalMemory/libRegion/@Base_Address |
| 共享库空间大小 | /Module/CoreOS/CoreOSDescription/HardwareConfiguration/PhysicalMemory/libRegion/@Size |
| 用户内存空间起始物理地址 | /Module/CoreOS/CoreOSDescription/HardwareConfiguration/userMemoryRegion/@Base_Address |
| 用户内存空间大小 | /Module/CoreOS/CoreOSDescription/HardwareConfiguration/userMemoryRegion/@Size |
| 用户配置记录空间起始物理地址 | /Module/CoreOS/CoreOSDescription/HardwareConfiguration/PhysicalMemory/userConfigRecordRegion/@Base_Address |
| 用户配置记录空间大小 | /Module/CoreOS/CoreOSDescription/HardwareConfiguration/PhysicalMemory/userConfigRecordRegion/@Size |
| 内核IO空间起始物理地址 | /Module/CoreOS/CoreOSDescription/HardwareConfiguration/kernelIO/@Base_Address |
| 内核IO空间逻辑起始 | /Module/CoreOS/CoreOSDescription/HardwareConfiguration/kernelIO/@VirtualAddress |
| 内核IO空间大小 | /Module/CoreOS/CoreOSDescription/HardwareConfiguration/kernelIO/@Size |
| 共享IO空间起始物理地址 | /Module/CoreOS/CoreOSDescription/HardwareConfiguration/sharedIO/@Base_Address |
| 共享IO空间起始逻辑地址 | /Module/CoreOS/CoreOSDescription/HardwareConfiguration/sharedIO/@VirtualAddress |
| 共享IO空间大小 | /Module/CoreOS/CoreOSDescription/HardwareConfiguration/sharedIO/@Size |
| ROM部署空间起始物理地址 | /Module/CoreOS/CoreOSDescription/HardwareConfiguration/payloadMemory/@Base_Address |
| ROM部署空间大小 | /Module/CoreOS/CoreOSDescription/HardwareConfiguration/payloadMemory/@Size |
| 应用Text段大小 | /Module/Applications/Application/ApplicationDescription/MemorySize/@MemorySizeText |
| 应用RoData段大小 | /Module/Applications/Application/ApplicationDescription/MemorySize/@MemorySizeRoData |
| 应用Data段大小 | /Module/Applications/Application/ApplicationDescription/MemorySize/@MemorySizeData |
| 应用Bss段大小 | /Module/Applications/Application/ApplicationDescription/MemorySize/@MemorySizeBss |
| 应用PBss段大小 | /Module/Applications/Application/ApplicationDescription/MemorySize/@MemorySizePersistentBss |
| 应用PData段大小 | /Module/Applications/Application/ApplicationDescription/MemorySize/@MemorySizePersistentData |
| 共享库Text段大小 | /Module/SharedLibraryRegions/SharedLibrary/SharedLibraryDescription/MemorySize/@MemorySizeText |
| 共享库RoData段大小 | /Module/SharedLibraryRegions/SharedLibrary/SharedLibraryDescription/MemorySize/@MemorySizeRoData |
| 共享库Data段大小 | /Module/SharedLibraryRegions/SharedLibrary/SharedLibraryDescription/MemorySize/@MemorySizeData |
| 共享库Bss段大小 | /Module/SharedLibraryRegions/SharedLibrary/SharedLibraryDescription/MemorySize/@MemorySizeBss |
| 共享库PBss段大小 | /Module/SharedLibraryRegions/SharedLibrary/SharedLibraryDescription/MemorySize/@MemorySizePersistentBss |
| 共享库PData段大小 | /Module/SharedLibraryRegions/SharedLibrary/SharedLibraryDescription/MemorySize/@MemorySizePersistentData |
| 共享库虚拟地址 | /Module/SharedLibraryRegions/SharedLibrary/SharedLibraryDescription/@VirtualAddress |
| 共享数据大小 | /Module/SharedDataRegions/SharedData/SharedDataDescription/@Size |
| 共享数据逻辑地址 | /Module/SharedDataRegions/SharedData/SharedDataDescription/@VirtualAddress |
| 分区引用共享数据大小 | /Module/Partitons/Partiton/PartitionDescription/SharedDataRegion/@Size |
| 分区引用共享数据地址 | Module/Partitons/Partiton/PartitionDescription/SharedDataRegion/@Address |
| 核心部署起始地址 | /Module/Payloads/CoreOSPayload/@Base_Address |
| 共享库部署起始地址 | /Module/Payloads/SharedLibraryPayload/@Base_Address |
| 配置记录部署起始地址 | /Module/Payloads/ConfigRecordPayload/@Base_Address |
| 分区部署起始地址 | /Module/Payloads/PartitionPayload/@Base_Address |

唯一性检查

操作系统ARINC653配置文件中以下属性应该满足唯一性约束。

表 74 唯一性约束属性表

| 属性 | XPath |
| --- | --- |
| 应用名称 | /Module/Applications/Application/@Name |
| 共享数据名称 | /Module/SharedDataRegions/SharedData/@Name |
| 共享库名称 | /Module/SharedLibraryRegions/SharedLibrary |
| 分区名称 | /Module/Partitions/Partition/@Name |
| 分区ID | /Module/Partitions/Partition/@Identifier |
| 虚分区名称 | /Module/Partitions/PseudoPartition/@Name |
| 虚分区ID | /Module/Partitions/PseudoPartition/@Identifier |
| 分区队列端口名称 | /Module/Applications/Application/ApplicationDescription/Ports/QueuingPort/@Name |
| 分区采样端口名称 | /Module/Applications/Application/ApplicationDescription/Ports/SamplingPort/@Name |
| 虚分区队列端口名称 | /Module/Partitions/PseudoPartition/PseudoPartitionDescription/Ports/QueuingPort/@Name |
| 虚分区采样端口名称 | /Module/Partitions/PseudoPartition/PseudoPartitionDescription/Ports/SamplingPort/@Name |
| 通道ID号 | /Module/Connections/Channel/@Id |
| 调度名称 | Module/Schedules/Schedule/@ScheduleName Module/Schedules/BmpSchedule/Core/Schedule/@ScheduleName |
| 调度表ID | /Module/Schedules/Schedule/@ScheduleIdentifier /Module/Schedules/BmpSchedule/Core/Schedule/@ScheduleIdentifier |
| CPU核号 | /Module/Schedules/BmpSchedule/Core/@cpuId |
| 系统故障类型 | /Module/HealthMonitor/SystemErrors/SystemError/@ErrorIdentifier |
| 系统状态类型 | /Module/HealthMonitor/CoreHmStatelist/CoreHmState/@StateIdentifier |
| 核心健康表名称 | /Module/HealthMonitor/HMTable/CoreHMTableList/CoreHMTable/@Name |
| 多分区健康表ID号 | /Module/HealthMonitor/HMTable/MultiPartitionHMTableList/MultiPartitionHMTable/@TableIdentifier |
| 多分区健康表名称 | /Module/HealthMonitor/HMTable/MultiPartitionHMTableList/MultiPartitionHMTable/@TableName |
| 分区健康表名称 | /Module/HealthMonitor/HMTable/PartitionHMTableList/PartitionHMTable/@TableName |
| 分区健康表ID号 | /Module/HealthMonitor/HMTable/PartitionHMTableList/PartitionHMTable/@TableIdentifier |

引用关系检查

操作系统ARINC653配置文件中以下属性应该满足引用关系约束。

表 75 属性引用关系对照表

| 属性 | 属性的XPath | 被引用属性的XPath |
| --- | --- | --- |
| 应用名称 | Module/Partitons/Partiton/PartitionDescription/Application/@NameRef | Module/Applications/Application/@Name |
| 共享数据名称 | Module/Partitons/Partiton/PartitionDescription/SharedDataRegion/@NameRef | Module/SharedDataRegions/SharedData/@Name |
| 共享IO名称 | Module/SharedDataRegions/SharedData/@Name（SharedData子元素为SharedIODescription） | /Module/CoreOS/CoreOSDescription/HardwareConfiguration/sharedIO/@PoolName |
|  | /Module/Partitions/Partition/PartitionDescription /SharedDataRegion/@NameRef | /Module/SharedDataRegions/SharedData/@Name |
| 共享库名称 | Module/Partitons/Partiton/PartitionDescription/SharedLibraryRegion/@NameRef | /Module/SharedLibraryRegions/SharedLibrary/@Name |
| 分区名称 | Module/Schedules/Schedule/PartitionWindow/@PartitionNameRef SPARE除外 | Module/Partitions/Partition/@Name |
| 通道引用的端口名称 | /Module/Connections/Channel/Source/PortNameRef /Module/Connections/Channel/Destination/PortNameRef | /Module/Applications/Application/ApplicationDescription/Ports/QueuingPort¦SamplingPort/@Name /Module/Partitions/PseudoPartition/PseudoPartitionDescription/Ports/QueuingPort¦SamplingPort/@Name |
| 通道引用的分区名称 | /Module/Connections/Channel/Source/PartitionNameRef /Module/Connections/Channel/Destination/PartitionNameRef | /Module/Partitions/Partition/@Name /Module/Partitions/PseudoPartition/@Name |
| 日志记录本所在分区名称 | /Module/LogBookList/LogBook/PartitionNameRef | Module/Partitions/Partition/@Name |
| 核心健康表ID号 | Module/HealthMonitor/HMTable/CoreHMTableList/CoreHMTable/@StateIdentifier | Module/HealthMonitor/CoreHmStatelist/CoreHmState/@StateIdentifier 由一个或多个StateIdentifier属性值通过“位或”运算 |
| 错误ID号 | Module/HealthMonitor/HMTable/CoreHMTableList/CoreHMTable/ErrorAction/@ErrorIdentifierRef Module/HealthMonitor/HMTable/MultiPartitionHMTableList/MultiPartitionHMTable/ErrorAction/@ErrorIdentifierRef Module/HealthMonitor/HMTable/PartitionHMTableList/PartitionHMTable/ErrorAction/@ErrorIdentifierRef | Module/HealthMonitor/SystemErrors/SystemError/@ErrorIdentifier |
| 分区健康监控表引用多分区健康监控表名称 | /Module/HealthMonitor/HMTable/PartitionHMTableList/PartitionHMTable/@MultiPartitionHMTableNameRef | /Module/HealthMonitor/HMTable/MultiPartitionHMTableList/MultiPartitionHMTable/@TableName |
| 核心健康监控表引用核号 | /Module/HealthMonitor/HMTable/CoreHMTableList/CoreHMTable/Core/@cpuId | /Module/Schedules/BmpSchedule/Core/@cpuId |
| 分区健康监控表引用分区ID | /Module/HealthMonitor/HMTable/PartitionHMTableList/PartitionHMTable/PartitionRef/@Id | /Module/Partitions/Partition/@Identifier |
| 核心健康监控任务引用核号 | /Module/HealthMonitor/HMTask/CoreHMTaskList/CoreHMTask/Core/@cpuId | /Module/Schedules/BmpSchedule/Core/@cpuId |
| 分区健康监控任务引用分区ID | /Module/HealthMonitor/HMTask/PartitionHMTaskList/PartitionHMTask/PartitionRef/@Id | /Module/Partitions/Partition/@Identifier |
| Payload引用的核心名称 | /Module/Payloads/CoreOSPayload/@NameRef | /Module/CoreOS/CoreOSDescription/@KernelName |
| Payload引用的配置记录名称 | /Module/Payloads/ConfigRecordPayload/@NameRef | Module/CoreOS/CoreOSDescription/HardwareConfiguration/PhysicalMemory/userConfigRecordRegion/@Name 或为configRecord |
| Payload引用的共享库名称 | /Module/Payloads/SharedLibraryPayload/@NameRef | /Module/SharedLibraryRegions/SharedLibrary/@Name |
| Payload引用的分区名称 | /Module/Payloads/PartitionPayload/@NameRef | Module/Partitions/Partition/@Name |

内存块检查

内存块用于描述操作系统按照块的方式对内存地址的划分，内存块的范围采用物理起始地址和大小来描述。

物理空间内存块的物理起始地址为/Module/CoreOS/CoreOSDescription/HardwareConfiguration/PhysicalMemory/@Base_Address；大小为Module/CoreOS/CoreOSDescription/HardwareConfiguration/PhysicalMemory/@Size；

用户内存块的物理起始地址为/Module/CoreOS/CoreOSDescription/HardwareConfiguration/userMemoryRegion/@Base_Address；大小为Module/CoreOS/CoreOSDescription/HardwareConfiguration/userMemoryRegion/@Size；

ROM部署空间内存块的物理起始地址为/Module/CoreOS/CoreOSDescription/HardwareConfiguration/payloadMemory/@Base_Address；大小为Module/CoreOS/CoreOSDescription/HardwareConfiguration/payloadMemory/@Size；

核心内存块的物理起始地址为/Module/CoreOS/CoreOSDescription/HardwareConfiguration/PhysicalMemory/@Base_Address；核心内存块的大小为Module/CoreOS/CoreOSDescription/HardwareConfiguration/PhysicalMemory/kernelMemoryRegion/@Size；

配置记录内存块的物理起始地址为核心内存块的物理起始地址+核心内存块的大小；配置记录内存块的大小为Module/CoreOS/CoreOSDescription/HardwareConfiguration/PhysicalMemory/kernelConfigRecordRegion/@Size；

核心页内存块的物理或虚拟起始地址为配置记录内存块的物理起始地址+配置记录内存块的大小；核心页内存块的大小为Module/CoreOS/CoreOSDescription/HardwareConfiguration/PhysicalMemory/kernelPgPool/@Size；

端口缓冲区内存块的物理起始地址为核心页内存块的物理起始地址+核心页内存块的大小；端口缓冲区内存块的大小为Module/CoreOS/CoreOSDescription/HardwareConfiguration/PhysicalMemory/portRegion/@Size；

健康监控日志记录内存块的物理或虚拟起始地址为端口缓冲区内存块的物理起始地址+端口缓冲区内存块的大小；健康监控日志记录内存块的大小为Module/CoreOS/CoreOSDescription/HardwareConfiguration/PhysicalMemory/hmLogRegion/@Size；

自定义核心池内存块的物理起始地址为端口缓冲区内存块的物理起始地址+端口缓冲区内存块的大小，如果有多个自定义核心池内存块，则按照空间顺序依次分配；自定义核心池内存块的大小为Module/CoreOS/CoreOSDescription/HardwareConfiguration/PhysicalMemory/kernelRegion/@Size；

RAM部署空间内存块的物理起始地址为/Module/CoreOS/CoreOSDescription/HardwareConfiguration/PhysicalMemory/ramPayloadRegion/@Base_Address；RAM部署空间内存块的大小为Module/CoreOS/CoreOSDescription/HardwareConfiguration/PhysicalMemory/ramPayloadRegion/@Size；

分区操作系统共享库内存块的物理起始地址为/Module/CoreOS/CoreOSDescription/HardwareConfiguration/PhysicalMemory/libRegion/@Base_Address；分区操作系统共享库内存块的大小为Module/CoreOS/CoreOSDescription/HardwareConfiguration/PhysicalMemory/libRegion/@Size；

内存块的包含关系指一个内存块的范围完全覆盖另一个内存块的范围。如果A内存块包含B内存块，则需要同时满足以下关系：

- A的起始地址小于等于B的起始地址；

- A的起始地址加大小大于等于B的起始地址加大小。

内存块的互斥关系指一个内存块的范围与另一个内存块的范围没有重叠的部分。如果A内存块与B内存块互斥，则需要满足以下任意一条关系：

- A的起始地址加大小小于等于B的起始地址；

- B的起始地址加大小小于等于A的起始地址。

反之，即重叠。

操作系统ARINC653配置文件中应该满足以下内存块约束：

- 物理空间块应能够包含核心内存块、核心页内存块、端口缓冲区内存块、健康监控日志记录内存块、自定义核心池内存块（可以不存在）、RAM部署空间内存块（可以不存在）、配置记录内存块；

- ROM部署空间内存块能够包含核心操作系统ROM部署内存块、分区操作系统共享库ROM部署内存块和分区ROM部署内存块；

- 当元素/Module/CoreOS/CoreOSDescription/HardwareConfiguration/

- PhysicalMemory/ramPayloadRegion存在时，RAM部署空间内存块应能够包含核心操作系统RAM部署内存块、分区操作系统共享库RAM部署内存块、分区RAM部署内存块和分区ROM部署内存块；

- 用户内存块应该能够包含分区内存块和共享数据内存块；

- 物理空间内存块、内核IO空间内存块、用户内存块之中任意两个内存块之间不能重叠；

- 核心内存块、核心页内存块、端口缓冲区内存块、健康监控日志记录内存块、自定义核心池内存块、RAM部署空间内存块、配置记录内存块、分区操作系统共享库内存块之中任意两个内存块之间不能重叠；

其他检查

操作系统ARINC653配置文件还应该满足以下约束，否则报警告信息：

- 操作系统ARINC653配置文件中配置的共享数据名称（Module/SharedDataRegions/SharedData/@Name）应在分区配置路径/Module/Partitions/Partition/PartitionDescription/SharedDataRegion/@Name中存在；

- 操作系统ARINC653配置文件中配置的共享库名称（/Module/SharedLibraryRegions/ShareLibary/@Name）应在分区配置路径/Module/Partitions/Partition/PartitionDescription/SharedLibararyRegions/@Name中存在；

- 操作系统ARINC653配置文件中配置的某个分区名称（/Module/Partitions/Partition/@Name）应在调度表路径/Module/Schedules/Schedule/PartitionWindow/@PartitionNameRef中有引用；

- 操作系统ARINC653配置文件中配置的某个应用名称（/Module/Applications/Application/@Name）应该在分区配置路径/Module/Partitions/Partition/PartitionDescription/Application/@NameRef中存在；

- 操作系统ARINC653配置文件中配置，对于已经配置的端口（/Module/Applications/Application/ApplicationDescription/Ports/下的端口和/Module/Partitions/PseudoPartition/Ports下的端口），端口应该被某一通道引用。

操作系统ARINC653配置文件还应该满足以下约束，否则报错误信息：

- 当端口方向和端口协议类型应满足下列3种情况：

- 端口类型Direction属性值为SOURCE，端口协议类型ProtocolType属性值为0；

- 端口类型Direction属性值为SOURCE，端口协议类型ProtocolType属性值为1；

- 端口类型Direction属性值为Destination，端口协议类型ProtocolType属性值为2。

- 每一个分区的RequiredMemorySize的值必须大于分区所引用的应用的MemorySize下各段之和加上引用的共享库（可能有多个）的MemorySize下各段（除text、rodata）之和；

- 当SharedData的VirtualAddress属性存在且不为0，并且partitionSpaceSize属性存在时，共享数据所占虚拟地址段应在范围[partitionVirtualAddress+最大的分区RequiredMemorySize值  partitionVirtualAddress+partitionSpaceSize]内；

- SharedData的VirtualAddress属性不存在或者配置为0，核心操作系统配置文件中必须配置partitionSpaceSize属性；

- 核心操作系统配置文件中的kernelMemoryRegion的Size属性值应大于等于CoreOSDescription/MemorySize下各个段之和；

- 核心操作系统配置文件中的libRegion的Size属性值应大于等于所有SharedLibraryDescription/MemorySize下各个段之和；

- portRegion/@size大小必须大于或等于所有分区和虚分区中配置的端口所需空间大小之和（队列端口所需空间大小为MaxMessageSize* MaxNbMessage，采样端口所需空间大小为MaxMessageSize）；

- HmLogRegion/@Size其大小必须大于或等于模块健康监控任务日志所需空间（HMTask/CoreHMTaskList/CoreHMTask/@maxLogEntries*456字节）和所有分区健康监控任务日志所需空间（HMTask/PartitionHMTaskList/PartitionHMTask/@maxLogEntries*456字节）之和；

- 对于一个分区（/Module/Partitions/Partition）配置系统共享库(Partition/PartitionDescription/SharedLibraryRegion)数量不能超过1个。

- 当/Module/Payloads/PartitionPayload/@Online存在且属性值为“true”， /Module/Payloads/PartitionPayload/@Base_Address属性必须配置。

- 当/Module/Payloads/PartitionPayload/@Online存在且属性值为“true”，部署地址空间需在核心操作系统配置文件中第一个KernelRegion的地址空间范围内。

- 当Module/SharedLibraryRegions/SharedLibrary/SharedLibraryDescription/@System SharedLibrary属性值为“true”时，系统共享库必须唯一，且系统共享库名称为pos；

- 当调度表配置下/Module/Schedules/BmpSchedule存在时，一个分区只能配置到一个Core下。

枚举定义

T_AC653HM_ERRORCODE定义如下：

/* 健康监控内部统一使用的故障代码 */

typedef enum

{

/* ARINC 653定义的故障代码 */

AC653_HM_DEADLINE_MISSED = 0,           /* 第一个ARINC故障代码必须为0 */

AC653_HM_APPLICATION_ERROR,

AC653_HM_NUMERIC_ERROR,

AC653_HM_ILLEGAL_REQUEST,

AC653_HM_STACK_OVERFLOW,

AC653_HM_MEMORY_VIOLATION,

AC653_HM_HARDWARE_FAULT,

AC653_HM_POWER_FAIL,

AC653_HM_MAX_ARINC_CODES,

AC653_HM_KERNEL = AC653_HM_MAX_ARINC_CODES,

AC653_HM_CONFIG_ERROR,          /* 设置错误 */

AC653_HM_INIT_ERROR,          /* 初始化错误  */

AC653_HM_PARTITION_OVERFLOW,      /* 超时 */

AC653_HM_PARTITION_MODE_SET,      /* 分区模式改变 */

AC653_HM_APEX_INTERNAL_ERROR,     /* APEX内部故障代码 */

AC653_HM_INTERNAL_ERROR,        /* 健康监控内部故障代码 */

AC653_HM_PORT_INTERNAL_ERROR,     /* 核心系统端口内部故障代码 */

AC653_HM_LOST_TICKS,                    /* 系统时钟tick丢失 */

AC653_HM_OTHER,                         /* 其他错误 */

AC653_HM_MSG,                           /* 健康健康信息 */

AC653_HM_MAX_INJECTABLE_CODES,          /* 可注入的故障代码最大值 */

AC653_HM_ERROR = AC653_HM_MAX_INJECTABLE_CODES,  /* 健康监控错误 */

AC653_HM_MQ_OVERFLOW,                  /* 健康监控队列溢出 */

AC653_HM_DATA_LOSS,                    /* 数据丢失错误 */

AC653_HM_HM_DEADLINE_MISSED,

AC653_HM_DEFAULT,

AC653_HM_UNKNOWN,                           /* 保持配置表兼容性而保留 */

AC653_HM_MAX_CODES,

AC653_HM_CODE_DEFAULT = 0xffffffff

} T_AC653HM_ERRORCODE;

MMU_ATTR定义如下：

typedef enum mmu_attributes

{

ATTRIBUTES_MSK_ID_MSK     = 0x0018, /* Distinguishing Mask Bits Mask */

ATTRIBUTES_PROT_MSK       = 0x000f, /* Protection Mask */

ATTRIBUTES_PROT_SUP_READ  = 0x0001, /* Supervisor -- Read */

ATTRIBUTES_PROT_SUP_EXE   = 0x0001, /* Supervisor -- Execute */

ATTRIBUTES_PROT_SUP_WRITE = 0x0002, /* Supervisor -- Write */

ATTRIBUTES_PROT_SUP_MSK   = 0x0003, /* Supervisor Mode protection bits */

ATTRIBUTES_PROT_USR_READ  = 0x0004, /* User -- Read    */

ATTRIBUTES_PROT_USR_EXE   = 0x0004, /* User -- Execute */

ATTRIBUTES_PROT_USR_WRITE = 0x0008, /* User -- Write */

ATTRIBUTES_PROT_USR_MSK   = 0x000c, /* User Mode protection bits */

ATTRIBUTES_CACHE_OFF      = 0x0010, /* Cache -- Turned off */

ATTRIBUTES_CACHE_COPYBACK = 0x0020, /* Cache -- Copyback/Writeback */

ATTRIBUTES_CACHE_WRITETHRU= 0x0030, /* Cache -- Write through */

ATTRIBUTES_CACHE_COHERENCY= 0x0040, /* Cache -- mem coherency */

ATTRIBUTES_CACHE_IO       = 0x0080, /* Cache -- IO setting */

ATTRIBUTES_CACHE_DEFAULT  = 0x0100, /* Cache -- use default */

ATTRIBUTES_CACHE_MSK      = 0x01f0, /* Cache Mask */

ATTRIBUTES_SPL_0      = 0x0200,

ATTRIBUTES_SPL_1      = 0x0400,

ATTRIBUTES_SPL_2      = 0x0800,

ATTRIBUTES_SPL_3      = 0x1000,

ATTRIBUTES_SPL_4      = 0x2000,

ATTRIBUTES_SPL_5      = 0x4000,

ATTRIBUTES_SPL_6      = 0x8000,

ATTRIBUTES_SPL_MSK    = 0xFE00,     /* MMU specific special attributes */

ATTRIBUTES_SPL_END    = 0xFFFFFFFF  /* End of table entry */

} MMU_ATTR;