操作系统配置生成验证工具需求规范

版本记录

| 版本 | 更改日期 | 更改者 | 变更单号及描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| A | 2026-01-06 | 张磊 | 新建 |
| B | 2026-04-20 | 张磊 | AR单号： 2660 因RCT配置验证类和分析验证类工具PDR预评审、CQM不符合项及自查问题修改如下： - 2章节和5章节鉴定计划引用修改为开发计划； - 3章节术语表格更新； - 4章节补充说明输入文件中其它文件明细； - 5章节分钟数和秒钟数修改为mm（分钟数）、ss（秒钟数）； - 5.5章节需求明确属性值具体的数据类型； - 5章节004801工程管理计划和操作需求拆分为两条comment； - 5.3.3.5章节补充 CRC32校验内容描述； - 5.3.6章节增加CSV格式定义需求； - 5.6章节性能需求在Rationale中添加“时间根据工程经验给出”描述； - 5.1.3章节Ctrl+C的需求Object_Type设置为Deleted； - 5.3.5章节符合性校验需求描述重新补充； - 5.4.2章节验证报告格式定义需求描述小括号中解释说明补充在Rationle中； - 5.1.3章节增加错误和警告的处理要求的描述； - 5.3.2章节004812需求补充参数数量描述和004847需求说明文件格式为.bin； - 5.3.3.1章节004923需求XML文件命名规则用文字表述清楚； - 5.3章节004826需求和004827的Object_Type设置为deleted； - 5.3.3.3章节XSD校验需求元素、属性校验是依据XSD文件，004833需求中进行补充说明； - 5.3.3.3章节004928和004929需求添加未调度、未引用术语说明； - 5.3.3.4章节004932需求补充数据类型说明； - 20.5.3.6章节004857和5.3.7章节004862添加引用需求编号； - 5.3.7章节增加日志生成时机描述； - 5.4.1章节004938需求描述是辅助功能命令； - 5.4.2章节004875需求Object_Type设置为deleted； - 5.4.2章节验证报告需求说明验证报告是csv格式； - 5.3.5章节字段值匹配不一致改为字段值不匹配； - 5.1.3章节工具退出条件需求补充说明； - 5.3.2章节004811需求添加引用具体的命令行格式需求号； - 5.3.3.3章节补充需求“xsd校验需求中明确每个需求的校验对象，具体到属性名称”；29.5.3.3.5章节需求004318删除对比描述、需求004327添加通过/未通过的说明，通过对比两个CRC校验码是否相同； - 5.3.5章节004867需求删除数据词典引用，增加Offset描述； - 5.3.7章节添加需求写入到运行状态记录文件的描述修改； - 5.3.1章节需求规范定义描述增加特殊符号使用UTF-8编码说明； - 5.3.7章节004788和004906增加追溯tor； - 6章节引用文件删除追溯矩阵。 |
| C | 2026-07-15 | 张磊 | AR单号： 3029 因RCT配置验证类和分析验证类工具PDR预评审、CQM不符合项及自查问题修改如下： - 第1章修改004790目的和规范； - 第2章修改引用文件004886； - 第3.1章修改缩略语004885； - 第3.2章修改术语及定义004872； - 第4章修改工具概述004873修改输入输出示意图和工具功能描述 ； - 第5章工具需求，删除XSD规范004782，修改004781时间戳说明； - 第5.1.3章工具错误信息及约束，修改004874错误和告警信息表，补充一致性需求，删除冗余错误，修改004794、004796、004797、004798的场景描述； - 第5.3.1章工具界面信息，修改004804命令格式说明，修改006330、004805、004806、004807、004808、004810、004788命令输出格式、打印信息顺序、进度信息； - 第5.3.2章输入参数校验，修改004814校验内容，修改004824、004825、004811、004812、004843、004844、004845、004846、004847、004848、004849、004912、004913、004914、004915、004916场景和输出信息的描述。删除冗余需求004813； - 第5.3.3.1章XML文件的读取与解析，删除冗余004829。修改004923、005058、004922、004897、004898、004899、004900、004901的场景和输出信息描述； - 第5.3.3.2章删除XSD文件的读取与解析章节和需求006331、004826、004828、005059、005048； - 第5.3.3.3章XML文件正确性校验，修改004833校验范围，修改004834约束文档，修改004835、004836、004837、004838、004839、004840、004841、004842、004850、006358、006360、006361、004930、004931场景和输出信息描述； - 删除冗余需求004831、004832、005906、006332、006333、、004851、004852、004924、004925、004926、005030、004927、004928、004929； - 第5.3.3.4章XML文件的一致性校验，修改005038、004815、004817、004789； - 第5.3.3.4.1章删除章节数据范围检查，删除需求006375、004907、004932； - 第5.3.3.4.2章修改页对齐检查004878； - 第5.3.3.4.3章修改唯一性检查004904； - 第5.3.3.4.4章修改引用关系检查004918； - 第5.3.3.4.5章修改内存块检查004919、004909、004910、004911、004920、005029的输出信息和场景描述； - 第5.3.3.4.6章其他检查，修改和补充共享数据、共享库、端口、调度表和配置相关的004921、004933、004879、004880、006362、006363、006364、006365、006366、006367、006368、006369、006370、006371、006372、006373、006374、006378、006379的一致性需求； - 第5.3.3.5章XML文件的CRC校验，修改004819、004820、004822、004823、005037、004866输出信息描述； - 删除冗余需求i004865； - 第5.3.4章BIN文件的CRC校验，修改004860计算方法描述； - 修改006359校验过程，修改004893、004894、004895、004896、004902输出信息描述； - 第5.3.5章配置数据的符合性校验，修改004868、004869、004871、004853、004854、006334的场景和输出信息描述； - 第5.3.5.1章CPM配置信息可加载文件符合性校验，补充006376描述文件二进制格式； - 第5.3.5.1.1章端口配置存储结构，修改004978、004979描述计算校验方法； - 第5.3.5.1.2章核心OS配置存储结构，修改004953描述计算校验方法； - 第5.3.5.1.3章调度表配置存储结构，修改005045、004943、004988、004989描述计算校验方法； - 第5.3.5.1.4章健康监控配置存储结构，修改005063、004965、004966、004954、004955、004944、004945、004946、004947、004948、004949、004950、005064、004951、004952、004956、004977描述计算校验方法； - 第5.3.5.1.5章分区配置存储结构，修改004968、005000、004957、004958、004959、004960、004961、004962描述计算校验方法； - 第5.3.5.1.6章共享数据区配置存储结构，修改004980描述计算校验方法； - 第5.3.5.1.7章内存块空间配置存储结构，修改004982、004983、004967、004984、005001、004969、004963、004964、004970、004971、005002、004985、004986、004987、004990、004991、005003、005004、004972、004973、004974、004975、004992、004993、004994、004995、004996、004997、004998、004999描述计算校验方法； - 第5.3.5.1.8章存储区配置存储结构，修改005005、005006、005007、005008描述计算校验方法； - 第5.3.5.1.9章引导信息表配置存储结构，修改005009描述计算校验方法； - 第5.3.5.1.10章内存管理入口定义存储结构，修改004976描述计算校验方法； - 第5.3.5.1.11章空间域描述信息存储结构，修改005031、005054、005055、005056、005010、005011描述计算校验方法； - 第5.3.5.2章CPM部署信息可加载文件符合性校验，修改005035二进制格式描述，删除005034、005036； - 第5.3.5.2.1章核心OS部署信息配置存储结构，修改005016、005018、005017、005019、005012、005027、005028描述计算校验方法； - 第5.3.5.2.2章分区操作系统共享库部署信息配置存储结构，修改005020、005021、005022、005023、005024、005025、005013、005014、005015描述计算校验方法； - 第5.3.5.2.3章分区部署信息配置存储结构，修改005040、005042、005043、005049、005050、005051、005052、005053描述计算校验方法； - 第5.3.5.2.4章空部署信息配置存储结构，修改005057描述计算校验方法； - 第5.3.6章CPM配置验证报告的生成，修改报告格式说明004858，新增006381异常需求； - 第5.3.7章运行状态记录文件的生成，修改005900记录文件内容，修改004862、004863格式和时间戳要求，修改004864、004934输出信息描述。删除004935； - 第5.4.1章工具操作相关需求的输入，修改输入格式描述004936、004938、004942； - 第5.4.2章工具操作相关需求的输出，删除冗余需求004875，修改输出要求和格式004876、004891； - 第5.6章性能需求，修改004892性能需求描述； - 第5.7章工具操作环境，修改004882； - 第6章需求追溯矩阵，修改004883； - 全文修改Object_Type类型为需求时，将Object_Type的值从"requirment"修正为"requirement"。。 |

目  录

1 目的和规范	1

2 引用文件	1

3 术语和缩略语	1

3.1 缩略语	1

3.2 术语及定义	2

4 工具概述	3

5 工具需求	4

5.1 工具的用户说明和安装说明	5

5.1.1 工具用户说明	5

5.1.2 工具安装说明	5

5.1.3 工具错误信息及约束	5

5.2 用户自定义工具功能	16

5.3 工具功能需求	16

5.3.1 工具界面信息	16

5.3.2 输入参数校验	20

5.3.3 XML文件的读取解析与校验	29

5.3.4 BIN文件的CRC校验	177

5.3.5 配置数据的符合性校验	181

5.3.6 CPM配置验证报告的生成	477

5.3.7 运行状态记录文件的生成	482

5.4 工具操作相关需求	486

5.4.1 输入	486

5.4.2 输出	491

5.5 工具集中各工具间的接口需求	497

5.6 性能需求	497

5.7 工具操作环境	498

6 需求追溯矩阵	498

7 数据字典	498

7.1 常量	498

7.2 变量	499

7.3 其他数据信息	499

图清单

图1操作系统ARINC653配置生成验证工具输入输出示意图	3

表清单

表1错误和告警消息列表	5

表2 HardwareConfiguration元素的子元素及约束条件	39

表3 PhysicalMemory元素的子元素及约束条件	39

表4 CoreOSDescription元素的子元素及约束条件	40

表5 SharedLibraryDescription元素的子元素及约束条件	40

表6 Schedules元素包含的子元素及约束条件	40

表7 BmpSchedule元素包含的子元素及约束条件	41

表8 7Core元素包含的子元素及约束条件	41

表9 Schedule元素包含的子元素及约束条件	41

表10 LogBookList元素包含的子元素及约束条件	44

表11 HealthMonitor元素包含的子元素及约束条件	45

表12 11SystemErrors元素包含的子元素及约束条件	45

表13 CoreHmStatelist元素的属性及约束条件	45

表14 HMTable元素包含的子元素及约束条件	45

表15 CoreHMTableList元素包含的子元素及约束条件	45

表16 CoreHMTable元素包含的子元素及约束条件	46

表17 16MultiPartitionHMTableList元素包含的子元素及约束条件	46

表18 17MultiPartitionHMTable元素包含的子元素及约束条件	49

表19 PartitionHMTableList元素包含的子元素及约束条件	49

表20 PartitionHMTable元素包含的子元素及约束条件	50

表21 HMTask元素的子元素及约束条件	50

表22 CoreHMTaskList元素的子元素及约束条件	50

表23 CoreHMTask元素的子元素及约束条件	50

表24 PartitionHMTaskList元素的子元素及约束条件	50

表25 CoreHMTask元素的子元素及约束条件	50

表26属性取值约束对应表	142

表27页对齐属性表	144

表28唯一性约束属性表	150

表29属性引用关系对照表	152

表30 CPM配置信息可加载文件内容组成表	186

表31端口结构体	189

表32核心OS配置存储结构	200

表33调度表配置结构体	212

表34主时间框架配置结构体	214

表35健康监控配置存储结构	217

表36核心健康监控表结构体	223

表37核心分派表结构体	226

表38多分区健康监控表结构体	229

表39多分区分配表结构体	233

表40分区健康监控表结构体	237

表41分区分配表配置存储结构	240

表42核心健康监控任务配置存储结构	244

表43分区健康监控任务结构体	252

表44分区结构体	260

表45共享数据分区结构体	280

表46日志记事本结构体	282

表47 PPS调度结构体	284

表48共享数据区结构体	286

表49地址信息映射关系表	295

表50核心内存块权限配置存储结	302

表51配置记录内存块权限配置存储结构	304

表52核心页内存块权限配置存储结构	306

表53端口缓冲区内存块权限配置存储结构	308

表54健康监控日志记录内存块权限配置存储结构	310

表55 RAM部署空间内存块权限配置存储结构	311

表56内核IO空间内存块权限配置存储结构	313

表57分区内存块权限配置存储结构	315

表58分区操作系统共享库内存块权限配置存储结构	317

表59共享数据内存块权限配置存储结构	319

表60自定义核心池内存块权限配置存储结构	321

表61核心内存块空间配置存储结构	323

表62核心页内存块空间配置存储结构	326

表63端口缓冲区内存块空间配置存储结构	329

表64健康监控日志记录内存块空间配置存储结构	332

表65自定义核心池内存块空间结构体	334

表66 RAM部署空间内存块空间配置存储结构	338

表67内核IO空间内存块空间结构体	342

表68配置记录内存块空间配置存储结构	349

表69分区操作系统共享库配置存储结构	352

表70共享数据内存块空间结构体	354

表71分区内存块空间结构体	358

表72空内存块空间配置存储结构	361

表73核心存储区配置存储结构	362

表74用户存储区配置存储结构	365

表75空存储区配置存储结构	368

表76引导信息表配置存储结构	370

表77内存管理入口定义存储结构	372

表78空间域描述信息存储结构	374

表79共享库空间域描述信息存储结构	379

表80分区空间域描述信息存储结构	384

表81 CPM部署信息可加载文件二进制格式	391

表82地址信息映射关系表	394

表83核心OS的.text段存储结构	411

表84核心OS的.rodata段存储结构	415

表85核心OS的.data段存储结构	417

表86核心OS的.bss段存储结构	420

表87核心OS的.configRecord段存储结构	422

表88分区操作系统共享库的.text段存储结构	428

表89分区操作系统共享库的.rodata段存储结构	432

表90分区操作系统共享库的.data段存储结构	435

表91分区操作系统共享库的.bss段存储结构	437

表92分区操作系统共享库的.pdata段存储结构	440

表93分区操作系统共享库的.pdata段存储结构	443

表94分区操作系统共享库的附加段存储结构	445

表95分区的.text段存储结构	451

表96分区的.text段存储结构	455

表97分区的.rodata段存储结构	459

表98分区的.bss段存储结构	462

表99分区的.pdata段存储结构	465

表100分区的.pbss段存储结构	468

表101分区的附加段存储结构	471

表102空部署信息存储结构	476

表103 CPM配置验证报告内容	492

表104常量信息表	499

表105输入输出变量表	499

- 工具概述

操作系统ARINC653配置生成验证工具（CPM_Gen_Verify）是CPM_Gen工具的配对工具，验证CPM_Gen工具生成的二进制可加载文件的结构和内容，确保操作系统二进制可加载文件中的数据在生成过程中未出现计算错误、没有被破坏、丢失或添加。

CPM_Gen_Verify工具的输入输出示意图如图1所示。

图1操作系统ARINC653配置生成验证工具输入输出示意图

CPM_Gen_Verify工具包括输入参数校验功能、XML文件的读取解析与校验功能、BIN文件的CRC校验功能、配置数据的符合性校验功能、CPM配置验证报告的生成功能和运行状态记录文件的生成功能。输入参数校验功能对用户输入的命令行参数进行合法性检查；XML文件读取解析与校验功能对操作系统ARINC653配置文件进行读取与解析，并进行校验，操作系统ARINC653配置文件由不同开发角色提供，可由其他工具生成，也可通过手工编辑获得，其包括CPM配置文件、核心操作系统配置文件、分区操作系统共享库文件。其中，CPM配置文件又包括模块配置文件、分区配置文件和应用配置文件。BIN文件的CRC校验功能对输入的CPM可加载文件进行CRC校验。配置数据的符合性校验功能验证CPM配置可加载文件的正确性，检查从待验证的CPM配置可加载文件中读取的配置数据和根据转换关系计算得到的基准值的一致性；CPM配置验证报告的生成功能汇总配置数据的符合性校验结果并生成结构化的CPM配置验证报告；运行状态记录文件的生成功能记录工具运行过程中的关键状态与执行信息并生成运行状态记录文件。

CPM_Gen_Verify工具的输入为：

a)操作系统ARINC653配置文件<XML>，包括CPM配置文件、核心操作系统配置文件和分区操作系统共享库文件。其中CPM配置文件可通过手工编辑获得，也可由其它工具生成，格式详见《操作系统ARINC653配置生成工具接口控制文档》（TP-F4220TRD011）第五章节输入文件描述；核心操作系统配置文件和分区操作系统共享库文件可通过手工编辑获得，格式详见《天脉操作系统ARINC653配置接口文件定义》（F422001TICD001）；

b)CPM配置可加载文件<BIN>，包括CPM配置信息可加载文件和CPM部署信息可加载文件，由操作系统ARINC653配置生成工具生成，格式详见《操作系统ARINC653配置二进制格式定义文档》（F4220TICD001）和《操作系统ARINC653配置生成工具和验证工具数据词典》（F4220TRTM027）第四章节数据词典描述。

CPM_Gen_Verify工具的输出为：

a)CPM配置验证报告<CSV>；

b)运行状态记录文件<LOG>。

二进制CPM可加载文件是CPM_Gen_Verify工具的输出文件。CPM配置验证报告提供工具对比结果，运行状态记录文件用于支持用户开展故障定位等活动。

- 工具需求

CPM_Gen_Verify工具的需求规范定义过程参见《操作系统ARINC653配置生成和验证工具开发计划》（F4220TDP002）。

CPM_Gen_Verify工具的需求规范的属性定义需符合《航电核心处理系统资源配置工具集工程管理计划》（F4210EMP001）第8.3章节要求。

CPM_Gen_Verify工具的需求规范的属性定义需符合《 操作系统ARINC653配置生成验证工具操作需求规范 》(F4220TORS037)要求。

XML定义参考《Extensible Markup Language (XML) 1.0 (Fifth Edition)》。

特殊符号统一使用UTF-8编码字符集。版权信息中的“©”等特殊字符，须通过UTF-8编码进行表示，避免出现乱码问题。

对于下文中括号的说明：

a) 大括号 { }

打印信息中的大括号{ }，其意为取{ }所包含的变量的值。打印内容并不包含{ }本身。例如 {YYYY}打印结果为2025，而不是{2025}。

b) 中括号[ ]

打印信息中的中括号[ ]，其意为固定信息分段显示。中括号[ ]及其包含的内容要按照原样打印。例如[ERROR]打印结果为[ERROR]

c) 小括号（ ）

打印信息中的小括号（），其意为提示或解释信息，是帮助理解的注释内容，不会被打印。例如[{文件名(含后缀)}]的打印结果为[test.xml]

d) 尖括号< >

打印信息中的尖括号< >，其意为命令行参数的占位符，表示需要用户输入的实际参数值。尖括号< >本身不会被打印，而是替换为用户输入的具体内容。例如<input_xml_file>的打印结果为/user/data.xml，而非</user/data.xml>。

e) 单引号' '

打印信息中的单引号' '，其意为对内部信息的强调。单引号' '及其包含的内容要按照原样打印。例如'{文件名(含后缀)}'的打印结果为'test.xml'。

对下文中时间戳的说明：

a) YYYY表示年份的四位数字，例如2025（2025年）

b) MM表示月份的两位数字，例如09（9月）

c) DD表示日期的两位数字，例如01（1日）

d) HH表示24小时制的小时数，例如16（16点）

e) mm表示两位的分钟数，例如59（59分）

f) ss表示两位的秒钟数，例如30（30秒）

打印信息中的时间戳，表示工具输出对应信息时的系统时间。

    - 工具错误信息及约束

本节描述工具可能出现的错误，以及错误的处理需求和工具的使用约束。其中错误为明确告知用户验证过程存在错误，必须处理解决的需求项。告警为可忽略的问题，建议用户核实需求项。CPM_Gen_Verify工具运行过程中命令行窗口打印的错误和告警信息列表如下：

表1错误和告警消息列表

| 序号 | 消息类型 | 故障代码 | 消息内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Error | 1001 | Input auxiliary parameters error ,except for -v,-h,-le. | 输入的辅助参数不正确 |
|  | Error | 1002 | Invalid parameters. Use the -h command for more help. | 用户指定的参数不符合命令行格式要求 |
|  | Error | 1003 | Input parameters number error ,please re-enter parameters | 输入参数个数不正确 |
|  | Error | 1005 | Folder path invalid: '{ input_xml_cfg_file} '. Directory does not exist. | 用户指定的XML所在文件夹路径不存在 |
|  | Error | 1006 | Missing required file { input_xml_cfg_file }in {input_xml_cfg_folder}. Please ensure all required files exist in the directory. | 用户指定的XML文件夹路径目录下缺失某一文件 |
|  | Error | 1007 | Input BIN file path{2nd parameter} error ,please re-enter parameters. | 可加载文件路径错误 |
|  | Error | 1008 | Missing required file [payloadMap_rom.bin、cfgRd.bin]in {input_bin_cfg_folder}. Please ensure all required files exist in the directory. | 用户指定的可加载文件路径下缺少[payloadMap_rom.bin、cfgRd.bin]文件 |
|  | Error | 1009 | Folder path{output_verify_report_folder} invalid: Directory does not exist. | 用户指定的用于存储 配置验证报告的文件夹路径不存在 |
|  | Error | 1010 | Write permission denied for folder path: '{output_verify_report_folder}'. | 用户指定的用于存储配置验证报告的文件夹路径不可写 |
|  | Error | 1012 | Folder path invalid: '{output_log_folder}'. Directory does not exist. | 用户指定的用于存储运行状态记录文件的文件夹路径不存在 |
|  | Error | 1013 | Write permission denied for folder path: '{output_log_folder}'. | 用户指定的用于存储运行状态记录文件的文件夹路径不可写 |
|  | Error | 1014 | Redundant XML file '{fileName}' detected.The sibling directory of the CPM_XX_Module.xml needs to be checked and removed. | 检查用户输入XML对应的同级目录下是否有冗余的XML文件 |
|  | Error | 1015 | Redundant BIN file '{fileName}'found in '{input_bin_cfg_folder}'.Please remove it or ensure the directory only contains the required files [payloadMap_rom.bin、cfgRd.bin]. | 检查用户指定的 BIN文件夹目录下出现除必须文件列表[payloadMap_rom.bin、cfgRd.bin外任何以.bin为拓展名的文件 |
|  | Error | 1016 | XML file{fileName}does not match name rules，,rules:CPM_XX_Module.xml,the 1st X means left and right ,value for L or R,the 2nd X means number,value for 0-9. | XML文件名称不符合命名规则 |
|  | Error | 1017 | XML file parsing failed. the reason : {reason}. | 解析XML文件失败 |
|  | Error | 1018 | Correctness verification for XML file{fileName} failed | XML文件的正确性校验未通过 |
|  | Error | 1019 | XML file {fileName}read failed. | 读取XML文件失败 |
|  | Error | 1022 | failed to open Bin File. the folder path of the file: {input_bin_cfg_folder }. | 打开输入BIN文件失败 |
|  | Error | 2007 | [File: {fileName}, Line: {lineNumber}] undefined XML element {element name }. | XML文件元素(元素名)下的元素(元素名)在ICD中未定义 |
|  | Error | 2008 | [File: {fileName}, Line: {lineNumber}] undefined XML element attribute {attribute name}. | XML文件元素的属性在ICD中未定义 |
|  | Error | 2009 | [File: {fileName}, Line: {lineNumber}] element {element name } occurs { actualCount } time(s) less than { minOccurs }. time(s) | 元素数量小于最小出现次数 |
|  | Error | 2010 | [File: {fileName}, Line: {lineNumber}] element {element name } occurs { actualCount } time(s) greater than { minOccurs }time(s). | 元素数量大于最大出现次数 |
|  | Error | 2011 | [File: {fileName}, Line: {lineNumber}] Required attribute '{attributeName}' is missing in element '{elementName}'. | XML文件的元素必要属性缺失 |
|  | Error | 2012 | [File: {fileName}, Line: {lineNumber}] XML element {element name } attribute {attribute name} redundancy . | 元素下的属性冗余 |
|  | Error | 2013 | [File: {fileName}, Line: {lineNumber}] XML element {element name } attribute {attribute name} type error, Expected type: '{expectedType}'. | 元素的属性的取值数据类型错误 |
|  | Error | 2014 | [File: {fileName}, Line: {lineNumber}] Value '{attributeValue}' is not allowed for attribute '{attributeName}' in element '{elementName}'. Valid range: '{minValue}' to '{maxValue}'. | 超出ICD约束的数据范围 |
|  | Error | 2015 | [File: {fileName}, Line: {lineNumber}] Required element '{elementName}' is missing in parent element '{parentElement}'. | XML文件的元素必要元素缺失 |
|  | Error | 2016 | [File: {fileName}, Line: {lineNumber}] [File: {fileName}, Line: {lineNumber}] Length of '{attributeinvalidValue}' is not allowed for attribute '{attributeName}' in element '{elementName}'. Length range: '{minLength}' to '{maxLength}'. | 字符串类型属性值超出ICD文件定义的长度范围 |
|  | Error | 2017 | [File: {fileName}, Line: {lineNumber}] Value '{attributeValue}' is not allowed for attribute '{attributeName}' in element '{elementName}'. Valid values: '{enumValue, enumValue}'. | 枚举类型属性值超出ICD文件定义的枚举范围 |
|  | Error | 3001 | [File: {fileName}, Line: {lineNumber}] the element {element name } attribute {attribute name} value {number} is not unique. | 有唯一性约束的元素(元素名)的属性(属性名)的取值(属性值)不唯一 |
|  | Error | 3002 | [File: {fileName}, Line: {lineNumber}] the element {element name } attribute {attribute name} value {number} of reference relation is error. | 元素的属性的取值引用不正确 |
|  | Error | 3003 | [File: {fileName}, Line: {lineNumber}] the element {element name } address{value} configuration not page-aligned. | 元素的属性的取值不满足页对齐 |
|  | Error | 3004 | [File: {fileName}, Line: {lineNumber}] address{value}is out of range,the range is [{min}，{max}]. | 地址不在范围内 |
|  | Error | 3005 | [File: {fileName}, Line: {lineNumber}] the two address intervals with exclusion relation configuration is error. | 不同元素属性的地址和地址重叠 |
|  | Error | 3006 | XML file {fileName} failed CRC validation. CRC32: 0x{original_crc}; Computed CRC32: 0x{computed_crc}. File Path: {full_file_path}。 | XML文件的CRC校验未通过 |
|  | Error | 3010 | BIN file failed CRC validation. CRC32: 0x{original_crc}; Computed CRC32: 0x{computed_crc}. File Path: {full_file_path} . | BIN文件CRC校验失败 |
|  | Error | 3011 | Field [field_name] verification failed: Offset = {location}Actual Value = {binary_value} Expected Value = {computed_value}. | 配置数据的某字段值匹配不一致 |
|  | Error | 3012 | Bin file validation failed. File Path: {full_file_path}。 | 配置数据的符合性校验完成后，当BIN文件验证未通过 |
|  | Error | 3013 | Failed to generate report file. | 配置验证报告生成文件失败 |
|  | Error | 3014 | Failed to generate running status file. | 生成运行状态文件失败 |
|  | Warning | 4001 | [File: {fileName}, Line: {lineNumber}] configured shared data {name} not used. | 共享数据未被任何分区引用 |
|  | Warning | 4002 | [File: {fileName}, Line: {lineNumber}] configured shared lib {name} not used. | 共享库未被任何分区引用 |
|  | Warning | 4003 | [File: {fileName}, Line: {lineNumber}] configured partition {name} not scheduled. | 已配置分区未被调度 |
|  | Warning | 4004 | [File: {fileName}, Line: {lineNumber}] configured app {name} not used. | 已配置应用未被任何分区引用 |
|  | Warning | 4005 | XML file {fileName} CRC attribute missing or type error. | XML文件的CRC属性值缺失或属性格式错误 |
|  | Warning | 4006 | CRC validation has been disabled for the input XML files. Proceeding without integrity verification. File Path: {full_file_path}。 | 关闭检查输入XML文件CRC校验值功能 |
|  | Error | 5001 | XML files failed consistency validation. | 一致性校验错误 |
|  | Error | 5002 | The RequiredMemorySize value {Attribute Value}of the partition{Partition name} is less than the sum{Calculated Value}of the application and shared libraries[excluding text,rodata]referenced by it | RequiredMemorySize范围错误 |
|  | Error | 5003 | The port direction {Attribute Value}of port{ Port name}does not match the port protocol type{ Attribute Value } | 端口方向和端口协议类型不匹配 |
|  | Error | 5004 | The VirtualAddress of the shared data and partitionSpaceSize are both not configured;the operating system cannot automatically allocate a virtual address | VirtualAddress和partitionSpaceSize同时未配置 |
|  | Error | 5005 | The virtual address of shared data{shareData name} is not within the range [{start address },{end address }]. | 共享数据的虚拟地址范围错误 |
|  | Error | 5006 | The size attribute value { Attribute Value }of kernelMemoryRegion is less than the sum {SumNum}of segments under CoreOSDescription/MemorySize. | kernelMemoryRegion的大小范围错误 |
|  | Error | 5007 | The size attribute value { Attribute Value }of portRegion is less than the sum {SumNum}of the space required by the ports configured in all partitions and virtual partitions | portRegion的大小范围错误 |
|  | Error | 5008 | The size attribute value { Attribute Value }of libRegion is less than the sum {SumNum}of the space required by all shared libraries. | libRegion的大小范围错误 |
|  | Error | 5009 | The size attribute value { Attribute Value }of HmLogRegion is less than the sum {SumNum}of the space required by all health monitoring logs. | hmLogRegion的大小范围错误 |
|  | Error | 5010 | [File: {fileName}, Line: {lineNumber}]In Online,partition { partition name} must have the Base Address attribute configured. | Online模式下分区Bass_Address必须配置 |
|  | Error | 5011 | In Online,the range [{start address },{ start address + size}]of partition { partition name} is not within the range [{start address },{ start address + size}] of {kernelRegion name } | Online模式下分区范围需要在kernelRegion范围内 |
|  | Error | 5012 | When Payloads//PartitionPayload/@Online is true,the element HardwareCofiguration/ kernelRegion must be configured | Online模式下需配置kernelRegion元素 |
|  | Error | 5013 | The name of the system shared library{ shared library name}is incorrectly configured;it must be configured as “pos” | 系统共享库名称必须为小写pos |
|  | Error | 5014 | The system shared library is not unique. | 系统共享库必须唯一 |
|  | Error | 5015 | Partiontion{ Partiontion name}cannot be configured under multiple Core elements | 一个分区只能配置到一个Core下 |
|  | Error | 5016 | The element of sum Ports/QueuingPort and /Ports/SamplingPort are more than 5120. | Ports/QueuingPort和/Ports/SamplingPort元素之和超过约束范围最大值5120 |

| ID | 004794 |
| --- | --- |
| Object_Text | 当出现以下场景时，CPM_Gen_Verify工具应立即停止运行，停止时不生成CPM配置验证报告和运行状态记录文件。 a) 输入命令行格式校验失败 (异常代码：1001-1003)。 |
| Object_Type | Requirement |
| HX_Derived_Requirement | 否 |
| Source | -001116 |
| HX_Rationale | 验证错误时直接退出。 |
| HX_Assumption | 否 |
| HX_Change_Authority | 2663、 3029 |
| FDAL | N/A |
| HX_Verification_Method | Test |

| ID | 004796 |
| --- | --- |
| Object_Text | 当出现以下场景时 ，CPM_Gen_Verify工具应继续执行至当前功能结束后再停止运行，场景a停止时不生成CPM配置验证报告（不包含配置数据验证信息及验证结果统计）和运行状态记录文件（包含运行过程中出现的异常代码），其余场景停止时生成CPM配置验证报告和运行状态记录文件,。 a) 输入配置验证命令校验失败，不包含用户指定的XML文件夹路径目录下出现冗余.xml文件的情况(异常代码：1005-1013、1016、1022)； b) XML文件解析失败(异常代码：1006、1017)； c)读取XML文件失败(异常代码：1019)； d) XML的正确性校验失败，不包含4001-4004警告代码(异常代码：1018，2007-2017)。 |
| Object_Type | Requirement |
| HX_Derived_Requirement | 否 |
| Source | -001096 |
| HX_Rationale | 在输入配置验证命令参数校验失败、XML文件解析失败或XML文件正确性校验失败后执行完当前功能后再停止运行，能完整收集当前功能的所有错误信息，并防止错误数据进一步处理，确保工具的可靠性。工具在退出前输出必要的提示信息（例如运行状态记录文件生成信息、CPM配置验证报告生成信息），以确保操作结果的可视化确认。 |
| HX_Assumption | 否 |
| HX_Change_Authority | 2663、 3029 |
| FDAL | N/A |
| HX_Verification_Method | Test |

| ID | 004797 |
| --- | --- |
| Object_Text | 当出现以下场景时，CPM_Gen_Verify工具应继续执行至以下所有校验功能结束后再停止运行，停止时生成CPM配置验证报告（不包含配置数据验证信息及验证结果统计）和运行状态记录文件（包含运行过程中出现的异常代码）： a) 一致性校验失败(异常代码： 3001-3005 、 5001-5016)； b) BIN文件CRC校验失败(异常代码：3010)； c) XML文件CRC校验失败。 (异常代码：3006)。 |
| Object_Type | Requirement |
| HX_Derived_Requirement | 否 |
| Source | -001096 |
| HX_Rationale | 确保一致性校验失败、XML文件一致性校验失败、可加载文件CRC校验失败以及XML文件CRC校验失败的所有错误信息的全面收集，便于用户一次性获取以上所有校验问题，提高故障排查效率。工具在退出前输出必要的提示信息（例如运行状态记录文件生成信息、CPM配置验证报告生成信息），以确保操作结果的可视化确认 |
| HX_Assumption | 否 |
| HX_Change_Authority | 3029 |
| FDAL | N/A |
| HX_Verification_Method | Test |

| ID | 004798 |
| --- | --- |
| Object_Text | 当出现以下场景时，CPM_Gen_Verify工具应继续执行后续任务,工具运行结束时生成CPM配置验证报告（包含配置数据验证信息及验证结果统计）和运行状态记录文件（包含运行过程中出现的异常代码）： a) 用户指定的XML文件夹路径目录下出现冗余.xml文件(异常代码：1014)； b) 用户指定的CPM终端可加载文件夹路径目录下出现冗余.bin文件(异常代码：1015)； c) 关闭检查输入XML文件CRC校验值功能（异常代码：4006)； d) 配置数据符合性校验失败(异常代码：3011-3012)； e）xml文件的CRC属性缺失或格式错误(异常代码：4005)； f) XML的正确性校验失败，警告信息（异常代码：4001-4004)； g) 配置验证报告、运行状态记录文件生成失败（异常代码：3013-3014）。 |
| Object_Type | Requirement |
| HX_Derived_Requirement | 否 |
| Source | -001065 |
| HX_Rationale | 确保工具在非致命性告警和错误时仍能保持核心功能运行，提升工具稳定性和用户体验，避免因次要问题导致运行中断。工具在退出前输出必要的提示信息（例如运行状态记录文件生成信息、CPM配置验证报告生成信息），以确保操作结果的可视化确认。 |
| HX_Assumption | 否 |
| HX_Change_Authority | 2663、 3029 |
| FDAL | N/A |
| HX_Verification_Method | Test |

| ID | 004799 |
| --- | --- |
| Object_Text | CPM_Gen_Verify工具在运行过程中不能主动退出时，用户在命令行窗口按CTRL+C组合键应能终止工具运行。 |
| Object_Type | Deleted |
| HX_Derived_Requirement | 否 |
| Source | N/A |
| HX_Rationale | N/A |
| HX_Assumption | 否 |
| HX_Change_Authority | 2663 |
| FDAL | N/A |
| HX_Verification_Method | Test |

CPM_Gen_Verify工具的使用约束详细参见第5.4工具操作相关需求章节。

  - 用户自定义工具功能

本节无内容。

  - 工具功能需求

    - 工具界面信息

CPM_Gen_Verify工具是Windows命令行模式运行的工具，CPM_Gen_Verify工具运行界面为CMD命令行窗口。

CPM_Gen_Verify工具输出指定信息是指将指定内容打印至CMD命令行窗口。

CPM_Gen_Verify工具给用户提供命令行形式的输入接口，包括辅助功能命令(命令行格式详见第5.4.1章节004937需求)和配置验证命令(命令行格式详见第5.4.1章节004938需求)。

当从命令行接收到辅助功能命令时，CPM_Gen_Verify工具在运行过程中打印辅助信息，格式如下：

{Message}。

其中，

{Message}，是具体的辅助信息。

CPM_Gen_Verify工具在运行过程中打印描述（Info）信息，格式应如下：[{YYYY-MM-DD HH:mm:ss}][Info] {Message}。

其中，

{YYYY-MM-DD HH:mm:ss}，是CPM_Gen_Verify工具打印描述（Info）信息的时间；

{Message}，是具体的描述信息。

CPM_Gen_Verify工具在运行过程中打印告警（Warning）信息，格式应如下：[{YYYY-MM-DD HH:mm:ss}][Warning][{Code}] {Message}。

其中，

{YYYY-MM-DD HH:mm:ss}，是CPM_Gen_Verify工具打印告警（Warning）信息的时间；

{Code}为故障代码，具体详见 错误和告警信息列表 ；

{Message}，是具体的告警信息。

CPM_Gen_Verify工具在运行过程中打印错误（Error）信息，格式应如下：[{YYYY-MM-DD HH:mm:ss}][Error][{Code}] {Message}。

其中，

{YYYY-MM-DD HH:mm:ss}，是CPM_Gen_Verify工具打印错误（Error）信息的时间；

{Code}为故障代码，具体详见 错误和告警信息列表 ；

{Message}，是具体的错误信息。

| ID | 004808 |
| --- | --- |
| Object_Text | 当工具开始运行辅助功能命令时， CPM_Gen_Verify工具应打印如下信息： a)工具名称及当前版本信息(辅助命令对应参数-v)； b)工具可以检查的所有错误类型(辅助命令对应参数-le)； c）工具所有可用选项、输入格式，以及简要描述选项的功能(辅助命令对应参数-h)。 其中辅助参数-v,-le,-h不区分大小写。 |
| Object_Type | Requirement |
| HX_Derived_Requirement | 否 |
| Source | -001569 |
| HX_Rationale | N/A |
| HX_Assumption | 否 |
| HX_Change_Authority | 3029 |
| FDAL | N/A |
| HX_Verification_Method | Test |

| ID | 004809 |
| --- | --- |
| Object_Text | 当工具开始运行配置验证命令时，CPM_Gen_Verify工具应在打印其他内容之前，按照下面的顺序打印信息： a) 工具名称及版本信息； b) 工具版权信息； c) 用户输入参数信息。 |
| Object_Type | Requirement |
| HX_Derived_Requirement | 否 |
| Source | -001570 |
| HX_Rationale | N/A |
| HX_Assumption | 否 |
| HX_Change_Authority | 3029 |
| FDAL | N/A |
| HX_Verification_Method | Test |

| ID | 004810 |
| --- | --- |
| Object_Text | CPM_Gen_Verify工具打印的工具名称及版本信息应符合以下格式： CPM_Gen_Verify Tool CI-{V}。 其中 CI 是 CPM_Gen_Verify工具的构型标识，其具体值为TLF42200105A； {V}，是 CPM_Gen_Verify工具的版本号，首次发布的版本为AA，后续升版为AB......以此类推。 |
| Object_Type | Requirement |
| HX_Derived_Requirement | 否 |
| Source | -001571 |
| HX_Rationale | N/A |
| HX_Assumption | 否 |
| HX_Change_Authority | 3029 |
| FDAL | N/A |
| HX_Verification_Method | Test |

| ID | 004785 |
| --- | --- |
| Object_Text | CPM_Gen_Verify工具打印的工具版权信息应符合以下格式： [{YYYY-MM-DD HH:mm:ss}][Info] Copyright © 2025, Xi'an Aviation Computing Technology Research Institute, Aviation Industry Corporation of China. All rights reserved. |
| Object_Type | Requirement |
| HX_Derived_Requirement | 否 |
| Source | -001572 |
| HX_Rationale | N/A |
| HX_Assumption | 否 |
| HX_Change_Authority | 3029 |
| FDAL | N/A |
| HX_Verification_Method | Test |

| ID | 004786 |
| --- | --- |
| Object_Text | CPM_Gen_Verify工具运行界面打印的用户输入参数信息应符合以下格式： [{YYYY-MM-DD HH:mm:ss}][Info] Parameter 1：{第1个参数} [{YYYY-MM-DD HH:mm:ss}][Info] Parameter 2：{第2个参数} [{YYYY-MM-DD HH:mm:ss}][Info] Parameter 3：{第3个参数} [{YYYY-MM-DD HH:mm:ss}][Info] Parameter 4：{第4个参数}。 |
| Object_Type | Requirement |
| HX_Derived_Requirement | 是 |
| Source | -005868, -001570 |
| HX_Rationale | 打印工具格式参数信息 |
| HX_Assumption | 否 |
| HX_Change_Authority | 3029 |
| FDAL | N/A |
| HX_Verification_Method | Test |

CPM_Gen_Verify工具在运行过程中报告进度信息，格式如下：[{YYYY-MM-DD HH:mm:ss}][Info][Progress] {XX}%。

其中，

{YYYY-MM-DD HH:mm:ss}，是CPM_Gen_Verify工具报告进度信息的时间；

{XX}，是CPM_Gen_Verify工具进度值。

| ID | 004788 |
| --- | --- |
| Object_Text | 当从命令行接收到配置验证命令后，CPM_Gen_Verify工具应在以下阶段报告进度信息： a) 完成参数校验后，进度为 10%； b) 完成XML文件的正确性校验后，进度为 30%； c) 完成XML文件的一致性校验后，进度为 50%； d) 完成XML文件的CRC校验后，进度为60%； e) 完成BIN文件的CRC校验后，进度为70%； f) 完成符合性校验后，进度为80%； g) 工具结束执行时，进度为 100% 。 |
| Object_Type | Requirement |
| HX_Derived_Requirement | 否 |
| Source | -005878 |
| HX_Rationale | 打印工具进度信息 |
| HX_Assumption | 否 |
| HX_Change_Authority | 3029 |
| FDAL | N/A |
| HX_Verification_Method | Test |

    - 输入参数校验

CPM_Gen_Verify 工具在接收到运行参数后，能对输入的参数进行正确性校验，校验内容包含如下：

1)检查用户输入的辅助功能命令，参数内容是否为-v、-le和-h三者之一（不区分大小写）；

2)检查用户输入的配置验证命令，命令行移除最后一位可选参数[options]（包括-nc、big/little，32/64）后参数数量是否等于4；

3)输入操作系统ARINC653配置文件路径有效性；

4)输入操作系统配置可加载文件路径有效性；

5)输出 操作系统ARINC653配置验证报告和运行状态记录文件夹路径有效性。

| ID | 004824 |
| --- | --- |
| Object_Text | 当工具开始用户输入参数校验过程时，CPM_Gen_Verify工具应输出指定信息： [ CPM_Gen_Verify ][{YYYY-MM-DD HH:mm:ss}][Info] Initiating parameter validation. |
| Object_Type | Requirement |
| HX_Derived_Requirement | 否 |
| Source | -001051 |
| HX_Rationale | N/A |
| HX_Assumption | 否 |
| HX_Change_Authority | 3029 |
| FDAL | N/A |
| HX_Verification_Method | Test |

| ID | 004825 |
| --- | --- |
| Object_Text | 辅助参数为-v、 -h、 -le（v、 -h、 -le不区分大小写）三种其中一种且参数数量是1，当用户指定的辅助参数不正确时，CPM_Gen_Verify应输出信息： [CPM_Gen_Verify][{YYYY-MM-DD HH:mm:ss}][Error][1001] input auxiliary parameters error ,please re-enter parameters. |
| Object_Type | Requirement |
| HX_Derived_Requirement | 否 |
| Source | -001592 |
| HX_Rationale | N/A |
| HX_Assumption | 否 |
| HX_Change_Authority | 3029 |
| FDAL | N/A |
| HX_Verification_Method | Test |

| ID | 004811 |
| --- | --- |
| Object_Text | 当用户指定的参数不符合命令行格式（命令行格式见004937和004938）要求时， CPM_Gen_Verify 工具应输出指定信息： [ CPM_Gen_Verify ][{YYYY-MM-DD HH:mm:ss}][Error][1002] Invalid parameters. Use the -h command for more help. |
| Object_Type | Requirement |
| HX_Derived_Requirement | 否 |
| Source | -001117 |
| HX_Rationale | N/A |
| HX_Assumption | 否 |
| HX_Change_Authority | 3029 |
| FDAL | N/A |
| HX_Verification_Method | Test |

| ID | 004812 |
| --- | --- |
| Object_Text | 当配置验证功能命令（命令格式参见 -001132）参数个数除可选参数外不等于4个或者可选参数包含了除可选参数-nc、big/little、32/64以外的其它参数时， CPM_Gen_Verify 工具应输出指定信息： [CPM_Gen_Verify][{YYYY-MM-DD HH:mm:ss}][Error][1003] input parameters number error ,please re-enter parameters. |
| Object_Type | Requirement |
| HX_Derived_Requirement | 否 |
| Source | -001098 |
| HX_Rationale | N/A |
| HX_Assumption | 否 |
| HX_Change_Authority | 3029 |
| FDAL | N/A |
| HX_Verification_Method | Test |

| ID | 004813 |
| --- | --- |
| Object_Text | 当输入模块配置文件路径错误时， CPM_Gen_Verify 工具应输出指定信息： [CPM_Gen_Verify][{YYYY-MM-DD HH:mm:ss}][Error][1004] input XML file path(1nd parameter ) error ,please re-enter parameters. |
| Object_Type | Deleted |
| HX_Derived_Requirement | 否 |
| Source | N/A |
| HX_Rationale | N/A |
| HX_Assumption | 否 |
| HX_Change_Authority | 3029 |
| FDAL | N/A |
| HX_Verification_Method | Test |

| ID | 004843 |
| --- | --- |
| Object_Text | 当用户指定的XML文件不存在时， CPM_Gen_Verify 工具应输出指定信息：[ CPM_Gen_Verify ][{YYYY-MM-DD HH:mm:ss}][Error][1005] File path invalid: '{input_xml_cfg_file } '. File does not exist. |
| Object_Type | Requirement |
| HX_Derived_Requirement | 否 |
| Source | -001144 |
| HX_Rationale | N/A |
| HX_Assumption | 否 |
| HX_Change_Authority | 3029 |
| FDAL | N/A |
| HX_Verification_Method | Test |

| ID | 004844 |
| --- | --- |
| Object_Text | 当用户指定的XML文件夹路径目录下缺失某一文件时，CPM_Gen_Verify工具应输出指定信息： [CPM_Gen_Verify][{YYYY-MM-DD HH:mm:ss}][Error][1006] Missing required file {input_cfg_xml_file} in {input_xml_cfg_folder}. Please ensure all required files exist in the directory. |
| Object_Type | Requirement |
| HX_Derived_Requirement | 否 |
| Source | -001118 |
| HX_Rationale | N/A |
| HX_Assumption | 否 |
| HX_Change_Authority | 3029 |
| FDAL | N/A |
| HX_Verification_Method | Test |

| ID | 004845 |
| --- | --- |
| Object_Text | 当用户指定的CPM_XX_Module.xml文件的同级目录下出现除CPM_XX_Module.xml以及其文件中Xi：include元素的Href属性对应引用的文件之外的其它文件，CPM_Gen_Verify工具应输出指定信息：[CPM_Gen_Verify][{YYYY-MM-DD HH:mm:ss}][Error][1014]Redundant XML file '{fileName}' detected.The sibling directory of the CPM_XX_Module.xml needs to be checked and removed. |
| Object_Type | Requirement |
| HX_Derived_Requirement | 否 |
| Source | -002144 |
| HX_Rationale | N/A |
| HX_Assumption | 否 |
| HX_Change_Authority | 3029 |
| FDAL | N/A |
| HX_Verification_Method | Test |

| ID | 004846 |
| --- | --- |
| Object_Text | 当可加载文件路径错误时， CPM_Gen_Verify 工具应输出指定信息： [CPM_Gen_Verify][{YYYY-MM-DD HH:mm:ss}][Error][1007] input BIN file path(2nd parameter) error ,please re-enter parameters. |
| Object_Type | Requirement |
| HX_Derived_Requirement | 否 |
| Source | -001109 |
| HX_Rationale | N/A |
| HX_Assumption | 否 |
| HX_Change_Authority | 3029 |
| FDAL | N/A |
| HX_Verification_Method | Test |

| ID | 004847 |
| --- | --- |
| Object_Text | 用户指定的可加载文件路径下缺少[payloadMap_rom.bin、cfgRd.bin]中之一时，CPM_Gen_Verify工具应输出指定信息： [CPM_Gen_Verify][{YYYY-MM-DD HH:mm:ss}][Error][1008] Missing required file [payloadMap_rom.bin、cfgRd.bin]in {input_bin_cfg_folder}. Please ensure all required files exist in the directory. |
| Object_Type | Requirement |
| HX_Derived_Requirement | 否 |
| Source | -001158 |
| HX_Rationale | N/A |
| HX_Assumption | 否 |
| HX_Change_Authority | 3029 |
| FDAL | N/A |
| HX_Verification_Method | Test |

| ID | 004848 |
| --- | --- |
| Object_Text | 当用户指定的BIN文件夹目录下出现除必须文件列表[payloadMap_rom.bin、cfgRd.bin外任何以.bin为拓展名的文件时，CPM_Gen_Verify 应输出指定信息:[CPM_Gen_Verify][{YYYY-MM-DDHH:mm:ss}][Error][1015] Redundant BIN file '{fileName}'found in<input_bin_cfg_folder>'.Please remove it or ensure the directory only contains the required files [payloadMap_rom.bin、cfgRd.bin]. |
| Object_Type | Requirement |
| HX_Derived_Requirement | 否 |
| Source | -002143 |
| HX_Rationale | N/A |
| HX_Assumption | 否 |
| HX_Change_Authority | 3029 |
| FDAL | N/A |
| HX_Verification_Method | Test |

| ID | 004849 |
| --- | --- |
| Object_Text | 当用户指定的用于存储配置验证报告的文件夹路径不存在时，CPM_Gen_Verify 工具应输出指定信息： [CPM_Gen_Verify][{YYYY-MM-DD HH:mm:ss}][Error][ 1009] Folder path{output_verify_report_folder} invalid: Directory does not exist. |
| Object_Type | Requirement |
| HX_Derived_Requirement | 否 |
| Source | -001087 |
| HX_Rationale | N/A |
| HX_Assumption | 否 |
| HX_Change_Authority | 3029 |
| FDAL | N/A |
| HX_Verification_Method | Test |

| ID | 004912 |
| --- | --- |
| Object_Text | 当用户指定的用于存储配置验证报告的文件夹路径不可写时，CPM_Gen_Verify 工具应输出指定信息： [CPM_Gen_Verify][{YYYY-MM-DD HH:mm:ss}][Error][1010] Write permission denied for folder path: '{output_verify_report_folder}'. |
| Object_Type | Requirement |
| HX_Derived_Requirement | 否 |
| Source | -001119 |
| HX_Rationale | N/A |
| HX_Assumption | 否 |
| HX_Change_Authority | 3029 |
| FDAL | N/A |
| HX_Verification_Method | Test |

| ID | 004913 |
| --- | --- |
| Object_Text | 当输出的运行状态记录的文件夹路径格式错误时， CPM_Gen_Verify 工具应输出指定信息： [CPM_Gen_Verify][{YYYY-MM-DD HH:mm:ss}][Error][1011] output running status file path(4nd parameter) error ,please re-enter parameters. |
| Object_Type | Requirement |
| HX_Derived_Requirement | 否 |
| Source | -001164 |
| HX_Rationale | N/A |
| HX_Assumption | 否 |
| HX_Change_Authority | 3029 |
| FDAL | N/A |
| HX_Verification_Method | Test |

| ID | 004914 |
| --- | --- |
| Object_Text | 当用户指定的用于存储运行状态记录文件的文件夹路径不存在时，CPM_Gen_Verify 工具应输出指定信息： [CPM_Gen_Verify][{YYYY-MM-DD HH:mm:ss}][Error][1012] Folder path invalid: '{output_log_folder}'. Directory does not exist. |
| Object_Type | Requirement |
| HX_Derived_Requirement | 否 |
| Source | -001145 |
| HX_Rationale | N/A |
| HX_Assumption | 否 |
| HX_Change_Authority | 3029 |
| FDAL | N/A |
| HX_Verification_Method | Test |

| ID | 004915 |
| --- | --- |
| Object_Text | 当用户指定的用于存储运行状态记录文件的文件夹路径不可写时，CPM_Gen_Verify 工具应输出指定信息： [CPM_Gen_Verify][{YYYY-MM-DD HH:mm:ss}][Error][1013] Write permission denied for folder path: '{output_log_folder}'. |
| Object_Type | Requirement |
| HX_Derived_Requirement | 否 |
| Source | -001146 |
| HX_Rationale | N/A |
| HX_Assumption | 否 |
| HX_Change_Authority | 3029 |
| FDAL | N/A |
| HX_Verification_Method | Test |

| ID | 004916 |
| --- | --- |
| Object_Text | 当完成用户输入参数校验过程时， CPM_Gen_Verify 工具应输出指定信息： [CPM_Gen_Verify][{YYYY-MM-DD HH:mm:ss}][Info] Parameter validation completed. |
| Object_Type | Requirement |
| HX_Derived_Requirement | 否 |
| Source | -001147 |
| HX_Rationale | N/A |
| HX_Assumption | 否 |
| HX_Change_Authority | 3029 |
| FDAL | N/A |
| HX_Verification_Method | Test |

    - XML文件的读取解析与校验

CPM_Gen_Verify校验以下XML文件：

a) CPM配置文件；

b) 核心操作系统配置文件；

c) 共享库配置文件；

      - XML文件的读取与解析

操作系统ARINC653配置文件包括模块配置文件、应用配置文件、分区配置文件、分区操作系统共享库配置文件、核心操作系统配置文件。其中，模块配置文件、分区配置文件和应用配置文件统称为CPM配置文件。

| ID | 004829 |
| --- | --- |
| Object_Text | CPM_Gen_Verify在接收到运行命令后，读取操作系统ARINC653配置文件，包括CPM配置文件、核心操作系统配置文件和共享库配置文件。 |
| Object_Type | Deleted |
| HX_Derived_Requirement | N/A |
| Source | N/A |
| HX_Rationale | N/A |
| HX_Assumption | N/A |
| HX_Change_Authority | 3029 |
| FDAL | N/A |
| HX_Verification_Method | N/A |

CPM_Gen_Verify工具根据《天脉操作系统ARINC653配置接口文件定义》（F422001TICD001）中对输入文件的描述，解析XML格式 操作系统ARINC653配置文件 ，提取如下的配置信息：

1. 核心操作系统配置信息；

2. 共享库配置信息。

CPM_Gen_Verify工具根据《操作系统ARINC653配置生成工具接口控制文档》（TP-F4220TRD011）中对输入文件的描述，解析XML格式操作系统ARINC653配置文件，提取如下的CPM配置信息：

1. 模块配置信息；

2. 分区配置信息；

3. 应用配置信息。

| ID | 004923 |
| --- | --- |
| Object_Text | 当CPM配置XML文件名称(文件名)不符合命名规则CPM_XX_Module.xml时(其中XX位为变值，其它为固定值，第一位X为左右机柜，可为L或R，第二位为CPM于机柜内的编号，1位数字表示)，CPM_Gen_Verify工具应输出指定信息： [CPM_Gen_Verify][{YYYY-MM-DD HH:mm:ss}][Error][1016] XML file{file name} does not match name rules,rules:CPM_XX_Module.xml,the 1st X means left and right ,value for L or R,the 2nd X means number,value for 0-9. |
| Object_Type | Requirement |
| HX_Derived_Requirement | 否 |
| Source | -002080 |
| HX_Rationale | N/A |
| HX_Assumption | 否 |
| HX_Change_Authority | 3029 |
| FDAL | N/A |
| HX_Verification_Method | Test |

| ID | 005058 |
| --- | --- |
| Object_Text | CPM_Gen_Verify工具读取XML文件失败时，应输出指定信息。 [CPM_Gen_Verify][{YYYY-MM-DD HH:mm:ss} ][Error][1019] XML file {fileName}read failed. |
| Object_Type | Requirement |
| HX_Derived_Requirement | 否 |
| Source | -004528 |
| HX_Rationale | N/A |
| HX_Assumption | 否 |
| HX_Change_Authority | 3029 |
| FDAL | N/A |
| HX_Verification_Method | Test |

| ID | 004922 |
| --- | --- |
| Object_Text | CPM_Gen_Verify工具开始解析XML文件过程时，应输出指定信息： [CPM_Gen_Verify][{YYYY-MM-DD HH:mm:ss}][Info] Initiating XML files parsing. |
| Object_Type | Requirement |
| HX_Derived_Requirement | 否 |
| Source | -001148 |
| HX_Rationale | N/A |
| HX_Assumption | 否 |
| HX_Change_Authority | 3029 |
| FDAL | N/A |
| HX_Verification_Method | Test |

| ID | 004897 |
| --- | --- |
| Object_Text | CPM_Gen_Verify工具解析CPM配置文件成功时，应输出指定信息： [CPM_Gen_Verify][{YYYY-MM-DD HH:mm:ss}][Info] CPM cfg XML file parsed successfully. File Path: {full_file_path} |
| Object_Type | Requirement |
| HX_Derived_Requirement | 否 |
| Source | -001149 |
| HX_Rationale | N/A |
| HX_Assumption | 否 |
| HX_Change_Authority | 3029 |
| FDAL | N/A |
| HX_Verification_Method | Test |

| ID | 004899 |
| --- | --- |
| Object_Text | CPM_Gen_Verify工具解析核心操作系统配置文件成功时，应输出指定信息： [CPM_Gen_Verify][{YYYY-MM-DD HH:mm:ss}][Info] os cfg XML file parsed successfully. File Path: {full_file_path} |
| Object_Type | Requirement |
| HX_Derived_Requirement | 否 |
| Source | -001074 |
| HX_Rationale | N/A |
| HX_Assumption | 否 |
| HX_Change_Authority | 3029 |
| FDAL | N/A |
| HX_Verification_Method | Test |

| ID | 004900 |
| --- | --- |
| Object_Text | CPM_Gen_Verify工具解析共享库配置文件成功时，应输出指定信息： [CPM_Gen_Verify][{YYYY-MM-DD HH:mm:ss}][Info] shared lib cfg XML file parsed successfully. File Path: {full_file_path} |
| Object_Type | Requirement |
| HX_Derived_Requirement | 否 |
| Source | -001151 |
| HX_Rationale | N/A |
| HX_Assumption | 否 |
| HX_Change_Authority | 3029 |
| FDAL | N/A |
| HX_Verification_Method | Test |

| ID | 004901 |
| --- | --- |
| Object_Text | CPM_Gen_Verify工具解析CPM配置文件失败，当解析XML文件失败时，CPM_Gen_Verify工具应输出指定信息： [CPM_Gen_Verify][{YYYY-MM-DD HH:mm:ss}][Error][1017] XML file {filename} parsing failed. the reason : {reason}. Reason见下表 |
| Object_Type | Requirement |
| HX_Derived_Requirement | 否 |
| Source | -001088 |
| HX_Rationale | N/A |
| HX_Assumption | 否 |
| HX_Change_Authority | 3029 |
| FDAL | N/A |
| HX_Verification_Method | Test |

| {reason}取值打印信息 | 备注 |
| --- | --- |
| XML File Encoding Format Error | XML编码格式必须为UTF-8 |
| Incorrect Start Tag Format | 起始标签格式应满足左尖括号“<”后紧跟标签名称，结束时要有对应的右尖括号“>”，标签名不能以数字、标点符号开头，不应包含空格、“<”,“>”,”&”，ASCII码值在0-31（十进制）范围的字符 |
| Incorrect XML header format | XML表头不能满足格式“<?Xml ?>” |
| Incorrect XML comment format | XML注释不能满足格式“<!-- -->” |
| Incorrect closing tag name | 结束标签名称不正确，应和开始标签匹配，保持标签名称、大小写完全一致 |
| Root element parsing exception | 有字符在根元素外，非法格式文件 |
| Attribute Definition Exception | 属性定义异常，格式不正确 |

      - XML文件正确性校验

CPM_Gen_Verify工具能对读取的操作系统ARINC653配置文件并按照ICD中定义的如下6个方面进行正确性校验：

a) 检查XML文件中是否缺少必要元素；

b) 检查XML文件中是否缺少必要属性；

c) 检查XML文件中是否存在未定义元素；

d) 检查XML文件中是否存在未定义属性；

e) 检查XML文件中元素出现次数是否超出最大最小出现次数；

f) 检查XML文件中属性值是否超出取值范围。

| ID | 004834 |
| --- | --- |
| Object_Text | CPM_Gen_Verify的XML文件中的所有元素和属性的约束应符合《操作系统ARINC653配置生成工具接口控制文档》（TP-F4220TRD011）第5.3章节和《天脉操作系统ARINC653配置接口文件定义》（F422001TICD001）第5.3章节中规定的取值范围和结构定义。 |
| Object_Type | Requirement |
| HX_Derived_Requirement | 否 |
| Source | -001075 |
| HX_Rationale | XML属性和元素需要符合ICD约束 |
| HX_Assumption | 否 |
| HX_Change_Authority | 3029 |
| FDAL | N/A |
| HX_Verification_Method | Test |

| ID | 004835 |
| --- | --- |
| Object_Text | 当XML文件的正确性校验未通过时，即正确性校验出现一个及以上的错误，CPM_Gen_Verify应输出指定信息： [CPM_Gen_Verify][YYYY-MM-DD HH:mm:ss][Error][1018]Correctness verification for XML file Failed, File Path: [full_file_path]。 |
| Object_Type | Requirement |
| HX_Derived_Requirement | 否 |
| Source | -001589 |
| HX_Rationale | N/A |
| HX_Assumption | 否 |
| HX_Change_Authority | 3029 |
| FDAL | N/A |
| HX_Verification_Method | Test |

| ID | 004836 |
| --- | --- |
| Object_Text | 当XML文件元素在ICD中未定义时，CPM_Gen_Verify应输出指定信息： [CPM_Gen_Verify][YYYY-MM-DD HH:mm:ss][Error][2007] [File: {fileName}, Line: {lineNumber}] undefined XML element {element name }. |
| Object_Type | Requirement |
| HX_Derived_Requirement | 否 |
| Source | -001089 |
| HX_Rationale | N/A |
| HX_Assumption | 否 |
| HX_Change_Authority | 3029 |
| FDAL | N/A |
| HX_Verification_Method | Test |

| ID | 004837 |
| --- | --- |
| Object_Text | 当XML文件元素属性在ICD未定义时，CPM_Gen_Verify应输出指定信息： [CPM_Gen_Verify][YYYY-MM-DD HH:mm:ss][Error][2008] [File: {fileName}, Line: {lineNumber}] undefined XML element attribute {attribute name}. |
| Object_Type | Requirement |
| HX_Derived_Requirement | 否 |
| Source | -001100 |
| HX_Rationale | N/A |
| HX_Assumption | 否 |
| HX_Change_Authority | 3029 |
| FDAL | N/A |
| HX_Verification_Method | Test |

| ID | 004838 |
| --- | --- |
| Object_Text | 当XML文件的元素数量小于ICD定义的元素最小出现次数，即元素出现次数不符合下表， CPM_Gen_Verify 工具应输出指定信息： [CPM_Gen_Verify][{YYYY-MM-DD HH:mm:ss}][Error][2009] [File: {fileName}, Line: {lineNumber}] element {element name } occurs { actualCount } time(s) less than { minOccurs }. time(s) 序号; 元素名称; 最大出现次数; 最小出现次数. Module/CoreOS/HardwareConfiguration/PhysicalMemory; 1; 1. Module/CoreOS/HardwareConfiguration/userMemoryRegion; 1; 1. Module/CoreOS/HardwareConfiguration/kernelIO; N/A; 0. Module/CoreOS/HardwareConfiguration/sharedIO; N/A; 0. Module/CoreOS/HardwareConfiguration/payloadMemory; N/A; 1. Module/CoreOS/HardwareConfiguration/PhysicalMemory/kernelMemoryRegion; 1; 1. Module/CoreOS/HardwareConfiguration/PhysicalMemory/kernelConfigRecordRegion; 1; 1. Module/CoreOS/HardwareConfiguration/PhysicalMemory/kernelPgPool; 1; 0. Module/CoreOS/HardwareConfiguration/PhysicalMemory/portRegion; 1; 1. Module/CoreOS/HardwareConfiguration/PhysicalMemory/hmLogRegion; 1; 1. Module/CoreOS/HardwareConfiguration/PhysicalMemory/kernelRegion; N/A; 0. Module/CoreOS/HardwareConfiguration/PhysicalMemory/ramPayloadRegion; 1; 0. Module/CoreOS/HardwareConfiguration/PhysicalMemory/libRegion; 1; 1. Module/CoreOS/HardwareConfiguration/PhysicalMemory/userConfigRecordRegion; N/A; 0. Module/CoreOS/CoreOSDescription/KernelConfiguration; 1; 1. Module/CoreOS/CoreOSDescription/MemorySize; 1; 1. Module/CoreOS/CoreOSDescription/HardwareConfiguration; 1; 1. Module/SharedLibraryRegions/SharedLibraryDescription/MemorySize; 1; 1. Module/Schedules/BmpSchedule; 1; 1. Module/Schedules/Schedule; 256; 1. Module/Schedules/BmpSchedule/Core; N/A; 0. Module/Schedules/BmpSchedule/Core/Schedule; 256; 1. Module/Schedules/Schedule/PartitionWindow; N/A; 1. Module/Connections/Channel; N/A; 0. Module/Connections/Channel/Source; 1; 1. Module/Connections/Channel/Destination; N/A; 1. Module/LogBookList/LogBook; N/A; 1. Module/HealthMonitor/SystemErrors; 1; 1. Module/HealthMonitor/CoreHmStatelist; 1; 1. Module/HealthMonitor/HMTable; 1; 1. Module/HealthMonitor/HMTask; 1; 1. Module/HealthMonitor/SystemErrors/SystemError; N/A; 1. Module/HealthMonitor/CoreHmStatelist/CoreHmState; N/A; 1. Module/HealthMonitor/HMTable/CoreHmTableList; 1; 1. Module/HealthMonitor/HMTable/MultiPartitionHMTableList; 1; 1. Module/HealthMonitor/HMTable/PartitionHMTableList; 1; 1. Module/HealthMonitor/HMTable/CoreHMTableList/CoreHMTable; 16; 1. Module/HealthMonitor/HMTable/MultiPartitionHMTableList/MultiPartitionHMTable; 255; 1. Module/HealthMonitor/HMTable/MultiPartitionHMTableList/MultiPartitionHMTable/ErrorAction; NA; 1. Module/HealthMonitor/HMTable/PartitionHMTableList/PartitionHMTable; 255; 1. Module/HealthMonitor/HMTable/PartitionHMTableList/PartitionHMTable/ErrorAction; NA; 1. Module/HealthMonitor/HMTable/PartitionHMTableList/PartitionHMTable/PartitionRef; 255; 1. Module/HMTask/CoreHMTaskList; 1; 1. Module/HMTask/PartitionHMTaskList; 1; 1. Module/HMTask/CoreHMTaskList/CoreHMTask; 16; 1. Module/HMTask/CoreHMTaskList/CoreHMTask/Core; 16; 0. Module/HMTask/PartitionHMTaskList/PartitionHMTask; 255; 1. Module/HMTask/PartitionHMTaskList/PartitionHMTask/PartitionRef; 255; 1. Module/Applications/Application; 255; 1. Module/Applications/Application/ApplicationDescription; 1; 1. Module/Applications/Application/ApplicationDescription/MemorySize; 1; 1. Module/Applications/Application/ApplicationDescription/Ports; 1; 1. Module/Applications/Application/ApplicationDescription/Ports/QueuingPort; 5120; 0. Module/Applications/Application/ApplicationDescription/Ports/SamplingPort; 5120; 0. Module/SharedDataRegions/SharedData; N/A; 0. Module/SharedDataRegions/SharedData/SharedDataDescription; 1; 0. Module/SharedDataRegions/SharedData/SharedIODescription; 1; 0. Module/SharedLibraryRegions/SharedLibrary; N/A; 1. Module/SharedLibraryRegions/SharedLibrary/SharedLibraryDescription; 1; 1. Module/SharedLibraryRegions/SharedLibrary/SharedLibraryDescription/MemorySize; 1; 1. Module/Partitions/Partition; 255; 1. Module/Partitions/PseudoPartition; NA; 0. Module/Partitions/Partition/PartitionDescription; 1; 1. Module/Partitions/Partition/PartitionDescription/Application; N/A; 1. Module/Partitions/Partition/PartitionDescription/SharedDataRegion; N/A; 0. Module/Partitions/Partition/PartitionDescription/SharedLibraryRegion; N/A; 1. Module/Partitions/Partition/PartitionDescription/Settings; 1; 1. Module/Partitions/PseudoPartition/PseudoPartitionDescription; 1; 1. Module/Partitions/PseudoPartition/PseudoPartitionDescription/Ports; N/A; 1. Module/Partitions/PseudoPartition/PseudoPartitionDescription/Ports/QueuingPort; 5120; 0. Module/Partitions/PseudoPartition/PseudoPartitionDescription/Ports/SamplingPort; 5120; 0. Module/Payloads/ConfigRecordPayload; N/A; 1. Module/Payloads/CoreOSPayload; 1; 1. Module/Payloads/PartitionPayload; N/A; 0. Module/Payloads/SharedDataPayload; N/A; 0. Module/Payloads/SharedLibraryPayload; N/A; 1. |
| Object_Type | Requirement |
| HX_Derived_Requirement | 否 |
| Source | -001128 |
| HX_Rationale | N/A |
| HX_Assumption | 否 |
| HX_Change_Authority | 3029 |
| FDAL | N/A |
| HX_Verification_Method | Test |

| ID | 004839 |
| --- | --- |
| Object_Text | 当XML文件的元素数量大于ICD定义的元素最大出现次数,即元素出现次数不符合下表， CPM_Gen_Verify 工具应输出指定信息： [CPM_Gen_Verify][{YYYY-MM-DD HH:mm:ss}][Error][2010] [File: {fileName}, Line: {lineNumber}] element {element name } occurs { actualCount } time(s) greater than { minOccurs }. time(s). 序号; 元素名称; 最大出现次数; 最小出现次数. Module/CoreOS/HardwareConfiguration/PhysicalMemory; 1; 1. Module/CoreOS/HardwareConfiguration/userMemoryRegion; 1; 1. Module/CoreOS/HardwareConfiguration/kernelIO; N/A; 0. Module/CoreOS/HardwareConfiguration/sharedIO; N/A; 0. Module/CoreOS/HardwareConfiguration/payloadMemory; N/A; 1. Module/CoreOS/HardwareConfiguration/PhysicalMemory/kernelMemoryRegion; 1; 1. Module/CoreOS/HardwareConfiguration/PhysicalMemory/kernelConfigRecordRegion; 1; 1. Module/CoreOS/HardwareConfiguration/PhysicalMemory/kernelPgPool; 1; 0. Module/CoreOS/HardwareConfiguration/PhysicalMemory/portRegion; 1; 1. Module/CoreOS/HardwareConfiguration/PhysicalMemory/hmLogRegion; 1; 1. Module/CoreOS/HardwareConfiguration/PhysicalMemory/kernelRegion; N/A; 0. Module/CoreOS/HardwareConfiguration/PhysicalMemory/ramPayloadRegion; 1; 0. Module/CoreOS/HardwareConfiguration/PhysicalMemory/libRegion; 1; 1. Module/CoreOS/HardwareConfiguration/PhysicalMemory/userConfigRecordRegion; N/A; 0. Module/CoreOS/CoreOSDescription/KernelConfiguration; 1; 1. Module/CoreOS/CoreOSDescription/MemorySize; 1; 1. Module/CoreOS/CoreOSDescription/HardwareConfiguration; 1; 1. Module/SharedLibraryRegions/SharedLibraryDescription/MemorySize; 1; 1. Module/Schedules/BmpSchedule; 1; 1. Module/Schedules/Schedule; 256; 1. Module/Schedules/BmpSchedule/Core; N/A; 0. Module/Schedules/BmpSchedule/Core/Schedule; 256; 1. Module/Schedules/Schedule/PartitionWindow; N/A; 1. Module/Connections/Channel; N/A; 0. Module/Connections/Channel/Source; 1; 1. Module/Connections/Channel/Destination; N/A; 1. Module/LogBookList/LogBook; N/A; 1. Module/HealthMonitor/SystemErrors; 1; 1. Module/HealthMonitor/CoreHmStatelist; 1; 1. Module/HealthMonitor/HMTable; 1; 1. Module/HealthMonitor/HMTask; 1; 1. Module/HealthMonitor/SystemErrors/SystemError; N/A; 1. Module/HealthMonitor/CoreHmStatelist/CoreHmState; N/A; 1. Module/HealthMonitor/HMTable/CoreHmTableList; 1; 1. Module/HealthMonitor/HMTable/MultiPartitionHMTableList; 1; 1. Module/HealthMonitor/HMTable/PartitionHMTableList; 1; 1. Module/HealthMonitor/HMTable/CoreHMTableList/CoreHMTable; 16; 1. Module/HealthMonitor/HMTable/MultiPartitionHMTableList/MultiPartitionHMTable; 255; 1. Module/HealthMonitor/HMTable/MultiPartitionHMTableList/MultiPartitionHMTable/ErrorAction; NA; 1. Module/HealthMonitor/HMTable/PartitionHMTableList/PartitionHMTable; 255; 1. Module/HealthMonitor/HMTable/PartitionHMTableList/PartitionHMTable/ErrorAction; NA; 1. Module/HealthMonitor/HMTable/PartitionHMTableList/PartitionHMTable/PartitionRef; 255; 1. Module/HMTask/CoreHMTaskList; 1; 1. Module/HMTask/PartitionHMTaskList; 1; 1. Module/HMTask/CoreHMTaskList/CoreHMTask; 16; 1. Module/HMTask/CoreHMTaskList/CoreHMTask/Core; 16; 0. Module/HMTask/PartitionHMTaskList/PartitionHMTask; 255; 1. Module/HMTask/PartitionHMTaskList/PartitionHMTask/PartitionRef; 255; 1. Module/Applications/Application; 255; 1. Module/Applications/Application/ApplicationDescription; 1; 1. Module/Applications/Application/ApplicationDescription/MemorySize; 1; 1. Module/Applications/Application/ApplicationDescription/Ports; 1; 1. Module/Applications/Application/ApplicationDescription/Ports/QueuingPort; 5120; 0. Module/Applications/Application/ApplicationDescription/Ports/SamplingPort; 5120; 0. Module/SharedDataRegions/SharedData; N/A; 0. Module/SharedDataRegions/SharedData/SharedDataDescription; 1; 0. Module/SharedDataRegions/SharedData/SharedIODescription; 1; 0. Module/SharedLibraryRegions/SharedLibrary; N/A; 1. Module/SharedLibraryRegions/SharedLibrary/SharedLibraryDescription; 1; 1. Module/SharedLibraryRegions/SharedLibrary/SharedLibraryDescription/MemorySize; 1; 1. Module/Partitions/Partition; 255; 1. Module/Partitions/PseudoPartition; NA; 0. Module/Partitions/Partition/PartitionDescription; 1; 1. Module/Partitions/Partition/PartitionDescription/Application; N/A; 1. Module/Partitions/Partition/PartitionDescription/SharedDataRegion; N/A; 0. Module/Partitions/Partition/PartitionDescription/SharedLibraryRegion; N/A; 1. Module/Partitions/Partition/PartitionDescription/Settings; 1; 1. Module/Partitions/PseudoPartition/PseudoPartitionDescription; 1; 1. Module/Partitions/PseudoPartition/PseudoPartitionDescription/Ports; N/A; 1. Module/Partitions/PseudoPartition/PseudoPartitionDescription/Ports/QueuingPort; 5120; 0. Module/Partitions/PseudoPartition/PseudoPartitionDescription/Ports/SamplingPort; 5120; 0. Module/Payloads/ConfigRecordPayload; N/A; 1. Module/Payloads/CoreOSPayload; 1; 1. Module/Payloads/PartitionPayload; N/A; 0. Module/Payloads/SharedDataPayload; N/A; 0. Module/Payloads/SharedLibraryPayload; N/A; 1. |
| Object_Type | Requirement |
| HX_Derived_Requirement | 否 |
| Source | -001090 |
| HX_Rationale | N/A |
| HX_Assumption | 否 |
| HX_Change_Authority | 3029 |
| FDAL | N/A |
| HX_Verification_Method | Test |

| ID | 004840 |
| --- | --- |
| Object_Text | 当XML文件缺少ICD定义的必要属性，即缺少下表定义的属性时，CPM_Gen_Verify工具应输出指定信息： [{YYYY-MM-DD HH:mm:ss}][Error][2011] [File: {fileName}, Line: {lineNumber}] Required attribute '{attributeName}' is missing in element '{elementName}'. 序号; 属性名称. Module/@ Id. Module/@ CRC32. Module/CoreOS/CoreOSDescription/@KernelName. Module/CoreOS/CoreOSDescription/KernelConfiguration/@addressSpaceRegionAllocationUnit. Module/CoreOS/CoreOSDescription/KernelConfiguration/@addressSpaceSize. Module/CoreOS/CoreOSDescription/KernelConfiguration/@kernelVirtualAddress. Module/CoreOS/CoreOSDescription/KernelConfiguration/@memoryAllocationDisabled. Module/CoreOS/CoreOSDescription/ KernelConfiguration/@partitionVirtualAddress. Module/CoreOS/CoreOSDescription/ KernelConfiguration/@sysClkRateHz. Module/CoreOS/CoreOSDescription/ KernelConfiguration/@unsafeMethodTimeout. Module/CoreOS/CoreOSDescription/ KernelConfiguration/@watchDogTimerDuration. Module/CoreOS/CoreOSDescription/ MemorySize/@MemorySizeBss. Module/CoreOS/CoreOSDescription/ MemorySize/@MemorySizeData. Module/CoreOS/CoreOSDescription/ MemorySize/@MemorySizeRoData. Module/CoreOS/CoreOSDescription/ MemorySize/@MemorySizeText. Module/CoreOS/CoreOSDescription/HardwareConfiguration/PhysicalMemory/@Base_Address. Module/CoreOS/CoreOSDescription/HardwareConfiguration/PhysicalMemory/@Size. Module/CoreOS/CoreOSDescription/HardwareConfiguration/PhysicalMemory/kernelMemoryRegion/@ Size. Module/CoreOS/CoreOSDescription/HardwareConfiguration/PhysicalMemory/kernelConfigRecordRegion/@ Size. Module/CoreOS/CoreOSDescription/HardwareConfiguration/PhysicalMemory/ kernelPgPool /@ Size. Module/CoreOS/CoreOSDescription/HardwareConfiguration/PhysicalMemory/portRegion/@ Size. Module/CoreOS/CoreOSDescription/HardwareConfiguration/PhysicalMemory/hmLogRegion/ @Size. Module/CoreOS/CoreOSDescription/HardwareConfiguration/PhysicalMemory/kernelRegion/@ Size. Module/CoreOS/CoreOSDescription/HardwareConfiguration/PhysicalMemory/ kernelPgPool /@ Size. CoreOS/CoreOSDescription/HardwareConfiguration/PhysicalMemory/portRegion/@ Size. Module/CoreOS/CoreOSDescription/HardwareConfiguration/PhysicalMemory/kernelRegion/@ WriteProtected. Module/CoreOS/CoreOSDescription/HardwareConfiguration/PhysicalMemory/kernelRegion/@ PoolName. Module/CoreOS/CoreOSDescription/HardwareConfiguration/PhysicalMemory/ramPayloadRegion/@ Size. Module/CoreOS/CoreOSDescription/HardwareConfiguration/PhysicalMemory/ramPayloadRegion/@ Base_Address. Module/CoreOS/CoreOSDescription/HardwareConfiguration/PhysicalMemory/libRegion/@ Size s. Module/CoreOS/CoreOSDescription/HardwareConfiguration/PhysicalMemory/libRegion/@ Base_Address. Module/CoreOS/CoreOSDescription/HardwareConfiguration/PhysicalMemory/userConfigRecordRegion/@ Name. Module/CoreOS/CoreOSDescription/HardwareConfiguration/PhysicalMemory/userConfigRecordRegion/@ Size. Module/CoreOS/CoreOSDescription/HardwareConfiguration/PhysicalMemory/userConfigRecordRegion/@ Base_Address. Module/CoreOS/CoreOSDescription/HardwareConfiguration/userMemoryRegion/@Base_Address. Module/CoreOS/CoreOSDescription/HardwareConfiguration/userMemoryRegion/@Size. Module/CoreOS/CoreOSDescription/HardwareConfiguration/kernelIO/@ VirtualAddress. Module/CoreOS/CoreOSDescription/ HardwareConfiguration/ kernelIO/@ Size. Module/CoreOS/CoreOSDescription/HardwareConfiguration/kernelIO/@ PoolName. Module/CoreOS/CoreOSDescription/HardwareConfiguration/kernelIO/@ Base_Address. Module/CoreOS/CoreOSDescription/ HardwareConfiguration/ sharedIO/@ Size. Module/CoreOS/CoreOSDescription/HardwareConfiguration/sharedIO/@ PoolName. Module/CoreOS/CoreOSDescription/HardwareConfiguration/sharedIO/@ Base_Address. Module/CoreOS/CoreOSDescription/HardwareConfiguration/sharedIO/@ VirtualAddres. Module/CoreOS/CoreOSDescription/HardwareConfiguration/ payloadMemory/@ Size. Module/CoreOS/CoreOSDescription/HardwareConfiguration/payloadMemory/@Base_Address. Module/SharedDataRegions/SharedData/@ Name. Module/SharedDataRegions/SharedData/SharedDataDescription/@ Size. Module/SharedLibraryRegions/SharedLibrary/@ Name. Module/SharedLibraryRegions/SharedLibrary/SharedLibraryDescription/@ SystemSharedLibrary. Module/SharedLibraryRegions/SharedLibrary/SharedLibraryDescription/@ VirtualAddress. Module/SharedLibraryRegions/ SharedLibrary/SharedLibraryDescription/MemorySize/@MemorySizeText. Module/SharedLibraryRegions/ SharedLibrary/SharedLibraryDescription/MemorySize/@MemorySizeRoData. Module/SharedLibraryRegions/ SharedLibrary/SharedLibraryDescription/MemorySize/@MemorySizeData. Module/SharedLibraryRegions/ SharedLibrary/SharedLibraryDescription/MemorySize/@MemorySizeBss. Module/Partitions/ Partition/@ Identifier. Module/Partitions/ Partition/@ Name. Module/Partitions/ Partition/ PartitionDescription/ Application/@ NameRef. Module/Partitions/ Partition/ PartitionDescription/ SharedDataRegion/@ Name. Module/Partitions/ Partition/ PartitionDescription/ SharedDataRegion/@ Size. Module/Partitions/Partition/PartitionDescription/SharedDataRegion/@ AccessRights. Module/Partitions/Partition/PartitionDescription/SharedLibraryRegion/@ NameRef. Module/Partitions/Partition/PartitionDescription/Settings/@ RequiredMemorySize. Module/Partitions/ PseudoPartition/ @Identifier. Module/Partitions/ PseudoPartition/ @ Name. Module/Partitions/PseudoPartition/PseudoPartitionDescription/Ports/ QueuingPort/@ Name. Module/Partitions/PseudoPartition/PseudoPartitionDescription/Ports/QueuingPort/@MaxMessageSize. Module/Partitions/PseudoPartition/PseudoPartitionDescription/Ports/QueuingPort/@Direction. Module/Partitions/PseudoPartition/PseudoPartitionDescription/Ports/QueuingPort/@MaxNbMessage. Module/Partitions/PseudoPartition/PseudoPartitionDescription/Ports/QueuingPort/@ProtocolType. Module/Partitions/PseudoPartition/PseudoPartitionDescription/Ports/QueuingPort/@DriverName. Module/Partitions/PseudoPartition/PseudoPartitionDescription/Ports/ SamplingPort /@ Name. Module/Partitions/PseudoPartition/PseudoPartitionDescription/Ports/SamplingPort/@MaxMessageSize. Module/Partitions/PseudoPartition/PseudoPartitionDescription/Ports/ SamplingPort /@ Direction. Module/Partitions/PseudoPartition/PseudoPartitionDescription/Ports/ SamplingPort /@ RefreshRate. Module/Partitions/PseudoPartition/PseudoPartitionDescription/Ports/ SamplingPort /@ DriverName. Module/Schedules/ BmpSchedule/ Core/@ cpuId. Module/Schedules/ BmpSchedule/ Core/ Schedule/ @ScheduleName. Module/Schedules/ BmpSchedule/ Core/ Schedule/ @ ScheduleIdentifier. Module/Schedules/ Schedule/@ ScheduleName. Module/Schedules/ Schedule/@ ScheduleIdentifier. Module/Schedules/ Schedule/ PartitionWindow /@ PartitionNameRef. Module/Schedules/ Schedule/ PartitionWindow /@ Duration. Module/Schedules/ Schedule/ PartitionWindow /@ Offset. Module/Schedules/ Schedule/ PartitionWindow /@ PeriodicProcessingStart. Module/Connections/ Channel/@ Id. Module/Connections/ Channel/ Source/ @PartitionNameRef. Module/Connections/ Channel/ Source/ @ PortNameRef. Module/Connections/ Channel/ Destination/@PartitionNameRef. Module/Connections/ Channel/ Destination/@ PortNameRef. Module/LogBookList/ LogBook/@ LogbookName. Module/LogBookList/ LogBook/@ MaxMessageSize. Module/LogBookList/ LogBook/@ MaxNBLoggedMessages. Module/LogBookList/ LogBook/@ MaxNBInProgressMessages. Module/LogBookList/ LogBook/@ PartitionNameRef. Module/LogBookList/ LogBook/@ serialNumber. Module/HealthMonitor/ SystemErrors/ SystemError/@ Description. Module/HealthMonitor/ SystemErrors/ SystemError/@ ErrorIdentifier. Module/HealthMonitor/ CoreHmStatelist/ CoreHmState/@ Description. Module/HealthMonitor/ CoreHmStatelist/ CoreHmState/@ StateIdentifier. Module/HealthMonitor/ HMTable/ CoreHmTableList/ CoreHMTable/@ Description. Module/HealthMonitor/ HMTable/ CoreHmTableList/ CoreHMTable/@ Name. Module/HealthMonitor/ HMTable/ CoreHmTableList/ CoreHMTable/@ StateIdentifier. Module/HealthMonitor/HMTable/CoreHmTableList/CoreHMTable/ErrorAction/@ErrorIdentifierRef. Module/HealthMonitor/HMTable/CoreHmTableList/CoreHMTable/ErrorAction/@ModuleRecoveryAction. Module/HealthMonitor/ HMTable/ CoreHmTableList/ CoreHMTable/ Core/@ cpuId. Module/HealthMonitor/HMTable/MultiPartitionHMTableList/ MultiPartitionHMTable/@ TableName. Module/HealthMonitor/ HMTable/ MultiPartitionHMTableList/ MultiPartitionHMTable/ ErrorAction/@ ErrorIdentifierRef. Module/HealthMonitor/ HMTable/ MultiPartitionHMTableList/ MultiPartitionHMTable/ ErrorAction/@ ErrorLevel. Module/HealthMonitor/HMTable/PartitionHMTableList/PartitionHMTable/@TableName. Module/HealthMonitor/HMTable/PartitionHMTableList/PartitionHMTable/@MultiPartitionHMTableNameRef. Module/HealthMonitor/HMTable/PartitionHMTableList/PartitionHMTable/ErrorAction/@ErrorIdentifierRef. Module/HealthMonitor/HMTable/PartitionHMTableList/PartitionHMTable/ErrorAction/@PartitionRecoveryAction. Module/HealthMonitor/HMTable/PartitionHMTableList/PartitionHMTable/ErrorAction/@ ErrorLevel. Module/HealthMonitor/HMTable/PartitionHMTableList/PartitionHMTable/PartitionRef/@ Id. Module/HealthMonitor/ HMTask/ CoreHMTaskList/ CoreHMTask/@ Name. Module/HealthMonitor/ HMTask/ CoreHMTaskList/ CoreHMTask/ Core/@ cpuId. Module/HealthMonitor/HMTask/PartitionHMTaskList/ PartitionHMTask/@ Name. Module/HealthMonitor/HMTask/PartitionHMTaskList/ PartitionHMTask/ PartitionRef/@ Id. Module/Applications/ Application/@ Name. Module/Applications/Application/ApplicationDescription/MemorySize/@ MemorySizeBss. Module/Applications/Application/ApplicationDescription/MemorySize/@MemorySizeData. Module/Applications/Application/ApplicationDescription/MemorySize/@MemorySizePersistentBss. Module/Applications/Application/ApplicationDescription/MemorySize/@MemorySizePersistentData. Module/Applications/Application/ApplicationDescription/MemorySize/@MemorySizeRoData. Module/Applications/Application/ApplicationDescription/MemorySize/@MemorySizeText. Module/Applications/ Application/ ApplicationDescription/ Ports/ QueuingPort/@ Name. Module/Applications/Application/ApplicationDescription/Ports/QueuingPort/@ MaxMessageSize. Module/Applications/Application/ApplicationDescription/Ports/QueuingPort/@ Direction. Module/Applications/Application/ApplicationDescription/Ports/QueuingPort/@MaxNbMessage. Module/Applications/Application/ApplicationDescription/Ports/QueuingPort/@ProtocolType. Module/Applications/ Application/ ApplicationDescription/ Ports/SamplingPort/@ Name. Module/Applications/Application/ApplicationDescription/Ports/SamplingPort/@MaxMessageSize. Module/Applications/Application/ApplicationDescription/Ports/SamplingPort/@Direction. Module/Applications/Application/ApplicationDescription/Ports/SamplingPort/@RefreshRate. |
| Object_Type | Requirement |
| HX_Derived_Requirement | 否 |
| Source | -001091 |
| HX_Rationale | N/A |
| HX_Assumption | 否 |
| HX_Change_Authority | 3029 |
| FDAL | N/A |
| HX_Verification_Method | Test |

| ID | 004841 |
| --- | --- |
| Object_Text | 当元素下的属性冗余时， CPM_Gen_Verify 工具应输出指定信息：[CPM_Gen_Verify][{YYYY-MM-DD HH:mm:ss}][Error][2012] [File: {fileName}, Line: {lineNumber}] XML element {element name } attribute {attribute name} redundancy . |
| Object_Type | Requirement |
| HX_Derived_Requirement | 否 |
| Source | -001092 |
| HX_Rationale | N/A |
| HX_Assumption | 否 |
| HX_Change_Authority | 3029 |
| FDAL | N/A |
| HX_Verification_Method | Test |

| ID | 004842 |
| --- | --- |
| Object_Text | 当XML文件元素的属性的取值数据类型不符合ICD文件定义的数据类型，即属性数据类型不符合下表时， CPM_Gen_Verify工具应输出指定信息： [CPM_Gen_Verify][{YYYY-MM-DD HH:mm:ss}][Error][2013] [File: {fileName}, Line: {lineNumber}] XML element {element name } attribute {attribute name} type error, Expected type: '{expectedType}'. 序号; 属性名称; 数据类型; 进制. Module/@Id; int; 十进制，十六进制. Module/@CRC32; unsigned int; 十六进制. CoreOS/CoreOSDescription/@CRC32; unsigned int; 十六进制. CoreOS/CoreOSDescription/KernelConfiguration/@addressSpaceRegionAllocationUnit; unsigned int; 十进制，十六进制. CoreOS/CoreOSDescription/KernelConfiguration/@addressSpaceSize; unsigned int; 十进制，十六进制. CoreOS/CoreOSDescription/KernelConfiguration/@kernelVirtualAddress; unsigned long; 十进制，十六进制. CoreOS/CoreOSDescription/KernelConfiguration/@partitionVirtualAddress; unsigned long; 十进制，十六进制. CoreOS/CoreOSDescription/KernelConfiguration/@sysClkRateHz; unsigned int; 十进制，十六进制. CoreOS/CoreOSDescription/KernelConfiguration/@unsafeMethodTimeout; unsigned long long; 十进制，十六进制. CoreOS/CoreOSDescription/KernelConfiguration/@watchDogTimerDuration; unsigned long long; 十进制，十六进制. CoreOS/CoreOSDescription/KernelConfiguration/@user1; int; 十进制，十六进制. CoreOS/CoreOSDescription/KernelConfiguration/@user2; int; 十进制，十六进制. CoreOS/CoreOSDescription/KernelConfiguration/@partitionSpaceSize; unsigned int; 十进制，十六进制. CoreOS/CoreOSDescription/KernelConfiguration/@payloadMapSize; unsigned long; 十进制，十六进制. CoreOS/CoreOSDescription/MemorySize/@MemorySizeBss; unsigned long; 十进制，十六进制. CoreOS/CoreOSDescription/MemorySize/@MemorySizeData; unsigned long; 十进制，十六进制. CoreOS/CoreOSDescription/MemorySize/@MemorySizeRoData; unsigned long; 十进制，十六进制. CoreOS/CoreOSDescription/MemorySize/@MemorySizeText; unsigned long; 十进制，十六进制. CoreOS/CoreOSDescription/HardwareConfiguration/PhysicalMemory/@Base_Address; unsigned long; 十进制，十六进制. CoreOS/CoreOSDescription/HardwareConfiguration/PhysicalMemory/@Size; unsigned long; 十进制，十六进制. CoreOS/CoreOSDescription/HardwareConfiguration/PhysicalMemory/kernelMemoryRegion/@Size; unsigned long; 十进制，十六进制. CoreOS/CoreOSDescription/HardwareConfiguration/PhysicalMemory/kernelConfigRecordRegion/@Size; unsigned long; 十进制，十六进制. CoreOS/CoreOSDescription/HardwareConfiguration/PhysicalMemory/kernelPgPool/@Size; unsigned long; 十进制，十六进制. CoreOS/CoreOSDescription/HardwareConfiguration/PhysicalMemory/portRegion/@Size; unsigned long; 十进制，十六进制. CoreOS/CoreOSDescription/HardwareConfiguration/PhysicalMemory/hmLogRegion/@Size; unsigned long; 十进制，十六进制. CoreOS/CoreOSDescription/HardwareConfiguration/PhysicalMemory/kernelRegion/@Size; unsigned long; 十进制，十六进制. CoreOS/CoreOSDescription/HardwareConfiguration/PhysicalMemory/ramPayloadRegion/@Size; unsigned long; 十进制，十六进制. CoreOS/CoreOSDescription/HardwareConfiguration/PhysicalMemory/ramPayloadRegion/@Base_Address; unsigned long long; 十进制，十六进制. CoreOS/CoreOSDescription/HardwareConfiguration/PhysicalMemory/libRegion/@Size; unsigned long; 十进制，十六进制. CoreOS/CoreOSDescription/HardwareConfiguration/PhysicalMemory/libRegion/@Base_Address; unsigned long long; 十进制，十六进制. CoreOS/CoreOSDescription/HardwareConfiguration/PhysicalMemory/userConfigRecordRegion/@Size; unsigned long; 十进制，十六进制. CoreOS/CoreOSDescription/HardwareConfiguration/PhysicalMemory/userConfigRecordRegion/@Base_Address; unsigned long long; 十进制，十六进制. CoreOS/CoreOSDescription/HardwareConfiguration/userMemoryRegion/@Base_Address; unsigned long long; 十进制，十六进制. CoreOS/CoreOSDescription/HardwareConfiguration/userMemoryRegion/@Size; unsigned long; 十进制，十六进制. CoreOS/CoreOSDescription/HardwareConfiguration/kernelIO/@VirtualAddress; unsigned long; 十进制，十六进制. CoreOS/CoreOSDescription/HardwareConfiguration/kernelIO/@Size; unsigned long; 十进制，十六进制. CoreOS/CoreOSDescription/HardwareConfiguration/kernelIO/@Base_Address; unsigned long long; 十进制，十六进制. CoreOS/CoreOSDescription/HardwareConfiguration/sharedIO/@Size; unsigned long; 十进制，十六进制. CoreOS/CoreOSDescription/HardwareConfiguration/sharedIO/@Base_Address; unsigned long long; 十进制，十六进制. CoreOS/CoreOSDescription/HardwareConfiguration/sharedIO/@VirtualAddress; unsigned long; 十进制，十六进制. CoreOS/CoreOSDescription/HardwareConfiguration/payloadMemory/@Base_Address; unsigned long long; 十进制，十六进制. CoreOS/CoreOSDescription/HardwareConfiguration/payloadMemory/@Size; unsigned long; 十进制，十六进制. Applications/Application/ApplicationDescription/@CRC32; unsigned int; 十六进制. Applications/Application/ApplicationDescription/MemorySize/@MemorySizeBss; unsigned long; 十进制，十六进制. Applications/Application/ApplicationDescription/MemorySize/@MemorySizeData; unsigned long; 十进制，十六进制. Applications/Application/ApplicationDescription/MemorySize/@MemorySizePersistentBss; unsigned long; 十进制，十六进制. Applications/Application/ApplicationDescription/MemorySize/@MemorySizePersistentData; unsigned long; 十进制，十六进制. Applications/Application/ApplicationDescription/MemorySize/@MemorySizeRoData; unsigned long; 十进制，十六进制. Applications/Application/ApplicationDescription/MemorySize/@MemorySizeText; unsigned long; 十进制，十六进制. Applications/Application/ApplicationDescription/Ports/QueuingPort/@MaxMessageSize; int; 十进制，十六进制. Applications/Application/ApplicationDescription/Ports/QueuingPort/@MaxNbMessage; int; 十进制，十六进制. Applications/Application/ApplicationDescription/Ports/SamplingPort/@MaxMessageSize; int; 十进制，十六进制. Applications/Application/ApplicationDescription/Ports/SamplingPort/@RefreshRate; unsigned long long; 十进制，十六进制. SharedDataRegions/SharedData/SharedDataDescription/@Size; unsigned long; 十进制，十六进制. SharedDataRegions/SharedData/SharedDataDescription/@VirtualAddress; unsigned long; 十进制，十六进制. SharedDataRegions/SharedData/SharedIODescription/@VirtualAddress; unsigned long; 十进制，十六进制. SharedLibraryRegions/SharedLibrary/SharedLibraryDescription/@VirtualAddress; unsigned long; 十进制，十六进制. SharedLibraryRegions/SharedLibrary/SharedLibraryDescription/@CRC32; unsigned int; 十六进制. SharedLibraryRegions/SharedLibrary/SharedLibraryDescription/MemorySize/@MemorySizeBss; unsigned long; 十进制，十六进制. SharedLibraryRegions/SharedLibrary/SharedLibraryDescription/MemorySize/@MemorySizeData; unsigned long; 十进制，十六进制. SharedLibraryRegions/SharedLibrary/SharedLibraryDescription/MemorySize/@MemorySizePersistentBss; unsigned long; 十进制，十六进制. SharedLibraryRegions/SharedLibrary/SharedLibraryDescription/MemorySize/@MemorySizePersistentData; unsigned long; 十进制，十六进制. SharedLibraryRegions/SharedLibrary/SharedLibraryDescription/MemorySize/@MemorySizeRoData; unsigned long; 十进制，十六进制. SharedLibraryRegions/SharedLibrary/SharedLibraryDescription/MemorySize/@MemorySizeText; unsigned long; 十进制，十六进制. Partitions/Partition/@Identifier; int; 十进制，十六进制. Partitions/Partition/PartitionDescription/@CRC32; unsigned int; 十六进制. Partitions/Partition/PartitionDescription/SharedDataRegion/@Size; unsigned long; 十进制，十六进制. Partitions/Partition/PartitionDescription/SharedDataRegion/@Address; unsigned long long; 十进制，十六进制. Partitions/Partition/PartitionDescription/Settings/@RequiredMemorySize; unsigned long; 十进制，十六进制. Partitions/Partition/PartitionDescription/Settings/@isrStackSize; unsigned int; 十进制，十六进制. Partitions/Partition/PartitionDescription/Settings/@maxGlobalFDs; int; 十进制，十六进制. Partitions/Partition/PartitionDescription/Settings/@numLogMsgs; unsigned int; 十进制，十六进制. Partitions/Partition/PartitionDescription/Settings/@numStackGuardPages; unsigned int; 十进制，十六进制. Partitions/Partition/PartitionDescription/Settings/@numWorkerTasks; unsigned int; 十进制，十六进制. Partitions/Partition/PartitionDescription/Settings/@watchDogDuration; unsigned long long; 十进制，十六进制. Partitions/Partition/PartitionDescription/Settings/@initProcStackSize; unsigned int; 十进制，十六进制. Partitions/Partition/PartitionDescription/Settings/@duration; long long; 十进制，十六进制. Partitions/Partition/PartitionDescription/Settings/@period; unsigned long long; 十进制，十六进制. Partitions/Partition/PartitionDescription/Settings/@partitionVirtualAddress; unsigned long; 十进制，十六进制. Partitions/Partition/PartitionDescription/Settings/@partitionVirtualMemorySize; unsigned long; 十进制，十六进制. Partitions/PseudoPartition/@Identifier; int; 十进制，十六进制. Partitions/PseudoPartition/PseudoPartitionDescription/Ports/QueuingPort/@MaxMessageSize; unsigned int; 十进制，十六进制. Partitions/PseudoPartition/PseudoPartitionDescription/Ports/QueuingPort/@MaxNbMessage; unsigned int; 十进制，十六进制. Partitions/PseudoPartition/PseudoPartitionDescription/Ports/SamplingPort/@MaxMessageSize; unsigned int; 十进制，十六进制. Partitions/PseudoPartition/PseudoPartitionDescription/Ports/SamplingPort/@RefreshRate; signed long long; 十进制，十六进制. Schedules/BmpSchedule/Core/@cpuId; unsigned int; 十进制，十六进制. Schedules/BmpSchedule/Core/Schedule/@ScheduleIdentifier; int; 十进制，十六进制. Schedules/BmpSchedule/Core/Schedule/PartitionWindow/@Duration; signed long long; 十进制，十六进制. Schedules/BmpSchedule/Core/Schedule/PartitionWindow/@Offset; unsigned int; 十进制，十六进制. Schedules/Schedule/@ScheduleIdentifier; int; 十进制，十六进制. Schedules/Schedule/PartitionWindow/@Duration; signed long long; 十进制，十六进制. Schedules/Schedule/PartitionWindow/@Offset; unsigned int; 十进制，十六进制. LogBookList/LogBook/@MaxMessageSize; unsigned int; 十进制，十六进制. LogBookList/LogBook/@MaxNBLoggedMessages; unsigned int; 十进制，十六进制. LogBookList/LogBook/@MaxNBInProgressMessages; unsigned int; 十进制，十六进制. LogBookList/LogBook/@serialNumber; unsigned int; 十进制，十六进制. Connections/Channel/@Id; int; 十进制，十六进制. HealthMonitor/SystemErrors/SystemError/@ErrorIdentifier; int; 十进制，十六进制. HealthMonitor/CoreHmStatelist/CoreHmState/@StateIdentifier; int; 十进制，十六进制. HealthMonitor/HMTable/CoreHmTableList/CoreHMTable/@StateIdentifier; int; 十进制，十六进制. HealthMonitor/HMTable/CoreHmTableList/CoreHMTable/ErrorAction/@ErrorIdentifierRef; unsigned int; 十进制，十六进制. HealthMonitor/HMTable/CoreHmTableList/CoreHMTable/Core/@cpuId; unsigned int; 十进制，十六进制. HealthMonitor/HMTable/MultiPartitionHMTableList/MultiPartitionHMTable/@TableIdentifier; int; 十进制，十六进制. HealthMonitor/HMTable/MultiPartitionHMTableList/MultiPartitionHMTable/ErrorAction/@ErrorIdentifierRef; unsigned int; 十进制，十六进制. HealthMonitor/HMTable/PartitionHMTableList/PartitionHMTable/@TableIdentifier; int; 十进制，十六进制. HealthMonitor/HMTable/PartitionHMTableList/PartitionHMTable/ErrorAction/@ErrorIdentifierRef; unsigned int; 十进制，十六进制. HealthMonitor/HMTable/PartitionHMTableList/PartitionHMTable/PartitionRef/@Id; int; 十进制，十六进制. HealthMonitor/HMTask/CoreHMTaskList/CoreHMTask/@attributeMask; unsigned int; 十进制，十六进制. HealthMonitor/HMTask/CoreHMTaskList/CoreHMTask/@errorHandlerQueueThreshold; unsigned int; 十进制，十六进制. HealthMonitor/HMTask/CoreHMTaskList/CoreHMTask/@eventFilterMask; unsigned int; 十进制，十六进制. HealthMonitor/HMTask/CoreHMTaskList/CoreHMTask/@logEntriesThreshold; unsigned int; 十进制，十六进制. HealthMonitor/HMTask/CoreHMTaskList/CoreHMTask/@maxErrorHandlerQueueDepth; unsigned int; 十进制，十六进制. HealthMonitor/HMTask/CoreHMTaskList/CoreHMTask/@maxLogEntries; unsigned int; 十进制，十六进制. HealthMonitor/HMTask/CoreHMTaskList/CoreHMTask/@maxQueueDepth; unsigned int; 十进制，十六进制. HealthMonitor/HMTask/CoreHMTaskList/CoreHMTask/@queueThreshold; unsigned int; 十进制，十六进制. HealthMonitor/HMTask/CoreHMTaskList/CoreHMTask/@stackSize; unsigned int; 十进制，十六进制. HealthMonitor/HMTask/CoreHMTaskList/CoreHMTask/Core/@cpuId; unsigned int; 十进制，十六进制. HealthMonitor/HMTask/PartitionHMTaskList/PartitionHMTask/@attributeMask; unsigned int; 十进制，十六进制. HealthMonitor/HMTask/PartitionHMTaskList/PartitionHMTask/@errorHandlerQueueThreshold; unsigned int; 十进制，十六进制. HealthMonitor/HMTask/PartitionHMTaskList/PartitionHMTask/@eventFilterMask; unsigned int; 十进制，十六进制. HealthMonitor/HMTask/PartitionHMTaskList/PartitionHMTask/@logEntriesThreshold; unsigned int; 十进制，十六进制. HealthMonitor/HMTask/PartitionHMTaskList/PartitionHMTask/@maxErrorHandlerQueueDepth; unsigned int; 十进制，十六进制. HealthMonitor/HMTask/PartitionHMTaskList/PartitionHMTask/@maxLogEntries; unsigned int; 十进制，十六进制. HealthMonitor/HMTask/PartitionHMTaskList/PartitionHMTask/@maxQueueDepth; unsigned int; 十进制，十六进制. HealthMonitor/HMTask/PartitionHMTaskList/PartitionHMTask/@queueThreshold; unsigned int; 十进制，十六进制. HealthMonitor/HMTask/PartitionHMTaskList/PartitionHMTask/@stackSize; unsigned long; 十进制，十六进制. HealthMonitor/HMTask/PartitionHMTaskList/PartitionHMTask/PartitionRef/@Id; unsigned int; 十进制，十六进制. Payloads/ConfigRecordPayload/@Base_Address; unsigned long; 十进制，十六进制. Payloads/CoreOSPayload/@Base_Address; unsigned long; 十进制，十六进制. Payloads/PartitionPayload/@Base_Address; unsigned long; 十进制，十六进制. Payloads/SharedLibraryPayload/@Base_Address; unsigned long; 十进制，十六进制. |
| Object_Type | Requirement |
| HX_Derived_Requirement | 否 |
| Source | -001093 |
| HX_Rationale | N/A |
| HX_Assumption | 否 |
| HX_Change_Authority | 3029 |
| FDAL | N/A |
| HX_Verification_Method | Test |

| ID | 004850 |
| --- | --- |
| Object_Text | 当XML文件属性的取值超出ICD定义的数据范围，即属性取值范围不符合下表时， CPM_Gen_Verify工具应输出指定信息： [CPM_Gen_Verify][{YYYY-MM-DD HH:mm:ss}][Error][2014] [File: {fileName}, Line: {lineNumber}] Value '{attributeValue}' is not allowed for attribute '{attributeName}' in element '{elementName}'. Valid range: '{minValue}' to '{maxValue}'. 序号; 属性名称; 约束. Module/@Id; 0-255. Module/@CRC32; 0x00000000-0xFFFFFFFF. CoreOS/CoreOSDescription/@CRC32; 0x00000000-0xFFFFFFFF. CoreOS/CoreOSDescription/KernelConfiguration/@addressSpaceRegionAllocationUnit; 0至2^32-1. CoreOS/CoreOSDescription/KernelConfiguration/@addressSpaceSize; 0至2^32-1. CoreOS/CoreOSDescription/KernelConfiguration/@kernelVirtualAddress; 32位系统：0至2^32-1；64位系统0-2^64-1. CoreOS/CoreOSDescription/KernelConfiguration/@partitionVirtualAddress; 32位系统：0至2^32-1；64位系统0-2^64-1. CoreOS/CoreOSDescription/KernelConfiguration/@sysClkRateHz; 0至2^32-1. CoreOS/CoreOSDescription/KernelConfiguration/@unsafeMethodTimeout; 0至2^64-1. CoreOS/CoreOSDescription/KernelConfiguration/@watchDogTimerDuration; 0至2^64-1. CoreOS/CoreOSDescription/KernelConfiguration/@user1; -2^31至2^31-1. CoreOS/CoreOSDescription/KernelConfiguration/@user2; -2^31至2^31-1. CoreOS/CoreOSDescription/KernelConfiguration/@partitionSpaceSize; 0至2^32-1. CoreOS/CoreOSDescription/KernelConfiguration/@payloadMapSize; 32位系统：0至2^32-1；64位系统0-2^64-1. CoreOS/CoreOSDescription/MemorySize/@MemorySizeBss; 32位系统：0至2^32-1；64位系统0-2^64-1. CoreOS/CoreOSDescription/MemorySize/@MemorySizeData; 32位系统：0至2^32-1；64位系统0-2^64-1. CoreOS/CoreOSDescription/MemorySize/@MemorySizeRoData; 32位系统：0至2^32-1；64位系统0-2^64-1. CoreOS/CoreOSDescription/MemorySize/@MemorySizeText; 32位系统：0至2^32-1；64位系统0-2^64-1. CoreOS/CoreOSDescription/HardwareConfiguration/PhysicalMemory/@Base_Address; 32位系统：0至2^32-1；64位系统0-2^64-1. CoreOS/CoreOSDescription/HardwareConfiguration/PhysicalMemory/@Size; 32位系统：0至2^32-1；64位系统0-2^64-1. CoreOS/CoreOSDescription/HardwareConfiguration/PhysicalMemory/kernelMemoryRegion/@Size; 32位系统：0至2^32-1；64位系统0-2^64-1. CoreOS/CoreOSDescription/HardwareConfiguration/PhysicalMemory/kernelConfigRecordRegion/@Size; 32位系统：0至2^32-1；64位系统0-2^64-1. CoreOS/CoreOSDescription/HardwareConfiguration/PhysicalMemory/kernelPgPool/@Size; 32位系统：0至2^32-1；64位系统0-2^64-1. CoreOS/CoreOSDescription/HardwareConfiguration/PhysicalMemory/portRegion/@Size; 32位系统：0至2^32-1；64位系统0-2^64-1. CoreOS/CoreOSDescription/HardwareConfiguration/PhysicalMemory/hmLogRegion/@Size; 32位系统：0至2^32-1；64位系统0-2^64-1. CoreOS/CoreOSDescription/HardwareConfiguration/PhysicalMemory/kernelRegion/@Size; 32位系统：0至2^32-1；64位系统0-2^64-1. CoreOS/CoreOSDescription/HardwareConfiguration/PhysicalMemory/ramPayloadRegion/@Size; 32位系统：0至2^32-1；64位系统0-2^64-1. CoreOS/CoreOSDescription/HardwareConfiguration/PhysicalMemory/ramPayloadRegion/@Base_Address; 32位系统：0至2^32-1；64位系统0-2^64-1. CoreOS/CoreOSDescription/HardwareConfiguration/PhysicalMemory/libRegion/@Size; 32位系统：0至2^32-1；64位系统0-2^64-1. CoreOS/CoreOSDescription/HardwareConfiguration/PhysicalMemory/libRegion/@Base_Address; 32位系统：0至2^32-1；64位系统0-2^64-1. CoreOS/CoreOSDescription/HardwareConfiguration/PhysicalMemory/userConfigRecordRegion/@Size; 32位系统：0至2^32-1；64位系统0-2^64-1. CoreOS/CoreOSDescription/HardwareConfiguration/PhysicalMemory/userConfigRecordRegion/@Base_Address; 32位系统：0至2^32-1；64位系统0-2^64-1. CoreOS/CoreOSDescription/HardwareConfiguration/userMemoryRegion/@Base_Address; 32位系统：0至2^32-1；64位系统0-2^64-1. CoreOS/CoreOSDescription/HardwareConfiguration/userMemoryRegion/@Size; 32位系统：0至2^32-1；64位系统0-2^64-1. CoreOS/CoreOSDescription/HardwareConfiguration/kernelIO/@VirtualAddress; 32位系统：0至2^32-1；64位系统0-2^64-1. CoreOS/CoreOSDescription/HardwareConfiguration/kernelIO/@Size; 32位系统：0至2^32-1；64位系统0-2^64-1. CoreOS/CoreOSDescription/HardwareConfiguration/kernelIO/@Base_Address; 0至2^64-1. CoreOS/CoreOSDescription/HardwareConfiguration/sharedIO/@Size; 32位系统：0至2^32-1；64位系统0-2^64-1. CoreOS/CoreOSDescription/HardwareConfiguration/sharedIO/@Base_Address; 32位系统：0至2^32-1；64位系统0-2^64-1. CoreOS/CoreOSDescription/HardwareConfiguration/sharedIO/@VirtualAddress; 32位系统：0至2^32-1；64位系统0-2^64-1. CoreOS/CoreOSDescription/HardwareConfiguration/payloadMemory/@Base_Address; 0至2^64-1. CoreOS/CoreOSDescription/HardwareConfiguration/payloadMemory/@Size; 32位系统：0至2^32-1；64位系统0-2^64-1. Applications/Application/ApplicationDescription/@CRC32; 0x00000000 -0xFFFFFFFF. Applications/Application/ApplicationDescription/MemorySize/@MemorySizeBss; 32位系统：0至2^32-1；64位系统0-2^64-1. Applications/Application/ApplicationDescription/MemorySize/@MemorySizeData; 32位系统：0至2^32-1；64位系统0-2^64-1. Applications/Application/ApplicationDescription/MemorySize/@MemorySizePersistentBss; 32位系统：0至2^32-1；64位系统0-2^64-1. Applications/Application/ApplicationDescription/MemorySize/@MemorySizePersistentData; 32位系统：0至2^32-1；64位系统0-2^64-1. Applications/Application/ApplicationDescription/MemorySize/@MemorySizeRoData; 32位系统：0至2^32-1；64位系统0-2^64-1. Applications/Application/ApplicationDescription/MemorySize/@MemorySizeText; 32位系统：0至2^32-1；64位系统0-2^64-1. Applications/Application/ApplicationDescription/Ports/QueuingPort/@MaxMessageSize; 1-0x100000. Applications/Application/ApplicationDescription/Ports/QueuingPort/@MaxNbMessage; 1-512. Applications/Application/ApplicationDescription/Ports/SamplingPort/@MaxMessageSize; 1至0x100000. Applications/Application/ApplicationDescription/Ports/SamplingPort/@RefreshRate; 1至9223372036854775807或INFINITE_TIME（-1）. SharedDataRegions/SharedData/SharedDataDescription/@Size; 32位系统：0至2^32-1；64位系统0-2^64-1. SharedDataRegions/SharedData/SharedDataDescription/@VirtualAddress; 32位系统：0至2^32-1；64位系统0-2^64-1. SharedDataRegions/SharedData/SharedIODescription/@VirtualAddress; 32位系统：0至2^32-1；64位系统0-2^64-1. SharedLibraryRegions/SharedLibrary/SharedLibraryDescription/@VirtualAddress; 32位系统：0至2^32-1；64位系统0-2^64-1. SharedLibraryRegions/SharedLibrary/SharedLibraryDescription/@CRC32; 0x00000000 -0xFFFFFFFF. SharedLibraryRegions/SharedLibrary/SharedLibraryDescription/MemorySize/@MemorySizeBss; 32位系统：0至2^32-1；64位系统0-2^64-1. SharedLibraryRegions/SharedLibrary/SharedLibraryDescription/MemorySize/@MemorySizeData; 32位系统：0至2^32-1；64位系统0-2^64-1. SharedLibraryRegions/SharedLibrary/SharedLibraryDescription/MemorySize/@MemorySizePersistentBss; 32位系统：0至2^32-1；64位系统0-2^64-1. SharedLibraryRegions/SharedLibrary/SharedLibraryDescription/MemorySize/@MemorySizePersistentData; 32位系统：0至2^32-1；64位系统0-2^64-1. SharedLibraryRegions/SharedLibrary/SharedLibraryDescription/MemorySize/@MemorySizeRoData; 32位系统：0至2^32-1；64位系统0-2^64-1. SharedLibraryRegions/SharedLibrary/SharedLibraryDescription/MemorySize/@MemorySizeText; 32位系统：0至2^32-1；64位系统0-2^64-1. Partitions/Partition/@Identifier; 1-255. Partitions/Partition/PartitionDescription/@CRC32; 0x00000000至0xFFFFFFFF. Partitions/Partition/PartitionDescription/SharedDataRegion/@Size; 32位系统：0至2^32-1；64位系统0-2^64-1. Partitions/Partition/PartitionDescription/SharedDataRegion/@Address; 32位系统：0至2^32-1；64位系统0-2^64-1. Partitions/Partition/PartitionDescription/Settings/@RequiredMemorySize; 32位系统：0至2^32-1；64位系统0-2^64-1. Partitions/Partition/PartitionDescription/Settings/@isrStackSize; 0至2^32-1. Partitions/Partition/PartitionDescription/Settings/@maxGlobalFDs; -2^31至2^31-1. Partitions/Partition/PartitionDescription/Settings/@numLogMsgs; 0至2^32-1. Partitions/Partition/PartitionDescription/Settings/@numStackGuardPages; 0至2^32-1. Partitions/Partition/PartitionDescription/Settings/@numWorkerTasks; 0至2^32-1. Partitions/Partition/PartitionDescription/Settings/@watchDogDuration; 1至9223372036854775807. Partitions/Partition/PartitionDescription/Settings/@initProcStackSize; 0至2^32-1. Partitions/Partition/PartitionDescription/Settings/@duration; 0至2^64-1. Partitions/Partition/PartitionDescription/Settings/@period; 0至2^64-1. Partitions/Partition/PartitionDescription/Settings/@partitionVirtualAddress; 32位系统：0至2^32-1；64位系统0-2^64-1. Partitions/Partition/PartitionDescription/Settings/@partitionVirtualMemorySize; 32位系统：0至2^32-1；64位系统0-2^64-1. Partitions/PseudoPartition/@Identifier; 1-255. Partitions/PseudoPartition/PseudoPartitionDescription/Ports/QueuingPort/@MaxMessageSize; 1至0x100000. Partitions/PseudoPartition/PseudoPartitionDescription/Ports/QueuingPort/@MaxNbMessage; 1至512. Partitions/PseudoPartition/PseudoPartitionDescription/Ports/SamplingPort/@MaxMessageSize; 1至0x100000. Partitions/PseudoPartition/PseudoPartitionDescription/Ports/SamplingPort/@RefreshRate; 1至9223372036854775807或INFINITE_TIME（-1）. Schedules/BmpSchedule/Core/@cpuId; 0至2^32-1. Schedules/BmpSchedule/Core/Schedule/@ScheduleIdentifier; 0至255. Schedules/BmpSchedule/Core/Schedule/PartitionWindow/@Duration; 1至9223372036854775807. Schedules/BmpSchedule/Core/Schedule/PartitionWindow/@Offset; 0至9223372036854775807. Schedules/Schedule/@ScheduleIdentifier; 0至255. Schedules/Schedule/PartitionWindow/@Duration; 1至9223372036854775807. Schedules/Schedule/PartitionWindow/@Offset; 0至9223372036854775807. LogBookList/LogBook/@MaxMessageSize; 0至0x10000. LogBookList/LogBook/@MaxNBLoggedMessages; 1至2048. LogBookList/LogBook/@MaxNBInProgressMessages; 1至2048. LogBookList/LogBook/@serialNumber; 0至2^32-1. Connections/Channel/@Id; -2^31至2^31-1. HealthMonitor/SystemErrors/SystemError/@ErrorIdentifier; -2^31至2^31-1. HealthMonitor/CoreHmStatelist/CoreHmState/@StateIdentifier; -2^31至2^31-1. HealthMonitor/HMTable/CoreHmTableList/CoreHMTable/@StateIdentifier; -2^31至2^31-1. HealthMonitor/HMTable/CoreHmTableList/CoreHMTable/ErrorAction/@ErrorIdentifierRef; 0至2^32-1. HealthMonitor/HMTable/CoreHmTableList/CoreHMTable/Core/@cpuId; 0至2^32-1. HealthMonitor/HMTable/MultiPartitionHMTableList/MultiPartitionHMTable/@TableIdentifier; -2^31至2^31-1. HealthMonitor/HMTable/MultiPartitionHMTableList/MultiPartitionHMTable/ErrorAction/@ErrorIdentifierRef; 0至2^32-1. HealthMonitor/HMTable/PartitionHMTableList/PartitionHMTable/@TableIdentifier; -2^31至2^31-1. HealthMonitor/HMTable/PartitionHMTableList/PartitionHMTable/ErrorAction/@ErrorIdentifierRef; 0至2^32-1. HealthMonitor/HMTable/PartitionHMTableList/PartitionHMTable/PartitionRef/@Id; 1-255. HealthMonitor/HMTask/CoreHMTaskList/CoreHMTask/@attributeMask; 0至2^32-1. HealthMonitor/HMTask/CoreHMTaskList/CoreHMTask/@errorHandlerQueueThreshold; 0至2^32-1. HealthMonitor/HMTask/CoreHMTaskList/CoreHMTask/@eventFilterMask; 0至2^32-1. HealthMonitor/HMTask/CoreHMTaskList/CoreHMTask/@logEntriesThreshold; 0至2^32-1. HealthMonitor/HMTask/CoreHMTaskList/CoreHMTask/@maxErrorHandlerQueueDepth; 0至2^32-1. HealthMonitor/HMTask/CoreHMTaskList/CoreHMTask/@maxLogEntries; 0至2^32-1. HealthMonitor/HMTask/CoreHMTaskList/CoreHMTask/@maxQueueDepth; 0至2^32-1. HealthMonitor/HMTask/CoreHMTaskList/CoreHMTask/@queueThreshold; 0至2^32-1. HealthMonitor/HMTask/CoreHMTaskList/CoreHMTask/@stackSize; 0x1800,0xFFFFF000. HealthMonitor/HMTask/CoreHMTaskList/CoreHMTask/Core/@cpuId; 0至2^32-1. HealthMonitor/HMTask/PartitionHMTaskList/PartitionHMTask/@attributeMask; 0至2^32-1. HealthMonitor/HMTask/PartitionHMTaskList/PartitionHMTask/@errorHandlerQueueThreshold; 0至2^32-1. HealthMonitor/HMTask/PartitionHMTaskList/PartitionHMTask/@eventFilterMask; 0至2^32-1. HealthMonitor/HMTask/PartitionHMTaskList/PartitionHMTask/@logEntriesThreshold; 0至2^32-1. HealthMonitor/HMTask/PartitionHMTaskList/PartitionHMTask/@maxErrorHandlerQueueDepth; 0至2^32-1. HealthMonitor/HMTask/PartitionHMTaskList/PartitionHMTask/@maxLogEntries; 0至2^32-1. HealthMonitor/HMTask/PartitionHMTaskList/PartitionHMTask/@maxQueueDepth; 0至2^32-1. HealthMonitor/HMTask/PartitionHMTaskList/PartitionHMTask/@queueThreshold; 0至2^32-1. HealthMonitor/HMTask/PartitionHMTaskList/PartitionHMTask/@stackSize; 0x1800,0xFFFFF000. HealthMonitor/HMTask/PartitionHMTaskList/PartitionHMTask/PartitionRef/@Id; 0至2^32-1. Payloads/ConfigRecordPayload/@Base_Address; 32位系统：0至2^32-1；64位系统0-2^64-1. Payloads/CoreOSPayload/@Base_Address; 32位系统：0至2^32-1；64位系统0-2^64-1. Payloads/PartitionPayload/@Base_Address; 32位系统：0至2^32-1；64位系统0-2^64-1. Payloads/SharedLibraryPayload/@Base_Address; 32位系统：0至2^32-1；64位系统0-2^64-1. |
| Object_Type | Requirement |
| HX_Derived_Requirement | 否 |
| Source | -001129 |
| HX_Rationale | N/A |
| HX_Assumption | 否 |
| HX_Change_Authority | 3029 |
| FDAL | N/A |
| HX_Verification_Method | Test |

| ID | 006358 |
| --- | --- |
| Object_Text | 当XML文件缺少ICD定义的必要元素时，即缺少下表定义的元素，CPM_Gen_Verify工具应输出指定信息： [{YYYY-MM-DD HH:mm:ss}][Error][2015] [File: {fileName}, Line: {lineNumber}] Required attribute '{attributeName}' is missing in element '{elementName}'. 序号; 元素名称. /Module/Module. /Module/ CoreOS. /Module/Application. /Module/CoreOS/CoreOSDescription. /Module/CoreOS/CoreOSDescription/ KernelConfiguration. /Module/CoreOS/CoreOSDescription/ MemorySize. /Module/CoreOS/CoreOSDescription/ HardwareConfiguration. /Module/CoreOS/CoreOSDescription/ HardwareConfiguration/ PhysicalMemory. /Module/CoreOS/CoreOSDescription/HardwareConfiguration/ userMemoryRegion. /Module/CoreOS/CoreOSDescription/ HardwareConfiguration/ payloadMemory. /Module/CoreOS/CoreOSDescription/HardwareConfiguration/PhysicalMemory/kernelMemoryRegion. /Module/CoreOS/CoreOSDescription/HardwareConfiguration/PhysicalMemory/kernelConfigRecordRegion. /Module/CoreOS/CoreOSDescription/HardwareConfiguration/PhysicalMemory/ portRegion. /Module/CoreOS/CoreOSDescription/HardwareConfiguration/PhysicalMemory/hmLogRegion. /Module/CoreOS/CoreOSDescription/ HardwareConfiguration/ PhysicalMemory/ libRegion. /Module/Applications/Application. /Module/Applications/Application/ApplicationDescription. /Module/Applications/Application/ApplicationDescription/ MemorySize. /Module/SharedDataRegions. /Module/ SharedLibraryRegions/. /Module/ SharedLibraryRegions/SharedLibrary. /Module/ SharedLibraryRegions/SharedLibrary /SharedLibraryDescription/. Module/SharedLibraryRegions/SharedLibrary/SharedLibraryDescription/MemorySize. Module/ Partitions /Partition. Module/ Partitions /Partition/ PartitionDescription. Module/ Partitions /Partition/ PartitionDescription/ Application. Module/ Partitions /Partition/ PartitionDescription/ SharedLibraryRegion. Module/ Partitions /Partition/ PartitionDescription/ Settings. Module/ Partitions/ PseudoPartition/PseudoPartitionDescription. Module/ Partitions/ PseudoPartition/PseudoPartitionDescription/ Ports. Module/Schedules. Module/Schedules/Schedule. Module/Schedules/Schedule/PartitionWindow. Module/Schedules/BmpSchedule. Module/Schedules/BmpSchedule/ Core/ Schedule. Module/LogBookList/ LogBook. Module/HealthMonitor. Module/HealthMonitor/ SystemErrors. Module/HealthMonitor/ SystemErrors/SystemError. Module/HealthMonitor/ CoreHmStatelist. Module/HealthMonitor/ CoreHmStatelist/ CoreHmState. Module/HealthMonitor/ HMTable. Module/HealthMonitor/ HMTable/ CoreHmTableList. Module/HealthMonitor/ HMTable/ CoreHmTableList/ CoreHMTable. Module/HealthMonitor/ HMTable/ CoreHmTableList/ CoreHMTable/ ErrorAction. Module/HealthMonitor/ HMTable/ MultiPartitionHMTableList. Module/HealthMonitor/HMTable/MultiPartitionHMTableList/MultiPartitionHMTable. Module/HealthMonitor/HMTable/MultiPartitionHMTableList/MultiPartitionHMTable/ ErrorAction. Module/HealthMonitor/HMTable/ PartitionHMTableList. Module/HealthMonitor/HMTable/ PartitionHMTableList/ PartitionHMTable. Module/HealthMonitor/HMTable/PartitionHMTableList/PartitionHMTable/ErrorAction. Module/HealthMonitor/HMTable/PartitionHMTableList/PartitionHMTable/PartitionRef. Module/HealthMonitor/ HMTask. Module/HealthMonitor/ HMTask/CoreHMTaskList. Module/HealthMonitor/ HMTask/ CoreHMTaskList/ CoreHMTask. Module/HealthMonitor/ HMTask/ PartitionHMTaskList. Module/HealthMonitor/ HMTask/ PartitionHMTaskList/ PartitionHMTask. Module/HealthMonitor/HMTask/PartitionHMTaskList/PartitionHMTask/PartitionRef. Module/Payloads. Module/Payloads/ConfigRecordPayload. Module/ Payloads/CoreOSPayload. Module/ Payloads/SharedLibraryPayload. Module/Connections/Channel/ Source. Module/Connections/Channel/ Destination. |
| Object_Type | Requirement |
| HX_Derived_Requirement | 否 |
| Source | -005868, -006340 |
| HX_Rationale | N/A |
| HX_Assumption | 否 |
| HX_Change_Authority | 3029 |
| FDAL | N/A |
| HX_Verification_Method | Test |

| ID | 006360 |
| --- | --- |
| Object_Text | 当XML文件中字符串类型属性值不在ICD文件定义的长度范围内时，即长度约束不符合下表，CPM_Gen_Verify工具应输出指定信息： [{YYYY-MM-DD HH:mm:ss}][Error][2016] [File: {fileName}, Line: {lineNumber}] [File: {fileName}, Line: {lineNumber}] Length of '{attributeinvalidValue}' is not allowed for attribute '{attributeName}' in element '{elementName}'. Length range: '{minLength}' to '{maxLength}'. 序号; 属性名称; 字串长度范围. Module/CoreOS/CoreOSDescription/@KernelName; 1-30. Module/CoreOS/CoreOSDescription/HardwareConfiguration/PhysicalMemory/kernelRegion/@ PoolName; 1-30. Module/CoreOS/CoreOSDescription/HardwareConfiguration/PhysicalMemory/userConfigRecordRegion/@ Name; 1-30. Module/CoreOS/CoreOSDescription/ HardwareConfiguration/ kernelIO/@ PoolName; 1-30. Module/CoreOS/CoreOSDescription/ HardwareConfiguration/ sharedIO/@ PoolName; 1-30. Module/SharedDataRegions/SharedData/@ Name; 1-30. Module/Partitions/ Partition/@ Name; 1-30. Module/Partitions/ PseudoPartition/ @ Name; 1-30. Module/Partitions/PseudoPartition/ PseudoPartitionDescription/Ports/ QueuingPort/@ Name; 1-30. Module/Partitions/PseudoPartition/PseudoPartitionDescription/Ports/QueuingPort/@DriverName; 1 ~ 255. Module/Partitions/PseudoPartition/PseudoPartitionDescription/Ports/ SamplingPort /@ Name; 1-30. Module/Partitions/ PseudoPartition/ PseudoPartitionDescription/ Ports/ SamplingPort /@ DriverName; 1-255. Module/Schedules/ Schedule/@ ScheduleName; 1-30. Module/LogBookList/ LogBook/@ LogbookName; 1-30. Module/HealthMonitor/ SystemErrors/ SystemError/@ Description; NA. Module/HealthMonitor/ HMTable/ CoreHmTableList/ CoreHMTable/@ Description; NA. Module/HealthMonitor/ HMTable/ CoreHmTableList/ CoreHMTable/@ Name; 1-30. Module/HealthMonitor/HMTable/MultiPartitionHMTableList/ MultiPartitionHMTable/@ TableName; NA. Module/HealthMonitor/HMTable/PartitionHMTableList/PartitionHMTable/@TableName; 1-30. Module/HealthMonitor/ HMTask/ CoreHMTaskList/ CoreHMTask/@ Callback; 1-31. Module/HealthMonitor/HMTask/PartitionHMTaskList/ PartitionHMTask/@ Callback; 1-31. Module/Applications/ Application/@ Name; 1-30. Module/Applications/ Application/ ApplicationDescription/ Ports/ QueuingPort/@ Name; 1-30. Module/Applications/ Application/ ApplicationDescription/ Ports/SamplingPort/@ Name; 1-30. |
| Object_Type | Requirement |
| HX_Derived_Requirement | 否 |
| Source | -006341 |
| HX_Rationale | N/A |
| HX_Assumption | 否 |
| HX_Change_Authority | 3029 |
| FDAL | N/A |
| HX_Verification_Method | Test |

| ID | 006361 |
| --- | --- |
| Object_Text | 当XML文件中枚举类型属性值不在ICD定义的取值范围内时，即属性枚举范围不符合下表时，CPM_Gen_Verify工具应输出指定信息： [{YYYY-MM-DD HH:mm:ss}][Error][2017] [File: {fileName}, Line: {lineNumber}] Value '{attributeValue}' is not allowed for attribute '{attributeName}' in element '{elementName}'. Valid values: '{enumValue, enumValue}'. 序号; 属性名称; 枚举范围. Module/CoreOS/CoreOSDescription/HardwareConfiguration/ kernelIO/@ CachePolicy; OFF、COPY_BACK、WRITE_THRU、 OFF+COHERENCY、COPY_BACK+COHERENCY、WRITE_THRU+COHERENCY、OFF+GUARDED、COPY_BACK+GUARDED、WRITE_THRU+GUARDED、OFF+GUARDED+COHERENCY、COPY_BACK+GUARDED+COHERENCY、WRITE_THRU+GUARDED+COHERENCY、IO、DEFAULT. Module/CoreOS/CoreOSDescription/HardwareConfiguration/ sharedIO/@ CachePolicy; OFF、COPY_BACK、WRITE_THRU、 OFF+COHERENCY、COPY_BACK+COHERENCY、WRITE_THRU+COHERENCY、OFF+GUARDED、COPY_BACK+GUARDED、WRITE_THRU+GUARDED、OFF+GUARDED+COHERENCY、COPY_BACK+GUARDED+COHERENCY、WRITE_THRU+GUARDED+COHERENCY、IO、DEFAULT. Module/HealthMonitor /HMTable/CoreHMTableList/ CoreHMTable/ ErrorAction/@ ModuleRecoveryAction; IGNORE，SHUTDOWN，RESET. Module/HealthMonitor /HMTable/MultiPartitionHMTableList/MultiPartitionHMTable /ErrorAction/@ ModuleRecoveryAction; IGNORE，SHUTDOWN，RESET. Module/HealthMonitor /HMTable/MultiPartitionHMTableList/MultiPartitionHMTable /ErrorAction/@ ErrorLevel; MODULE，PARTITION. Module/HealthMonitor /HMTable/PartitionHMTableList/ PartitionHMTable/ ErrorAction/@ PartitionRecoveryAction; IGNORE、IDLE、WARM_RESTART、COLD_RESTART. Module/HealthMonitor /HMTable/PartitionHMTableList/ PartitionHMTable/ ErrorAction/@ ErrorLevel; PARTITION，PROCESS. Module/HealthMonitor /HMTable/PartitionHMTableList/ PartitionHMTable/ ErrorAction/@ ErrorCode; DEADLINE_MISSED、APPLICATION_ERROR、NUMERIC_ERROR、ILLEGAL_REQUEST、STACK_OVERFLOW、MEMORY_VIOLATION、HARDWARE_FAULT、POWER_FAIL. Module/CoreOS/CoreOSDescription/KernelConfiguration/@ memoryAllocationDisabled; True、false. Module/CoreOS/CoreOSDescription/HardwareConfiguration/PhysicalMemory/kernelRegion/@ WriteProtected; True、false. Module/SharedLibraryRegions/SharedLibraryDescription/@ SystemSharedLibrary; True、false. Module/Schedules/Schedule/@InitialModuleSchedule; True、false. Module/Schedules/Schedule/PartitionWindow/@ PeriodicProcessingStart; True、false. Module/Applications /Application /ApplicationDescription/Ports /QueuingPort /@ Direction; SOURCE、 DESTINATION. Module/Applications /Application /ApplicationDescription/Ports /QueuingPort /@Attribute; NULL_PORT、 LOCAL_PORT、DIRECT_ACCESS_PORT. Module/Applications /Application /ApplicationDescription/Ports /SamplingPort /@ Direction; SOURCE、 DESTINATION. Module/Applications /Application /ApplicationDescription/Ports /SamplingPort /@ Attribute; NULL_PORT、LOCAL_PORT、DIRECT_ACCESS_PORT. SharedDataRegions/SharedData/SharedDataDescription/@ CachePolicy; OFF、COPY_BACK、WRITE_THRU、 OFF+COHERENCY、COPY_BACK+COHERENCY、WRITE_THRU+COHERENCY、OFF+GUARDED、COPY_BACK+GUARDED、WRITE_THRU+GUARDED、OFF+GUARDED+COHERENCY、COPY_BACK+GUARDED+COHERENCY、WRITE_THRU+GUARDED+COHERENCY、IO、DEFAULT. SharedDataRegions/SharedData/SharedDataDescription/@ DataType; CONFIG_FILE、 DATABASE、 VIRTUAL. SharedDataRegions/SharedData/SharedDataDescription/@ SystemAccess; READ_ONLY、READ_WRITE. SharedDataRegions/SharedData /SharedIODescription/@ CachePolicy; OFF、COPY_BACK、WRITE_THRU、 OFF+COHERENCY、COPY_BACK+COHERENCY、WRITE_THRU+COHERENCY、OFF+GUARDED、COPY_BACK+GUARDED、WRITE_THRU+GUARDED、OFF+GUARDED+COHERENCY、COPY_BACK+GUARDED+COHERENCY、WRITE_THRU+GUARDED+COHERENCY、IO、DEFAULT. SharedDataRegions/SharedData /SharedIODescription/@ SystemAccess; READ_ONLY、READ_WRITE. Partitions/Partition/@ Type; PARTITION_APEX、PARTITION_POSIX、PARTITION_GOS. Partitions/Partition/PartitionDescription /SharedDataRegion/@ Type; CONFIG_FILE、DATABASE、 VIRTUAL. Partitions/Partition/PartitionDescription /SharedDataRegion/@ AccessRights; NONE、 READ_ONLY、 READ_WRITE. Partitions/Partition/PartitionDescription /SharedDataRegion/Settings/@ scheduleChangeAction; COLD_RESTART、WARM_RESTART、IDLE、IGNORE. Partitions/ PseudoPartition/@ Type; APP_PARTITION、 SYS_PARTITION、 IO_PARTITION. Partitions/ PseudoPartition/PseudoPartitionDescription/ Ports/ QueuingPort/@ Direction; SOURCE、DESTINATION. Partitions/ PseudoPartition/PseudoPartitionDescription/ Ports/ QueuingPort/@ Attribute; NULL_PORT、PSEUDO_PORT. Partitions/ PseudoPartition/PseudoPartitionDescription/ Ports/ SamplingPort/@ Direction; SOURCE、DESTINATION. Partitions/ PseudoPartition/PseudoPartitionDescription/ Ports/ SamplingPort/@ Attribute; NULL_PORT、PSEUDO_PORT. CoreHMTable/ ErrorAction/@ ModuleRecoveryAction; IGNORE，SHUTDOWN，RESET，. MultiPartitionHMTable/ErrorAction/@ ModuleRecoveryAction; IGNORE，SHUTDOWN，RESET，. Applications/Application/ApplicationDescription/Ports/QueuingPort/ExtendedPort; True、false. SharedLibraryRegions/ SharedLibrary/ SharedLibraryDescription/@ SystemSharedLibrary; True、false. Partitions/Partition/PartitionDescription/Settings/@ allocDisable; True、false. Partitions/Partition/PartitionDescription/Settings/@ fpExcEnable; True、false. Partitions/Partition/PartitionDescription/Settings/@systemPartition; True、false. Partitions/Partition/PartitionDescription/Settings/@setModuleSchedule; True、false. Partitions/PseudoPartition/PseudoPartitionDescription/ Ports/ QueuingPort/ ExtendedPort; True、false. Schedules/Schedule/@ InitialModuleSchedule; True、false. Schedules/Schedule/ PartitionWindow /@ PeriodicProcessingStart; True、false. Payloads/PartitionPayload/@ Online; True、false. |
| Object_Type | Requirement |
| HX_Derived_Requirement | 否 |
| Source | -006342 |
| HX_Rationale | N/A |
| HX_Assumption | 否 |
| HX_Change_Authority | 3029 |
| FDAL | N/A |
| HX_Verification_Method | Test |

| ID | 004930 |
| --- | --- |
| Object_Text | 当XML文件的CRC属性值缺失或属性格式错误时，CPM_Gen_Verify工具应输出指定信息： [CPM_Gen_Verify][{YYYY-MM-DD HH:mm:ss}][Warning][4005] XML file {fileName} CRC attribute missing or type error. |
| Object_Type | Requirement |
| HX_Derived_Requirement | 否 |
| Source | -001106 |
| HX_Rationale | N/A |
| HX_Assumption | 否 |
| HX_Change_Authority | 3029 |
| FDAL | N/A |
| HX_Verification_Method | Test |

| ID | 004931 |
| --- | --- |
| Object_Text | CPM_Gen_Verify工具完成XML文件的正确性校验过程时，应输出指定信息： [CPM_Gen_Verify ][{YYYY-MM-DD HH:mm:ss}][Info] Correctness verification for XML file completed. |
| Object_Type | Requirement |
| HX_Derived_Requirement | 否 |
| Source | -001160 |
| HX_Rationale | N/A |
| HX_Assumption | 否 |
| HX_Change_Authority | 3029 |
| FDAL | N/A |
| HX_Verification_Method | Test |

      - XML文件的一致性校验

CPM_Gen_Verify工具应根据《操作系统ARINC653配置生成工具和验证工具数据词典》（F4220TRTM027）第4.3章节的一致性校验规则，对xml文件进行一致性校验。

CPM_Gen_Verify能对属性值有唯一性约束的属性进行属性值是否唯一的检查。

CPM_Gen_Verify能对有引用关系的属性其属性值是否正确引用进行检查。

CPM_Gen_Verify能对两个具有包含关系的地址区间是否满足包含关系进行检查。

CPM_Gen_Verify能对两个具有互斥关系的地址区间是否满足互斥关系进行检查。

CPM_Gen_Verify能对地址配置是否满足页对齐进行检查。

| ID | 004815 |
| --- | --- |
| Object_Text | CPM_Gen_Verify工具开始XML文件的一致性校验过程时，应输出指定信息： [CPM_Gen_Verify ] [{YYYY-MM-DD HH:mm:ss}][Info] Initiating consistency validation for XML files. |
| Object_Type | Requirement |
| HX_Derived_Requirement | 否 |
| Source | -001871 |
| HX_Rationale | N/A |
| HX_Assumption | 否 |
| HX_Change_Authority | 3029 |
| FDAL | N/A |
| HX_Verification_Method | Test |

| ID | 004817 |
| --- | --- |
| Object_Text | CPM_Gen_Verify工具对XML文件一致性校验失败时，CPM_Gen_Verify工具应输出指定信息： [CPM_Gen_Verify ] [{YYYY-MM-DD HH:mm:ss}][Error][5001] XML files failed consistency validation. |
| Object_Type | Requirement |
| HX_Derived_Requirement | 否 |
| Source | -001871 |
| HX_Rationale | N/A |
| HX_Assumption | 否 |
| HX_Change_Authority | 3029 |
| FDAL | N/A |
| HX_Verification_Method | Test |

| ID | 004789 |
| --- | --- |
| Object_Text | CPM_Gen_Verify工具完成XML文件的一致性校验过程时，应输出指定信息： [CPM_Gen_Verify ] [{YYYY-MM-DD HH:mm:ss}][Info] XML files consistency validation completed. |
| Object_Type | Requirement |
| HX_Derived_Requirement | 否 |
| Source | -001871 |
| HX_Rationale | N/A |
| HX_Assumption | 否 |
| HX_Change_Authority | 3029 |
| FDAL | N/A |
| HX_Verification_Method | Test |

        - 页对齐检查

数据页对齐表示数据的大小是页大小的整数倍，页大小的取值为/Module/CoreOS/CoreOSDescription/KernelConfiguration/@addressSpaceRegionAllocationUnit 。

| ID | 004878 |
| --- | --- |
| Object_Text | 当检查下表中的属性值不满足页对齐时，工具应输出指定信息： [CPM_Gen_Verify ][{YYYY-MM-DD HH:MM:SS}][3003]：[File: {fileName}, Line: {lineNumber}] the element {element name } address{value} configuration not page-aligned. 表2页对齐属性表 属性; XPath. 核心操作系统Bss段大小; /Module/CoreOS/CoreOSDescription/MemorySize/@MemorySizeBss. 核心操作系统Data段大小; /Module/CoreOS/CoreOSDescription/MemorySize/@MemorySizeData. 核心操作系统Text段大小; /Module/CoreOS/CoreOSDescription/MemorySize/@MemorySizeText. 核心操作系统RoData段大小; /Module/CoreOS/CoreOSDescription/MemorySize/@MemorySizeRoData. 核心操作系统物理内存起始地址; /Module/CoreOS/CoreOSDescription/HardwareConfiguration/PhysicalMemory/@Base_Address. 核心操作系统物理内存大小; /Module/CoreOS/CoreOSDescription/HardwareConfiguration/PhysicalMemory/@Size. 内核内存空间大小; /Module/CoreOS/CoreOSDescription/HardwareConfiguration/PhysicalMemory/kernelMemoryRegion/@Size. 内核配置记录空间大小; /Module/CoreOS/CoreOSDescription/HardwareConfiguration/PhysicalMemory/kernelConfigRecordRegion/@Size. 内核页池大小; /Module/CoreOS/CoreOSDescription/HardwareConfiguration/PhysicalMemory/kernelPgPool/@Size. 端口缓冲区空间大小; /Module/CoreOS/CoreOSDescription/HardwareConfiguration/PhysicalMemory/portRegion/@Size. 健康监控日志记录空间大小; /Module/CoreOS/CoreOSDescription/HardwareConfiguration/PhysicalMemory/hmLogRegion/@Size. 驻留在核心操作系统的用户自定义空间大小; /Module/CoreOS/CoreOSDescription/HardwareConfiguration/PhysicalMemory/kernelRegion/@Size. RAM部署空间起始物理地址; /Module/CoreOS/CoreOSDescription/HardwareConfiguration/PhysicalMemory/ramPayloadRegion/@Base_Address. RAM部署空间大小; /Module/CoreOS/CoreOSDescription/HardwareConfiguration/PhysicalMemory/ramPayloadRegion/@Size. 共享库空间起始物理地址; /Module/CoreOS/CoreOSDescription/HardwareConfiguration/PhysicalMemory/libRegion/@Base_Address. 共享库空间大小; /Module/CoreOS/CoreOSDescription/HardwareConfiguration/PhysicalMemory/libRegion/@Size. 用户内存空间起始物理地址; /Module/CoreOS/CoreOSDescription/HardwareConfiguration/userMemoryRegion/@Base_Address. 用户内存空间大小; /Module/CoreOS/CoreOSDescription/HardwareConfiguration/userMemoryRegion/@Size. 用户配置记录空间起始物理地址; /Module/CoreOS/CoreOSDescription/HardwareConfiguration/PhysicalMemory/userConfigRecordRegion/@Base_Address. 用户配置记录空间大小; /Module/CoreOS/CoreOSDescription/HardwareConfiguration/PhysicalMemory/userConfigRecordRegion/@Size. 内核IO空间起始物理地址; /Module/CoreOS/CoreOSDescription/HardwareConfiguration/kernelIO/@Base_Address. 内核IO空间逻辑起始; /Module/CoreOS/CoreOSDescription/HardwareConfiguration/kernelIO/@VirtualAddress. 内核IO空间大小; /Module/CoreOS/CoreOSDescription/HardwareConfiguration/kernelIO/@Size. 共享IO空间起始物理地址; /Module/CoreOS/CoreOSDescription/HardwareConfiguration/sharedIO/@Base_Address. 共享IO空间起始逻辑地址; /Module/CoreOS/CoreOSDescription/HardwareConfiguration/sharedIO/@VirtualAddress. 共享IO空间大小; /Module/CoreOS/CoreOSDescription/HardwareConfiguration/sharedIO/@Size. ROM部署空间起始物理地址; /Module/CoreOS/CoreOSDescription/HardwareConfiguration/payloadMemory/@Base_Address. ROM部署空间大小; /Module/CoreOS/CoreOSDescription/HardwareConfiguration/payloadMemory/@Size. 应用Text段大小; /Module/Applications/Application/ApplicationDescription/MemorySize/@MemorySizeText. 应用RoData段大小; /Module/Applications/Application/ApplicationDescription/MemorySize/@MemorySizeRoData. 应用Data段大小; /Module/Applications/Application/ApplicationDescription/MemorySize/@MemorySizeData. 应用Bss段大小; /Module/Applications/Application/ApplicationDescription/MemorySize/@MemorySizeBss. 应用PBss段大小; /Module/Applications/Application/ApplicationDescription/MemorySize/@MemorySizePersistentBss. 应用PData段大小; /Module/Applications/Application/ApplicationDescription/MemorySize/@MemorySizePersistentData. 共享库Text段大小; /Module/SharedLibraryRegions/SharedLibrary/SharedLibraryDescription/MemorySize/@MemorySizeText. 共享库RoData段大小; /Module/SharedLibraryRegions/SharedLibrary/SharedLibraryDescription/MemorySize/@MemorySizeRoData. 共享库Data段大小; /Module/SharedLibraryRegions/SharedLibrary/SharedLibraryDescription/MemorySize/@MemorySizeData. 共享库Bss段大小; /Module/SharedLibraryRegions/SharedLibrary/SharedLibraryDescription/MemorySize/@MemorySizeBss. 共享库PBss段大小; /Module/SharedLibraryRegions/SharedLibrary/SharedLibraryDescription/MemorySize/@MemorySizePersistentBss. 共享库PData段大小; /Module/SharedLibraryRegions/SharedLibrary/SharedLibraryDescription/MemorySize/@MemorySizePersistentData. 共享库虚拟地址; /Module/SharedLibraryRegions/SharedLibrary/SharedLibraryDescription/@VirtualAddress. 共享数据大小; /Module/SharedDataRegions/SharedData/SharedDataDescription/@Size. 共享数据逻辑地址; /Module/SharedDataRegions/SharedData/SharedDataDescription/@VirtualAddress. 分区引用共享数据大小; /Module/Partitons/Partiton/PartitionDescription/SharedDataRegion/@Size. 分区引用共享数据地址; Module/Partitons/Partiton/PartitionDescription/SharedDataRegion/@Address. 核心部署起始地址; /Module/Payloads/CoreOSPayload/@Base_Address. 共享库部署起始地址; /Module/Payloads/SharedLibraryPayload/@Base_Address. 配置记录部署起始地址; /Module/Payloads/ConfigRecordPayload/@Base_Address. 分区部署起始地址; /Module/Payloads/PartitionPayload/@Base_Address. |
| Object_Type | Requirement |
| HX_Derived_Requirement | 否 |
| Source | -001871 |
| HX_Rationale | N/A |
| HX_Assumption | 否 |
| HX_Change_Authority | 2663， 3029 |
| FDAL | N/A |
| HX_Verification_Method | Test |

        - 唯一性检查

| ID | 004904 |
| --- | --- |
| Object_Text | 当检查下表中的属性值不满足唯一性约束时，CPM_Gen_Verify工具应输出如下错误信息： [CPM_Gen_Verify ][{YYYY-MM-DD HH:mm:ss}][3001]：[File: {fileName}, Line: {lineNumber}] the element {element name } attribute {attribute name} value {number} is not unique. 表3唯一性约束属性表 属性; XPath. 应用名称; /Module/Applications/Application/@Name. 共享数据名称; /Module/SharedDataRegions/SharedData/@Name. 共享库名称; /Module/SharedLibraryRegions/SharedLibrary. 分区名称; /Module/Partitions/Partition/@Name. 分区ID; /Module/Partitions/Partition/@Identifier. 虚分区名称; /Module/Partitions/PseudoPartition/@Name. 虚分区ID; /Module/Partitions/PseudoPartition/@Identifier. 分区队列端口名称; /Module/Applications/Application/ApplicationDescription/Ports/QueuingPort/@Name. 分区采样端口名称; /Module/Applications/Application/ApplicationDescription/Ports/SamplingPort/@Name. 虚分区队列端口名称; /Module/Partitions/PseudoPartition/PseudoPartitionDescription/Ports/QueuingPort/@Name. 虚分区采样端口名称; /Module/Partitions/PseudoPartition/PseudoPartitionDescription/Ports/SamplingPort/@Name. 通道ID号; /Module/Connections/Channel/@Id. 调度名称; Module/Schedules/Schedule/@ScheduleName Module/Schedules/BmpSchedule/Core/Schedule/@ScheduleName. 调度表ID; /Module/Schedules/Schedule/@ScheduleIdentifier /Module/Schedules/BmpSchedule/Core/Schedule/@ScheduleIdentifier. CPU核号; /Module/Schedules/BmpSchedule/Core/@cpuId. 系统故障类型; /Module/HealthMonitor/SystemErrors/SystemError/@ErrorIdentifier. 系统状态类型; /Module/HealthMonitor/CoreHmStatelist/CoreHmState/@StateIdentifier. 核心健康表名称; /Module/HealthMonitor/HMTable/CoreHMTableList/CoreHMTable/@Name. 多分区健康表ID号; /Module/HealthMonitor/HMTable/MultiPartitionHMTableList/MultiPartitionHMTable/@TableIdentifier. 多分区健康表名称; /Module/HealthMonitor/HMTable/MultiPartitionHMTableList/MultiPartitionHMTable/@TableName. 分区健康表名称; /Module/HealthMonitor/HMTable/PartitionHMTableList/PartitionHMTable/@TableName. 分区健康表ID号; /Module/HealthMonitor/HMTable/PartitionHMTableList/PartitionHMTable/@TableIdentifier. |
| Object_Type | Requirement |
| HX_Derived_Requirement | 否 |
| Source | -001871 |
| HX_Rationale | N/A |
| HX_Assumption | 否 |
| HX_Change_Authority | 3029 |
| FDAL | N/A |
| HX_Verification_Method | Test |

        - 引用关系检查

| ID | 004918 |
| --- | --- |
| Object_Text | 当元素的属性的取值引用不正确，表中属性的属性值在被引用属性的XPath中不存在相同属性值时，CPM_Gen_Verify应输出以下错误信息： [CPM_Gen_Verify ][{YYYY-MM-DD HH:mm:ss}][3002]：[File: {fileName}, Line: {lineNumber}] the element {element name } attribute {attribute name} value {number} of reference relation is error. 表4属性引用关系对照表 属性; 属性的XPath; 被引用属性的XPath. 应用名称; Module/Partitons/Partiton/PartitionDescription/Application/@NameRef; Module/Applications/Application/@Name. 共享数据名称; Module/Partitons/Partiton/PartitionDescription/SharedDataRegion/@NameRef; Module/SharedDataRegions/SharedData/@Name. 共享IO名称; Module/SharedDataRegions/SharedData/@Name（SharedData子元素为SharedIODescription）; /Module/CoreOS/CoreOSDescription/HardwareConfiguration/sharedIO/@PoolName. 共享数据名称; /Module/Partitions/Partition/PartitionDescription /SharedDataRegion/@NameRef; /Module/SharedDataRegions/SharedData/@Name. 共享库名称; Module/Partitons/Partiton/PartitionDescription/SharedLibraryRegion/@NameRef; /Module/SharedLibraryRegions/SharedLibrary/@Name. 分区名称; Module/Schedules/Schedule/PartitionWindow/@PartitionNameRef SPARE除外; Module/Partitions/Partition/@Name. 通道引用的端口名称; /Module/Connections/Channel/Source/PortNameRef /Module/Connections/Channel/Destination/PortNameRef; /Module/Applications/Application/ApplicationDescription/Ports/QueuingPort¦SamplingPort/@Name /Module/Partitions/PseudoPartition/PseudoPartitionDescription/Ports/QueuingPort¦SamplingPort/@Name. 通道引用的分区名称; /Module/Connections/Channel/Source/PartitionNameRef /Module/Connections/Channel/Destination/PartitionNameRef; /Module/Partitions/Partition/@Name /Module/Partitions/PseudoPartition/@Name. 日志记录本所在分区名称; /Module/LogBookList/LogBook/PartitionNameRef; Module/Partitions/Partition/@Name. 核心健康表ID号; Module/HealthMonitor/HMTable/CoreHMTableList/CoreHMTable/@StateIdentifier; Module/HealthMonitor/CoreHmStatelist/CoreHmState/@StateIdentifier 由一个或多个StateIdentifier属性值通过“位或”运算. 错误ID号; Module/HealthMonitor/HMTable/CoreHMTableList/CoreHMTable/ErrorAction/@ErrorIdentifierRef Module/HealthMonitor/HMTable/MultiPartitionHMTableList/MultiPartitionHMTable/ErrorAction/@ErrorIdentifierRef Module/HealthMonitor/HMTable/PartitionHMTableList/PartitionHMTable/ErrorAction/@ErrorIdentifierRef; Module/HealthMonitor/SystemErrors/SystemError/@ErrorIdentifier. 分区健康监控表引用多分区健康监控表名称; /Module/HealthMonitor/HMTable/PartitionHMTableList/PartitionHMTable/@MultiPartitionHMTableNameRef; /Module/HealthMonitor/HMTable/MultiPartitionHMTableList/MultiPartitionHMTable/@TableName. 核心健康监控表引用核号; /Module/HealthMonitor/HMTable/CoreHMTableList/CoreHMTable/Core/@cpuId; /Module/Schedules/BmpSchedule/Core/@cpuId. 分区健康监控表引用分区ID; /Module/HealthMonitor/HMTable/PartitionHMTableList/PartitionHMTable/PartitionRef/@Id; /Module/Partitions/Partition/@Identifier. 核心健康监控任务引用核号; /Module/HealthMonitor/HMTask/CoreHMTaskList/CoreHMTask/Core/@cpuId; /Module/Schedules/BmpSchedule/Core/@cpuId. 分区健康监控任务引用分区ID; /Module/HealthMonitor/HMTask/PartitionHMTaskList/PartitionHMTask/PartitionRef/@Id; /Module/Partitions/Partition/@Identifier. Payload引用的核心名称; /Module/Payloads/CoreOSPayload/@NameRef; /Module/CoreOS/CoreOSDescription/@KernelName. Payload引用的配置记录名称; /Module/Payloads/ConfigRecordPayload/@NameRef; Module/CoreOS/CoreOSDescription/HardwareConfiguration/PhysicalMemory/userConfigRecordRegion/@Name 或为configRecord. Payload引用的共享库名称; /Module/Payloads/SharedLibraryPayload/@NameRef; /Module/SharedLibraryRegions/SharedLibrary/@Name. Payload引用的分区名称; /Module/Payloads/PartitionPayload/@NameRef; Module/Partitions/Partition/@Name. |
| Object_Type | Requirement |
| HX_Derived_Requirement | 否 |
| Source | -001871 |
| HX_Rationale | N/A |
| HX_Assumption | 否 |
| HX_Change_Authority | 3029 |
| FDAL | N/A |
| HX_Verification_Method | Test |

        - 内存块检查

内存块用于描述操作系统按照块的方式对内存地址的划分，内存块的范围采用物理起始地址和大小来描述。

核心操作系统RAM部署内存块、核心操作系统ROM部署内存块、分区操作系统共享库RAM部署内存块、分区操作系统共享库ROM部署内存块、分区RAM部署内存块、分区ROM部署内存块的起始地址和大小检查。核心内存块、核心页内存块、端口缓冲区内存块、健康监控日志记录内存块、自定义核心池内存块、RAM部署空间内存块、内核IO空间内存块、配置记录内存块、分区操作系统共享库内存块、分区内存块的物理起始地址和大小检查。

物理空间内存块的起始地址为/Module/CoreOS/CoreOSDescription/HardwareConfiguration/PhysicalMemory/@Base_Address；大小为Module/CoreOS/CoreOSDescription/HardwareConfiguration/PhysicalMemory/@Size；

用户内存块的起始地址为/Module/CoreOS/CoreOSDescription/HardwareConfiguration/userMemoryRegion/@Base_Address；大小为Module/CoreOS/CoreOSDescription/HardwareConfiguration/userMemoryRegion/@Size；ROM部署空间内存块的起始地址为/Module/CoreOS/CoreOSDescription/HardwareConfiguration/payloadMemory/@Base_Address；大小为Module/CoreOS/CoreOSDescription/HardwareConfiguration/payloadMemory/@Size；内存块的包含关系指一个内存块的范围完全覆盖另一个内存块的范围。如果A内存块包含B内存块，则需要同时满足以下关系：a）A的起始地址小于等于B的起始地址；b）A的起始地址加大小大于等于B的起始地址加大小。内存块的互斥关系指一个内存块的范围与另一个内存块的范围没有重叠的部分。如果A内存块与B内存块互斥，则需要满足以下任意一条关系：a）A的起始地址加大小小于等于B的起始地址；b）B的起始地址加大小小于等于A的起始地址。反之，即重叠。

| ID | 004919 |
| --- | --- |
| Object_Text | 当物理空间块不能包含核心内存块、核心页内存块、端口缓冲区内存块、健康监控日志记录内存块、自定义核心池内存块、RAM部署空间内存块、配置记录内存块时，CPM_Gen_Verify应输出指定信息： [CPM_Gen_Verify ][{YYYY-MM-DD HH:mm:ss}][3004]：[File: {fileName}, Line: {lineNumber}] address{value}is out of range,the range is [(min)，(max)]. |
| Object_Type | Requirement |
| HX_Derived_Requirement | 否 |
| Source | -001871 |
| HX_Rationale | N/A |
| HX_Assumption | 否 |
| HX_Change_Authority | 3029 |
| FDAL | N/A |
| HX_Verification_Method | Test |

| ID | 004909 |
| --- | --- |
| Object_Text | 当ROM部署空间内存块不能包含核心操作系统ROM部署内存块、分区操作系统共享库ROM部署内存块和分区ROM部署内存块中任意一个内存块时，CPM_Gen_Verify应输出指定信息： [CPM_Gen_Verify ][{YYYY-MM-DD HH:mm:ss}][3004]：[File: {fileName}, Line: {lineNumber}] address{value}is out of range,the range is [(min)，(max)]. |
| Object_Type | Requirement |
| HX_Derived_Requirement | 否 |
| Source | -001871 |
| HX_Rationale | N/A |
| HX_Assumption | 否 |
| HX_Change_Authority | 3029 |
| FDAL | N/A |
| HX_Verification_Method | Test |

| ID | 004910 |
| --- | --- |
| Object_Text | 当元素/Module/CoreOS/CoreOSDescription/HardwareConfiguration/PhysicalMemory/ramPayloadRegion存在且RAM部署空间内存块不能包含核心操作系统RAM部署内存块、分区操作系统共享库RAM部署内存块、分区RAM部署内存块和分区ROM部署内存块时，CPM_Gen_Verify应输出指定信息： [CPM_Gen_Verify ][{YYYY-MM-DD HH:mm:ss}][3004]：[File: {fileName}, Line: {lineNumber}] address{value}is out of range,the range is [(min)，(max)]. |
| Object_Type | Requirement |
| HX_Derived_Requirement | 否 |
| Source | -001871 |
| HX_Rationale | N/A |
| HX_Assumption | 否 |
| HX_Change_Authority | 3029 |
| FDAL | N/A |
| HX_Verification_Method | Test |

| ID | 004911 |
| --- | --- |
| Object_Text | 当用户内存块不能包含分区内存块和共享数据内存块时，CPM_Gen_Verify应输出指定信息： [CPM_Gen_Verify ][{YYYY-MM-DD HH:mm:ss}][3004]：[File: {fileName}, Line: {lineNumber}] address{value}is out of range,the range is [(min)，(max)]. |
| Object_Type | Requirement |
| HX_Derived_Requirement | 否 |
| Source | -001871 |
| HX_Rationale | N/A |
| HX_Assumption | 否 |
| HX_Change_Authority | 3029 |
| FDAL | N/A |
| HX_Verification_Method | Test |

| ID | 004920 |
| --- | --- |
| Object_Text | 当物理空间内存块、内核IO空间内存块、用户内存块之中任意两个内存块之间有重叠时，CPM_Gen_Verify应输出指定信息： [CPM_Gen_Verify ][{YYYY-MM-DD HH:mm:ss}][3004]：[File: {fileName}, Line: {lineNumber}] address{value}is out of range,the range is [(min)，(max)]. |
| Object_Type | Requirement |
| HX_Derived_Requirement | 否 |
| Source | -001871 |
| HX_Rationale | N/A |
| HX_Assumption | 否 |
| HX_Change_Authority | 3029 |
| FDAL | N/A |
| HX_Verification_Method | Test |

| ID | 005029 |
| --- | --- |
| Object_Text | 当核心内存块、核心页内存块、端口缓冲区内存块、健康监控日志记录内存块、自定义核心池内存块、RAM部署空间内存块、配置记录内存块、分区操作系统共享库内存块之中任意两个内存块之间有重叠时，CPM_Gen_Verify应输出指定信息： [CPM_Gen_Verify ][{YYYY-MM-DD HH:mm:ss}][3005]：[File: {fileName}, Line: {lineNumber}] the two address intervals with exclusion relation configuration is error. |
| Object_Type | Requirement |
| HX_Derived_Requirement | 否 |
| Source | -001871 |
| HX_Rationale | N/A |
| HX_Assumption | 否 |
| HX_Change_Authority | 3029 |
| FDAL | N/A |
| HX_Verification_Method | Test |

        - 其他检查

| ID | 004921 |
| --- | --- |
| Object_Text | 当操作系统ARINC653配置文件中配置了共享数据名称（Module/SharedDataRegions/SharedData/@Name）却未在任意一个分区配置路径/Module/Partitions/Partition/PartitionDescription/SharedDataRegion/@Name中引用其名称时，CPM_Gen_Verify工具应输出指定信息： [CPM_Gen_Verify ][{YYYY-MM-DD HH:mm:ss}][4001]：[File: {fileName}, Line: {lineNumber}] configured shared data {name} not used. |
| Object_Type | Requirement |
| HX_Derived_Requirement | 否 |
| Source | -001871 |
| HX_Rationale | N/A |
| HX_Assumption | 否 |
| HX_Change_Authority | 3029 |
| FDAL | N/A |
| HX_Verification_Method | Test |

| ID | 004933 |
| --- | --- |
| Object_Text | 当操作系统ARINC653配置文件中配置了共享库名称（/Module/SharedLibraryRegions/ShareLibary/@Name）却未在任意一个分区配置路径/Module/Partitions/Partition/PartitionDescription/SharedLibararyRegions/@Name中引用时， CPM_Gen_Verify 工具应输出指定信息： [CPM_Gen_Verify ][{YYYY-MM-DD HH:mm:ss}][4002]：[File: {fileName}, Line: {lineNumber}] configured shared lib {name} not used. |
| Object_Type | Requirement |
| HX_Derived_Requirement | 否 |
| Source | -001871 |
| HX_Rationale | N/A |
| HX_Assumption | 否 |
| HX_Change_Authority | 3029 |
| FDAL | N/A |
| HX_Verification_Method | Test |

| ID | 004879 |
| --- | --- |
| Object_Text | 当操作系统ARINC653配置文件中配置了某个分区名称（/Module/Partitions/Partition/@Name）却未在任意一个调度表路径/Module/Schedules/Schedule/PartitionWindow/@PartitionNameRef中引用时， CPM_Gen_Verify 工具应输出指定信息： [CPM_Gen_Verify ][{YYYY-MM-DD HH:mm:ss}][Warning][4003]：[File: {fileName}, Line: {lineNumber}] configured partition {name} not scheduled. |
| Object_Type | Requirement |
| HX_Derived_Requirement | 否 |
| Source | -001871 |
| HX_Rationale | N/A |
| HX_Assumption | 否 |
| HX_Change_Authority | 3029 |
| FDAL | N/A |
| HX_Verification_Method | Test |

| ID | 004880 |
| --- | --- |
| Object_Text | 当操作系统ARINC653配置文件中配置了某个应用名称（/Module/Applications/Application/@Name）却未在任意一个分区配置路径/Module/Partitions/Partition/PartitionDescription/Application/@NameRef中引用时， CPM_Gen_Verify 工具应输出指定信息： [CPM_Gen_Verify ][{YYYY-MM-DD HH:mm:ss}][Warning][4004]：[File: {fileName}, Line: {lineNumber}] configured app {name} not used. |
| Object_Type | Requirement |
| HX_Derived_Requirement | 否 |
| Source | -001871 |
| HX_Rationale | N/A |
| HX_Assumption | 否 |
| HX_Change_Authority | 3029 |
| FDAL | N/A |
| HX_Verification_Method | Test |

| ID | 006362 |
| --- | --- |
| Object_Text | 当分区RequiredMemorySize的值小于等于分区所引用的应用的MemorySize下各段之和 + 引用的共享库（可能有多个）的MemorySize下各段（除text、rodata）之和时，CPM_Gen_Verify工具应输出指定信息： [CPM_Gen_Verify][{YYYY-MM-DDHH:mm:ss}][Error][5002]The RequiredMemorySize value {Attribute Value}of the partition{Partition name} is less than the sum{Calculated Value}of the application and shared libraries[excluding text,rodata]referenced by it |
| Object_Type | Requirement |
| HX_Derived_Requirement | 否 |
| Source | -005868 |
| HX_Rationale | N/A |
| HX_Assumption | 否 |
| HX_Change_Authority | 3029 |
| FDAL | N/A |
| HX_Verification_Method | Test |

| ID | 006363 |
| --- | --- |
| Object_Text | 当端口方向和端口协议类型不满足下列3种情况（1）端口类型Direction属性值为SOURCE，端口协议类型ProtocolType属性值为0；（2）端口类型Direction属性值为SOURCE，端口协议类型ProtocolType属性值为1；（3）端口类型Direction属性值为Destination，端口协议类型ProtocolType属性值为2时，，CPM_Gen_Verify工具应输出指定信息： [CPM_Gen_Verify_Verify][{YYYY-MM-DDHH:mm:ss}][Error][5003]The port direction {Attribute Value}of port{ Port name}does not match the port protocol type{ Attribute Value } |
| Object_Type | Requirement |
| HX_Derived_Requirement | 否 |
| Source | -005868 |
| HX_Rationale | N/A |
| HX_Assumption | 否 |
| HX_Change_Authority | 3029 |
| FDAL | N/A |
| HX_Verification_Method | Test |

| ID | 006364 |
| --- | --- |
| Object_Text | 当SharedData的VirtualAddress属性不存在或者配置为0，并且核心操作系统配置文件中不存在partitionSpaceSize属性时，CPM_Gen_Verify工具应输出指定信息： [CPM_Gen_Verify][{YYYY-MM-DDHH:mm:ss}][Error][5004]The VirtualAddress of the shared data and partitionSpaceSize are both not configured;the operating system cannot automatically allocate a virtual address |
| Object_Type | Requirement |
| HX_Derived_Requirement | 否 |
| Source | -005868 |
| HX_Rationale | N/A |
| HX_Assumption | 否 |
| HX_Change_Authority | 3029 |
| FDAL | N/A |
| HX_Verification_Method | Test |

| ID | 006365 |
| --- | --- |
| Object_Text | （partitionVirtualAddress在coreos里读）当SharedData的VirtualAddress属性和partitionSpaceSize属性同时满足条件（1）SharedData的VirtualAddress属性存在且不为0；（2）partitionSpaceSize属性存在；（3）共享数据所占虚拟地址段不在范围内[partitionVirtualAddress+最大的分区RequiredMemorySize值 partitionVirtualAddress+partitionSpaceSize]时，CPM_Gen_Verify工具应输出指定信息： [CPM_Gen_Verify][{YYYY-MM-DDHH:mm:ss}][Error][5005]The virtual address of shared data{shareData name} is not within the range [{start address },{end address }]. |
| Object_Type | Requirement |
| HX_Derived_Requirement | 否 |
| Source | -005868 |
| HX_Rationale | N/A |
| HX_Assumption | 否 |
| HX_Change_Authority | 3029 |
| FDAL | N/A |
| HX_Verification_Method | Test |

| ID | 006366 |
| --- | --- |
| Object_Text | 当核心操作系统配置文件中的kernelMemoryRegion的Size属性值小于CoreOSDescription/MemorySize下各个段之和时，CPM_Gen_Verify工具应输出指定信息： [CPM_Gen_Verify][{YYYY-MM-DDHH:mm:ss}][Error][5006]The size attribute value { Attribute Value }of kernelMemoryRegion is less than the sum {SumNum}of segments under CoreOSDescription/MemorySize. |
| Object_Type | Requirement |
| HX_Derived_Requirement | 否 |
| Source | -005868 |
| HX_Rationale | N/A |
| HX_Assumption | 否 |
| HX_Change_Authority | 3029 |
| FDAL | N/A |
| HX_Verification_Method | Test |

| ID | 006367 |
| --- | --- |
| Object_Text | 当portRegion/@size小于所有分区和虚分区中配置的端口所需空间大小之和时，CPM_Gen_Verify工具应输出指定信息： [CPM_Gen_Verify][{YYYY-MM-DDHH:mm:ss}][Error][5007]The size attribute value { Attribute Value }of portRegion is less than the sum {SumNum}of the space required by the ports configured in all partitions and virtual partitions |
| Object_Type | Requirement |
| HX_Derived_Requirement | 否 |
| Source | -005868 |
| HX_Rationale | N/A |
| HX_Assumption | 否 |
| HX_Change_Authority | 3029 |
| FDAL | N/A |
| HX_Verification_Method | Test |

| ID | 006368 |
| --- | --- |
| Object_Text | 当libRegion/@size小于所有共享库所需空间大小之和时，CPM_Gen_Verify工具应输出指定信息： [CPM_Gen_Verify][{YYYY-MM-DDHH:mm:ss}][Error][5008]The size attribute value { Attribute Value }of libRegion is less than the sum {SumNum}of the space required by all shared libraries. |
| Object_Type | Requirement |
| HX_Derived_Requirement | 否 |
| Source | -005868 |
| HX_Rationale | N/A |
| HX_Assumption | 否 |
| HX_Change_Authority | 3029 |
| FDAL | N/A |
| HX_Verification_Method | Test |

| ID | 006369 |
| --- | --- |
| Object_Text | 当HmLogRegion/@size小于模块健康监控任务日志所需空间和所有分区健康监控任务日志所需空间之和时，CPM_Gen_Verify工具应输出指定信息： [CPM_Gen_Verify][{YYYY-MM-DDHH:mm:ss}][Error][5009]The size attribute value { Attribute Value }of HmLogRegion is less than the sum {SumNum}of the space required by all health monitoring logs. |
| Object_Type | Requirement |
| HX_Derived_Requirement | 否 |
| Source | -005868 |
| HX_Rationale | N/A |
| HX_Assumption | 否 |
| HX_Change_Authority | 3029 |
| FDAL | N/A |
| HX_Verification_Method | Test |

| ID | 006370 |
| --- | --- |
| Object_Text | 当/Module/Payloads/PartitionPayload/@Online存在且属性值为“true”，但/Module/Payloads/PartitionPayload/@Base_Address不存在时，CPM_Gen_Verify工具应输出指定信息： [CPM_Gen_Verify][{YYYY-MM-DDHH:mm:ss}][Error][5010][File: {fileName}, Line: {lineNumber}]In Online,partition { partition name} must have the Base Address attribute configured. |
| Object_Type | Requirement |
| HX_Derived_Requirement | 否 |
| Source | -005868 |
| HX_Rationale | N/A |
| HX_Assumption | 否 |
| HX_Change_Authority | 3029 |
| FDAL | N/A |
| HX_Verification_Method | Test |

| ID | 006371 |
| --- | --- |
| Object_Text | 当/Module/Payloads/PartitionPayload/@Online存在且属性值为“true”，但部署地址空间不在核心操作系统配置文件中第一个kernelRegion的地址空间范围内时，CPM_Gen_Verify工具应输出指定信息：（start address1是base_adress，size包括text段、rodata段、data、persistendata段。 start address2 是kernelRegion的baseadress） [CPM_Gen_Verify][{YYYY-MM-DDHH:mm:ss}][Error][5011]In Online,the range [{start address1 },{ start address1 + size}]of partition { partition name} is not within the range [{start address2 },{ start address + size}] of {kernelRegion name }（就是元素名） |
| Object_Type | Requirement |
| HX_Derived_Requirement | 否 |
| Source | -005868 |
| HX_Rationale | N/A |
| HX_Assumption | 否 |
| HX_Change_Authority | 3029 |
| FDAL | N/A |
| HX_Verification_Method | Test |

| ID | 006372 |
| --- | --- |
| Object_Text | 当/Module/Payloads/PartitionPayload/@Online存在且属性值为“true”但/Module/CoreOS/CoreOSDescription/HardwareConfiguration元素下没有配置kernelRegion元素时，CPM_Gen_Verify工具应输出指定信息： [CPM_Gen_Verify][{YYYY-MM-DDHH:mm:ss}][Error][5012]When Payloads//PartitionPayload/@Online is true,the element HardwareCofiguration/ kernelRegion must be configured |
| Object_Type | Requirement |
| HX_Derived_Requirement | 否 |
| Source | -005868 |
| HX_Rationale | N/A |
| HX_Assumption | 否 |
| HX_Change_Authority | 3029 |
| FDAL | N/A |
| HX_Verification_Method | Test |

| ID | 006373 |
| --- | --- |
| Object_Text | 当系统共享库的名称不是"pos"时，CPM_Gen_Verify应输出指定信息： [CPM_Gen_Verify][{YYYY-MM-DDHH:mm:ss}][Error][5013]The name of the system shared library{ shared library name}is incorrectly configured;it must be configured as “pos” |
| Object_Type | Requirement |
| HX_Derived_Requirement | 否 |
| Source | -005868 |
| HX_Rationale | N/A |
| HX_Assumption | 否 |
| HX_Change_Authority | 3029 |
| FDAL | N/A |
| HX_Verification_Method | Test |

| ID | 006374 |
| --- | --- |
| Object_Text | 当系统共享库不唯一时，CPM_Gen_Verify应输出指定信息： [CPM_Gen_Verify][{YYYY-MM-DDHH:mm:ss}][Error][5014]The system shared library is not unique. |
| Object_Type | Requirement |
| HX_Derived_Requirement | 否 |
| Source | -005868 |
| HX_Rationale | N/A |
| HX_Assumption | 否 |
| HX_Change_Authority | 3029 |
| FDAL | N/A |
| HX_Verification_Method | Test |

| ID | 006378 |
| --- | --- |
| Object_Text | 当调度表配置下存在BmpSchedule，根据一个分区只能配置到一个核下的原则，存在同一分区在多个Core元素下配置的情况时，CPM_Gen_Verify应输出指定信息： [CPM_Gen_Verify][{YYYY-MM-DDHH:mm:ss}][Error][5015]Partiontion{ Partiontion name}cannot be configured under multiple Core elements |
| Object_Type | Requirement |
| HX_Derived_Requirement | 否 |
| Source | -005868 |
| HX_Rationale | N/A |
| HX_Assumption | 否 |
| HX_Change_Authority | 3029 |
| FDAL | N/A |
| HX_Verification_Method | Test |

| ID | 006379 |
| --- | --- |
| Object_Text | 当Ports/QueuingPort和/Ports/SamplingPort元素之和超过约束范围最大值5120，CPM_Gen_Verify应输出指定信息： [CPM_Gen_Verify][{YYYY-MM-DDHH:mm:ss}][Error][5016]The element of sum Ports/QueuingPort and /Ports/SamplingPort are more than 5120. |
| Object_Type | Requirement |
| HX_Derived_Requirement | 否 |
| Source | -005868 |
| HX_Rationale | N/A |
| HX_Assumption | 否 |
| HX_Change_Authority | 3029 |
| FDAL | N/A |
| HX_Verification_Method | Test |

      - XML文件的CRC校验

| ID | 005044 |
| --- | --- |
| Object_Text | 读取输入文件后，若输入文件CRC校验值检查功能未关闭，CPM_Gen_Verify应对输入文件做CRC检查。 |
| Object_Type | Requirement |
| HX_Derived_Requirement | 否 |
| Source | -001060 |
| HX_Rationale | N/A |
| HX_Assumption | 否 |
| HX_Change_Authority | 3029 |
| FDAL | N/A |
| HX_Verification_Method | Test |

| ID | 004818 |
| --- | --- |
| Object_Text | 当操作系统ARINC653配置文件中配置了CRC32校验属性，CPM_Gen_Verify应对输入的操作系统ARINC653配置文件以及配置文件中引用的所有XML文件进行CRC32校验，并将CRC32校验结果记录到运行状态记录文件中。当操作系统ARINC653配置文件根节点包含CRC属性时，CPM_Gen_Verify工具能根据如下信息对输入操作系统ARINC653配置文件计算CRC32校验码： 多项式(POLY)：0x04C11DB7 初始值(INIT)：0xFFFFFFFF 输入数据反转(RefIn)：TRUE 输出数据反转(RefOut)：TRUE 结果异或值(XorOut)：0xFFFFFFFF 校验码计算范围：将CRC32属性的值置空后，XML文件的所有内容。 |
| Object_Type | Requirement |
| HX_Derived_Requirement | 否 |
| Source | -001081 |
| HX_Rationale | N/A |
| HX_Assumption | 否 |
| HX_Change_Authority | 2663 |
| FDAL | N/A |
| HX_Verification_Method | Test |

| ID | 004819 |
| --- | --- |
| Object_Text | 当XML文件的CRC校验未通过时，即工具计算出的CRC校验码与XML文件中配置的CRC32属性值不相同,CPM_Gen_Verify工具应输出指定信息： [CPM_Gen_Verify][YYYY-MM-DD HH:mm:ss][Error][3006] XML file {fileName} failed CRC validation. CRC32: 0x{original_crc}; Computed CRC32: 0x[computed_crc]. File Path: {full_file_path}。 |
| Object_Type | Requirement |
| HX_Derived_Requirement | 否 |
| Source | -001152 |
| HX_Rationale | N/A |
| HX_Assumption | 否 |
| HX_Change_Authority | 3029 |
| FDAL | N/A |
| HX_Verification_Method | Test |

| ID | 004820 |
| --- | --- |
| Object_Text | 当关闭检查输入XML文件CRC校验值功能时， CPM_Gen_Verify 工具应输出指定信息： [ CPM_Gen_Verify ][{YYYY-MM-DD HH:mm:ss}][Warning][4006] CRC validation has been disabled for the input XML files. Proceeding without integrity verification. File Path: {full_file_path}。 |
| Object_Type | Requirement |
| HX_Derived_Requirement | 否 |
| Source | -001161 |
| HX_Rationale | N/A |
| HX_Assumption | 否 |
| HX_Change_Authority | 3029 |
| FDAL | N/A |
| HX_Verification_Method | Test |

| ID | 004821 |
| --- | --- |
| Object_Text | CPM_Gen_Verify工具开始XML文件的CRC校验过程时，应输出指定信息： [ CPM_Gen_Verify ][{YYYY-MM-DD HH:mm:ss}][Info] Initiating CRC validation for XML files. |
| Object_Type | Requirement |
| HX_Derived_Requirement | 否 |
| Source | -001162 |
| HX_Rationale | N/A |
| HX_Assumption | 否 |
| HX_Change_Authority | 3029 |
| FDAL | N/A |
| HX_Verification_Method | Test |

| ID | 004822 |
| --- | --- |
| Object_Text | 当所有XML文件的CRC校验通过时，CPM_Gen_Verify工具应输出指定信息： [CPM_Gen_Verify][{YYYY-MM-DD HH:mm:ss}][info] XML file pass CRC validation. |
| Object_Type | Requirement |
| HX_Derived_Requirement | 否 |
| Source | -001163 |
| HX_Rationale | N/A |
| HX_Assumption | 否 |
| HX_Change_Authority | 3029 |
| FDAL | N/A |
| HX_Verification_Method | Test |

| ID | 004823 |
| --- | --- |
| Object_Text | 当CPM配置文件CRC校验成功，即工具计算出的CRC校验码与CPM配置文件中的CRC32属性值相同时，应输出指定信息： [CPM_Gen_Verify][{YYYY-MM-DD HH:mm:ss}][Info] CPM cfg XML file passed CRC validation. File Path: {full_file_path} |
| Object_Type | Requirement |
| HX_Derived_Requirement | 否 |
| Source | -001167 |
| HX_Rationale | N/A |
| HX_Assumption | 否 |
| HX_Change_Authority | 3029 |
| FDAL | N/A |
| HX_Verification_Method | Test |

| ID | 005037 |
| --- | --- |
| Object_Text | 当核心操作系统配置文件CRC校验成功时，CPM_Gen_Verify工具应输出指定信息： [CPM_Gen_Verify][{YYYY-MM-DD HH:mm:ss}][Info] os cfg XML file passed CRC validation. File Path: {full_file_path} |
| Object_Type | Requirement |
| HX_Derived_Requirement | 否 |
| Source | -001169 |
| HX_Rationale | N/A |
| HX_Assumption | 否 |
| HX_Change_Authority | 3029 |
| FDAL | N/A |
| HX_Verification_Method | Test |

| ID | 004866 |
| --- | --- |
| Object_Text | 当共享库配置文件CRC校验成功时，CPM_Gen_Verify工具应输出指定信息： [CPM_Gen_Verify][{YYYY-MM-DD HH:mm:ss}][Info] shared lib cfg XML file passed CRC validation. File Path: {full_file_path} |
| Object_Type | Requirement |
| HX_Derived_Requirement | 否 |
| Source | -001171 |
| HX_Rationale | N/A |
| HX_Assumption | 否 |
| HX_Change_Authority | 3029 |
| FDAL | N/A |
| HX_Verification_Method | Test |

    - BIN文件的CRC校验

| ID | 004860 |
| --- | --- |
| Object_Text | CPM_Gen_Verify工具应能根据如下信息对CPM可加载文件进行CRC32校验码计算： 多项式(POLY)：0x04C11DB7 初始值(INIT)：0xFFFFFFFF 输入数据反转(RefIn)：TRUE 输出数据反转(RefOut)：TRUE 结果异或值(XorOut)：0xFFFFFFFF 校验码计算范围：覆盖整个CPM可加载文件，不包括最后4字节的CRC32字段。 |
| Object_Type | Requirement |
| HX_Derived_Requirement | 否 |
| Source | -001175, -001082, -001083 |
| HX_Rationale | N/A |
| HX_Assumption | 否 |
| HX_Change_Authority | 3029 |
| FDAL | N/A |
| HX_Verification_Method | Test |

| ID | 006359 |
| --- | --- |
| Object_Text | CPM_Gen_Verify应对输入的CPM可加载文件CRC32字段读取并和根据CPM可加载文件计算得到CRC32值进行CRC32校验码比对，并将CRC32比对结果记录到运行状态记录文件中。 |
| Object_Type | Requirement |
| HX_Derived_Requirement | 否 |
| Source | -001114 |
| HX_Rationale | N/A |
| HX_Assumption | 否 |
| HX_Change_Authority | 3029 |
| FDAL | N/A |
| HX_Verification_Method | Test |

| ID | 004893 |
| --- | --- |
| Object_Text | CPM_Gen_Verify工具开始BIN文件的CRC校验过程时，应输出指定信息： [CPM_Gen_Verify ][{YYYY-MM-DD HH:mm:ss}][Info] Initiating CRC validation for BIN file. |
| Object_Type | Requirement |
| HX_Derived_Requirement | 否 |
| Source | -001174 |
| HX_Rationale | N/A |
| HX_Assumption | 否 |
| HX_Change_Authority | 3029 |
| FDAL | N/A |
| HX_Verification_Method | Test |

| ID | 004894 |
| --- | --- |
| Object_Text | 当打开输入BIN文件失败时，CPM_Gen_Verify工具应输出指定信息： [CPM_Gen_Verify][{YYYY-MM-DD HH:mm:ss}][Error][1022] failed to open Bin File . the folder path of the file: {input_bin_cfg_folder }. |
| Object_Type | Requirement |
| HX_Derived_Requirement | 否 |
| Source | -001095 |
| HX_Rationale | N/A |
| HX_Assumption | 否 |
| HX_Change_Authority | 3029 |
| FDAL | N/A |
| HX_Verification_Method | Test |

| ID | 004895 |
| --- | --- |
| Object_Text | 当BIN文件CRC校验失败时，即工具计算出的CPM可加载文件的CRC32校验码与从CPM可加载文件最后4字节中以大端字节序读取的CRC32字段值不相同，应输出指定信息： [CPM_Gen_Verify][YYYY-MM-DD HH:mm:ss][Error][3010] BIN file failed CRC validation. CRC32: 0x{original_crc}; Computed CRC32: 0x{computed_crc}. File Path: {full_file_path} . |
| Object_Type | Requirement |
| HX_Derived_Requirement | 否 |
| Source | -001095 |
| HX_Rationale | N/A |
| HX_Assumption | 否 |
| HX_Change_Authority | 3029 |
| FDAL | N/A |
| HX_Verification_Method | Test |

| ID | 004896 |
| --- | --- |
| Object_Text | 当可加载文件CRC校验成功时，即工具计算出的CPM可加载文件的CRC32校验码与从CPM可加载文件最后4字节中以大端字节序读取的CRC32字段值相同，CPM_Gen_Verify 工具应输出指定信息： [CPM_Gen_Verify ][YYYY-MM-DD HH:mm:ss][Info] BIN file passed CRC validation. File Path: {full_file_path}。 |
| Object_Type | Requirement |
| HX_Derived_Requirement | 否 |
| Source | -001173 |
| HX_Rationale | N/A |
| HX_Assumption | 否 |
| HX_Change_Authority | 3029 |
| FDAL | N/A |
| HX_Verification_Method | Test |

| ID | 004902 |
| --- | --- |
| Object_Text | CPM_Gen_Verify工具完成BIN文件的CRC校验过程时，应输出指定信息： [CPM_Gen_Verify ][{YYYY-MM-DD HH:mm:ss}][Info] BIN files CRC validation completed. |
| Object_Type | Requirement |
| HX_Derived_Requirement | 否 |
| Source | -001175 |
| HX_Rationale | N/A |
| HX_Assumption | 否 |
| HX_Change_Authority | 3029 |
| FDAL | N/A |
| HX_Verification_Method | Test |

    - 配置数据的符合性校验

在配置数据的符合性校验功能中，CPM_Gen_Verify工具按照第5.3.5.1中转换关系从偏移量0开始依次根据各表格中定义的结构依赖关系及长度动态定位待验证的CPM配置信息可加载文件文件中字段的位置进行读取，以及第5.3.5.2中转换关系验证CPM部署信息可加载文件中字段的位置进行读取，逐字段对比计算的基准值与可加载文件的实际配置数据是否完全一致，同时将对比结果写入CPM配置验证报告。

| ID | 004868 |
| --- | --- |
| Object_Text | CPM_Gen_Verify工具开始配置数据的符合性校验过程时，应输出指定信息： [CPM_Gen_Verify][{YYYY-MM-DD HH:mm:ss}][Info] Initiating configuration data consistency validation. |
| Object_Type | Requirement |
| HX_Derived_Requirement | 否 |
| Source | -001154 |
| HX_Rationale | N/A |
| HX_Assumption | 否 |
| HX_Change_Authority | 3029 |
| FDAL | N/A |
| HX_Verification_Method | Test |

| ID | 004869 |
| --- | --- |
| Object_Text | CPM_Gen_Verify工具完成配置数据的符合性校验过程时，应输出指定信息： [CPM_Gen_Verify][{YYYY-MM-DD HH:mm:ss}][Info] Configuration data consistency validation completed. |
| Object_Type | Requirement |
| HX_Derived_Requirement | 否 |
| Source | -001177 |
| HX_Rationale | N/A |
| HX_Assumption | 否 |
| HX_Change_Authority | 3029 |
| FDAL | N/A |
| HX_Verification_Method | Test |

| ID | 004870 |
| --- | --- |
| Object_Text | CPM_Gen_Verify工具应能根据《操作系统ARINC653配置生成工具和验证工具数据词典》（F4220TRTM027）的映射关系重新计算BIN文件的各字段值（包含保留位），逐字段检查生成的基准值与可加载文件中的配置数据是否一致。 |
| Object_Type | Requirement |
| HX_Derived_Requirement | 否 |
| Source | -001155 |
| HX_Rationale | N/A |
| HX_Assumption | 否 |
| HX_Change_Authority | 3029 |
| FDAL | N/A |
| HX_Verification_Method | Test |

| ID | 004871 |
| --- | --- |
| Object_Text | 当字段的基准值与实际值不匹配时，CPM_Gen_Verify工具应输出指定信息： [CPM_Gen_Verify][{YYYY-MM-DD HH:mm:ss}][Error][3011] Field{field_name}verification failed: Offset = {location}Actual Value = {binary_value} Expected Value = {computed_value} 其中，基准值为工具根据转换关系计算得到的，实际值为从CPM可加载文件中读取； {field_name}，为发生校验失败的字段名称； {location}，为字段在CPM可加载文件中的偏移位置； {fileName_line}，为字段所在XML文件及行号信息； {computed_value}，为工具根据转换关系计算得到的基准值； {binary_value}，为从CPM可加载文件中读取的实际值。 |
| Object_Type | Requirement |
| HX_Derived_Requirement | 否 |
| Source | -001156 |
| HX_Rationale | N/A |
| HX_Assumption | 否 |
| HX_Change_Authority | 3029 |
| FDAL | N/A |
| HX_Verification_Method | Test |

| ID | 004853 |
| --- | --- |
| Object_Text | 配置数据的符合性校验完成后，当BIN文件验证通过时，CPM_Gen_Verify工具应输出指定信息： [CPM_Gen_Verify][{YYYY-MM-DD HH:mm:ss}][Info] Bin file validation passed. File Path: {full_file_path}。 |
| Object_Type | Requirement |
| HX_Derived_Requirement | 否 |
| Source | -001157 |
| HX_Rationale | N/A |
| HX_Assumption | 否 |
| HX_Change_Authority | 3029 |
| FDAL | N/A |
| HX_Verification_Method | Test |

| ID | 004854 |
| --- | --- |
| Object_Text | 配置数据的符合性校验完成后，当BIN文件验证未通过时，CPM_Gen_Verify工具应输出指定信息： [CPM_Gen_Verify][{YYYY-MM-DD HH:mm:ss}][Error][3012] Bin file validation failed. File Path: {full_file_path}。 |
| Object_Type | Requirement |
| HX_Derived_Requirement | 否 |
| Source | -001153 |
| HX_Rationale | N/A |
| HX_Assumption | 否 |
| HX_Change_Authority | 3029 |
| FDAL | N/A |
| HX_Verification_Method | Test |

| ID | 006334 |
| --- | --- |
| Object_Text | CPM_Gen_Verify工具完成配置符合性校验后，应输出指定信息： [{YYYY-MM-DD HH:MM:SS}][Info] Verification Status : {Passed/Failed} [{YYYY-MM-DD HH:MM:SS}][Info] Total Success : {Total Success Number} [{YYYY-MM-DD HH:MM:SS}][Info] Total Fails : {Total Fails Number} 其中， {Passed/Failed}为枚举值，用于表示CPM可加载文件的验证结果，验证成功填写Passed，验证失败填写Failed； {Total Success Number}表示验证成功的字段数量； {Total Fails Number}表示验证失败的字段数量。 |
| Object_Type | Requirement |
| HX_Derived_Requirement | 否 |
| Source | -006329 |
| HX_Rationale | N/A |
| HX_Assumption | 否 |
| HX_Change_Authority | 3029 |
| FDAL | N/A |
| HX_Verification_Method | Test；Review |

| ID | 004855 |
| --- | --- |
| Object_Text | CPM_Gen_Verify工具应默认采用大端字节序存储生成的基准值。 |
| Object_Type | Requirement |
| HX_Derived_Requirement | 否 |
| Source | -001048 |
| HX_Rationale | N/A |
| HX_Assumption | 否 |
| HX_Change_Authority | 3029 |
| FDAL | N/A |
| HX_Verification_Method | Test |

| ID | 004861 |
| --- | --- |
| Object_Text | CPM_Gen_Verify工具应能逐字段对比生成的基准值与待验证的CPM可加载文件中的实际配置数据是否完全一致。 |
| Object_Type | Requirement |
| HX_Derived_Requirement | 否 |
| Source | -001048 |
| HX_Rationale | N/A |
| HX_Assumption | 否 |
| HX_Change_Authority | N/A |
| FDAL | N/A |
| HX_Verification_Method | Test |

      - CPM配置信息可加载文件符合性校验

CPM配置信息可加载文件内容组成表如下所示：

表5 CPM配置信息可加载文件内容组成表

| 字段名称 | 数据类型 | 映射的XML | 32位占用字节数 | 64位占用字节数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 核心OS配置存储结构位置 | unsigned long | / | 4 | 8 |
| 引导信息表配置存储结构位置 | unsigned long | / | 4 | 8 |
| 内存块空间配置存储结构位置 | unsigned long | / | 4 | 8 |
| 存储区配置存储结构位置 | unsigned long | / | 4 | 8 |
| CPM配置信息可加载文件起始地址 | unsigned long | /Module/CoreOS/CoreOSDescription/HardwareConfiguration/PhysicalMemory/@Base_Address /Module/CoreOS/CoreOSDescription/HardwareConfiguration/PhysicalMemory/kernelMemoryRegion/@Size | 4 | 8 |
| 端口配置存储结构 | 结构体数组 | / | 结构体大小*结构体个数 | 结构体大小*结构体个数 |
| 日志记事本配置存储结构 | 结构体数组 | / | 结构体大小*结构体个数 | 结构体大小*结构体个数 |
| 主时间框架配置存储结构 | 结构体数组 | / | 结构体大小*结构体个数 | 结构体大小*结构体个数 |
| 调度表配置存储结构 | 结构体数组 | / | 结构体大小*结构体个数 | 结构体大小*结构体个数 |
| 核心健康监控任务配置存储结构 | 结构体数组 | / | 结构体大小*结构体个数 | 结构体大小*结构体个数 |
| 分区健康监控任务配置存储结构 | 结构体数组 | / | 结构体大小*结构体个数 | 结构体大小*结构体个数 |
| 核心分派表配置存储结构 | 结构体数组 | / | 结构体大小*结构体个数 | 结构体大小*结构体个数 |
| 多分区分配表配置存储结构 | 结构体数组 | / | 结构体大小*结构体个数 | 结构体大小*结构体个数 |
| 分区分配表配置存储结构 | 结构体数组 | / | 结构体大小*结构体个数 | 结构体大小*结构体个数 |
| 核心健康监控表配置存储结构 | 结构体数组 | / | 结构体大小*结构体个数 | 结构体大小*结构体个数 |
| 多分区健康监控表配置存储结构 | 结构体数组 | / | 结构体大小*结构体个数 | 结构体大小*结构体个数 |
| 分区健康监控表配置存储结构 | 结构体数组 | / | 结构体大小*结构体个数 | 结构体大小*结构体个数 |
| 健康监控配置存储结构 | 结构体 | / | 结构体大小 | 结构体大小 |
| 共享数据区分区配置存储结构 | 结构体数组 | / | 结构体大小*结构体个数 | 结构体大小*结构体个数 |
| PPS调度配置存储结构 | 结构体数组 | / | 结构体大小*结构体个数 | 结构体大小*结构体个数 |
| 分区配置存储结构 | 结构体数组 | / | 结构体大小*结构体个数 | 结构体大小*结构体个数 |
| 共享数据区配置存储结构 | 结构体数组 | / | 结构体大小*结构体个数 | 结构体大小*结构体个数 |
| 核心OS配置存储结构 | 结构体 | / | 结构体大小 | 结构体大小 |
| 内存块空间配置存储结构 | 结构体数组 | / | 结构体大小*结构体个数 | 结构体大小*结构体个数 |
| 存储区配置存储结构 | 结构体数组 | / | 结构体大小*结构体个数 | 结构体大小*结构体个数 |
| 内存管理入口定义存储结构 | 结构体数组 | / | 结构体大小*结构体个数 | 结构体大小*结构体个数 |
| 空间域描述信息存储结构 | 结构体 | / | 结构体大小 | 结构体大小 |
| 引导信息表配置存储结构 | 结构体数组 | / | 结构体大小*结构体个数 | 结构体大小*结构体个数 |
| 填充 |  | / | / | / |
| CRC | unsigned int | / | 4 | 4 |

        - 端口配置存储结构

当端口配置存储结构中的端口结构体有多个且不是空端口时，CPM_Gen_Verify按照所属分区、队列端口、采样端口的先后顺序依读取端口结构体。

| ID | 004979 |
| --- | --- |
| Object_Text | CPM_Gen_Verify工具应按照下表中的计算方式计算端口配置存储结构中字段的基准值，从待验证的CPM配置信息可加载文件中基地址+偏移地址读取字段的实际值： 基地址=20（32位）； 基地址=40 （64位）； M=基地址+当前存储结构大小*（当前存储结构个数-1），表示基地址0到当前配置末尾所占的字节数。 偏移地址：表示存储结构中的字段相对当前存储结构起始位置的占用字节数之和； 当前存储结构大小：表示当前存储结构全部字段的占用字节数之和，对于32位值为343，对于64位，值为343。 表6端口结构体 字段名称; 数据类型; 映射的XML; 32位占用字节数; 64位占用字节数; 计算方式. 配置类型; unsigned int; /; 4; 4; 固定值正整数“1129468929”. 配置数据大小; unsigned int; /; 4; 4; 端口配置存储结构占用空间的大小. 端口名; 字符数组; /Module/Applications/Application/ApplicationDescription/Ports/QueuingPort¦SamplingPort/@Name /Module/Partitions/PseudoPartition/PseudoPartitionDescription/Ports/QueuingPort¦SamplingPort/@Name; 32; 32; Name属性值，取值长度不满32时以字符“\0”填充直至长度达到32. 端口所属分区ID; int; /Module/Partitions/Partition/@Identifier /Module/Partitions/PseudoPartition/@Identifier; 4; 4; Identifier属性值. 端口模块ID; int; /Module/@Id; 4; 4; Id属性值，默认值为0. 端口所属通道ID; int; /Module/Connections/Channel/@Id; 4; 4; Id属性值. 端口方向; int32; /Module/Applications/Application/ApplicationDescription/Ports/QueuingPort¦SamplingPort/@Direction /Module/Partitions/PseudoPartition/PseudoPartitionDescription/Ports/QueuingPort¦SamplingPort/@Direction; 4; 4; 当Direction属性值为Source时，取值为0； 当Direction属性值为Destination时，取值为1. 端口模式; int32; 4; 4; 队列端口为固定值正整数“0”，采用端口为固定值正整数“1”. 端口协议类型; int32; /Module/Applications/Application/ApplicationDescription/Ports/QueuingPort¦SamplingPort/@ProtocolType /Module/Partitions/PseudoPartition/PseudoPartitionDescription/Ports/QueuingPort¦SamplingPort/@ProtocolType; 4; 4; ProtocolType属性值. 消息大小; int; /Module/Applications/Application/ApplicationDescription/Ports/QueuingPort¦SamplingPort/@MaxMessageSize /Module/Partitions/PseudoPartition/PseudoPartitionDescription/Ports/QueuingPort¦SamplingPort/@MaxMessageSize; 4; 4; MaxMessageSize属性值. 消息数; int; /Module/Applications/Application/ApplicationDescription/Ports/QueuingPort¦SamplingPort/@MaxNbMessage /Module/Partitions/PseudoPartition/PseudoPartitionDescription/Ports/QueuingPort¦SamplingPort/@MaxNbMessage; 4; 4; MaxNbMessage属性值. 采样端口刷新频率; signed long long; /Module/Applications/Application/ApplicationDescription/Ports/SamplingPort/@RefreshRate; 8; 8; RefreshRate属性值，当RefreshRate值为INFINITE_TIME时，取值整数“-1”. 保留字段; int; /Module/Applications/Application/ApplicationDescription/Ports/QueuingPort¦SamplingPort/@ExtendedPort; 4; 4; 固定值正整数“0”. 端口类型; int; /Module/Applications/Application/ApplicationDescription/Ports/QueuingPort¦SamplingPort/@Attribute /Module/Partitions/PseudoPartition/PseudoPartitionDescription/Ports/QueuingPort¦SamplingPort/@Attribute; 4; 4; 当Attribute属性值为NULL_PORT时，取值为正整数“0”；当Attribute属性值为LOCAL_PORT时，取值为正整数“1”；当Attribute属性值为PSEUDO_PORT时，取值为正整数“2”；当Attribute属性值为DIRECT_ACCESS_PORT时，取值为正整数“3”； 当端口为分区端口时，默认值为正整数“1”，当端口为虚分区时，默认值为正整数“2”. 虚端口设备名; 字符数组; /Module/Applications/Application/ApplicationDescription/Ports/QueuingPort¦SamplingPort/@driverName /Module/Partitions/PseudoPartition/PseudoPartitionDescription/Ports/QueuingPort¦SamplingPort/@driverName; 255; 255; driverName属性值，默认值为空字符串，取值长度不满255时以字符“\0”填充直至长度达到255. |
| Object_Type | Requirement |
| HX_Derived_Requirement | 否 |
| Source | -001155 |
| HX_Rationale | N/A |
| HX_Assumption | 否 |
| HX_Change_Authority | 3029 |
| FDAL | N/A |
| HX_Verification_Method | Test |

        - 核心OS配置存储结构

| ID | 004953 |
| --- | --- |
| Object_Text | CPM_Gen_Verify工具应按照下表中的计算方式计算核心OS配置存储结构中字段的基准值，从待验证的CPM配置信息可加载文件中基地址+偏移地址读取字段的实际值： 基地址= 004981需求M值； M=基地址+当前存储结构大小*（当前存储结构个数-1），表示基地址0到当前配置末尾所占的字节数。 偏移地址：表示存储结构中的字段相对当前存储结构起始位置的占用字节数之和； 当前存储结构大小：表示当前存储结构全部字段的占用字节数之和，对于32位值为3184，对于64位，值为6288。 表7核心OS配置存储结构 字段名称; 数据类型; 映射的XML; 32位占用字节数; 64位占用字节数; 计算方式. 配置类型; unsigned int; /; 4; 4; 固定值“0x43525403”. 配置数据大小; unsigned int; /; 4; 4; 核心OS配置存储结构在CPM配置信息可加载文件中所占用的字节数. 调度表; unsigned long数组; /; 4*256; 8*256; 数组大小固定为256。数组第N项的取值为调度表ID号为N的调度表的调度表配置存储结构在CPM配置信息可加载文件中相对文件起始地址的偏移+CPM配置信息可加载文件起始地址。即第N位置填写ID号等于N的调度表配置数据结构的地址。如果相应的调度表不存在填正整数“0”。. 亲和组数组; unsigned long数组; /; 4*255; 8*255; 数组大小固定为255。每个成员固定值正整数“0”. 健康监控配置存储结构地址; unsigned long; /; 4; 8; CPM配置信息可加载文件起始地址+健康监控配置存储结构在CPM配置信息可加载文件中的偏移。. 锁调度的时间; signed long long; /Module/CoreOS/CoreOSDescription/KernelConfiguration/@watchDogTimerDuration; 8; 8; 属性watchDogTimerDuration的值. 分区配置记录数组; unsigned long数组; /; 4*255; 8*255; 数组大小固定为255。数组第N项的取值为第N个分区配置存储结构在CPM配置信息可加载文件中相对文件起始地址的偏移+CPM配置信息可加载文件起始地址。分区数不足255时，数组剩余成员赋值固定值正整数“0”。. 端口配置地址; unsigned long; /; 4; 8; CPM配置信息可加载文件起始地址+端口配置存储结构在CPM配置信息可加载文件中的偏移. 端口配置数; unsigned int; /; 4; 4; 所有端口配置的个数。包括Application/ApplicationDescription/Ports和PseudoPartition/PseudoPartitionDescription/Ports下的所有端口，但不包括空端口，即Attribute属性值为“NULL_PORT”的端口。. 共享数据区配置地址; unsigned long; /; 4; 8; CPM配置信息可加载文件起始地址+共享数据区配存储结构在CPM配置信息可加载文件中的偏移. 共享数据区配置数; unsigned int; /; 4; 4; 共享数据区的个数. 设备配置地址; unsigned long; /; 4; 8; 暂未使用设置为固定值正整数“0”. 分区设备配置数; int; /; 4; 4; 固定值正整数“0”. 非安全系统调用超时时间; signed long long; /Module/CoreOS/CoreOSDescription/KernelConfiguration/@unsafeMethodTimeout; 8; 8; KernelConfiguration元素下的unsafeMethodTimeout属性值. 模块ID; int; /Module/@Id; 4; 4; /Module/@Id的属性值，默认值为0. 动态空间分配禁止标志; unsigned int; /Module/CoreOS/CoreOSDescription/KernelConfiguration/@memoryAllocationDisabled; 4; 4; memoryAllocationDisabled的属性值 属性取值为“true”时，填正整数“1”，属性取值为“false”时，填正整数“0”。. 系统时钟频率; unsigned int; /Module/CoreOS/CoreOSDescription/KernelConfiguration/@sysClkRateHz; 4; 4; sysClkRateHz的属性值. 逻辑空间基地址; unsigned int; /Module/CoreOS/CoreOSDescription/HardwareConfiguration/PhysicalMemory/@Base_Address; 4; 8; PhysicalMemory元素下Base_Address的属性值. 逻辑空间大小; unsigned int; /Module/CoreOS/CoreOSDescription/KernelConfiguration/@addressSpaceSize; 4; 8; KernelConfiguration元素下的addressSpaceSize属性值. 逻辑空间分配单位; unsigned int; /Module/CoreOS/CoreOSDescription/KernelConfiguration/@addressSpaceRegionAllocationUnit; 4; 4; KernelConfiguration元素下的addressSpaceRegionAllocationUnit属性值. 分区逻辑空间地址; unsigned long; /Module/CoreOS/CoreOSDescription/KernelConfiguration/@partitionVirtualAddress; 4; 8; KernelConfiguration元素下的partitionVirtualAddress属性值. 分区逻辑空间地址大小; unsigned long; /Module/CoreOS/CoreOSDescription/KernelConfiguration/@partitionVirtualMemorySize; 4; 8; 取值为partitionVirtualMemorySize的属性值，默认值为/Module/Partitions/Partition/PartitionDescription/Settings/@RequiredMemorySize中的最大值. 处理器核数; unsigned int; /; 4; 4; 预留位，固定值正整数”1”. 分区多核运行模式; int32; /; 4; 4; 预留位，固定值正整数”1”. 确定性分配模式; int32; /; 4; 4; 预留位，固定值正整数”0”. 中断服务配置地址; unsigned long; /; 4; 8; 预留位，固定值正整数”0”. 中断服务配置数; int; /; 4; 4; 预留位，固定值正整数”0”. 用户扩展参数1; int; /Module/CoreOS/CoreOSDescription/KernelConfiguration/@usr1; 4; 4; KernelConfiguration元素的usr1属性值，默认值为128. 用户扩展参数2; int; /Module/CoreOS/CoreOSDescription/KernelConfiguration/@user2; 4; 4; KernelConfiguration元素的usr2属性值，默认值为0. 卷配置地址; unsigned long; /; 4; 8; 预留位，固定值正整数”0”. 卷配置数; int; /; 4; 4; 预留位，固定值正整数”0”. |
| Object_Type | Requirement |
| HX_Derived_Requirement | 否 |
| Source | -001155 |
| HX_Rationale | N/A |
| HX_Assumption | 否 |
| HX_Change_Authority | 3029 |
| FDAL | N/A |
| HX_Verification_Method | Test |

        - 调度表配置存储结构

当调度表存储结构中的结构体有多个时，CPM_Gen_Verify按照Schedule子元素在父元素/Module/Schedules中的先后顺序依次读取调度表配置结构体。

| ID | 004943 |
| --- | --- |
| Object_Text | CPM_Gen_Verify工具应按照下表中的计算方式计算调度表配置存储结构中字段的基准值，从待验证的CPM配置信息可加载文件中基地址+偏移地址读取字段的实际值： 基地址=004989需求M值； M=基地址+当前存储结构大小*（当前存储结构个数-1），表示基地址0到当前配置末尾所占的字节数。 偏移地址：表示存储结构中的字段相对当前存储结构起始位置的占用字节数之和； 当前存储结构大小：表示当前存储结构全部字段的占用字节数之和，对于32位值为56，对于64位，值为60。 表8调度表配置结构体 字段名称; 数据类型; 映射的XML; 32位占用字节数; 64位占用字节数; 计算方式. 配置类型; unsigned int; /; 4; 4; 固定值：正整数“1129468934”. 配置数据大小; unsigned int; /; 4; 4; 调度表配置数据结构的占用空间大小. 调度表名称; 字符数组; /Module/Schedules/Schedule/@ScheduleName; 32; 32; 取值为ScheduleName的属性值，字符串占用32字节空间，不满32字节用字符”0”填充直至长度为32. 主时间框架指针; unsigned long; /; 4; 8; CPM配置信息可加载文件起始地址+主时间框架配置存储结构在CPM配置信息可加载文件中的偏移. 时间窗口数目; int; /; 4; 4; 主时间框架的个数. 调度表绑定的处理器核号; unsigned int; /; 4; 4; 预留位，固定值：正整数”0”. 缺省调度表标志; unsigned int; /Module/Schedules/Schedule/@InitialModuleSchedule; 4; 4; 当属性InitialModuleSchedule的值为false时，取值为正整数“0”； 当属性InitialModuleSchedule的值为true时，取值为正整数“1”. |
| Object_Type | Requirement |
| HX_Derived_Requirement | 否 |
| Source | -001155 |
| HX_Rationale | N/A |
| HX_Assumption | 否 |
| HX_Change_Authority | 3029 |
| FDAL | N/A |
| HX_Verification_Method | Test |

当主时间框架配置存储结构中的主时间框架配置结构体有多个时，CPM_Gen_Verify按照PartitionWindow子元素在父元素/Module/Schedules中的先后顺序依次读取主时间框架配置结构体。

| ID | 004989 |
| --- | --- |
| Object_Text | CPM_Gen_Verify工具应按照下表中的计算方式计算主时间框架配置结构中字段的基准值，从待验证的CPM配置信息可加载文件中基地址+偏移地址读取字段的实际值： 基地址= 004960需求M值； M=基地址+当前存储结构大小*（当前存储结构个数-1），表示基地址0到当前配置末尾所占的字节数。 偏移地址：表示存储结构中的字段相对当前存储结构起始位置的占用字节数之和； 当前存储结构大小：表示当前存储结构全部字段的占用字节数之和，对于32位值为16，对于64位，值为16。 表9主时间框架配置结构体 字段名称; 数据类型; 映射的XML; 32位占用字节数; 64位占用字节数; 计算方式. 时间窗口持续时间; signed long long; /Module/Schedules/Schedule/PartitionWindow/@Duration; 8; 8; 属性Duration的取值. 时间窗口执行的分区号; int; /Module/Schedules/Schedule/PartitionWindow/@PartitionNameRef; 4; 4; PartitionNameRe在分区配置中所对应的分区ID属性值Identifier. 周期进程释放点; unsigned int; /Module/Schedules/Schedule/PartitionWindow/@PeriodProcessingStart; 4; 4; 当属性PeriodProcessingStart的值为false时，取值为正整数“0”； 当属性PeriodProcessingStart的值为true时，取值为正整数“1”. |
| Object_Type | Requirement |
| HX_Derived_Requirement | 否 |
| Source | -001155 |
| HX_Rationale | N/A |
| HX_Assumption | 否 |
| HX_Change_Authority | 3029 |
| FDAL | N/A |
| HX_Verification_Method | Test |

        - 健康监控配置存储结构

| ID | 005063 |
| --- | --- |
| Object_Text | CPM_Gen_Verify工具应按照下表中的计算方式计算健康监控配置存储结构中字段的基准值，从待验证的CPM配置信息可加载文件中基地址+偏移地址读取字段的实际值： 基地址= 004945需求M值； M=基地址+当前存储结构大小*（当前存储结构个数-1），表示基地址0到当前配置末尾所占的字节数。 偏移地址：表示存储结构中的字段相对当前存储结构起始位置的占用字节数之和； 当前存储结构大小：表示当前存储结构全部字段的占用字节数之和，对于32位值为180，对于64位，值为340。 表10健康监控配置存储结构 字段名称; 数据类型; 映射的XML; 32位占用字节数; 64位占用字节数; 计算方式. 核心健康监控表数组; unsigned long数组; /; 4*8; 8*8; 数组成员个数为8，数组第N项的取值为第N个核心健康监控存储结构在CPM配置信息可加载文件中相对文件起始地址的偏移+CPM配置信息可加载文件起始地址。在CPM配置信息可加载文件中的偏移。已配置的核心健康监控表个数少于8时，数组剩余成员赋值固定值正整数“0”. 健康监控表配置个数; unsigned int; /; 4; 4; 核心健康监控表个数. 多分区健康监控表数组; unsigned long数组; /; 4*8; 8*8; 数组成员个数为8，数组第N项的取值为第N个多分区健康监控存储结构在CPM配置信息可加载文件中相对文件起始地址的偏移+CPM配置信息可加载文件起始地址,已配置的多分区健康监控表个数少于8时，数组剩余成员赋值固定值正整数“0”. 多分区健康监控表配置个数; unsigned int; /; 4; 4; 多分区健康监控表个数. 分区健康监控表数组; unsigned long数组; /; 4*8; 8*8; 数组成员个数为8，数组第N项的取值为第N个分区健康监控存储结构在CPM配置信息可加载文件中相对文件起始地址的偏移+CPM配置信息可加载文件起始地址。 已配置的分区健康监控表个数少于8时，数组剩余成员赋值固定值正整数“0”. 分区健康监控表配置个数; unsigned int; /; 4; 4; 分区健康监控表个数. 核心健康监控任务数组; unsigned long数组; /; 4*8; 8*8; 数组成员个数为8，数组第N项的取值为第N个核心健康监控任务存储结构在CPM配置信息可加载文件中相对文件起始地址的偏移+CPM配置信息可加载文件起始地址，已配置的核心健康监控任务个数少于8时，数组剩余成员赋值固定值正整数“0”. 核心健康监控任务配置个数; unsigned int; /; 4; 4; 核心健康监控任务个数. 分区健康监控任务数组; unsigned long数组; /; 4*8; 8*8; 数组成员个数为8，数组第N项的取值为第N个分区健康监控任务存储结构在CPM配置信息可加载文件中相对文件起始地址的偏移+CPM配置信息可加载文件起始地址，已配置的分区健康监控任务个数少于8时，数组剩余成员赋值固定值正整数“0”. 分区健康监控任务配置个数; unsigned int; /; 4; 4; 分区健康监控任务个数. |
| Object_Type | Requirement |
| HX_Derived_Requirement | 否 |
| Source | -001155 |
| HX_Rationale | N/A |
| HX_Assumption | 否 |
| HX_Change_Authority | 3029 |
| FDAL | N/A |
| HX_Verification_Method | Test |

当核心健康监控表配置存储结构中的核心健康监控表结构体有多个时，CPM_Gen_Verify按照CoreHMTable子元素在父元素/Module/HealthMonitor/HMTable/CoreHMTableList中的先后顺序依次读取核心健康监控表结构体。

| ID | 004966 |
| --- | --- |
| Object_Text | CPM_Gen_Verify工具应按照下表中的计算方式计算核心健康监控表配置存储结构中字段的基准值，从待验证的CPM配置信息可加载文件中基地址+偏移地址读取字段的实际值： 基地址= 004947需求M值； M=基地址+当前存储结构大小*（当前存储结构个数-1），表示基地址0到当前配置末尾所占的字节数。 偏移地址：表示存储结构中的字段相对当前存储结构起始位置的占用字节数之和； 当前存储结构大小：表示当前存储结构全部字段的占用字节数之和，对于32位值为1072，对于64位，值为1076。 表11核心健康监控表结构体 字段名称; 数据类型; 映射的XML; 32位占用字节数; 64位占用字节数; 计算方式. 配置类型; unsigned int; /; 4; 4; 固定值正整数“1129468933”. 配置数据大小; unsigned int; /; 4; 4; 核心健康监控配置数据结构占用空间的大小。. 表名; 字符数组; /Module/HealthMonitor/HMTable/CoreHMTableList/CoreHMTable/@Name; 32; 32; CoreHMTable元素的Name属性值，取值长度不满32时以字符“\0”填充直至长度达到32. 分派表起始地址; unsigned long; /; 4; 8; CPM配置信息可加载文件起始地址+本核心健康监控表配置数据结构体的第一个核心分派表在CPM配置信息可加载文件中的偏移. 分派表条数目; unsigned int; /; 4; 4; 本核心健康监控表配置数据结构体的核心分派表中结构体个数. 使用该健康监控表的核心ID; unsigned int数组; /; 4*255; 4*255; 数组成员个数为255，全部成员赋值固定值正整数“0”. 使用该健康监控表的分区数目; unsigned int; /; 4; 4; 固定值正整数“1”. |
| Object_Type | Requirement |
| HX_Derived_Requirement | 否 |
| Source | -001155 |
| HX_Rationale | N/A |
| HX_Assumption | 否 |
| HX_Change_Authority | 3029 |
| FDAL | N/A |
| HX_Verification_Method | Test |

当核心分派表配置存储结构中的核心分派表结构体有多个时，CPM_Gen_Verify按照ErrorAction子元素在父元素/Module/HealthMonitor/HMTable/CoreHMTableList/CoreHMTable中的先后顺序依次读取核心分派表结构体。

| ID | 004955 |
| --- | --- |
| Object_Text | CPM_Gen_Verify工具应按照下表中的计算方式计算核心分派表配置存储结构中字段的基准值，从待验证的CPM配置信息可加载文件中基地址+偏移地址读取字段的实际值： 基地址= 004977需求M值； M=基地址+当前存储结构大小*（当前存储结构个数-1），表示基地址0到当前配置末尾所占的字节数。 偏移地址：表示存储结构中的字段相对当前存储结构起始位置的占用字节数之和； 当前存储结构大小：表示当前存储结构全部字段的占用字节数之和，对于32位值为76，对于64位，值为76。 表12核心分派表结构体 字段名称; 数据类型; 映射的XML; 32位占用字节数; 64位占用字节数; 计算方式. 系统状态; unsigned int; /Module/HealthMonitor/HMTable/CoreHMTableList/CoreHMTable/@StateIdentifier; 4; 4; StateIdentifier的属性值 当CoreHMTable/@StateIdentifier属性值为多个Module/HealthMonitor/CoreHmStatelist/CoreHmState/@StateIdentifier 属性值“位或”时,将每一个CoreHmState/@StateIdentifier单独生成一个核心分派表配置结构体。. 分派级别; unsigned int; /; 4; 4; 固定值正整数”0”. 故障代码; unsigned int; /Module/HealthMonitor/HMTable/CoreHMTableList/CoreHMTable/ErrorAction/@ErrorIdentifierRef; 4; 4; ErrorIdentifierRef的属性值. 处理动作名称; 字符数组; /Module/HealthMonitor/HMTable/CoreHMTableList/CoreHMTable/ErrorAction/@ModuleRecoveryAction; 64; 64; 当ModuleRecoveryAction属性值为IGNORE时，取值“NULL”； 当ModuleRecoveryAction属性值为SHUTDOWN时，取值“ACoreOs_hm_module_stop_default_handler”； 当ModuleRecoveryAction属性值为RESET时，取值“ACoreOs_hm_module_reboot_default_handler”； 当属性值不是上述3种值时，取值为ModuleRecoveryAction属性原值。 取值长度不满64时以字符“\0”填充直至长度达到64. |
| Object_Type | Requirement |
| HX_Derived_Requirement | 否 |
| Source | -001155 |
| HX_Rationale | N/A |
| HX_Assumption | 否 |
| HX_Change_Authority | 3029 |
| FDAL | N/A |
| HX_Verification_Method | Test |

当多分区健康监控表配置存储结构中的多分区健康监控表结构体有多个时，CPM_Gen_Verify按照MultiPartitionHMTable子元素在父元素/Module/HealthMonitor/HMTable/MultiPartitionHMTableList/MultiPartitionHMTable中的先后顺序依次读取多分区健康监控表结构

| ID | 004945 |
| --- | --- |
| Object_Text | CPM_Gen_Verify工具应按照下表中的计算方式计算多分区健康监控表配置存储结构中字段的基准值，从待验证的CPM配置信息可加载文件中基地址+偏移地址读取字段的实际值： 基地址= 004966需求M值； M=基地址+当前存储结构大小*（当前存储结构个数-1），表示基地址0到当前配置末尾所占的字节数。 偏移地址：表示存储结构中的字段相对当前存储结构起始位置的占用字节数之和； 当前存储结构大小：表示当前存储结构全部字段的占用字节数之和，对于32位值为1072，对于64位，值为1076。 表13多分区健康监控表结构体 字段名称; 数据类型; 映射的XML; 32位占用字节数; 64位占用字节数; 计算方式. 配置类型; unsigned int; /; 4; 4; 固定值正整数“1129468933”. 配置数据大小; unsigned int; /; 4; 4; 多分区健康监控配置数据结构占用空间的大小. 表名; 字符数组; /Module/HealthMonitor/HMTable/MultiPartitionHMTableList/MultiPartitionHMTable/@TableName; 32; 32; TableName属性值，取值长度不满32时以字符”\0”填充直至长度达到32. 分派表起始地址; unsigned long; /; 4; 8; CPM配置信息可加载文件起始地址+本多分区健康监控表配置存储结构的第一个多分区分派表在CPM配置信息可加载文件中的偏移. 分派表条数目; unsigned int; /; 4; 4; 多分区分派表的个数. 使用该健康监控表的分区ID; unsigned int数组; /Module/HealthMonitor/HMTable/PartitionHMTableList/PartitionHMTable/@MultiPartitionHMTableNameRef; 4*255; 4*255; 数组个数为255，赋值为所有MultiPartitionHMTableNameRef属性值为本多分区健康监控名的所在PartitionHMTable引用的PartitionRef元素的Id属性值。 当PartitionRef元素个数少于255时，剩余数组成员赋值固定值正整数“0”. 使用该健康监控表的分区数目; unsigned int; /; 4; 4; 使用该健康监控表的分区ID数组中分区ID个数. |
| Object_Type | Requirement |
| HX_Derived_Requirement | 否 |
| Source | -001155 |
| HX_Rationale | N/A |
| HX_Assumption | 否 |
| HX_Change_Authority | 3029 |
| FDAL | N/A |
| HX_Verification_Method | Test |

当多分区分配表配置存储结构中的多分区分配表结构体有多个时，CPM_Gen_Verify按照ErrorAction子元素在父元素/Module/HealthMonitor/HMTable/MultiPartitionHMTableList/MultiPartitionHMTable中的先后顺序依次读取多分区分配表结构体。

| ID | 004947 |
| --- | --- |
| Object_Text | CPM_Gen_Verify工具应按照下表中的计算方式计算多分区分配表配置存储结构中字段的基准值，从待验证的CPM配置信息可加载文件中基地址+偏移地址读取字段的实际值： 基地址= 004955 需求M值； M=基地址+当前存储结构大小*（当前存储结构个数-1），表示基地址0到当前配置末尾所占的字节数。 偏移地址：表示存储结构中的字段相对当前存储结构起始位置的占用字节数之和； 当前存储结构大小：表示当前存储结构全部字段的占用字节数之和，对于32位值为76，对于64位，值为76。 表14多分区分配表结构体 字段名称; 数据类型; 映射的XML; 32位占用字节数; 64位占用字节数; 计算方式. 系统状态; unsigned int; /; 4; 4; 固定值正整数“0”. 分派级别; unsigned int; /Module/HealthMonitor/HMTable/MultiPartitionHMTableList/MultiPartitionHMTable/ErrorAction/@ErrorLevel; 4; 4; ErrorLevel的属性值；当ErrorLevel取值为“MODULE”时，取值为3，当ErrorLevel取值为“PARTITION”时，取值为1。. 故障代码; unsigned int; /Module/HealthMonitor/HMTable/MultiPartitionHMTableList/MultiPartitionHMTable/ErrorAction/@ErrorIdentifierRef; 4; 4; ErrorIdentifierRef的属性值. 处理动作名称; 字符数组; /Module/HealthMonitor/HMTable/MultiPartitionHMTableList/MultiPartitionHMTable/ErrorAction/@ModuleRecoveryAction; 64; 64; 当ModuleRecoveryAction属性值为IGNORE时，取值“NULL”； 当ModuleRecoveryAction属性值为SHUTDOWN时，取值“ACoreOs_hm_module_stop_default_handler”； 当ModuleRecoveryAction属性值为RESET时，取值“ACoreOs_hm_module_reboot_default_handler”；当属性值不是上述3种值时，取值为ModuleRecoveryAction属性原值。 取值长度不满64时以字符“0”填充直至长度达到64. |
| Object_Type | Requirement |
| HX_Derived_Requirement | 否 |
| Source | -001155 |
| HX_Rationale | N/A |
| HX_Assumption | 否 |
| HX_Change_Authority | 3029 |
| FDAL | N/A |
| HX_Verification_Method | Test |

当分区健康监控表配置存储结构中的分区健康监控表结构体有多个时，CPM_Gen_Verify按照PartitionHMTable子元素在父元素Module/HealthMonitor/HMTable/PartitionHMTableList中的先后顺序依次读取分区健康监控表结构体。

| ID | 004949 |
| --- | --- |
| Object_Text | CPM_Gen_Verify工具应按照下表中的计算方式计算分区健康监控表配置存储结构中字段的基准值，从待验证的CPM配置信息可加载文件中基地址+偏移地址读取字段的实际值： 基地址= 004945需求M值； M=基地址+当前存储结构大小*（当前存储结构个数-1），表示基地址0到当前配置末尾所占的字节数。 偏移地址：表示存储结构中的字段相对当前存储结构起始位置的占用字节数之和； 当前存储结构大小：表示当前存储结构全部字段的占用字节数之和，对于32位值为1072，对于64位，值为1076。 表15分区健康监控表结构体 字段名称; 数据类型; 映射的XML; 32位占用字节数; 64位占用字节数; 计算方式. 配置类型; unsigned int; /; 4; 4; 固定值正整数“1129468933”. 配置数据大小; unsigned int; /; 4; 4; 分区健康监控配置数据结构占用空间的大小. 表名; 字符数组; /Module/HealthMonitor/HMTable/PartitionHMTableList/PartitionHMTable/@TableName; 32; 32; TableName的属性值，取值长度不满32时以字符“0”填充直至长度达到32. 分派表起始地址; unsigned long; /; 4; 8; CPM配置信息可加载文件起始地址+本分区健康监控表配置结构体的第一个分区分派表在CPM配置信息可加载文件中的偏移. 分派表条数目; unsigned int; /; 4; 4; 分区分派表个数. 使用该健康监控表的分区ID; unsigned int数组; Module/HealthMonitor/HMTable/PartitionHMTableList/PartitionHMTable/PartitionRef/@Id; 4*255; 4*255; 数组个数为255，赋值为PartitionRef元素的Id属性值。按照PartitionRef元素的顺序依次填充。 当PartitionRef元素个数少于255时，剩余数组成员赋值固定值正整数“0”. 使用该健康监控表的分区数目; unsigned int; /; 4; 4; PartitionHMTable元素下子元素PartitionRef的个数. |
| Object_Type | Requirement |
| HX_Derived_Requirement | 否 |
| Source | -001155 |
| HX_Rationale | N/A |
| HX_Assumption | 否 |
| HX_Change_Authority | 3029 |
| FDAL | N/A |
| HX_Verification_Method | Test |

当分区分配表配置存储结构中的分区分配表结构体有多个时，CPM_Gen_Verify按照ErrorAction子元素在父元素/Module/HealthMonitor/HMTable/PartitionHMTableList/PartitionHMTable中的先后顺序依次读取分区分配表结构体。

| ID | 005064 |
| --- | --- |
| Object_Text | CPM_Gen_Verify工具应按照下表中的计算方式计算分区分配表配置存储结构中字段的基准值，从待验证的CPM配置信息可加载文件中基地址+偏移地址读取字段的实际值： 基地址= 004947需求M值； M=基地址+当前存储结构大小*（当前存储结构个数-1），表示基地址0到当前配置末尾所占的字节数。 偏移地址：表示存储结构中的字段相对当前存储结构起始位置的占用字节数之和； 当前存储结构大小：表示当前存储结构全部字段的占用字节数之和，对于32位值为76，对于64位，值为76。 表16分区分配表配置存储结构 字段名称; 数据类型; 映射的XML; 32位占用字节数; 64位占用字节数; 计算方式. 系统状态; unsigned int; /; 4; 4; 固定值正整数“0”. 分派级别; unsigned int; /Module/HealthMonitor/HMTable/PartitionHMTableList/PartitionHMTable/ErrorAction/@ErrorLevel; 4; 4; 当ErrorLevel值为“PARTITION”时，取值为正整数“1”；当ErrorLevel值为“PROCESS”时，取值为正整数“0”. 故障代码; unsigned int; /Module/HealthMonitor/HMTable/PartitionHMTableList/PartitionHMTable/ErrorAction/@ErrorIdentifierRef; 4; 4; ErrorIdentifierRef的属性值. 处理动作名称; 字符数组; /Module/HealthMonitor/HMTable/PartitionHMTableList/PartitionHMTable/ErrorAction/@PartitionRecoveryAction; 64; 64; 当PartitionRecoveryAction属性值为IGNORE时，取值“NULL”； 当PartitionRecoveryAction属性值为IDLE时，取值“ACoreOs_hm_event_show_default_handler”； 当PartitionRecoveryAction属性值为WARM_RESTART时，取值“ACoreOs_hm_part_warm_restart_default_handler”； 当PartitionRecoveryAction属性值为COLD_RESTART时，取值“ACoreOs_hm_part_cold_restart_default_handler”； 当属性值不是上述4种值时，取值为PartitionRecoveryAction属性原值。 取值长度不满64时以字符“0”填充直至长度达到64. |
| Object_Type | Requirement |
| HX_Derived_Requirement | 否 |
| Source | -001155 |
| HX_Rationale | N/A |
| HX_Assumption | 否 |
| HX_Change_Authority | 3029 |
| FDAL | N/A |
| HX_Verification_Method | Test |

当核心健康监控任务配置存储结构中的核心健康监控任务结构体有多个时，CPM_Gen_Verify按照CoreHMTask子元素在父元素/Module/HealthMonitor/HMTask/CoreHMTaskList中的先后顺序依次读取核心健康监控任务结构体。

| ID | 004952 |
| --- | --- |
| Object_Text | CPM_Gen_Verify工具应按照下表中的计算方式计算分区核心健康监控任务配置存储结构中字段的基准值，从待验证的CPM配置信息可加载文件中基地址+偏移地址读取字段的实际值： 基地址= 004943 需求M值； M=基地址+当前存储结构大小*（当前存储结构个数-1），表示基地址0到当前配置末尾所占的字节数。 偏移地址：表示存储结构中的字段相对当前存储结构起始位置的占用字节数之和； 当前存储结构大小：表示当前存储结构全部字段的占用字节数之和，对于32位值为1132，对于64位，值为1136。 表17核心健康监控任务配置存储结构 字段名称; 数据类型; 映射的XML; 32位占用字节数; 64位占用字节数; 计算方式. 配置类型; unsigned int; /; 4; 4; 固定值正整数“1129468932”. 配置数据大小; unsigned int; /; 4; 4; 核心健康监控任务配置数据结构所占用空间的大小，单位字节. 任务名; 字符数组; /Module/HealthMonitor/HMTask/CoreHMTaskList/CoreHMTask/@Name; 32; 32; Name属性值，取值长度为32个字节，不满32时以0填充直至长度达到32. 回调名称; 字符数组; /Module/HealthMonitor/HMTask/CoreHMTaskList/CoreHMTask/@Callback; 32; 32; Callback属性值，取值长度为32个字节，不满32时以0填充直至长度达到32，默认值为空. 健康监控事件队列深度; unsigned int; /Module/HealthMonitor/HMTask/CoreHMTaskList/CoreHMTask/@maxQueueDepth; 4; 4; maxQueueDepth属性值，默认值为正整数“0”. 健康监控事件队列门限; unsigned int; /Module/HealthMonitor/HMTask/CoreHMTaskList/CoreHMTask/@queueThreshold; 4; 4; queueThreshold属性值，默认值为正整数“0”. 健康监控任务栈大小; unsigned int; /Module/HealthMonitor/HMTask/CoreHMTaskList/CoreHMTask/@stackSize; 4; 8; stackSize属性值，默认值为0x1000. 最大日志数量; unsigned int; /Module/HealthMonitor/HMTask/CoreHMTaskList/CoreHMTask/@maxLogEntries; 4; 4; maxLogEntries属性值，默认值为正整数“0”. 日志数量门限; unsigned int; /Module/HealthMonitor/HMTask/CoreHMTaskList/CoreHMTask/@LogEntriesThreshold; 4; 4; LogEntriesThreshold属性值，默认值为正整数“0”. 健康监控属性; unsigned int; /Module/HealthMonitor/HMTask/CoreHMTaskList/CoreHMTask/@attributeMask; 4; 4; attributeMask属性值，默认值为正整数“0”. 事件过滤属性; unsigned int; /Module/HealthMonitor/HMTask/CoreHMTaskList/CoreHMTask/@eventFilterMask; 4; 4; eventFilterMask属性值，默认值为正整数“0”. 进程级健康监控最大错误处理队列深度; unsigned int; /Module/HealthMonitor/HMTask/CoreHMTaskList/CoreHMTask/@maxErrorHandlerQueueDepth; 4; 4; maxErrorHandlerQueueDepth属性值，默认值为正整数“0”. 进程级健康监错误处理事件队列门限; unsigned int; /Module/HealthMonitor/HMTask/CoreHMTaskList/CoreHMTask/@errorHandlerQueueThreshold; 4; 4; errorHandlerQueueThreshold属性值，默认值为正整数“0”. 健康监控配置所属的核心或分区ID数组; unsigned int数组; /; 4*255; 4*255; 固定值正整数“0”. 健康监控配置所属的核心或分区ID个数; unsigned int; /; 4; 4; 固定值正整数“1”. |
| Object_Type | Requirement |
| HX_Derived_Requirement | 否 |
| Source | -001155 |
| HX_Rationale | N/A |
| HX_Assumption | 否 |
| HX_Change_Authority | 3029 |
| FDAL | N/A |
| HX_Verification_Method | Test |

当分区健康监控任务配置存储结构中的分区健康监控任务结构体有多个时，CPM_Gen_Verify按照PartitionHMTask子元素在父元素/Module/HealthMonitor/HMTask/PartitionHMTaskList中的先后顺序依次读取分区健康监控任务结构体。

| ID | 004977 |
| --- | --- |
| Object_Text | CPM_Gen_Verify工具应按照下表中的计算方式计算分区健康监控任务配置存储结构中字段的基准值，从待验证的CPM配置信息可加载文件中基地址+偏移地址读取字段的实际值： 基地址= 004952 需求M值； M=基地址+当前存储结构大小*（当前存储结构个数-1），表示基地址0到当前配置末尾所占的字节数。 偏移地址：表示存储结构中的字段相对当前存储结构起始位置的占用字节数之和； 当前存储结构大小：表示当前存储结构全部字段的占用字节数之和，对于32位值为1132，对于64位，值为1136。 表18分区健康监控任务结构体 字段名称; 数据类型; 映射的XML; 32位占用字节数; 64位占用字节数; 计算方式. 配置类型; unsigned int; /; 4; 4; 固定值正整数“1129468932”. 配置数据大小; unsigned int; /; 4; 4; 分区健康监控任务配置数据结构所占用空间的大小. 任务名; 字符数组; /Module/HealthMonitor/HMTask/PartitionHMTaskList/PartitionHMTask/@Name; 32; 32; Name属性值，取值长度为32个字节，不满32时以0填充直至长度达到32. 回调名称; 字符数组; /Module/HealthMonitor/HMTask/PartitionHMTaskList/PartitionHMTask/@Callback; 32; 32; Callback属性值，取值长度为32个字节，不满32时以0填充直至长度达到32，默认值为空. 健康监控事件队列深度; unsigned int; /Module/HealthMonitor/HMTask/PartitionHMTaskList/PartitionHMTask/@maxQueueDepth; 4; 4; maxQueueDepth属性值，默认值为正整数“0”. 健康监控事件队列门限; unsigned int; /Module/HealthMonitor/HMTask/PartitionHMTaskList/PartitionHMTask/@queueThreshold; 4; 4; queueThreshold属性值，默认值为正整数“0”. 健康监控任务栈大小; unsigned int; Module/HealthMonitor/HMTask/PartitionHMTaskList/PartitionHMTask/@stackSize; 4; 8; stackSize属性值，默认值为正整数“0x1000”. 最大日志数量; unsigned int; Module/HealthMonitor/HMTask/PartitionHMTaskList/PartitionHMTask/@maxLogEntries; 4; 4; maxLogEntries属性值，默认值为正整数“0”. 日志数量门限; unsigned int; Module/HealthMonitor/HMTask/PartitionHMTaskList/PartitionHMTask/@LogEntriesThreshold; 4; 4; LogEntriesThreshold属性值，默认值为正整数“0”. 健康监控属性; unsigned int; Module/HealthMonitor/HMTask/PartitionHMTaskList/PartitionHMTask/@attributeMask; 4; 4; attributeMask属性值，默认值为正整数“0”. 事件过滤属性; unsigned int; Module/HealthMonitor/HMTask/PartitionHMTaskList/PartitionHMTask/@eventFilterMask; 4; 4; eventFilterMask属性值，默认值为正整数“0”. 进程级健康监控最大错误处理队列深度; unsigned int; Module/HealthMonitor/HMTask/PartitionHMTaskList/PartitionHMTask/@maxErrorHandlerQueueDepth; 4; 4; maxErrorHandlerQueueDepth属性值，默认值为正整数“0”. 进程级健康监错误处理事件队列门限; unsigned int; Module/HealthMonitor/HMTask/PartitionHMTaskList/PartitionHMTask/@errorHandlerQueueThreshold; 4; 4; errorHandlerQueueThreshold属性值，默认值为正整数“0”. 健康监控配置所属的核心或分区ID数组; unsigned int数组; Module/HealthMonitor/HMTask/PartitionHMTaskList/PartitionHMTask/PartitionRef/@Id; 4*255; 4*255; 数组个数为255，赋值为PartitionRef元素的Id属性值。 当PartitionRef元素个数少于255时，剩余数组成员赋值固定值正整数“0”. 健康监控配置所属的核心或分区ID个数; unsigned int; /; 4; 4; PartitionRef元素的个数. |
| Object_Type | Requirement |
| HX_Derived_Requirement | 否 |
| Source | -001155 |
| HX_Rationale | N/A |
| HX_Assumption | 否 |
| HX_Change_Authority | 3029 |
| FDAL | N/A |
| HX_Verification_Method | Test |

        - 分区配置存储结构

当分区配置存储结构中的分区结构体有多个时，CPM_Gen_Verify按照Partition子元素在父元素/Module/Partitions/中的先后顺序依次读取分区结构体。

| ID | 005000 |
| --- | --- |
| Object_Text | CPM_Gen_Verify工具应按照下表中的计算方式计算分区配置存储结构中字段的基准值，从待验证的CPM配置信息可加载文件中基地址+偏移地址读取字段的实际值： 基地址= PMVerify-TR-004962 需求M值； M=基地址+当前存储结构大小*（当前存储结构个数-1），表示基地址0到当前配置末尾所占的字节数。 偏移地址：表示存储结构中的字段相对当前存储结构起始位置的占用字节数之和； 当前存储结构大小：表示当前存储结构全部字段的占用字节数之和，对于32位值为268，对于64位，值为316。 表19分区结构体 字段名称; 数据类型; 映射的XML; 32位占用字节数; 64位占用字节数; 计算方式. 配置类型; unsigned int; /; 4; 4; 固定值正整数“1129468930”. 配置数据大小; unsigned int; /; 4; 4; 分区配置存储结构占用空间的大小. 分区名; 字符数组; /Module/Partitions/Partition/@Name; 32; 32; Name属性值，取值长度为32个字节，不满32时以0填充直至长度达到32. 分区号; int; /Module/Partitions/Partition/@Identifier; 4; 4; Identifier属性值. 分区类型; int; /; 4; 4; 固定值正整数“0”. 分区逻辑空间地址; unsiged long; /Module/CoreOS/CoreOSDescription/KernelConfiguration/@partitionVirtualAddress; 4; 8; partitionVirtualAddress属性值，默认值为0. 分区逻辑空间大小; unsigned int; /Module/CoreOS/CoreOSDescription/KernelConfiguration/@partitionSpaceSize; 4; 8; partitionSpaceSize的属性值，默认值为正整数“0”. 看门狗时间; unsigned long long; /Module/Partitions/Partition/PartitionDescription/Settings/@watchDogDuration; 8; 8; watchDogDuration属性值，默认值为正整数“1”. 分区周期; unsigned long long; /Module/Partitions/Partition/PartitionDescription/Settings/@period; 8; 8; period属性值，默认值为正整数“2”. 分区持续时间; unsigned long long; /Module/Partitions/Partition/PartitionDescription/Settings/@duration; 8; 8; duration属性值，默认值为正整数“3”. 最大全局描述符个数; int; /Module/Partitions/Partition/PartitionDescription/Settings/@maxGlobalFDs; 4; 4; maxGlobalFDs属性值，，默认值为正整数“20”. worker任务数; unsigned int; /Module/Partitions/Partition/PartitionDescription/Settings/@numWorkerTasks; 4; 4; numWorkerTasks属性值，默认值为正整数“0”. 共享数据分区配置存储结构地址; unsigned long; /; 4; 8; CPM配置信息可加载文件起始地址+本分区所属的第一个共享数据分区配置存储结构在CPM配置信息可加载文件中的偏移. 共享数据区数; unsigned int; /; 4; 4; 本分区所属的共享数据分区配置的个数. 日志记事本配置存储结构地址; unsigned long; /; 4; 8; CPM配置信息可加载文件起始地址+本分区所属的日志记事本存储结构在CPM配置信息可加载文件中的偏移. 日志记事本数; unsigned int; /; 4; 4; 日志记事本的个数. 系统调用允许标志; unsigned int; /Module/Partitions/Partition/PartitionDescription/Settings/@syscallPermissions; 4; 4; syscallPermissions属性值，默认值为正整数“0xFFFFFFFF”. 允许打开的最大文件数; unsigned int; /Module/Partitions/Partition/PartitionDescription/Settings/@numfiles; 4; 4; numfiles属性值，默认值为正整数“0”. 最大设备数; unsigned int; /Module/Partitions/Partition/PartitionDescription/Settings/@numDrivers; 4; 4; numDrivers属性值，默认值为正整数“0”. 最大日志消息数; unsigned int; /Module/Partitions/Partition/PartitionDescription/Settings/@numLogMsgs; 4; 4; numLogMsgs属性值，默认值为正整数“0”. 栈保护页数; unsigned int; /Module/Partitions/Partition/PartitionDescription/Settings/@numStackGuardPages; 4; 4; numStackGuardPages属性值，默认值为正整数“0”. 初始化进程栈大小; unsigned int; /Module/Partitions/Partition/PartitionDescription/Settings/@initProcStackSize; 4; 4; initProcStackSize属性值，默认值为正整数“0x4000”. 中断栈大小; unsigned int; /Module/Partitions/Partition/PartitionDescription/Settings/@isrStackSize; 4; 4; isrStackSize属性值，默认值为正整数“0x2000”. 用户堆空间大小; unsigned int; /; 4; 4; 预留项，填固定值正整数“0”. select服务队列大小; unsigned int; /Module/Partitions/Partition/PartitionDescription/Settings/@selSvrQSize; 4; 4; selSvrQSize属性值，默认值为正整数“0”. 动态空间分配禁止标志; unsigned int; /Module/Partitions/Partition/PartitionDescription/Settings/@allocDisable; 4; 4; allocDisable属性值为“true”时取值为正整数“1”，当allocDisable属性值为“false”时取值为正整数“0”，默认值为正整数“1”. 事件监控时序时间; unsigned long long; /Module/Partitions/Partition/PartitionDescription/Settings/@maxEventQStallDuration; 8; 8; maxEventQStallDuration属性值，默认值整数“-1”. 浮点异常使能标志; unsigned int; /Module/Partitions/Partition/PartitionDescription/Settings/@fpExcEnable; 4; 4; fpExcEnable属性值为“true”时取值为正整数“1”，当fpExcEnable属性值为“false”时取值为正整数“0”，默认值为正整数“1”. 是否允许空闲时占用标志; unsigned int; /Module/Partitions/Partition/PartitionDescription/Settings/@appsIdleRelinquishEnabled; 4; 4; 当appsIdleRelinquishEnabled属性值为false时，取值为0；当appsIdleRelinquishEnabled属性值为true时，取值为1，默认值为正整数“0”，且满足8字节对齐. PPS优先级; int; /Module/Partitions/Partition/PartitionDescription/Settings/@appsPriority; 4; 8; appsPriority属性值，默认值为整数“-1”. 端口配置地址; unsigned long; /; 4; 8; 预留位置，填固定值正整数“0”. 分区端口数; int; /; 4; 4; 预留位置，填固定值正整数“0”. 系统分区标志; unsigned int; Module/Partitions/Partition/PartitionDescription/Settings/@systemPartition; 4; 4; 当systemPartition属性值为false时，取值为0；当systemPartition属性值为true时，取值为1，默认值为正整数“0”. 分区允许切换调度表标志; unsigned int; Module/Partitions/Partition/PartitionDescription/Settings/@setModuleSchedule; 4; 4; 当setModuleSchedule属性值为false时，取值为0；当setModuleSchedule属性值为true时，取值为1，默认值为正整数“0”. 分区调度表切换动作; int32; Module/Partitions/Partition/PartitionDescription/Settings/@scheduleChangeAction; 4; 4; 当scheduleChangeAction属性值为COLD_RESTART时，取值为正整数“0”；当scheduleChangeAction属性值为WARM_RESTART时，取值为正整数“1”，当scheduleChangeAction属性值为IDLE时，取值为正整数“2”；当scheduleChangeAction属性值为IGNORE时，取值为正整数“3”，默认值为正整数“3”. 分区内设备配置地址; unsigned long; /; 4; 8; 固定值正整数“0”. 分区内设备数; unsigned int; /; 4; 4; 固定值正整数“0”. 分区内对象资源空间大小; unsigned long; /Module/Partitions/Partition/PartitionDescription/Settings/@objResSpaceSize; 4; 8; 固定值为正整数“0”. 分区内任务异常栈大小; unsigned long; /Module/Partitions/Partition/PartitionDescription/Settings/@taskExpStackSize; 4; 8; 固定值为正整数“0x2000”. 分区内空闲任务栈大小; unsigned long; /Module/Partitions/Partition/PartitionDescription/Settings/@idleTaskStackSize; 4; 8; 固定值为正整数“0x2000”. 分区内初始化任务栈大小; unsigned long; /Module/Partitions/Partition/PartitionDescription/Settings/@initTaskStackSize; 4; 8; 固定值为正整数“0x4000”. 分区内初始化任务优先级; int; /Module/Partitions/Partition/PartitionDescription/Settings/@initTaskPriority; 4; 4; 固定值为正整数“10”. 分区缺省加载应用名; 字符数组; /Module/Partitions/Partition/PartitionDescription/Settings/@defaultAppName; 32; 32; defaultAppName属性值，默认值为空字符串，取值长度为32个字节，不满32时以0填充直至长度达到32. 分区绑定的处理器核号; unsigned int; /; 4; 4; 固定值正整数“0”. 亲和性设置权限; int32; /; 4; 4; 固定值正整数“0”. GOS分区标记; unsigned int; /; 4; 4; 固定值正整数“0”. GOS分区配置地址; unsigned long; /; 4; 8; 固定值正整数“0”. 用户扩展参数1; int; Module/Partitions/Partition/PartitionDescription/Settings/@user1; 4; 4; user1属性值，默认值为0. 用户扩展参数2; int; Module/Partitions/Partition/PartitionDescription/Settings/@user2; 4; 4; User2属性值，默认值为0. |
| Object_Type | Requirement |
| HX_Derived_Requirement | 否 |
| Source | -001155 |
| HX_Rationale | N/A |
| HX_Assumption | 否 |
| HX_Change_Authority | 3029 |
| FDAL | N/A |
| HX_Verification_Method | Test |

当共享数据分区配置存储结构中的共享数据分区结构体有多个时，CPM_Gen_Verify按照SharedDataRegion子元素在父元素//Module/Partitions/Partition/PartitionDescription中的先后顺序依次读取共享数据分区结构体。

| ID | 004958 |
| --- | --- |
| Object_Text | CPM_Gen_Verify工具应按照下表中的计算方式计算共享数据分区配置存储结构中字段的基准值，从待验证的CPM配置信息可加载文件中基地址+偏移地址读取字段的实际值： 基地址= 005063 需求M值； M=基地址+当前存储结构大小*（当前存储结构个数-1），表示基地址0到当前配置末尾所占的字节数。 偏移地址：表示存储结构中的字段相对当前存储结构起始位置的占用字节数之和； 当前存储结构大小：表示当前存储结构全部字段的占用字节数之和，对于32位值为36，对于64位，值为36。 表20共享数据分区结构体 字段名称; 数据类型; 映射的XML; 32位占用字节数; 64位占用字节数; 计算方式. 共享数据区名; 字符数组; /Module/Partitions/Partition/PartitionDescription/SharedDataRegion/@Name; 32; 32; SharedDataRegion元素的Name属性值，取值长度不满32时以字符“\0”填充直至长度达到32. 共享数据区MMU属性; unsigned int; /Module/SharedDataRegions/SharedData/SharedDataDescription/@SystemAccess; 4; 4; 当SystemAccess的属性值为READ_WRITE时，取值为正整数“12”，当SystemAccess的属性值为READ_ONLY时，取值为正整数“4”，默认值为正整数“12”. |
| Object_Type | Requirement |
| HX_Derived_Requirement | 否 |
| Source | -001155 |
| HX_Rationale | N/A |
| HX_Assumption | 否 |
| HX_Change_Authority | 3029 |
| FDAL | N/A |
| HX_Verification_Method | Test |

当日志记事本配置存储结构中的日志记事本结构体有多个时，CPM_Gen_Verify按照LogBook子元素在所属分区（分区顺序按照/Module/Partitions/Partition）和父元素/Module/LogBookList中LogBook的先后顺序依次读取日志记事本结构体。

| ID | 004960 |
| --- | --- |
| Object_Text | CPM_Gen_Verify工具应按照下表中的计算方式计算日志记事本存储结构中字段的基准值，从待验证的CPM配置信息可加载文件中基地址+偏移地址读取字段的实际值： 基地址= 004979 需求M值； M=基地址+当前存储结构大小*（当前存储结构个数-1），表示基地址0到当前配置末尾所占的字节数。 偏移地址：表示存储结构中的字段相对当前存储结构起始位置的占用字节数之和； 当前存储结构大小：表示当前存储结构全部字段的占用字节数之和，对于32位值为48，对于64位，值为48。 表21日志记事本结构体 字段名称; 数据类型; 映射的XML; 32位占用字节数; 64位占用字节数; 计算方式. 日志记事本名; 字符数组; /Module/LogBookList/LogBook/@LogbookName; 32; 32; LogbookName属性值，取值长度不满32时以字符“\0”填充直至长度达到32. 最大消息长度; unsigned int; /Module/LogBookList/LogBook/@MaxMessageSize; 4; 4; MaxMessageSize属性值. 最大消息数; unsigned int; /Module/LogBookList/LogBook/@MaxNBLoggedMessages; 4; 4; MaxNBLoggedMessages属性值. RAM缓冲的最大消息数; unsigned int; /Module/LogBookList/LogBook/@MaxNBInProgressMessages; 4; 4; MaxNBInProgressMessages属性值. 日志记事本编号; unsigned int; /Module/LogBookList/LogBook/@serialNumber; 4; 4; serialNumber属性值. |
| Object_Type | Requirement |
| HX_Derived_Requirement | 否 |
| Source | -001155 |
| HX_Rationale | N/A |
| HX_Assumption | 否 |
| HX_Change_Authority | 3029 |
| FDAL | N/A |
| HX_Verification_Method | Test |

当PPS调度配置存储结构中的PPS调度结构体有多个时，CPM_Gen_Verify按照Partition子元素在父元素/Module/Partitions的先后顺序依次读取PPS调度结构体。

| ID | 004962 |
| --- | --- |
| Object_Text | CPM_Gen_Verify工具应按照下表中的计算方式计算PPS调度配置存储结构中字段的基准值，从待验证的CPM配置信息可加载文件中基地址+偏移地址读取字段的实际值： 基地址= 004958需求M值； M=基地址+当前存储结构大小*（当前存储结构个数-1），表示基地址0到当前配置末尾所占的字节数。 偏移地址：表示存储结构中的字段相对当前存储结构起始位置的占用字节数之和； 当前存储结构大小：表示当前存储结构全部字段的占用字节数之和，对于32位值为8，对于64位，值为8。 表22 PPS调度结构体 字段名称; 数据类型; 映射的XML; 32位占用字节数; 64位占用字节数; 计算方式. 是否允许空闲时占用标志; unsigned int; /Module/Partitions/Partition/PartitionDescription/Settings/@appsIdleRelinquishEnabled; 4; 4; 当appsIdleRelinquishEnabled属性值为false时，取值为0；当appsIdleRelinquishEnabled属性值为true时，取值为1. PPS优先级; int; /Module/Partitions/Partition/PartitionDescription/Settings/@appsPriority; 4; 4; appsPriority属性值. |
| Object_Type | Requirement |
| HX_Derived_Requirement | 否 |
| Source | -001155 |
| HX_Rationale | N/A |
| HX_Assumption | 否 |
| HX_Change_Authority | 3029 |
| FDAL | N/A |
| HX_Verification_Method | Test |

        - 共享数据区配置存储结构

当共享数据区配置存储结构中的共享数据区结构体有多个时，CPM_Gen_Verify按照SharedData子元素在父元素/Module/SharedDataRegions/的先后顺序依次读取共享数据区结构体。

| ID | 004981 |
| --- | --- |
| Object_Text | CPM_Gen_Verify应按照下表中的字段顺序和计算方式向CPM配置信息可加载文件中写入共享数据区结构体。 表23共享数据区结构体 字段名称; 数据类型; 映射的XML; 32位占用字节数; 64位占用字节数; 计算方式. 配置类型; unsigned int; /; 4; 4; 固定值正整数”1129468935”. 配置数据大小; unsigned int; /; 4; 4; 共享数据配置存储结构占用空间大小. 共享数据区名; 字符数组; Module/SharedDataRegions/SharedData/@Name; 32; 32; Name属性值，取值长度为32个字节，不满32时以0填充直至长度达到32. 共享数据区池名; 字符数组; Module/SharedDataRegions/SharedData/@Name; 38; 38; Name属性值+Pool，取值长度为38个字节，不满38时以0填充直至长度达到38. 对齐填充位; unsigned short; /; 2; 2; 固定值正整数“0”. 共享数据区物理地址; unsigned long long; /Module/CoreOS/CoreOSDescription/HardwareConfiguration/userMemoryRegion/@Base_Address /Module/CoreOS/CoreOSDescription/HardwareConfiguration/sharedIO/@Base_Address; 8; 8; 当SharedData子元素为SharedDataDescription时， 从userMemoryRegion/Base_Address开始按照共享数据在Module/SharedDataRegions/SharedData/中的顺序依次分配。第一个共享数据物理地址为Base_Address属性值，第二个共享数据物理地址为Base_Address属性值+第一个共享数据大小，依次类推。 当SharedData子元素为SharedIODescription时，取值为与SharedData同名的sharedIO/@Base_Address属性值. 共享数据区逻辑地址; unsigned long; Module/SharedDataRegions/SharedData/SharedDataDescription/@VirtualAddress Module/SharedDataRegions/SharedData/SharedIODescription/@VirtualAddress; 4; 8; 当SharedData子元素为SharedDataDescription时，取值为/SharedDataDescription/VirtualAddress属性值； 当SharedData子元素为SharedIODescription时，取值为/SharedIODescription/VirtualAddress属性值； 默认值为正整数“0”. 共享数据区大小; unsigned long; Module/SharedDataRegions/SharedData/SharedDataDescription/@Size /Module/CoreOS/CoreOSDescription/HardwareConfiguration/sharedIO/@Size; 4; 8; 当SharedData子元素为SharedDataDescription时，取值为/SharedDataDescription/Size属性值； 当SharedData子元素为SharedIODescription时，取值为与SharedData同名的sharedIO/@Size属性值. 共享数据区MMU属性; int; Module/SharedDataRegions/SharedData/SharedDataDescription/@CachePolicy Module/SharedDataRegions/SharedData/SharedDataDescription/@SystemAccess Module/SharedDataRegions/SharedData/SharedIODescription/@CachePolicy Module/SharedDataRegions/SharedData/SharedIODescription/@SystemAccess; 4; 4; 取值为CachePolicy和SystemAccess的位或； 其中CachePolicy属性为“OFF”时，CachePolicy取值正整数“0x10”；CachePolicy属性为“COPY_BACK”时，CachePolicy取值正整数“0x20”；CachePolicy属性为“WRITE_THRU”时，CachePolicy取值正整数“0x30”；CachePolicy属性为“OFF+COHERENCY”时，CachePolicy取值正整数“0x50”；CachePolicy属性为“COPY_BACK+COHERENCY”时，CachePolicy取值正整数“0x60”；CachePolicy属性为“WRITE_THRU+COHERENCY”时，CachePolicy取值正整数“0x70”；CachePolicy属性为“OFF+GUARDED”时，CachePolicy取值正整数“0x90”；CachePolicy属性为“COPY_BACK+GUARDED”时，CachePolicy取值正整数“0xa0”；CachePolicy属性为“WRITE_THRU+GUARDED”时，CachePolicy取值正整数“0xb0”；CachePolicy属性为“OFF+GUARDED+COHERENCY”时，CachePolicy取值正整数“0xd0”；CachePolicy属性为“COPY_BACK+GUARDED+COHERENCY”时，CachePolicy取值正整数“0xe0”；CachePolicy属性为“WRITE_THRU+GUARDED+COHERENCY”时，CachePolicy取值正整数“0xf0”；CachePolicy属性为“IO”时，CachePolicy取值正整数“0x90”；CachePolicy属性为“DEFAULT”时，CachePolicy取值正整数“0x100”；CachePolicy属性未配置时，CachePolicy取值正整数“0x100”； SystemAccess属性值为“READ_WRITE”时，SystemAccess取值为正整数“3”；SystemAccess属性值为“READ_ONLY”时，SystemAccess取值为正整数“1”；SystemAccess属性未配置时，SystemAccess取值为正整数“3”. |
| Object_Type | Requirement |
| HX_Derived_Requirement | 否 |
| Source | -001155 |
| HX_Rationale | N/A |
| HX_Assumption | 否 |
| HX_Change_Authority | 2663、 3029 |
| FDAL | N/A |
| HX_Verification_Method | Test |

        - 内存块空间配置存储结构

| ID | 004982 |
| --- | --- |
| Object_Text | 内存块空间配置存储结构里的地址信息数据与生成configRecord.xml中的内存块配置信息的计算方式相同,configRecord.xml中的属性与内存块空间配置存储结构里地址的映射关系如下表所示： 表24地址信息映射关系表 内存块空间配置的字段（BIN）; 映射的XML（configRecord.xml）. 核心内存块空间配置存储结构; 物理地址; /configRecord/AC_MMU_Extensions/MmuInformation[@Name=”kernelMemPool”]/@PhysicalAddress. 逻辑地址; /configRecord/AC_MMU_Extensions/MmuInformation[@Name=”kernelMemPool”]/@VirtualAddress. 空间大小; /configRecord/AC_MMU_Extensions/MmuInformation[@Name=”kernelMemPool”]/@Size. 核心页内存块空间配置存储结构; 物理地址; /configRecord/AC_MMU_Extensions/MmuInformation[@Name=”kernelPgPool”]/@PhysicalAddress. 逻辑地址; /configRecord/AC_MMU_Extensions/MmuInformation[@Name=”kernelPgPool”]/@VirtualAddress. 空间大小; /configRecord/AC_MMU_Extensions/MmuInformation[@Name=”kernelPgPool”]/@Size. 端口缓冲区内存块空间配置存储结构; 物理地址; /configRecord/AC_MMU_Extensions/MmuInformation[@Name=”portPgPool”]/@PhysicalAddress. 逻辑地址; /configRecord/AC_MMU_Extensions/MmuInformation[@Name=”portPgPool”]/@VirtualAddress. 空间大小; /configRecord/AC_MMU_Extensions/MmuInformation[@Name=”portPgPool”]/@Size. 健康监控日志记录内存块空间配置存储结构; 物理地址; /configRecord/AC_MMU_Extensions/MmuInformation[@Name=”hmlogPgPool”]/@PhysicalAddress. 逻辑地址; /configRecord/AC_MMU_Extensions/MmuInformation[@Name=”hmlogPgPool”]/@VirtualAddress. 空间大小; /configRecord/AC_MMU_Extensions/MmuInformation[@Name=”hmlogPgPool”]/@Size. 自定义核心池内存块空间配置存储结构; 物理地址; /configRecord/AC_MMU_Extensions/MmuInformation[@Name=”自定义核心池空间名”]/@PhysicalAddress. 逻辑地址; /configRecord/AC_MMU_Extensions/MmuInformation[@Name=”自定义核心池空间名”]/@VirtualAddress. 空间大小; /configRecord/AC_MMU_Extensions/MmuInformation[@Name=”自定义核心池空间名”]/@Size. RAM部署空间内存块空间配置存储结构; 物理地址; /configRecord/AC_MMU_Extensions/MmuInformation[@Name=”ramPayloadPgPool”]/@PhysicalAddress. 逻辑地址; /configRecord/AC_MMU_Extensions/MmuInformation[@Name=”ramPayloadPgPool”]/@VirtualAddress. 空间大小; /configRecord/AC_MMU_Extensions/MmuInformation[@Name=”ramPayloadPgPool”]/@Size. 内核IO空间内存块空间配置存储结构; 物理地址; /configRecord/AC_MMU_Extensions/MmuInformation[@Name=”内核IO空间名”]/@PhysicalAddress. 逻辑地址; /configRecord/AC_MMU_Extensions/MmuInformation[@Name=””内核IO空间名”]/@VirtualAddress. 空间大小; /configRecord/AC_MMU_Extensions/MmuInformation[@Name=””内核IO空间名”]/@Size. 配置记录内存块空间配置存储结构; 物理地址; /configRecord/AC_MMU_Extensions/MmuInformation[@Name=”配置记录名”]/@PhysicalAddress. 逻辑地址; /configRecord/AC_MMU_Extensions/MmuInformation[@Name=”配置记录名”]/@VirtualAddress. 空间大小; /configRecord/AC_MMU_Extensions/MmuInformation[@Name=”配置记录名”]/@Size. 分区操作系统共享库内存块空间配置存储结构; 物理地址; /configRecord/AC_MMU_Extensions/MmuInformation[@Name=”分区操作系统共享库名”]/@PhysicalAddress. 逻辑地址; /configRecord/AC_MMU_Extensions/MmuInformation[@Name=”分区操作系统共享库名”]/@VirtualAddress. 空间大小; /configRecord/AC_MMU_Extensions/MmuInformation[@Name=”分区操作系统共享库名”]/@Size. 共享数据内存块空间配置存储结构; 物理地址; /configRecord/AC_MMU_Extensions/MmuInformation[@Name=”共享数据名称”]/@PhysicalAddress. 逻辑地址; /configRecord/AC_MMU_Extensions/MmuInformation[@Name=”共享数据名称”]/@VirtualAddress. 空间大小; /configRecord/AC_MMU_Extensions/MmuInformation[@Name=”共享数据名称”]/@Size. 分区内存块空间配置存储结构; 物理地址; /configRecord/AC_MMU_Extensions/MmuInformation[@Name=”分区名称”]/@PhysicalAddress. 逻辑地址; /configRecord/AC_MMU_Extensions/MmuInformation[@Name=”分区名称”]/@VirtualAddress. 空间大小; /configRecord/AC_MMU_Extensions/MmuInformation[@Name=”分区名称”]/@Size. |
| Object_Type | Requirement |
| HX_Derived_Requirement | 否 |
| Source | -001155 |
| HX_Rationale | N/A |
| HX_Assumption | 否 |
| HX_Change_Authority | 3029 |
| FDAL | N/A |
| HX_Verification_Method | Test |

CPM_Gen_Verify输入的内存块空间配置存储结构按照核心内存块权限配置存储结构、配置记录内存块权限配置存储结构、核心页内存块权限配置存储结构、端口缓冲区内存块权限配置存储结构、健康监控日志记录内存块权限配置存储结构、RAM部署空间内存块权限配置存储结构、内核IO空间内存块权限配置存储结构、内核IO空间内存块权限配置存储结构、分区操作系统共享库内存块权限配置存储结构、共享数据内存块权限配置存储结构、自定义核心池内存块权限配置存储结构、核心内存块空间配置存储结构、核心页内存块空间配置存储结构、端口缓冲区内存块空间配置存储结构、健康监控日志记录内存块空间配置存储结构、自定义核心池内存块空间配置存储结构、RAM部署空间内存块空间配置存储结构、内核IO空间内存块空间配置存储结构、配置记录内存块空间配置存储结构、分区操作系统共享库内存块空间配置存储结构、共享数据内存块空间配置存储结构、分区内存块空间配置存储结构、空内存块空间配置存储结构的顺序依次读取。

| ID | 004967 |
| --- | --- |
| Object_Text | CPM_Gen_Verify工具应按照下表中的计算方式计算核心内存块权限配置存储结构中字段的基准值，从待验证的CPM配置信息可加载文件中基地址+偏移地址读取字段的实际值： 基地址= 004953需求M值； M=基地址+当前存储结构大小*（当前存储结构个数-1），表示基地址0到当前配置末尾所占的字节数。 偏移地址：表示存储结构中的字段相对当前存储结构起始位置的占用字节数之和； 当前存储结构大小：表示当前存储结构全部字段的占用字节数之和，对于32位值为68，对于64位，值为76。 表25核心内存块权限配置存储结 字段名称; 数据类型; 映射的XML; 32位占用字节数; 64位占用字节数; 计算方式. 空间名; 字符数组; /; 36; 36; 固定值字符串“kernelMemPool”，，取值长度不满36时以字符“\0”填充直至长度达到36字节. 占位符; 字符数组; /; 4; 4; 固定值正整数“0”. 物理地址; unsigned long long; /; 8; 8; 固定值正整数“0”. 逻辑地址; unsigned long; /; 4; 8; 固定值正整数“0”. 空间大小; unsigned long; /; 4; 8; 固定值正整数“0”. 页大小; unsigned int; /; 4; 4; 固定值正整数“0”. MMU属性; int32; /; 4; 4; 固定值正整数“0”. 标记; int; /; 4; 4; 固定值正整数“0x80431”. |
| Object_Type | Requirement |
| HX_Derived_Requirement | 否 |
| Source | -001155 |
| HX_Rationale | N/A |
| HX_Assumption | 否 |
| HX_Change_Authority | 3029 |
| FDAL | N/A |
| HX_Verification_Method | Test |

| ID | 004984 |
| --- | --- |
| Object_Text | CPM_Gen_Verify工具应按照下表中的计算方式计算配置记录内存块权限配置存储结构中字段的基准值，从待验证的CPM配置信息可加载文件中基地址+偏移地址读取字段的实际值： 基地址= 004967 需求M值； M=基地址+当前存储结构大小*（当前存储结构个数-1），表示基地址0到当前配置末尾所占的字节数。 偏移地址：表示存储结构中的字段相对当前存储结构起始位置的占用字节数之和； 当前存储结构大小：表示当前存储结构全部字段的占用字节数之和，对于32位值为68，对于64位，值为76。 表26配置记录内存块权限配置存储结构 字段名称; 数据类型; 映射的XML; 32位占用字节数; 64位占用字节数; 计算方式. 空间名; 字符数组; /; 36; 36; 固定值字符串“configRecordPool”，，取值长度不满36时以字符“\0”填充直至长度达到36字节. 占位符; 字符数组; /; 4; 4; 固定值正整数“0”. 物理地址; unsigned long long; /; 8; 8; 固定值正整数“0”. 逻辑地址; unsigned long; /; 4; 8; 固定值正整数“0”. 空间大小; unsigned long; /; 4; 8; 固定值正整数“0”. 页大小; unsigned int; /; 4; 4; 固定值正整数“0”. MMU属性; int32; /; 4; 4; 固定值正整数“0”. 标记; int; /; 4; 4; 固定值正整数“0x80431”. |
| Object_Type | Requirement |
| HX_Derived_Requirement | 否 |
| Source | -001155 |
| HX_Rationale | N/A |
| HX_Assumption | 否 |
| HX_Change_Authority | 3029 |
| FDAL | N/A |
| HX_Verification_Method | Test |

| ID | 005001 |
| --- | --- |
| Object_Text | 当核心操作系统配置文件中配置了kernelPgPool元素时，CPM_Gen_Verify工具应按照下表中的计算方式计算核心页内存块权限配置存储结构中字段的基准值，从待验证的CPM配置信息可加载文件中基地址+偏移地址读取字段的实际值： 基地址= 004984 需求M值； M=基地址+当前存储结构大小*（当前存储结构个数-1），表示基地址0到当前配置末尾所占的字节数。 偏移地址：表示存储结构中的字段相对当前存储结构起始位置的占用字节数之和； 当前存储结构大小：表示当前存储结构全部字段的占用字节数之和，对于32位值为68，对于64位，值为76。 表27核心页内存块权限配置存储结构 字段名称; 数据类型; 映射的XML; 32位占用字节数; 64位占用字节数; 计算方式. 空间名; 字符数组; /; 36; 36; 固定值字符串“kernelPgPool”，，取值长度不满36时以字符“\0”填充直至长度达到36字节. 占位符; 字符数组; /; 4; 4; 固定值正整数“0”. 物理地址; unsigned long long; /; 8; 8; 固定值正整数“0”. 逻辑地址; unsigned long; /; 4; 8; 固定值正整数“0”. 空间大小; unsigned long; /; 4; 8; 固定值正整数“0”. 页大小; unsigned int; /; 4; 4; 固定值正整数“0”. MMU属性; int32; /; 4; 4; 固定值正整数“0”. 标记; int; /; 4; 4; 固定值正整数“0x80331”. |
| Object_Type | Requirement |
| HX_Derived_Requirement | 否 |
| Source | -001155 |
| HX_Rationale | N/A |
| HX_Assumption | 否 |
| HX_Change_Authority | 3029 |
| FDAL | N/A |
| HX_Verification_Method | Test |

| ID | 004969 |
| --- | --- |
| Object_Text | CPM_Gen_Verify工具应按照下表中的计算方式计算端口缓冲区内存块权限配置存储结构中字段的基准值，从待验证的CPM配置信息可加载文件中基地址+偏移地址读取字段的实际值： 基地址= 005001 需求M值； M=基地址+当前存储结构大小*（当前存储结构个数-1），表示基地址0到当前配置末尾所占的字节数。 偏移地址：表示存储结构中的字段相对当前存储结构起始位置的占用字节数之和； 当前存储结构大小：表示当前存储结构全部字段的占用字节数之和，对于32位值为68,对于64位，值为76。 表28端口缓冲区内存块权限配置存储结构 字段名称; 数据类型; 映射的XML; 32位占用字节数; 64位占用字节数; 计算方式. 空间名; 字符数组; /; 36; 36; 固定值字符串“portPgPool”，，取值长度不满36时以字符“\0”填充直至长度达到36字节. 占位符; 字符数组; /; 4; 4; 固定值正整数“0”. 物理地址; unsigned long long; /; 8; 8; 固定值正整数“0”. 逻辑地址; unsigned long; /; 4; 8; 固定值正整数“0”. 空间大小; unsigned long; /; 4; 8; 固定值正整数“0”. 页大小; unsigned int; /; 4; 4; 固定值正整数“0”. MMU属性; int32; /; 4; 4; 固定值正整数“0”. 标记; int; /; 4; 4; 固定值正整数“0x80431”. |
| Object_Type | Requirement |
| HX_Derived_Requirement | 否 |
| Source | -001155 |
| HX_Rationale | N/A |
| HX_Assumption | 否 |
| HX_Change_Authority | 3029 |
| FDAL | N/A |
| HX_Verification_Method | Test |

| ID | 004963 |
| --- | --- |
| Object_Text | CPM_Gen_Verify工具应按照下表中的计算方式计算健康监控日志记录内存块权限配置存储结构中字段的基准值，从待验证的CPM配置信息可加载文件中基地址+偏移地址读取字段的实际值： 基地址= 004969 需求M值； M=基地址+当前存储结构大小*（当前存储结构个数-1），表示基地址0到当前配置末尾所占的字节数。 偏移地址：表示存储结构中的字段相对当前存储结构起始位置的占用字节数之和； 当前存储结构大小：表示当前存储结构全部字段的占用字节数之和，对于32位值为68，对于64位，值为76。 表29健康监控日志记录内存块权限配置存储结构 字段名称; 数据类型; 映射的XML; 32位占用字节数; 64位占用字节数; 计算方式. 空间名; 字符数组; /; 36; 36; 固定值字符串“hmlogPgPool”，，取值长度不满36时以字符“\0”填充直至长度达到36字节. 占位符; 字符数组; /; 4; 4; 固定值正整数“0”. 物理地址; unsigned long long; /; 8; 8; 固定值正整数“0”. 逻辑地址; unsigned long; /; 4; 8; 固定值正整数“0”. 空间大小; unsigned long; /; 4; 8; 固定值正整数“0”. 页大小; unsigned int; /; 4; 4; 固定值正整数“0”. MMU属性; int32; /; 4; 4; 固定值正整数“0”. 标记; int; /; 4; 4; 固定值正整数“0x80431”. |
| Object_Type | Requirement |
| HX_Derived_Requirement | 否 |
| Source | -001155 |
| HX_Rationale | N/A |
| HX_Assumption | 否 |
| HX_Change_Authority | 3029 |
| FDAL | N/A |
| HX_Verification_Method | Test |

| ID | 004964 |
| --- | --- |
| Object_Text | 当核心操作系统配置文件中配置了ramPayloadRegion元素时，CPM_Gen_Verify工具应按照下表中的计算方式计算RAM部署空间内存块权限配置存储结构中字段的基准值，从待验证的CPM配置信息可加载文件中基地址+偏移地址读取字段的实际值： 基地址= 004963 需求M值； M=基地址+当前存储结构大小*（当前存储结构个数-1），表示基地址0到当前配置末尾所占的字节数。 偏移地址：表示存储结构中的字段相对当前存储结构起始位置的占用字节数之和； 当前存储结构大小：表示当前存储结构全部字段的占用字节数之和，对于32位值为68，对于64位，值为76。 表30 RAM部署空间内存块权限配置存储结构 字段名称; 数据类型; 映射的XML; 32位占用字节数; 64位占用字节数; 计算方式. 空间名; 字符数组; /; 36; 36; 固定值字符串“ramPayloadPgPool”，，取值长度不满36时以字符“\0”填充直至长度达到36字节. 占位符; 字符数组; /; 4; 4; 固定值正整数“0”. 物理地址; unsigned long long; /; 8; 8; 固定值正整数“0”. 逻辑地址; unsigned long; /; 4; 8; 固定值正整数“0”. 空间大小; unsigned long; /; 4; 8; 固定值正整数“0”. 页大小; unsigned int; /; 4; 4; 固定值正整数“0”. MMU属性; int32; /; 4; 4; 固定值正整数“0”. 标记; int; /; 4; 4; 固定值正整数“0x80331”. |
| Object_Type | Requirement |
| HX_Derived_Requirement | 否 |
| Source | -001155 |
| HX_Rationale | N/A |
| HX_Assumption | 否 |
| HX_Change_Authority | 3029 |
| FDAL | N/A |
| HX_Verification_Method | Test |

| ID | 004970 |
| --- | --- |
| Object_Text | CPM_Gen_Verify工具应按照下表中的计算方式计算内核IO空间内存块权限配置存储结构中字段的基准值，从待验证的CPM配置信息可加载文件中基地址+偏移地址读取字段的实际值： 基地址= 004964 需求M值； M=基地址+当前存储结构大小*（当前存储结构个数-1），表示基地址0到当前配置末尾所占的字节数。 偏移地址：表示存储结构中的字段相对当前存储结构起始位置的占用字节数之和； 当前存储结构大小：表示当前存储结构全部字段的占用字节数之和，对于32位值为68，对于64位，值为76。 表31内核IO空间内存块权限配置存储结构 字段名称; 数据类型; 映射的XML; 32位占用字节数; 64位占用字节数; 计算方式. 空间名; 字符数组; /; 36; 36; 固定值字符串“kernelIoPool”，，取值长度不满36时以字符“\0”填充直至长度达到36字节. 占位符; 字符数组; /; 4; 4; 固定值正整数“0”. 物理地址; unsigned long long; /; 8; 8; 固定值正整数“0”. 逻辑地址; unsigned long; /; 4; 8; 固定值正整数“0”. 空间大小; unsigned long; /; 4; 8; 固定值正整数“0”. 页大小; unsigned int; /; 4; 4; 固定值正整数“0”. MMU属性; int32; /; 4; 4; 固定值正整数“0”. 标记; int; /; 4; 4; 固定值正整数“0x100231”. |
| Object_Type | Requirement |
| HX_Derived_Requirement | 否 |
| Source | -001155 |
| HX_Rationale | N/A |
| HX_Assumption | 否 |
| HX_Change_Authority | 3029 |
| FDAL | N/A |
| HX_Verification_Method | Test |

当分区配置有多个时，CPM_Gen_Verify按照Partition子元素在父元素/Module/Partitions中的先后顺序依次读取分区内存块权限配置存储结构。

| ID | 005002 |
| --- | --- |
| Object_Text | CPM_Gen_Verify工具应按照下表中的计算方式计算分区内存块权限配置存储结构中字段的基准值，从待验证的CPM配置信息可加载文件中基地址+偏移地址读取字段的实际值： 基地址= 004970 需求M值； M=基地址+当前存储结构大小*（当前存储结构个数-1），表示基地址0到当前配置末尾所占的字节数。 偏移地址：表示存储结构中的字段相对当前存储结构起始位置的占用字节数之和； 当前存储结构大小：表示当前存储结构全部字段的占用字节数之和，对于32位值为68，对于64位，值为76。 表32分区内存块权限配置存储结构 字段名称; 数据类型; 映射的XML; 32位占用字节数; 64位占用字节数; 计算方式. 空间名; 字符数组; /Module/Partitions/Partition/@Name; 36; 36; Name属性值和”Pool”拼接而成，，取值长度不满36时以字符“\0”填充直至长度达到36字节. 占位符; 字符数组; /; 4; 4; 固定值正整数“0”. 物理地址; unsigned long long; /; 8; 8; 固定值正整数“0”. 逻辑地址; unsigned long; /; 4; 8; 固定值正整数“0”. 空间大小; unsigned long; /; 4; 8; 固定值正整数“0”. 页大小; unsigned int; /; 4; 4; 固定值正整数“0”. MMU属性; int32; /; 4; 4; 固定值正整数“0”. 标记; int; /; 4; 4; 固定值正整数“0x80341”. |
| Object_Type | Requirement |
| HX_Derived_Requirement | 否 |
| Source | -001155 |
| HX_Rationale | N/A |
| HX_Assumption | 否 |
| HX_Change_Authority | 3029 |
| FDAL | N/A |
| HX_Verification_Method | Test |

| ID | 004985 |
| --- | --- |
| Object_Text | CPM_Gen_Verify工具应按照下表中的计算方式计算分区操作系统共享库内存块权限配置存储结构中字段的基准值，从待验证的CPM配置信息可加载文件中基地址+偏移地址读取字段的实际值： 基地址= 005002 需求M值； M=基地址+当前存储结构大小*（当前存储结构个数-1），表示基地址0到当前配置末尾所占的字节数。 偏移地址：表示存储结构中的字段相对当前存储结构起始位置的占用字节数之和； 当前存储结构大小：表示当前存储结构全部字段的占用字节数之和，对于32位值为68， 对于64位，值为76。 表33分区操作系统共享库内存块权限配置存储结构 字段名称; 数据类型; 映射的XML; 32位占用字节数; 64位占用字节数; 计算方式. 空间名; 字符数组; /Module/SharedLibraryRegions/SharedLibrary/@Name; 36; 36; Name属性值与“Pool”拼接的字符串，取值长度不满36时以字符“\0”填充直至长度达到36字节. 占位符; 字符数组; /; 4; 4; 固定值正整数“0”. 物理地址; unsigned long long; /; 8; 8; 固定值正整数“0”. 逻辑地址; unsigned long; /; 4; 8; 固定值正整数“0”. 空间大小; unsigned long; /; 4; 8; 固定值正整数“0”. 页大小; unsigned int; /; 4; 4; 固定值正整数“0”. MMU属性; int32; /; 4; 4; 固定值正整数“0”. 标记; int; /; 4; 4; 固定值正整数“0x80341”. |
| Object_Type | Requirement |
| HX_Derived_Requirement | 否 |
| Source | -001155 |
| HX_Rationale | N/A |
| HX_Assumption | 否 |
| HX_Change_Authority | 3029 |
| FDAL | N/A |
| HX_Verification_Method | Test |

| ID | 004986 |
| --- | --- |
| Object_Text | CPM_Gen_Verify工具应按照下表中的计算方式计算共享数据内存块权限配置存储结构中字段的基准值，从待验证的CPM配置信息可加载文件中基地址+偏移地址读取字段的实际值： 基地址= 004985 需求M值； M=基地址+当前存储结构大小*（当前存储结构个数-1），表示基地址0到当前配置末尾所占的字节数。 偏移地址：表示存储结构中的字段相对当前存储结构起始位置的占用字节数之和； 当前存储结构大小：表示当前存储结构全部字段的占用字节数之和，对于32位值为68，对于64位，值为76。 表34共享数据内存块权限配置存储结构 字段名称; 数据类型; 映射的XML; 32位占用字节数; 64位占用字节数; 计算方式. 空间名; 字符数组; /Module/SharedDataRegions/SharedData/@Name; 36; 36; SharedData元素的Name属性值和”Pool”拼接而成，取值长度不满36时以字符“\0”填充直至长度达到36字节. 占位符; 字符数组; /; 4; 4; 固定值正整数“0”. 物理地址; unsigned long long; /; 8; 8; 固定值正整数“0”. 逻辑地址; unsigned long; /; 4; 8; 固定值正整数“0”. 空间大小; unsigned long; /; 4; 8; 固定值正整数“0”. 页大小; unsigned int; /; 4; 4; 固定值正整数“0”. MMU属性; int32; /; 4; 4; 固定值正整数“0”. 标记; int; /; 4; 4; 固定值正整数“0x80341”. |
| Object_Type | Requirement |
| HX_Derived_Requirement | 否 |
| Source | -001155 |
| HX_Rationale | N/A |
| HX_Assumption | 否 |
| HX_Change_Authority | 3029 |
| FDAL | N/A |
| HX_Verification_Method | Test |

当核心操作系统配置文件中配置了多个kernelRegion元素时，CPM_Gen_Verify按照kernelRegion子元素在父元素/Module/CoreOS/CoreOSDescription/HardwareConfiguration/PhysicalMemory的先后顺序依次读取自定义核心池内存块权限配置存储结构。

| ID | 004990 |
| --- | --- |
| Object_Text | 当核心操作系统配置文件中配置了KernelRegion元素时，CPM_Gen_Verify工具应按照下表中的计算方式计算自定义核心池内存块权限配置存储结构中字段的基准值，从待验证的CPM配置信息可加载文件中基地址+偏移地址读取字段的实际值： 基地址= 004986 需求M值； M=基地址+当前存储结构大小*（当前存储结构个数-1），表示基地址0到当前配置末尾所占的字节数。 偏移地址：表示存储结构中的字段相对当前存储结构起始位置的占用字节数之和； 当前存储结构大小：表示当前存储结构全部字段的占用字节数之和，对于32位值为68，对于64位，值为76。 表35自定义核心池内存块权限配置存储结构 字段名称; 数据类型; 映射的XML; 32位占用字节数; 64位占用字节数; 计算方式. 空间名; 字符数组; /Module/CoreOS/CoreOSDescription/HardwareConfiguration/PhysicalMemory/kernelRegion/@PoolName; 36; 36; PoolName属性值和”Pool”拼接而成，取值长度不满36时以字符“\0”填充直至长度达到36字节. 占位符; 字符数组; /; 4; 4; 固定值正整数“0”. 物理地址; unsigned long long; /; 8; 8; 固定值正整数“0”. 逻辑地址; unsigned long; /; 4; 8; 固定值正整数“0”. 空间大小; unsigned long; /; 4; 8; 固定值正整数“0”. 页大小; unsigned int; /; 4; 4; 固定值正整数“0”. MMU属性; int32; /; 4; 4; 固定值正整数“0”. 标记; int; /; 4; 4; 固定值正整数“0x80341”. |
| Object_Type | Requirement |
| HX_Derived_Requirement | 否 |
| Source | -001155 |
| HX_Rationale | N/A |
| HX_Assumption | 否 |
| HX_Change_Authority | 3029 |
| FDAL | N/A |
| HX_Verification_Method | Test |

| ID | 004991 |
| --- | --- |
| Object_Text | CPM_Gen_Verify工具应按照下表中的计算方式计算核心内存块空间配置存储结构中字段的基准值，从待验证的CPM配置信息可加载文件中基地址+偏移地址读取字段的实际值： 基地址= 004990 需求M值； M=基地址+当前存储结构大小*（当前存储结构个数-1），表示基地址0到当前配置末尾所占的字节数。 偏移地址：表示存储结构中的字段相对当前存储结构起始位置的占用字节数之和； 当前存储结构大小：表示当前存储结构全部字段的占用字节数之和，对于32位值为68， 对于64位，值为76。 表36核心内存块空间配置存储结构 字段名称; 数据类型; 映射的XML; 32位占用字节数; 64位占用字节数; 计算方式. 空间名; 字符数组; /; 36; 36; 固定值字符串“kernelMemPool”，，取值长度不满36时以字符“\0”填充直至长度达到36字节. 占位符; 字符数组; /; 4; 4; 固定值正整数“0”. 物理地址; unsigned long long; /Module/CoreOS/CoreOSDescription/HardwareConfiguration/PhysicalMemory/@Base_Address; 8; 8; PhysicalMemory元素的Base_Address属性值. 逻辑地址; unsigned long; /Module/CoreOS/CoreOSDescription/HardwareConfiguration/PhysicalMemory/@Base_Address; 4; 8; PhysicalMemory元素的Base_Address属性值. 空间大小; unsigned long; /Module/CoreOS/CoreOSDescription/HardwareConfiguration/PhysicalMemory/kernelMemoryRegion/@Size; 4; 8; PhysicalMemory元素的Size属性值. 页大小; unsigned int; 4; 4; 固定值正整数“0”. MMU属性; int32; /; 4; 4; 固定值正整数“0x103”. 标记; int; /; 4; 4; 固定值正整数“0x8000002”. |
| Object_Type | Requirement |
| HX_Derived_Requirement | 否 |
| Source | -001155 |
| HX_Rationale | N/A |
| HX_Assumption | 否 |
| HX_Change_Authority | 3029 |
| FDAL | N/A |
| HX_Verification_Method | Test |

| ID | 005003 |
| --- | --- |
| Object_Text | CPM_Gen_Verify工具应按照下表中的计算方式计算核心页内存块空间配置存储结构中字段的基准值，从待验证的CPM配置信息可加载文件中基地址+偏移地址读取字段的实际值： 基地址= 004991 需求M值； M=基地址+当前存储结构大小*（当前存储结构个数-1），表示基地址0到当前配置末尾所占的字节数。 偏移地址：表示存储结构中的字段相对当前存储结构起始位置的占用字节数之和； 当前存储结构大小：表示当前存储结构全部字段的占用字节数之和，对于32位值为68， 对于64位，值为76。 表37核心页内存块空间配置存储结构 字段名称; 数据类型; 映射的XML; 32位占用字节数; 64位占用字节数; 计算方式. 空间名; 字符数组; /; 36; 36; 固定值字符串“kernelPgPool”，取值长度不满36时以字符“\0”填充直至长度达到36字节. 占位符; 字符数组; /; 4; 4; 固定值正整数“0”. 物理地址; unsigned long long; /; 8; 8; 内核配置记录池物理地址+内核配置记录池空间大小;. 逻辑地址; unsigned long; /; 4; 8; 内核配置记录池物理地址+内核配置记录池空间大小;. 空间大小; unsigned long; /Module/CoreOS/CoreOSDescription/HardwareConfiguration/PhysicalMemory/kernelPgPool/@Size; 4; 8; kernelPgPool元素的Size属性值. 页大小; unsigned int; /; 4; 4; 固定值正整数“0”. MMU属性; int32; /; 4; 4; 固定值正整数“0x0”. 标记; int; /; 4; 4; 固定值正整数“0x8000002”. |
| Object_Type | Requirement |
| HX_Derived_Requirement | 否 |
| Source | -001155 |
| HX_Rationale | N/A |
| HX_Assumption | 否 |
| HX_Change_Authority | 3029 |
| FDAL | N/A |
| HX_Verification_Method | Test |

| ID | 005004 |
| --- | --- |
| Object_Text | CPM_Gen_Verify工具应按照下表中的计算方式计算端口缓冲区内存块空间配置存储结构中字段的基准值，从待验证的CPM配置信息可加载文件中基地址+偏移地址读取字段的实际值： 基地址= 005003 需求M值； M=基地址+当前存储结构大小*（当前存储结构个数-1），表示基地址0到当前配置末尾所占的字节数。 偏移地址：表示存储结构中的字段相对当前存储结构起始位置的占用字节数之和； 当前存储结构大小：表示当前存储结构全部字段的占用字节数之和，对于32位值为68， 对于64位，值为76。 表38端口缓冲区内存块空间配置存储结构 字段名称; 数据类型; 映射的XML; 32位占用字节数; 64位占用字节数; 计算方式. 空间名; 字符数组; /; 36; 36; 固定值字符串“portPgPool”，取值长度不满36时以字符“\0”填充直至长度达到36字节. 占位符; 字符数组; /; 4; 4; 固定值正整数“0”. 物理地址; unsigned long long; /; 8; 8; 内核页池物理起始地址+内核页池空间大小. 逻辑地址; unsigned long; /; 4; 8; 内核页池物理起始地址+内核页池空间大小. 空间大小; unsigned long; /Module/CoreOS/CoreOSDescription/HardwareConfiguration/PhysicalMemory/portRegion/@Size; 4; 8; portRegion元素的Size属性值. 页大小; unsigned int; 4; 4; 固定值正整数“0”. MMU属性; int32; 4; 4; 固定值正整数“0x103”. 标记; int; /; 4; 4; 固定值正整数“0x28000002”. |
| Object_Type | Requirement |
| HX_Derived_Requirement | 否 |
| Source | -001155 |
| HX_Rationale | N/A |
| HX_Assumption | 否 |
| HX_Change_Authority | 3029 |
| FDAL | N/A |
| HX_Verification_Method | Test |

| ID | 004972 |
| --- | --- |
| Object_Text | CPM_Gen_Verify工具应按照下表中的计算方式计算健康监控日志记录内存块空间配置存储结构中字段的基准值，从待验证的CPM配置信息可加载文件中基地址+偏移地址读取字段的实际值： 基地址= 005004 需求M值； M=基地址+当前存储结构大小*（当前存储结构个数-1），表示基地址0到当前配置末尾所占的字节数。 偏移地址：表示存储结构中的字段相对当前存储结构起始位置的占用字节数之和； 当前存储结构大小：表示当前存储结构全部字段的占用字节数之和，对于32位值为68， 对于64位，值为76。 表39健康监控日志记录内存块空间配置存储结构 字段名称; 数据类型; 映射的XML; 32位占用字节数; 64位占用字节数; 计算方式. 空间名; 字符数组; /; 36; 36; 固定值字符串“hmlogPgPool”，取值长度不满36时以字符“\0”填充直至长度达到36字节. 占位符; 字符数组; /; 4; 4; 固定值正整数“0”. 物理地址; unsigned long long; /; 8; 8; 端口缓冲池物理起始地址+端口缓冲池空间大小;. 逻辑地址; unsigned long; /; 4; 8; 端口缓冲池物理起始地址+端口缓冲池空间大小;. 空间大小; unsigned long; /Module/CoreOS/CoreOSDescription/HardwareConfiguration/PhysicalMemory/hmLogRegion/@Size; 4; 8; hmLogRegion元素的Size属性. 页大小; unsigned int; /; 4; 4; 固定值正整数“0”. MMU属性; int32; /; 4; 4; 固定值正整数“0x103”. 标记; int; /; 4; 4; 固定值正整数“0x8000002”. |
| Object_Type | Requirement |
| HX_Derived_Requirement | 否 |
| Source | -001155 |
| HX_Rationale | N/A |
| HX_Assumption | 否 |
| HX_Change_Authority | 3029 |
| FDAL | N/A |
| HX_Verification_Method | Test |

当自定义核心池内存块空间配置存储结构中的自定义核心池内存块空间结构体有多个时，CPM_Gen_Verify按照kernelRegion子元素在父元素/Module/CoreOS/CoreOSDescription/HardwareConfiguration/PhysicalMemory的先后顺序依次读取自定义核心池内存块空间区结构体。

| ID | 004974 |
| --- | --- |
| Object_Text | CPM_Gen_Verify工具应按照下表中的计算方式计算自定义核心池内存块空间结构体中字段的基准值，从待验证的CPM配置信息可加载文件中基地址+偏移地址读取字段的实际值： 基地址= 004972 需求M值； M=基地址+当前存储结构大小*（当前存储结构个数-1），表示基地址0到当前配置末尾所占的字节数。 偏移地址：表示存储结构中的字段相对当前存储结构起始位置的占用字节数之和； 当前存储结构大小：表示当前存储结构全部字段的占用字节数之和，对于32位值为68， 对于64位，值为76。 表40自定义核心池内存块空间结构体 字段名称; 数据类型; 映射的XML; 32位占用字节数; 64位占用字节数; 计算方式. 空间名; 字符数组; /Module/CoreOS/CoreOSDescription/HardwareConfiguration/PhysicalMemory/kernelRegion/@PoolName; 36; 36; PoolName属性值和”Pool”拼接而成，取值长度不满36时以字符“\0”填充直至长度达到36字节. 占位符; 字符数组; /; 4; 4; 固定值正整数“0”. 物理地址; unsigned long long; /; 8; 8; 当kernelRegion为第一个时，取值为健康监控日志池物理地址+健康监控日志池空间大小，当kernelRegion为第2至N个时，取值为前一个自定义核心池物理地址+前一个自定义核心池空间大小;. 逻辑地址; unsigned long; /; 4; 8; 当kernelRegion为第一个时，取值为健康监控日志池物理地址+健康监控日志池空间大小，当kernelRegion为第2至N个时，取值为前一个自定义核心池物理地址+前一个自定义核心池空间大小;. 空间大小; unsigned long; /Module/CoreOS/CoreOSDescription/HardwareConfiguration/PhysicalMemory/kernelRegion/@Size; 4; 8; kernelRegion元素的Size属性值. 页大小; unsigned int; 4; 4; 固定值正整数“0”. MMU属性; int32; /Module/CoreOS/CoreOSDescription/HardwareConfiguration/PhysicalMemory/kernelRegion/@WriteProtected; 4; 4; 当属性WriteProtected的属性值为0或者false时，取值为0x103； 当属性WriteProtected的属性值为1或者true时，取值为0x101；. 标记; int; /; 4; 4; 固定值正整数“0x8000002”. |
| Object_Type | Requirement |
| HX_Derived_Requirement | 否 |
| Source | -001155 |
| HX_Rationale | N/A |
| HX_Assumption | 否 |
| HX_Change_Authority | 3029 |
| FDAL | N/A |
| HX_Verification_Method | Test |

| ID | 004975 |
| --- | --- |
| Object_Text | CPM_Gen_Verify工具应按照下表中的计算方式计算RAM部署空间内存块空间配置存储结构中字段的基准值，从待验证的CPM配置信息可加载文件中基地址+偏移地址读取字段的实际值： 基地址= 004974 需求M值； M=基地址+当前存储结构大小*（当前存储结构个数-1），表示基地址0到当前配置末尾所占的字节数。 偏移地址：表示存储结构中的字段相对当前存储结构起始位置的占用字节数之和； 当前存储结构大小：表示当前存储结构全部字段的占用字节数之和，对于32位值为68， 对于64位，值为76。 表41 RAM部署空间内存块空间配置存储结构 字段名称; 数据类型; 映射的XML; 32位占用字节数; 64位占用字节数; 计算方式. 空间名; 字符数组; /; 36; 36; 固定值字符串“ramPayloadPgPool”，取值长度不满36时以字符“\0”填充直至长度达到36字节. 占位符; 字符数组; /; 4; 4; 固定值正整数“0”. 物理地址; unsigned long long; /Module/CoreOS/CoreOSDescription/HardwareConfiguration/PhysicalMemory/ramPayloadRegion/@Base_Address; 8; 8; ramPayloadRegion元素的Base_Address属性值. 逻辑地址; unsigned long; /Module/CoreOS/CoreOSDescription/HardwareConfiguration/PhysicalMemory/ramPayloadRegion/@Base_Address; 4; 8; ramPayloadRegion元素的Base_Address属性值. 空间大小; unsigned long; /Module/CoreOS/CoreOSDescription/HardwareConfiguration/PhysicalMemory/ramPayloadRegion/@Size; 4; 8; ramPayloadRegion元素的Size属性值. 页大小; unsigned int; /; 4; 4; 固定值正整数“0”. MMU属性; int32; /; 4; 4; 固定值正整数“0x0”. 标记; int; /; 4; 4; 固定值正整数“0x8000002”. |
| Object_Type | Requirement |
| HX_Derived_Requirement | 否 |
| Source | -001155 |
| HX_Rationale | N/A |
| HX_Assumption | 否 |
| HX_Change_Authority | 3029 |
| FDAL | N/A |
| HX_Verification_Method | Test |

当内核IO空间内存块空间配置存储结构中的内核IO空间内存块空间结构体有多个时，CPM_Gen_Verify按照kernelIO子元素在父元素/Module/CoreOS/CoreOSDescription/HardwareConfiguration的先后顺序依次读取内核IO空间内存块空间结构体。

| ID | 004993 |
| --- | --- |
| Object_Text | CPM_Gen_Verify工具应按照下表中的计算方式计算内核IO空间内存块空间结构体中字段的基准值，从待验证的CPM配置信息可加载文件中基地址+偏移地址读取字段的实际值： 基地址= 004975 需求M值； M=基地址+当前存储结构大小*（当前存储结构个数-1），表示基地址0到当前配置末尾所占的字节数。 偏移地址：表示存储结构中的字段相对当前存储结构起始位置的占用字节数之和； 当前存储结构大小：表示当前存储结构全部字段的占用字节数之和，对于32位值为68， 对于64位，值为76。 表42内核IO空间内存块空间结构体 字段名称; 数据类型; 映射的XML; 32位占用字节数; 64位占用字节数; 计算方式. 空间名; 字符数组; /Module/CoreOS/CoreOSDescription/HardwareConfiguration/kernelIO/@PoolName; 36; 36; 固定字符串“kernelIoPool”，取值长度不满36时以字符“\0”填充直至长度达到36字节. 占位符; 字符数组; /; 4; 4; 固定值正整数“0”. 物理地址; unsigned long long; /Module/CoreOS/CoreOSDescription/HardwareConfiguration/kernelIO/@Base_Address; 8; 8; kernelIO元素的Base_Address属性值. 逻辑地址; unsigned long; /Module/CoreOS/CoreOSDescription/HardwareConfiguration/kernelIO/@VirtualAddress;; 4; 8; kernelIO元素的VirtualAddress属性值. 空间大小; unsigned long; /Module/CoreOS/CoreOSDescription/HardwareConfiguration/kernelIO/@Size;; 4; 8; kernelIO元素的Size属性值. 页大小; unsigned int; /; 4; 4; 固定值正整数“0”. MMU属性; int32; /; 4; 4; 0x3与CachePolicy位或 其中CachePolicy属性为“OFF”时，CachePolicy取值正整数“0x10”；CachePolicy属性为“COPY_BACK”时，CachePolicy取值正整数“0x20”；CachePolicy属性为“WRITE_THRU”时，CachePolicy取值正整数“0x30”；CachePolicy属性为“OFF+COHERENCY”时，CachePolicy取值正整数“0x50”；CachePolicy属性为“COPY_BACK+COHERENCY”时，CachePolicy取值正整数“0x60”；CachePolicy属性为“WRITE_THRU+COHERENCY”时，CachePolicy取值正整数“0x70”；CachePolicy属性为“OFF+GUARDED”时，CachePolicy取值正整数“0x90”；CachePolicy属性为“COPY_BACK+GUARDED”时，CachePolicy取值正整数“0xa0”；CachePolicy属性为“WRITE_THRU+GUARDED”时，CachePolicy取值正整数“0xb0”；CachePolicy属性为“OFF+GUARDED+COHERENCY”时，CachePolicy取值正整数“0xd0”；CachePolicy属性为“COPY_BACK+GUARDED+COHERENCY”时，CachePolicy取值正整数“0xe0”；CachePolicy属性为“WRITE_THRU+GUARDED+COHERENCY”时，CachePolicy取值正整数“0xf0”；CachePolicy属性为“IO”时，CachePolicy取值正整数“0x90”；CachePolicy属性为“DEFAULT”时，CachePolicy取值正整数“0x100”；CachePolicy属性未配置时，CachePolicy取值正整数“0x100”；. 标记; int; /; 4; 4; 固定值正整数“0x8000002”. |
| Object_Type | Requirement |
| HX_Derived_Requirement | 否 |
| Source | -001155 |
| HX_Rationale | N/A |
| HX_Assumption | 否 |
| HX_Change_Authority | 3029 |
| FDAL | N/A |
| HX_Verification_Method | Test |

| ID | 004994 |
| --- | --- |
| Object_Text | CPM_Gen_Verify工具应按照下表中的计算方式计算配置记录内存块空间配置存储结构中字段的基准值，从待验证的CPM配置信息可加载文件中基地址+偏移地址读取字段的实际值： 基地址= 004993 需求M值； M=基地址+当前存储结构大小*（当前存储结构个数-1），表示基地址0到当前配置末尾所占的字节数。 偏移地址：表示存储结构中的字段相对当前存储结构起始位置的占用字节数之和； 当前存储结构大小：表示当前存储结构全部字段的占用字节数之和，对于32位值为68， 对于64位，值为76。 表43配置记录内存块空间配置存储结构 字段名称; 数据类型; 映射的XML; 32位占用字节数; 64位占用字节数; 计算方式. 空间名; 字符数组; /; 36; 36; 固定值字符串“configecordPool”，取值长度不满36时以字符“\0”填充直至长度达到36字节. 占位符; 字符数组; /; 4; 4; 固定值正整数“0”. 物理地址; unsigned long long; /; 8; 8; 内核内存块物理地址+内核内存块空间大小;. 逻辑地址; unsigned long; /; 4; 8; 内核内存池物理地址+内核内存池空间大小;. 空间大小; unsigned long; /Module/CoreOS/CoreOSDescription/HardwareConfiguration/PhysicalMemory/kernelConfigRecordRegion/@Size; 4; 8; kernelConfigRecordRegion元素的Size属性. 页大小; unsigned int; /; 4; 4; 固定值正整数“0”. MMU属性; int32; /; 4; 4; 固定值正整数“0x101”. 标记; int; /; 4; 4; 固定值正整数“0x28000002”. |
| Object_Type | Requirement |
| HX_Derived_Requirement | 否 |
| Source | -001155 |
| HX_Rationale | N/A |
| HX_Assumption | 否 |
| HX_Change_Authority | 3029 |
| FDAL | N/A |
| HX_Verification_Method | Test |

| ID | 004995 |
| --- | --- |
| Object_Text | CPM_Gen_Verify工具应按照下表中的计算方式计算分区操作系统共享库配置存储结构中字段的基准值，从待验证的CPM配置信息可加载文件中基地址+偏移地址读取字段的实际值： 基地址= 004994 需求M值； M=基地址+当前存储结构大小*（当前存储结构个数-1），表示基地址0到当前配置末尾所占的字节数。 偏移地址：表示存储结构中的字段相对当前存储结构起始位置的占用字节数之和； 当前存储结构大小：表示当前存储结构全部字段的占用字节数之和，对于32位值为68， 对于64位，值为76。 表44分区操作系统共享库配置存储结构 字段名称; 数据类型; 映射的XML; 32位占用字节数; 64位占用字节数; 计算方式. 空间名; 字符数组; /Module/SharedLibraryRegions/ShareLibary/@Name; 36; 36; Name属性值+“Pool”，取值长度不满36时以字符“\0”填充直至长度达到36字节. 占位符; 字符数组; /; 4; 4; 固定值正整数“0”. 物理地址; unsigned long long; /Module/CoreOS/CoreOSDescription/HardwareConfiguration/PhysicalMemory/libRegion/@Base_Address; 8; 8; libRegion元素的Base_Address属性值. 逻辑地址; unsigned long long; /; 4; 8; 固定值正整数“0”. 空间大小; unsigned long long; /; 4; 8; 共享库各个段大小之和. 页大小; unsigned int; 4; 4; 固定值正整数“0”. MMU属性; int32; /; 4; 4; 固定值正整数“0x23”. 标记; int; /; 4; 4; 固定值正整数“0x8000002”. |
| Object_Type | Requirement |
| HX_Derived_Requirement | 否 |
| Source | -001155 |
| HX_Rationale | N/A |
| HX_Assumption | 否 |
| HX_Change_Authority | 3029 |
| FDAL | N/A |
| HX_Verification_Method | Test |

当共享数据内存块空间配置存储结构中的共享数据内存块空间结构体有多个时，CPM_Gen_Verify按照SharedData子元素在父元素/Module/SharedDataRegions中的先后顺序依次读取共享数据内存块空间结构体。

| ID | 004997 |
| --- | --- |
| Object_Text | CPM_Gen_Verify工具应按照下表中的计算方式计算共享数据内存块空间结构体中字段的基准值，从待验证的CPM配置信息可加载文件中基地址+偏移地址读取字段的实际值： 基地址= 004995 需求M值； M=基地址+当前存储结构大小*（当前存储结构个数-1），表示基地址0到当前配置末尾所占的字节数。 偏移地址：表示存储结构中的字段相对当前存储结构起始位置的占用字节数之和； 当前存储结构大小：表示当前存储结构全部字段的占用字节数之和，对于32位值为68， 对于64位，值为76。 表45共享数据内存块空间结构体 字段名称; 数据类型; 映射的XML; 32位占用字节数; 64位占用字节数; 计算方式. 空间名; 字符数组; /Module/SharedDataRegions/SharedData/@Name; 36; 36; SharedData元素的Name属性值和”Pool”拼接而成，取值长度不满36时以字符“\0”填充直至长度达到36字节. 占位符; 字符数组; /; 4; 4; 固定值正整数“0”. 物理地址; unsigned long long; /Module/CoreOS/CoreOSDescription/HardwareConfiguration/userMemoryRegion/@Base_Address; 8; 8; 当SharedData为第一个时，值为userMemoryRegion元素的Base_Address属性值; 当SharedData为第2个至N个时，值为前一个共享数据物理地址+前一个共享数据大小；. 逻辑地址; unsigned long; /Module/SharedDataRegions/SharedData/SharedDataDescription/@VirtualAddress; 4; 8; SharedDataDescription元素的VirtualAddress属性值. 空间大小; unsigned long; /Module/SharedDataRegions/SharedData/SharedDataDescription/@Size; 4; 8; SharedDataDescription元素的Size属性值. 页大小; unsigned int; /; 4; 4; 固定值正整数“0”. MMU属性; int32; /; 4; 4; 固定值正整数“0x23”. 标记; int; /; 4; 4; 固定值正整数“0x8000002”. |
| Object_Type | Requirement |
| HX_Derived_Requirement | 否 |
| Source | -001155 |
| HX_Rationale | N/A |
| HX_Assumption | 否 |
| HX_Change_Authority | 3029 |
| FDAL | N/A |
| HX_Verification_Method | Test |

| ID | 004998 |
| --- | --- |
| Object_Text | CPM_Gen_Verify工具应按照下表中的计算方式计算分区内存块空间结构体中字段的基准值，从待验证的CPM配置信息可加载文件中基地址+偏移地址读取字段的实际值： 基地址= 004997 需求M值； M=基地址+当前存储结构大小*（当前存储结构个数-1），表示基地址0到当前配置末尾所占的字节数。 偏移地址：表示存储结构中的字段相对当前存储结构起始位置的占用字节数之和； 当前存储结构大小：表示当前存储结构全部字段的占用字节数之和，对于32位值为68， 对于64位，值为76。 表46分区内存块空间结构体 字段名称; 数据类型; 映射的XML; 32位占用字节数; 64位占用字节数; 计算方式. 空间名; 字符数组; /Module/Partitions/Partition/@Name; 36; 36; Name属性值和”Pool”拼接而成，，取值长度不满36时以字符“\0”填充直至长度达到36字节. 占位符; 字符数组; /; 4; 4; 固定值正整数“0”. 物理地址; unsigned long long; /; 8; 8; Partition会有1个到多个，当Partition为第一个时，值为最后一个共享库物理地址+最后一个共享库空间大小;当Partition为第2个至N个时，值为前一个分区池物理地址+前一个分区的最大占用空间（最大占用空间由属性@RequiredMemorySize控制）. 逻辑地址; unsigned long; /; 4; 8; 固定值正整数“0”. 空间大小; unsigned long; /Module/Partitions/Partition/PartitionDescription/Settings/@RequiredMemorySize; 4; 8; Settings元素的RequiredMemorySize属性. 页大小; unsigned int; /; 4; 4; 固定值正整数“0”. MMU属性; int32; /; 4; 4; 固定值正整数“0x23”. 标记; int; /; 4; 4; 固定值正整数“0x8000002”. |
| Object_Type | Requirement |
| HX_Derived_Requirement | 否 |
| Source | -001155 |
| HX_Rationale | N/A |
| HX_Assumption | 否 |
| HX_Change_Authority | 3029 |
| FDAL | N/A |
| HX_Verification_Method | Test |

| ID | 004999 |
| --- | --- |
| Object_Text | CPM_Gen_Verify工具应按照下表中的计算方式计算空内存块空间配置存储结构中字段的基准值，从待验证的CPM配置信息可加载文件中基地址+偏移地址读取字段的实际值： 基地址= 004998 需求M值； M=基地址+当前存储结构大小*（当前存储结构个数-1），表示基地址0到当前配置末尾所占的字节数。 偏移地址：表示存储结构中的字段相对当前存储结构起始位置的占用字节数之和； 当前存储结构大小：表示当前存储结构全部字段的占用字节数之和，对于32位值为68， 对于64位，值为76。 表47空内存块空间配置存储结构 字段名称; 数据类型; 映射的XML; 32位占用字节数; 64位占用字节数; 计算方式. 空间名; 字符数组; /; 36; 36; 固定值空字符串. 占位符; 字符数组; /; 4; 4; 固定值正整数“0”. 物理地址; unsigned long long; /; 8; 8; 固定值整数“-1”. 逻辑地址; unsigned long; /; 4; 8; 固定值整数“-1”. 空间大小; unsigned long; /; 4; 8; 固定值整数“-1”. 页大小; unsigned int; /; 4; 4; 固定值整数“-1”. MMU属性; int32; /; 4; 4; 固定值整数“-1”. 标记; int; /; 4; 4; 固定值整数“-1”. |
| Object_Type | Requirement |
| HX_Derived_Requirement | 否 |
| Source | -001155 |
| HX_Rationale | N/A |
| HX_Assumption | 否 |
| HX_Change_Authority | 3029 |
| FDAL | N/A |
| HX_Verification_Method | Test |

        - 存储区配置存储结构

CPM_Gen_Verify按照核心存储区配置存储结构、用户存储区配置存储结构、空存储区配置存储结构的顺序依次读取存储区配置存储结构。

| ID | 005006 |
| --- | --- |
| Object_Text | CPM_Gen_Verify工具应按照下表中的计算方式计算核心存储区配置存储结构中字段的基准值，从待验证的CPM配置信息可加载文件中基地址+偏移地址读取字段的实际值： 基地址= 004999 需求M值； M=基地址+当前存储结构大小*（当前存储结构个数-1），表示基地址0到当前配置末尾所占的字节数。 偏移地址：表示存储结构中的字段相对当前存储结构起始位置的占用字节数之和； 当前存储结构大小：表示当前存储结构全部字段的占用字节数之和，对于32位值为52， 对于64位，值为64。 表48核心存储区配置存储结构 字段名称; 数据类型; 映射的XML; 32位占用字节数; 64位占用字节数; 计算方式. 物理地址; unsigned long; /Module/CoreOS/CoreOSDescription/HardwareConfiguration/PhysicalMemory/@Base_Address; 4; 8; PhysicalMemory元素的Base_Address属性值. 逻辑地址; unsigned long; /Module/CoreOS/CoreOSDescription/HardwareConfiguration/PhysicalMemory/@Base_Address; 4; 8; PhysicalMemory元素的Base_Address属性值. 存储区大小; unsigned long; /Module/CoreOS/CoreOSDescription/HardwareConfiguration/PhysicalMemory/@Size; 4; 8; PhysicalMemory元素的Size属性值. 存储区名称; 字符数组; /; 36; 36; 固定值字符串“kernelMem”，取值长度不满36时以字符“\0”填充直至长度达到36字节. 保留位; int; /; 4; 4; 固定值正整数“0x11”. |
| Object_Type | Requirement |
| HX_Derived_Requirement | 否 |
| Source | -001155 |
| HX_Rationale | N/A |
| HX_Assumption | 否 |
| HX_Change_Authority | 3029 |
| FDAL | N/A |
| HX_Verification_Method | Test |

| ID | 005007 |
| --- | --- |
| Object_Text | CPM_Gen_Verify工具应按照下表中的计算方式计算用户存储区配置存储结构中字段的基准值，从待验证的CPM配置信息可加载文件中基地址+偏移地址读取字段的实际值： 基地址= 005006 需求M值； M=基地址+当前存储结构大小*（当前存储结构个数-1），表示基地址0到当前配置末尾所占的字节数。 偏移地址：表示存储结构中的字段相对当前存储结构起始位置的占用字节数之和； 当前存储结构大小：表示当前存储结构全部字段的占用字节数之和，对于32位值为52， 对于64位，值为64。 表49用户存储区配置存储结构 字段名称; 数据类型; 映射的XML; 32位占用字节数; 64位占用字节数; 计算方式. 物理地址; unsigned long; /Module/CoreOS/CoreOSDescription/HardwareConfiguration/userMemoryRegion/@Base_Address; 4; 8; userMemoryRegion元素的Base_Address属性值. 逻辑地址; unsigned long; /Module/CoreOS/CoreOSDescription/HardwareConfiguration/userMemoryRegion/@Base_Address; 4; 8; userMemoryRegion元素的Base_Address属性值. 存储区大小; unsigned long; /Module/CoreOS/CoreOSDescription/HardwareConfiguration/userMemoryRegion/@Size; 4; 8; userMemoryRegion元素的Size属性值. 存储区名称; 字符数组; /; 36; 36; 固定值字符串“userMem”，取值长度不满32时以字符“\0”填充直至长度达到32字节. 保留位; int; /; 4; 4; 固定值正整数“0x11”. |
| Object_Type | Requirement |
| HX_Derived_Requirement | 否 |
| Source | -001155 |
| HX_Rationale | N/A |
| HX_Assumption | 否 |
| HX_Change_Authority | 3029 |
| FDAL | N/A |
| HX_Verification_Method | Test |

| ID | 005008 |
| --- | --- |
| Object_Text | CPM_Gen_Verify工具应按照下表中的计算方式计算空存储区配置存储结构中字段的基准值，从待验证的CPM配置信息可加载文件中基地址+偏移地址读取字段的实际值： 基地址= 005007 需求M值； M=基地址+当前存储结构大小*（当前存储结构个数-1），表示基地址0到当前配置末尾所占的字节数。 偏移地址：表示存储结构中的字段相对当前存储结构起始位置的占用字节数之和； 当前存储结构大小：表示当前存储结构全部字段的占用字节数之和，对于32位值为52， 对于64位，值为64。 表50空存储区配置存储结构 字段名称; 数据类型; 映射的XML; 32位占用字节数; 64位占用字节数; 计算方式. 物理地址; unsigned long; /; 4; 8; 固定值整数“-1”. 逻辑地址; unsigned long; /; 4; 8; 固定值整数“-1”. 存储区大小; unsigned long; /; 4; 8; 固定值正整数“0”. 存储区名称; 字符数组; /; 36; 36; 固定值空字符串. 保留位; int; /; 4; 4; 固定值正整数“0xFFFFFFFF”. |
| Object_Type | Requirement |
| HX_Derived_Requirement | 否 |
| Source | -001155 |
| HX_Rationale | N/A |
| HX_Assumption | 否 |
| HX_Change_Authority | 3029 |
| FDAL | N/A |
| HX_Verification_Method | Test |

        - 引导信息表配置存储结构

| ID | 005009 |
| --- | --- |
| Object_Text | CPM_Gen_Verify工具应按照下表中的计算方式计算引导信息表配置存储结构中字段的基准值，从待验证的CPM配置信息可加载文件中基地址+偏移地址读取字段的实际值： 基地址= 005011 需求M值； M=基地址+当前存储结构大小*（当前存储结构个数-1），表示基地址0到当前配置末尾所占的字节数。 偏移地址：表示存储结构中的字段相对当前存储结构起始位置的占用字节数之和； 当前存储结构大小：表示当前存储结构全部字段的占用字节数之和，对于32位值为24， 对于64位，值为32。 表51引导信息表配置存储结构 字段名称; 数据类型; 映射的XML; 32位占用字节数; 64位占用字节数; 计算方式. 引导信息表大小; unsigned long; /; 4; 4; 固定值正整数“0”. 空间域描述地址; unsigned long; /; 4; 8; CPM配置信息可加载文件起始地址+空间域空间域描述信息存储结构在CPM配置信息可加载文件中的偏移. 空间域描述个数; unsigned int; /; 4; 4; 空间域描述信息存储结构中空间域描述的个数. 内存管理入口定义地址; unsigned long; /; 4; 8; CPM配置信息可加载文件起始地址+内存管理入口定义存储结构在CPM配置信息可加载文件中的偏移. 内存管理记录个数; unsigned int; /; 4; 4; 内存管理入口定义的个数. 魔术字; 字符数组; /; 4; 4; “BIT”，取值长度不满4时以字符“\0”填充直至长度达到4字节. |
| Object_Type | Requirement |
| HX_Derived_Requirement | 否 |
| Source | -001155 |
| HX_Rationale | N/A |
| HX_Assumption | 否 |
| HX_Change_Authority | 3029 |
| FDAL | N/A |
| HX_Verification_Method | Test |

        - 内存管理入口定义存储结构

| ID | 004976 |
| --- | --- |
| Object_Text | CPM_Gen_Verify工具应按照下表中的计算方式计算内存管理入口定义存储结构中字段的基准值，从待验证的CPM配置信息可加载文件中基地址+偏移地址读取字段的实际值： 基地址= 005008 需求M值； M=基地址+当前存储结构大小*（当前存储结构个数-1），表示基地址0到当前配置末尾所占的字节数。 偏移地址：表示存储结构中的字段相对当前存储结构起始位置的占用字节数之和； 当前存储结构大小：表示当前存储结构全部字段的占用字节数之和，对于32位值为24， 对于64位，值为28。 表52内存管理入口定义存储结构 字段名称; 数据类型; 映射的XML; 32位占用字节数; 64位占用字节数; 计算方式. 域ID; unsigned int; /; 4; 4; 固定值正整数“0”. 逻辑地址; unsigned long; /; 4; 8; 固定值正整数“0”. 物理地址; unsigned long long; /; 8; 8; 固定值正整数“0”. 内存大小; unsigned int; /; 4; 4; 固定值正整数“0”. 内存属性; unsigned int; /; 4; 4; 固定值正整数“0”. |
| Object_Type | Requirement |
| HX_Derived_Requirement | 否 |
| Source | -001155 |
| HX_Rationale | N/A |
| HX_Assumption | 否 |
| HX_Change_Authority | 3029 |
| FDAL | N/A |
| HX_Verification_Method | Test |

        - 空间域描述信息存储结构

CPM_Gen_Verify输入的内空间域描述信息存储结构按照核心OS空间域描述信息存储结构、共享库空间域描述信息存储结构和分区空间域描述信息存储结构的顺序依次读取。

| ID | 005054 |
| --- | --- |
| Object_Text | CPM_Gen_Verify工具应按照下表中的计算方式计算空间域描述信息存储结构中字段的基准值，从待验证的CPM配置信息可加载文件中基地址+偏移地址读取字段的实际值： 基地址=004976需求M值； M=基地址+当前存储结构大小*（当前存储结构个数-1），表示基地址0到当前配置末尾所占的字节数。 偏移地址：表示存储结构中的字段相对当前存储结构起始位置的占用字节数之和； 当前存储结构大小：表示当前存储结构全部字段的占用字节数之和，对于32位值为103+“域名称、池名称、共享库路径”三个字符串长度之和， 对于64位，值为147+“域名称、池名称、共享库路径”三个字符串长度之和。 表53空间域描述信息存储结构 字段名称; 数据类型; 映射的XML; 32位占用字节数; 64位占用字节数; 计算方式. 记录大小; unsigned int; /; 4; 4; 通过公式(163+ (域名称的长度)) & 0xfffffff8 计算而来. 版本号; unsigned int; /; 4; 4; 固定值正整数“0”. 域名; unsigned int; /; 4; 4; 固定值正整数“0x94”. 序号; unsigned int; /; 4; 4; 固定值正整数“0”. 组名; unsigned int; /; 4; 4; 固定值正整数“0”. 访问权限; unsigned int; /; 4; 4; 固定值正整数“0”. 域地址; unsigned long; /; 4; 8; 固定值正整数“0”. 域大小; unsigned long; /; 4; 8; 固定值正整数“0”. 连接表地址; unsigned long; /; 4; 8; 固定值正整数“0”. 连接表大小; unsigned long; /; 4; 8; 固定值正整数“0”. 域号; unsigned int; /; 4; 4; 固定值正整数“0”. 初始化例程; unsigned long; /; 4; 8; 固定值正整数“0”. 终止例程; unsigned long; /; 4; 8; 固定值正整数“0”. 组件初始化链; unsigned long; /; 4; 8; 固定值正整数“0”. 组件初始化例程; unsigned long; /; 4; 8; 固定值正整数“0”. 优先级范围（低）; unsigned int; /; 4; 4; 固定值正整数“0”. 优先级范围（高）; unsigned int; /; 4; 4; 固定值正整数“0”. 特权模式; unsigned int; /; 4; 4; 固定值正整数“0”. 堆大小; unsigned long; /; 4; 8; 固定值正整数“0”. 页管理信息地址; unsigned long; /; 4; 8; 固定值正整数“0”. 连接路径地址; unsigned long; /; 4; 8; 通过公式0x97 + (域名称的长度)计算而来. 保留位1; unsigned int; /; 4; 4; 固定值正整数“0”. 保留位2; unsigned int; /; 4; 4; 固定值正整数“0”. 保留位3; unsigned int; /; 4; 4; 固定值正整数“0”. 保留位4; unsigned int; /; 4; 4; 固定值正整数“0”. 域名称; 字符串; /Module/CoreOS/CoreOSDescription/@KernelName; 字符串长度+1; 字符串长度+1; KernelName的属性值. 池名称; 字符串; 字符串长度+1; 字符串长度+1; 固定字符串“;”. 共享库路径; 字符串; 字符串长度+1; 字符串长度+1; 固定字符串“.”. |
| Object_Type | Requirement |
| HX_Derived_Requirement | 否 |
| Source | -001155 |
| HX_Rationale | N/A |
| HX_Assumption | 否 |
| HX_Change_Authority | 3029 |
| FDAL | N/A |
| HX_Verification_Method | Test |

当模块配置文件中有多个SharedLibrary元素时，CPM_Gen_Verify按照SharedLibrary在模块配置文件中的先后顺序，依次读取共享库空间域描述存储结构。

| ID | 005056 |
| --- | --- |
| Object_Text | CPM_Gen_Verify工具应按照下表中的计算方式计算空间域描述信息存储结构中字段的基准值，从待验证的CPM配置信息可加载文件中基地址+偏移地址读取字段的实际值： 基地址=005054需求M值； M=基地址+当前存储结构大小*（当前存储结构个数-1），表示基地址0到当前配置末尾所占的字节数。 偏移地址：表示存储结构中的字段相对当前存储结构起始位置的占用字节数之和； 当前存储结构大小：表示当前存储结构全部字段的占用字节数之和，对于32位值为103+“域名称、池名称、共享库路径”三个字符串长度之和， 对于64位，值为147+“域名称、池名称、共享库路径”三个字符串长度之和。 表54共享库空间域描述信息存储结构 字段名称; 数据类型; 映射的XML; 32位占用字节数; 64位占用字节数; 计算方式. 记录大小; unsigned int; /; 4; 4; 通过公式(167+ (域名称的长度)*2 +（共享库路径的长度）) & 0xfffffff8 计算而来 其中域名称为本表的倒数第三个数据项。共享库路径为本表的倒数第一个数据项. 版本号; unsigned int; /; 4; 4; 固定值正整数“0”. 域名; unsigned int; /; 4; 4; 固定值正整数“0x94”. 序号; unsigned int; /; 4; 4; 固定值正整数“0”. 组名; unsigned int; /; 4; 4; 固定值正整数“0”. 访问权限; unsigned int; /; 4; 4; 固定值正整数“0”. 域地址; unsigned long; /; 4; 8; 固定值正整数“0”. 域大小; unsigned long; /; 4; 8; 固定值正整数“0”. 连接表地址; unsigned long; /; 4; 8; 固定值正整数“0”. 连接表大小; unsigned long; /; 4; 8; 固定值正整数“0”. 域号; unsigned int; /; 4; 4; 固定值正整数“0”. 初始化例程; unsigned long; /; 4; 8; 固定值正整数“0”. 终止例程; unsigned long; /; 4; 8; 固定值正整数“0”. 组件初始化链; unsigned long; /; 4; 8; 固定值正整数“0”. 组件初始化例程; unsigned long; /; 4; 8; 固定值正整数“0”. 优先级范围（低）; unsigned int; /; 4; 4; 固定值正整数“0”. 优先级范围（高）; unsigned int; /; 4; 4; 固定值正整数“0”. 特权模式; unsigned int; /; 4; 4; 固定值正整数“0”. 堆大小; unsigned long; /; 4; 8; 固定值正整数“0”. 页管理信息地址; unsigned long; /; 4; 8; 固定值正整数“0”. 连接路径地址; unsigned long; /; 4; 8; 通过公式0x9b + (域名称的长度)*2计算而来. 保留位1; unsigned int; /; 4; 4; 固定值正整数“0”. 保留位2; unsigned int; /; 4; 4; 固定值正整数“0”. 保留位3; unsigned int; /; 4; 4; 固定值正整数“0”. 保留位4; unsigned int; /; 4; 4; 固定值正整数“0”. 域名称; 字符串; /Module/SharedLibraryRegions/SharedLibrary/@Name; 字符串长度+1; 字符串长度+1; Name的属性值. 池名称; 字符串; /Module/SharedLibraryRegions/SharedLibrary/@Name; 字符串长度+1; 字符串长度+1; Name属性值与“Pool;”拼接而成。. 共享库路径; 字符串; 字符串长度+1; 字符串长度+1; 固定字符串“.”. |
| Object_Type | Requirement |
| HX_Derived_Requirement | 否 |
| Source | -001155 |
| HX_Rationale | N/A |
| HX_Assumption | 否 |
| HX_Change_Authority | 3029 |
| FDAL | N/A |
| HX_Verification_Method | Test |

当模块配置文件中有多个Partition元素时，CPM_Gen_Verify按照Partition在模块配置文件中的先后顺序，依次读取分区空间域描述存储结构。

| ID | 005011 |
| --- | --- |
| Object_Text | CPM_Gen_Verify工具应按照下表中的计算方式计算空间域描述信息存储结构中字段的基准值，从待验证的CPM配置信息可加载文件中基地址+偏移地址读取字段的实际值： 基地址=005056需求M值； M=基地址+当前存储结构大小*（当前存储结构个数-1），表示基地址0到当前配置末尾所占的字节数。 偏移地址：表示存储结构中的字段相对当前存储结构起始位置的占用字节数之和； 当前存储结构大小：表示当前存储结构全部字段的占用字节数之和，对于32位值为103+“域名称、池名称、共享库路径”三个字符串长度之和， 对于64位，值为147+“域名称、池名称、共享库路径”三个字符串长度之和。 表55分区空间域描述信息存储结构 字段名称; 数据类型; 映射的XML; 32位占用字节数; 64位占用字节数; 计算方式. 记录大小; unsigned int; /; 4; 4; 通过公式(167+ (域名称的长度)*2 +（共享库路径的长度）) & 0xfffffff8 计算而来 其中域名称为本表的倒数第三个数据项。共享库路径为本表的倒数第一个数据项. 版本号; unsigned int; /; 4; 4; 固定值正整数“0”. 域名; unsigned int; /; 4; 4; 固定值正整数“0x94”. 序号; unsigned int; /; 4; 4; 固定值正整数“0”. 组名; unsigned int; /; 4; 4; 固定值正整数“0”. 访问权限; unsigned int; /; 4; 4; 固定值正整数“0”. 域地址; unsigned long; /; 4; 8; 固定值正整数“0”. 域大小; unsigned long; /; 4; 8; 固定值正整数“0”. 连接表地址; unsigned long; /; 4; 8; 固定值正整数“0”. 连接表大小; unsigned long; /; 4; 8; 固定值正整数“0”. 域号; unsigned int; /; 4; 4; 固定值正整数“0”. 初始化例程; unsigned long; /; 4; 8; 固定值正整数“0”. 终止例程; unsigned long; /; 4; 8; 固定值正整数“0”. 组件初始化链; unsigned long; /; 4; 8; 固定值正整数“0”. 组件初始化例程; unsigned long; /; 4; 8; 固定值正整数“0”. 优先级范围（低）; unsigned int; /; 4; 4; 固定值正整数“0”. 优先级范围（高）; unsigned int; /; 4; 4; 固定值正整数“0”. 特权模式; unsigned int; /; 4; 4; 固定值正整数“0”. 堆大小; unsigned long; /; 4; 8; 固定值正整数“0”. 页管理信息地址; unsigned long; /; 4; 8; 固定值正整数“0”. 连接路径地址; unsigned long; /; 4; 8; 通过公式0x9b + (域名称的长度)*2计算而来. 保留位1; unsigned int; /; 4; 4; 固定值正整数“0”. 保留位2; unsigned int; /; 4; 4; 固定值正整数“0”. 保留位3; unsigned int; /; 4; 4; 固定值正整数“0”. 保留位4; unsigned int; /; 4; 4; 固定值正整数“0”. 域名称; 字符串; /Module/Partitions/Partition/@Name; 字符串长度+1; 字符串长度+1; Name的属性值. 池名称; 字符串; /Module/Partitions/Partition/@Name; 字符串长度+1; 字符串长度+1; Name属性值与“Pool;”拼接而成。. 共享库路径; 字符串; /Module/Partitions/Partition/PartitionDescription/SharedLibraryRegion/@NameRef; 字符串长度+1; 字符串长度+1; 当NameRef有1个时，由“.”+“：”+@NameRef属性拼接而成。 当NameRef有2个时，“.”+“：”+@NameRef属性1+“：”+@NameRef属性2拼接而成，依次类推。. |
| Object_Type | Requirement |
| HX_Derived_Requirement | 否 |
| Source | -001155 |
| HX_Rationale | N/A |
| HX_Assumption | 否 |
| HX_Change_Authority | 3029 |
| FDAL | N/A |
| HX_Verification_Method | Test |

      - CPM部署信息可加载文件符合性校验

| ID | 005032 |
| --- | --- |
| Object_Text | 当/Module/CoreOS/CoreOSDescription/KernelConfiguration/@payloadMapSize属性存在时，CPM_Gen_Verify 工具输入的CPM配置信息可加载文件的大小应与属性值payloadMapSize保持一致，单位字节。 |
| Object_Type | Requirement |
| HX_Derived_Requirement | 否 |
| Source | -001155 |
| HX_Rationale | N/A |
| HX_Assumption | 否 |
| HX_Change_Authority | 2663、 3029 |
| FDAL | N/A |
| HX_Verification_Method | Test |

| ID | 005033 |
| --- | --- |
| Object_Text | 当/Module/CoreOS/CoreOSDescription/KernelConfiguration/@payloadMapSize属性不存在时，CPM_Gen_Verify 工具输入的CPM配置信息可加载文件的大小应为0x20000，单位字节。 |
| Object_Type | Requirement |
| HX_Derived_Requirement | 否 |
| Source | -001155 |
| HX_Rationale | N/A |
| HX_Assumption | 否 |
| HX_Change_Authority | 2663、 3029 |
| FDAL | N/A |
| HX_Verification_Method | Test |

| ID | 005034 |
| --- | --- |
| Object_Text | CPM_Gen_Verify工具应按照下面的计算方式计算CPM部署信息可加载文件的CRC32校验码： CRC32的生成多项式为： CRC32=X^32+X^26+X^23+X^22+X^16+X^12+X^11+X^10+X^8+X^7+X^5+X^4+X^2+X^1+1 CRC32的初始值为：0xFFFFFFFF 计算结果异或值：0x0 校验码计算范围：覆盖整个CPM配置信息可加载文件，不包括CPM配置信息可加载文件最后4个字节。 |
| Object_Type | Deleted |
| HX_Derived_Requirement | 否 |
| Source | N/A |
| HX_Rationale | N/A |
| HX_Assumption | 否 |
| HX_Change_Authority | 2663、 3029 |
| FDAL | N/A |
| HX_Verification_Method | Test |

| ID | 005035 |
| --- | --- |
| Object_Text | CPM_Gen_Verify工具应根据《操作系统ARINC653配置生成工具和验证工具数据词典》（F4220TRTM027），按照下表中的字段顺序和计算方式定义和转换关系。 表56 CPM部署信息可加载文件二进制格式 字段名称; 数据类型; 映射的XML; 32位占用字节数; 64位占用字节数; 计算方式. CPM部署信息可加载文件大小; unsigned long; /Module/CoreOS/CoreOSDescription/KernelConfiguration/@payloadMapSize; 4; 8; KernelConfiguration元素的payloadMapSize属性值，未配置payloadMapSize属性时使用默认值正整数“0x20000”. 核心OS部署信息配置存储结构; 结构体; /; 结构体大小; 结构体大小; 详见5.3.5.2.1小节. 分区操作系统共享库部署信息配置存储结构; 结构体; /; 结构体大小; 结构体大小; 详见5.3.5.2.2小节. 分区部署信息配置存储结构; 结构体; /; 结构体大小; 结构体大小; 详见5.3.5.2.3小节. 空部署信息配置存储结构; 结构体; /; 结构体大小; 结构体大小; 详见5.3.5.2.4小节. 填充; /; /; /; 填充0，直至整个CPM部署信息可加载文件的大小与属性值/Module/CoreOS/CoreOSDescription/KernelConfiguration/@payloadMapSize保持一致，单位字节。payloadMapSize未配置时填充0，直至整个CPM部署信息可加载文件的大小等于“0x20000”字节。. CRC; unsigned int; /; 4; 4; CRC校验码. |
| Object_Type | Requirement |
| HX_Derived_Requirement | 否 |
| Source | -001155 |
| HX_Rationale | N/A |
| HX_Assumption | 否 |
| HX_Change_Authority | 3029 |
| FDAL | N/A |
| HX_Verification_Method | Test |

| ID | 005036 |
| --- | --- |
| Object_Text | 操作系统部署信息存储结构里的地址信息数据与生成configRecord.xml中的部署信息的计算方式相同,configRecord.xml中的属性与操作系统部署信息存储结构里地址的映射关系如下表所示： 表57地址信息映射关系表 操作系统部署信息的字段（BIN）; 映射的XML（configRecord.xml）. 核心OS部署信息配置存储结构.text段; 部署地址; /ConfigRecord/AC_DD_Extensions/domain[@Name="核心OS域空间名"]/sectionInformation[@Name=".text"]/@PayloadAddress. 逻辑地址; /ConfigRecord/AC_DD_Extensions/domain[@Name="核心OS域空间名"]/sectionInformation[@Name=".text"]/@PhysicalAddress. 物理地址; /ConfigRecord/AC_DD_Extensions/domain[@Name="核心OS域空间名"]/sectionInformation[@Name=".text"]/@VirtualAddress. 空间大小; /ConfigRecord/AC_DD_Extensions/domain[@Name="核心OS域空间名"]/sectionInformation[@Name=".text"]/@Size. 核心OS部署信息配置存储结构.rodata段; 部署地址; /ConfigRecord/AC_DD_Extensions/domain[@Name="核心OS域空间名"]/sectionInformation[@Name=".rodata"]/@PayloadAddress. 逻辑地址; /ConfigRecord/AC_DD_Extensions/domain[@Name="核心OS域空间名"]/sectionInformation[@Name=".rodata"]/@PhysicalAddress. 物理地址; /ConfigRecord/AC_DD_Extensions/domain[@Name="核心OS域空间名"]/sectionInformation[@Name=".rodata"]/@VirtualAddress. 空间大小; /ConfigRecord/AC_DD_Extensions/domain[@Name="核心OS域空间名"]/sectionInformation[@Name=".rodata"]/@Size. 核心OS部署信息配置存储结构.data段; 部署地址; /ConfigRecord/AC_DD_Extensions/domain[@Name="核心OS域空间名"]/sectionInformation[@Name=".data"]/@PayloadAddress. 逻辑地址; /ConfigRecord/AC_DD_Extensions/domain[@Name="核心OS域空间名"]/sectionInformation[@Name=".data"]/@PhysicalAddress. 物理地址; /ConfigRecord/AC_DD_Extensions/domain[@Name="核心OS域空间名"]/sectionInformation[@Name=".data"]/@VirtualAddress. 空间大小; /ConfigRecord/AC_DD_Extensions/domain[@Name="核心OS域空间名"]/sectionInformation[@Name=".data"]/@Size. 核心OS部署信息配置存储结构.bss段; 部署地址; /ConfigRecord/AC_DD_Extensions/domain[@Name="核心OS域空间名"]/sectionInformation[@Name=".bss"]/@PayloadAddress. 逻辑地址; /ConfigRecord/AC_DD_Extensions/domain[@Name="核心OS域空间名"]/sectionInformation[@Name=".bss"]/@PhysicalAddress. 物理地址; /ConfigRecord/AC_DD_Extensions/domain[@Name="核心OS域空间名"]/sectionInformation[@Name=".bss"]/@VirtualAddress. 空间大小; /ConfigRecord/AC_DD_Extensions/domain[@Name="核心OS域空间名"]/sectionInformation[@Name=".bss"]/@Size. 核心OS部署信息配置存储结构.configRecord段; 部署地址; /ConfigRecord/AC_DD_Extensions/domain[@Name="核心OS域空间名"]/sectionInformation[@Name=".configRecord"]/@PayloadAddress. 逻辑地址; /ConfigRecord/AC_DD_Extensions/domain[@Name="核心OS域空间名"]/sectionInformation[@Name=".arinc653data"]/@PhysicalAddress. 物理地址; /ConfigRecord/AC_DD_Extensions/domain[@Name="核心OS域空间名"]/sectionInformation[@Name=".arinc653data"]/@VirtualAddress. 空间大小; /ConfigRecord/AC_DD_Extensions/domain[@Name="核心OS域空间名"]/sectionInformation[@Name=".arinc653data"]/@Size. 分区操作系统共享库部署信息配置存储结构.text段; 部署地址; /ConfigRecord/AC_DD_Extensions/domain[@Name="共享库名"]/sectionInformation[@Name=".text"]/@PayloadAddress. 逻辑地址; /ConfigRecord/AC_DD_Extensions/domain[@Name="共享库名"]/sectionInformation[@Name=".text"]/@PhysicalAddress. 物理地址; /ConfigRecord/AC_DD_Extensions/domain[@Name="共享库名"]/sectionInformation[@Name=".text"]/@VirtualAddress. 空间大小; /ConfigRecord/AC_DD_Extensions/domain[@Name="共享库名"]/sectionInformation[@Name=".text"]/@Size. 分区操作系统共享库部署信息配置存储结构.rodata段; 部署地址; /ConfigRecord/AC_DD_Extensions/domain[@Name="共享库名"]/sectionInformation[@Name=".rodata"]/@PayloadAddress. 逻辑地址; /ConfigRecord/AC_DD_Extensions/domain[@Name="共享库名"]/sectionInformation[@Name=".rodata"]/@PhysicalAddress. 物理地址; /ConfigRecord/AC_DD_Extensions/domain[@Name="共享库名"]/sectionInformation[@Name=".rodata"]/@VirtualAddress. 空间大小; /ConfigRecord/AC_DD_Extensions/domain[@Name="共享库名"]/sectionInformation[@Name=".rodata"]/@Size. 分区操作系统共享库部署信息配置存储结构.data段; 部署地址; /ConfigRecord/AC_DD_Extensions/domain[@Name="共享库名"]/sectionInformation[@Name=".data"]/@PayloadAddress. 逻辑地址; /ConfigRecord/AC_DD_Extensions/domain[@Name="共享库名"]/sectionInformation[@Name=".data"]/@PhysicalAddress. 物理地址; /ConfigRecord/AC_DD_Extensions/domain[@Name="共享库名"]/sectionInformation[@Name=".data"]/@VirtualAddress. 空间大小; /ConfigRecord/AC_DD_Extensions/domain[@Name="共享库名"]/sectionInformation[@Name=".data"]/@Size. 分区操作系统共享库部署信息配置存储结构.pdata段; 部署地址; /ConfigRecord/AC_DD_Extensions/domain[@Name="共享库名"]/sectionInformation[@Name=".pdata"]/@PayloadAddress. 逻辑地址; /ConfigRecord/AC_DD_Extensions/domain[@Name="共享库名"]/sectionInformation[@Name=".pdata"]/@PhysicalAddress. 物理地址; /ConfigRecord/AC_DD_Extensions/domain[@Name="共享库名"]/sectionInformation[@Name=".pdata"]/@VirtualAddress. 空间大小; /ConfigRecord/AC_DD_Extensions/domain[@Name="共享库名"]/sectionInformation[@Name=".pdata"]/@Size. 分区操作系统共享库部署信息配置存储结构.bss段; 部署地址; /ConfigRecord/AC_DD_Extensions/domain[@Name="共享库名"]/sectionInformation[@Name=".bss"]/@PayloadAddress. 逻辑地址; /ConfigRecord/AC_DD_Extensions/domain[@Name="共享库名"]/sectionInformation[@Name=".bss"]/@PhysicalAddress. 物理地址; /ConfigRecord/AC_DD_Extensions/domain[@Name="共享库名"]/sectionInformation[@Name=".bss"]/@VirtualAddress. 空间大小; /ConfigRecord/AC_DD_Extensions/domain[@Name="共享库名"]/sectionInformation[@Name=".bss"]/@Size. 分区操作系统共享库部署信息配置存储结构.pbss段; 部署地址; /ConfigRecord/AC_DD_Extensions/domain[@Name="共享库名"]/sectionInformation[@Name=".pbss"]/@PayloadAddress. 逻辑地址; /ConfigRecord/AC_DD_Extensions/domain[@Name="共享库名"]/sectionInformation[@Name=".pbss"]/@PhysicalAddress. 物理地址; /ConfigRecord/AC_DD_Extensions/domain[@Name="共享库名"]/sectionInformation[@Name=".pbss"]/@VirtualAddress. 空间大小; /ConfigRecord/AC_DD_Extensions/domain[@Name="共享库名"]/sectionInformation[@Name=".pbss"]/@Size. 分区部署信息配置存储结构.text段; 部署地址; /ConfigRecord/AC_DD_Extensions/domain[@Name="分区名"]/sectionInformation[@Name=".text"]/@PayloadAddress. 逻辑地址; /ConfigRecord/AC_DD_Extensions/domain[@Name="分区名"]/sectionInformation[@Name=".text"]/@PhysicalAddress. 物理地址; /ConfigRecord/AC_DD_Extensions/domain[@Name="分区名"]/sectionInformation[@Name=".text"]/@VirtualAddress. 空间大小; /ConfigRecord/AC_DD_Extensions/domain[@Name="分区名"]/sectionInformation[@Name=".text"]/@Size. 分区部署信息配置存储结构.rodata段; 部署地址; /ConfigRecord/AC_DD_Extensions/domain[@Name="分区名"]/sectionInformation[@Name=".rodata"]/@PayloadAddress. 逻辑地址; /ConfigRecord/AC_DD_Extensions/domain[@Name="分区名"]/sectionInformation[@Name=".rodata"]/@PhysicalAddress. 物理地址; /ConfigRecord/AC_DD_Extensions/domain[@Name="分区名"]/sectionInformation[@Name=".rodata"]/@VirtualAddress. 空间大小; /ConfigRecord/AC_DD_Extensions/domain[@Name="分区名"]/sectionInformation[@Name=".rodata"]/@Size. 分区部署信息配置存储结构.data段; 部署地址; /ConfigRecord/AC_DD_Extensions/domain[@Name="分区名"]/sectionInformation[@Name=".data"]/@PayloadAddress. 逻辑地址; /ConfigRecord/AC_DD_Extensions/domain[@Name="分区名"]/sectionInformation[@Name=".data"]/@PhysicalAddress. 物理地址; /ConfigRecord/AC_DD_Extensions/domain[@Name="分区名"]/sectionInformation[@Name=".data"]/@VirtualAddress. 空间大小; /ConfigRecord/AC_DD_Extensions/domain[@Name="分区名"]/sectionInformation[@Name=".data"]/@Size. 分区部署信息配置存储结构.pdata段; 部署地址; /ConfigRecord/AC_DD_Extensions/domain[@Name="分区名"]/sectionInformation[@Name=".pdata"]/@PayloadAddress. 逻辑地址; /ConfigRecord/AC_DD_Extensions/domain[@Name="分区名"]/sectionInformation[@Name=".pdata"]/@PhysicalAddress. 物理地址; /ConfigRecord/AC_DD_Extensions/domain[@Name="分区名"]/sectionInformation[@Name=".pdata"]/@VirtualAddress. 空间大小; /ConfigRecord/AC_DD_Extensions/domain[@Name="分区名"]/sectionInformation[@Name=".pdata"]/@Size. 分区部署信息配置存储结构.bss段; 部署地址; /ConfigRecord/AC_DD_Extensions/domain[@Name="共享库名"]/sectionInformation[@Name=".bss"]/@PayloadAddress. 逻辑地址; /ConfigRecord/AC_DD_Extensions/domain[@Name="分区名"]/sectionInformation[@Name=".bss"]/@PhysicalAddress. 物理地址; /ConfigRecord/AC_DD_Extensions/domain[@Name="分区名"]/sectionInformation[@Name=".bss"]/@VirtualAddress. 空间大小; /ConfigRecord/AC_DD_Extensions/domain[@Name="分区名"]/sectionInformation[@Name=".bss"]/@Size. 分区部署信息配置存储结构.pbss段; 部署地址; /ConfigRecord/AC_DD_Extensions/domain[@Name="分区名"]/sectionInformation[@Name=".pbss"]/@PayloadAddress. 逻辑地址; /ConfigRecord/AC_DD_Extensions/domain[@Name="分区名"]/sectionInformation[@Name=".pbss"]/@PhysicalAddress. 物理地址; /ConfigRecord/AC_DD_Extensions/domain[@Name="分区名"]/sectionInformation[@Name=".pbss"]/@VirtualAddress. 空间大小; /ConfigRecord/AC_DD_Extensions/domain[@Name="分区名"]/sectionInformation[@Name=".pbss"]/@Size. |
| Object_Type | Deleted |
| HX_Derived_Requirement | 否 |
| Source | N/A |
| HX_Rationale | N/A |
| HX_Assumption | 否 |
| HX_Change_Authority | 3029 |
| FDAL | N/A |
| HX_Verification_Method | Test |

        - 核心OS部署信息配置存储结构

核心OS部署信息配置存储结构按照段信息多次读取。核心OS部署信息配置存储结构包含.text段、.rodata段、.data段、.bss段和. configRecord段。

| ID | 005018 |
| --- | --- |
| Object_Text | CPM_Gen_Verify应按照.text段、.rodata段、.data段、.bss段和. configRecord段的顺序依次读取核心OS部署信息各个段存储结构。 |
| Object_Type | Requirement |
| HX_Derived_Requirement | 否 |
| Source | -001155 |
| HX_Rationale | N/A |
| HX_Assumption | 否 |
| HX_Change_Authority | 3029 |
| FDAL | N/A |
| HX_Verification_Method | Test |

| ID | 005017 |
| --- | --- |
| Object_Text | CPM_Gen_Verify工具应按照下表中的计算方式计算核心OS部署信息配置存储结构.text段的存储结构中字段的基准值，从待验证的CPM配置信息可加载文件中基地址+偏移地址读取字段的实际值： 基地址= 用户配置的CPM部署信息可加载文件的固化地址； M=基地址+当前存储结构大小*（当前存储结构个数-1），表示基地址0到当前配置末尾所占的字节数。 偏移地址：表示存储结构中的字段相对当前存储结构起始位置的占用字节数之和； 当前存储结构大小：表示当前存储结构全部字段的占用字节数之和，对于32位值为68， 对于64位，值为80。 表58核心OS的.text段存储结构 字段名称; 数据类型; 映射的XML; 32位占用字节数; 64位占用字节数; 计算方式. 域空间名; 字符数组; /Module/CoreOS/CoreOSDescription/@KernelName; 32; 32; KernelName的属性值，取值长度不满32时以字符“\0”填充直至长度达到32字节. 域类型; unsigned int; /; 4; 4; 固定值正整数“0”. 占位符; unsigned int; /; 4; 4; 固定值正整数“0”. 部署段信息; 段类型; unsigned int; /; 4; 4; 固定值正整数“0x1”. 部署地址; unsigned long; /Module/Payloads/CoreOSPayload/@Base_Address; 4; 8; RomAddress属性值. 逻辑地址; unsigned long; /Module/CoreOS/CoreOSDescription/KernelConfiguration/@kernelVirtualAddress; 4; 8; PhysicalAddress属性值. 物理地址; unsigned long; /Module/CoreOS/CoreOSDescription/HardwareConfiguration/PhysicalMemory/@Base_Address; 8; 8; VirtualAddress属性值. 段大小; unsigned long; /Module/CoreOS/CoreOSDescription/MemorySize/@MemorySizeText; 4; 8; Size属性值. 校验和; unsigned int; /; 4; 4; 固定值正整数“0x1234”. |
| Object_Type | Requirement |
| HX_Derived_Requirement | 否 |
| Source | -001155 |
| HX_Rationale | N/A |
| HX_Assumption | 否 |
| HX_Change_Authority | 3029 |
| FDAL | N/A |
| HX_Verification_Method | Test |

| ID | 005019 |
| --- | --- |
| Object_Text | CPM_Gen_Verify工具应按照下表中的计算方式计算核心OS部署信息配置存储结构.rodata段的存储结构中字段的基准值，从待验证的CPM配置信息可加载文件中基地址+偏移地址读取字段的实际值： 基地址= 005017 需求M值； M=基地址+当前存储结构大小*（当前存储结构个数-1），表示基地址0到当前配置末尾所占的字节数。 偏移地址：表示存储结构中的字段相对当前存储结构起始位置的占用字节数之和； 当前存储结构大小：表示当前存储结构全部字段的占用字节数之和，对于32位值为68， 对于64位，值为80。 表59核心OS的.rodata段存储结构 字段名称; 数据类型; 映射的XML; 32位占用字节数; 64位占用字节数; 计算方式. 域空间名; 字符数组; /Module/CoreOS/CoreOSDescription/@KernelName; 32; 32; KernelName的属性值，取值长度不满32时以字符“\0”填充直至长度达到32字节. 域类型; unsigned int; /; 4; 4; 固定值正整数“0”. 占位符; unsigned int; /; 4; 4; 固定值正整数“0”. 部署段信息; 段类型; unsigned int; /; 4; 4; 固定值正整数“0x8”. 部署地址; unsigned long; /; 4; 8; RomAddress属性值. 逻辑地址; unsigned long; /; 4; 8; PhysicalAddress属性值. 物理地址; unsigned long; /; 8; 8; VirtualAddress属性值. 段大小; unsigned long; /Module/CoreOS/CoreOSDescription/MemorySize/@MemorySizeRoData; 4; 8; Size属性值. 校验和; unsigned int; /; 4; 4; 固定值正整数“0x1234”. |
| Object_Type | Requirement |
| HX_Derived_Requirement | 否 |
| Source | -001155 |
| HX_Rationale | N/A |
| HX_Assumption | 否 |
| HX_Change_Authority | 3029 |
| FDAL | N/A |
| HX_Verification_Method | Test |

| ID | 005012 |
| --- | --- |
| Object_Text | CPM_Gen_Verify工具应按照下表中的计算方式计算核心OS部署信息配置存储结构.data段的存储结构中字段的基准值，从待验证的CPM配置信息可加载文件中基地址+偏移地址读取字段的实际值： 基地址= 005019 需求M值； M=基地址+当前存储结构大小*（当前存储结构个数-1），表示基地址0到当前配置末尾所占的字节数。 偏移地址：表示存储结构中的字段相对当前存储结构起始位置的占用字节数之和； 当前存储结构大小：表示当前存储结构全部字段的占用字节数之和，对于32位值为68， 对于64位，值为80。 表60核心OS的.data段存储结构 字段名称; 数据类型; 映射的XML; 32位占用字节数; 64位占用字节数; 计算方式. 域空间名; 字符数组; /Module/CoreOS/CoreOSDescription/@KernelName; 32; 32; KernelName的属性值，取值长度不满32时以字符“\0”填充直至长度达到32字节. 域类型; unsigned int; /; 4; 4; 固定值正整数“0”. 占位符; unsigned int; /; 4; 4; 固定值正整数“0”. 部署段信息; 段类型; unsigned int; /; 4; 4; 固定值正整数“0x2”. 部署地址; unsigned long; /; 4; 8; RomAddress属性值. 逻辑地址; unsigned long; /; 4; 8; PhysicalAddress属性值. 物理地址; unsigned long; /; 8; 8; VirtualAddress属性值. 段大小; unsigned long; /Module/CoreOS/CoreOSDescription/MemorySize/@MemorySizeData; 4; 8; Size属性值. 校验和; unsigned int; /; 4; 4; 固定值正整数“0x1234”. |
| Object_Type | Requirement |
| HX_Derived_Requirement | 否 |
| Source | -001155 |
| HX_Rationale | N/A |
| HX_Assumption | 否 |
| HX_Change_Authority | 3029 |
| FDAL | N/A |
| HX_Verification_Method | Test |

| ID | 005027 |
| --- | --- |
| Object_Text | CPM_Gen_Verify工具应按照下表中的计算方式计算核心OS部署信息配置存储结构.bss段的存储结构中字段的基准值，从待验证的CPM配置信息可加载文件中基地址+偏移地址读取字段的实际值： 基地址= 005012 需求M值； M=基地址+当前存储结构大小*（当前存储结构个数-1），表示基地址0到当前配置末尾所占的字节数。 偏移地址：表示存储结构中的字段相对当前存储结构起始位置的占用字节数之和； 当前存储结构大小：表示当前存储结构全部字段的占用字节数之和，对于32位值为68， 对于64位，值为80。 表61核心OS的.bss段存储结构 字段名称; 数据类型; 映射的XML; 32位占用字节数; 64位占用字节数; 计算方式. 域空间名; 字符数组; /Module/CoreOS/CoreOSDescription/@KernelName; 32; 32; KernelName的属性值，取值长度不满32时以字符“\0”填充直至长度达到32字节. 域类型; unsigned int; /; 4; 4; 固定值正整数“0”. 占位符; unsigned int; /; 4; 4; 固定值正整数“0”. 部署段信息; 段类型; unsigned int; /; 4; 4; 固定值正整数“0x4”. 部署地址; unsigned long; /; 4; 8; RomAddress属性值. 逻辑地址; unsigned long; /; 4; 8; PhysicalAddress属性值. 物理地址; unsigned long; /; 8; 8; VirtualAddress属性值. 段大小; unsigned long; /Module/CoreOS/CoreOSDescription/MemorySize/@MemorySizeBss; 4; 8; Size属性值. 校验和; unsigned int; /; 4; 4; 固定值正整数“0x1234”. |
| Object_Type | Requirement |
| HX_Derived_Requirement | 否 |
| Source | -001155 |
| HX_Rationale | N/A |
| HX_Assumption | 否 |
| HX_Change_Authority | 3029 |
| FDAL | N/A |
| HX_Verification_Method | Test |

| ID | 005028 |
| --- | --- |
| Object_Text | CPM_Gen_Verify工具应按照下表中的计算方式计算核心OS部署信息配置存储结构. configRecord段的存储结构中字段的基准值，从待验证的CPM配置信息可加载文件中基地址+偏移地址读取字段的实际值： 基地址= 005027 需求M值； M=基地址+当前存储结构大小*（当前存储结构个数-1），表示基地址0到当前配置末尾所占的字节数。 偏移地址：表示存储结构中的字段相对当前存储结构起始位置的占用字节数之和； 当前存储结构大小：表示当前存储结构全部字段的占用字节数之和，对于32位值为68， 对于64位，值为80。 表62核心OS的.configRecord段存储结构 字段名称; 数据类型; 映射的XML; 32位占用字节数; 64位占用字节数; 计算方式. 域空间名; 字符数组; /Module/CoreOS/CoreOSDescription/@KernelName; 32; 32; KernelName的属性值，取值长度不满32时以字符“\0”填充直至长度达到32字节. 域类型; unsigned int; /; 4; 4; 固定值正整数“2”. 占位符; unsigned int; /; 4; 4; 固定值正整数“0”. 部署段信息; 段类型; unsigned int; /; 4; 4; 固定值正整数“0x8”. 部署地址; unsigned long; /Module/Payloads/CoreOSPayload/@Base_Address; 4; 8; Base_Address属性值，如果属性不存在，按照module/payloads下的顺序依次分配payload地址块. 逻辑地址; unsigned long; /Module/CoreOS/CoreOSDescription/HardwareConfiguration/PhysicalMemory/@Base_Address /Module/CoreOS/CoreOSDescription/HardwareConfiguration/PhysicalMemory/kernelMemoryRegion/@Size; 4; 8; Module/CoreOS/CoreOSDescription/HardwareConfiguration/PhysicalMemory/@Base_Address+Module/CoreOS/CoreOSDescription/HardwareConfiguration/PhysicalMemory/kernelMemoryRegion/@Size. 物理地址; unsigned long long; /Module/CoreOS/CoreOSDescription/HardwareConfiguration/PhysicalMemory/@Base_Address /Module/CoreOS/CoreOSDescription/HardwareConfiguration/PhysicalMemory/kernelMemoryRegion/@Size; 8; 8; Module/CoreOS/CoreOSDescription/HardwareConfiguration/PhysicalMemory/@Base_Address+Module/CoreOS/CoreOSDescription/HardwareConfiguration/PhysicalMemory/kernelMemoryRegion/@Size. 段大小; unsigned long; /Module/CoreOS/CoreOSDescription/HardwareConfiguration/PhysicalMemory/kernelConfigRecordRegion/@Size; 4; 8; Size属性值. 校验和; unsigned int; /; 4; 4; 固定值正整数“0x1234”. |
| Object_Type | Requirement |
| HX_Derived_Requirement | 否 |
| Source | -001155 |
| HX_Rationale | N/A |
| HX_Assumption | 否 |
| HX_Change_Authority | 3029 |
| FDAL | N/A |
| HX_Verification_Method | Test |

        - 分区操作系统共享库部署信息配置存储结构

分区操作系统共享库部署信息配置存储结构按照段信息多次读取。 分区操作系统共享库部署信息配置存储结构包含 .text段、.rodata段、.data段、.pdata段、.bss段、.pbss段，其中.pdata段、.pbss段用户没有配置时不用存储。

| ID | 005021 |
| --- | --- |
| Object_Text | CPM_Gen_Verify应按照.text段、.rodata段、.data段、.pdata段、.bss段、.pbss段的顺序依次读取分区操作系统共享库部署信息各个段存储结构。 |
| Object_Type | Requirement |
| HX_Derived_Requirement | 否 |
| Source | -001155 |
| HX_Rationale | N/A |
| HX_Assumption | 否 |
| HX_Change_Authority | 3029 |
| FDAL | N/A |
| HX_Verification_Method | Test |

| ID | 005022 |
| --- | --- |
| Object_Text | CPM_Gen_Verify工具应按照下表中的计算方式计算分区操作系统共享库部署信息配置存储结构的分区操作系统共享库的.text段存储结构中字段的基准值，从待验证的CPM配置信息可加载文件中基地址+偏移地址读取字段的实际值： 基地址= 005028 需求M值； M=基地址+当前存储结构大小*（当前存储结构个数-1），表示基地址0到当前配置末尾所占的字节数。 偏移地址：表示存储结构中的字段相对当前存储结构起始位置的占用字节数之和； 当前存储结构大小：表示当前存储结构全部字段的占用字节数之和，对于32位值为68， 对于64位，值为80。 表63分区操作系统共享库的.text段存储结构 字段名称; 数据类型; 映射的XML; 32位占用字节数; 64位占用字节数; 计算方式. 域空间名; 字符数组; /Module/SharedLibraryRegions/SharedLibrary/Name; 32; 32; Name的属性值，取值长度不满32时以字符“\0”填充直至长度达到32字节. 域类型; unsigned int; /; 4; 4; 固定值正整数“1”. 占位符; unsigned int; /; 4; 4; 固定值正整数“0”. 部署段信息; 段类型; unsigned int; /; 4; 4; 固定值正整数“0x1”. 部署地址; unsigned long; /Module/Payloads/SharedLibraryPayload/@Base_Address；; 4; 8; RomAddress属性值. 逻辑地址; unsigned long; /Module/SharedLibraryRegions/SharedLibrary/SharedLibraryDescription/@VirtualAddress；; 8; 8; PhysicalAddress属性值. 物理地址; unsigned long; /Module/CoreOS/CoreOSDescription/HardwareConfiguration/PhysicalMemory/libRegion/@Base_Address；; 4; 8; VirtualAddress属性值. 段大小; unsigned long; /Module/SharedLibraryRegions/SharedLibrary/SharedLibraryDescription/MemorySize/@MemorySizeText; 4; 8; Size属性值. 校验和; unsigned int; /; 4; 4; 固定值正整数“0x1234”. |
| Object_Type | Requirement |
| HX_Derived_Requirement | 否 |
| Source | -001155 |
| HX_Rationale | N/A |
| HX_Assumption | 否 |
| HX_Change_Authority | 3029 |
| FDAL | N/A |
| HX_Verification_Method | Test |

| ID | 005023 |
| --- | --- |
| Object_Text | CPM_Gen_Verify工具应按照下表中的计算方式计算分区操作系统共享库部署信息配置存储结构的分区操作系统共享库的.rodata段存储结构中字段的基准值，从待验证的CPM配置信息可加载文件中基地址+偏移地址读取字段的实际值： 基地址= 005022 需求M值； M=基地址+当前存储结构大小*（当前存储结构个数-1），表示基地址0到当前配置末尾所占的字节数。 偏移地址：表示存储结构中的字段相对当前存储结构起始位置的占用字节数之和； 当前存储结构大小：表示当前存储结构全部字段的占用字节数之和，对于32位值为68， 对于64位，值为80。 表64分区操作系统共享库的.rodata段存储结构 字段名称; 数据类型; 映射的XML; 32位占用字节数; 64位占用字节数; 计算方式. 域空间名; 字符数组; /Module/SharedLibraryRegions/SharedLibrary/Name; 32; 32; Name的属性值，取值长度不满32时以字符“\0”填充直至长度达到32字节. 域类型; unsigned int; /; 4; 4; 固定值正整数“1”. 占位符; unsigned int; /; 4; 4; 固定值正整数“0”. 部署段信息; 段类型; unsigned int; /; 4; 4; 固定值正整数“0x8”. 部署地址; unsigned long; /; 4; 8; RomAddress属性值. 逻辑地址; unsigned long; /; 4; 8; PhysicalAddress属性值. 物理地址; unsigned long; /; 8; 8; VirtualAddress属性值. 段大小; unsigned long; /Module/SharedLibraryRegions/SharedLibrary/SharedLibraryDescription/MemorySize/@MemorySizeRoData; 4; 8; Size属性值. 校验和; unsigned int; /; 4; 4; 固定值正整数“0x1234”. |
| Object_Type | Requirement |
| HX_Derived_Requirement | 否 |
| Source | -001155 |
| HX_Rationale | N/A |
| HX_Assumption | 否 |
| HX_Change_Authority | 3029 |
| FDAL | N/A |
| HX_Verification_Method | Test |

| ID | 005024 |
| --- | --- |
| Object_Text | CPM_Gen_Verify工具应按照下表中的计算方式计算分区操作系统共享库部署信息配置存储结构的分区操作系统共享库的.data段存储结构中字段的基准值，从待验证的CPM配置信息可加载文件中基地址+偏移地址读取字段的实际值： 基地址= 005023 需求M值； M=基地址+当前存储结构大小*（当前存储结构个数-1），表示基地址0到当前配置末尾所占的字节数。 偏移地址：表示存储结构中的字段相对当前存储结构起始位置的占用字节数之和； 当前存储结构大小：表示当前存储结构全部字段的占用字节数之和，对于32位值为68， 对于64位，值为80。 表65分区操作系统共享库的.data段存储结构 字段名称; 数据类型; 映射的XML; 32位占用字节数; 64位占用字节数; 计算方式. 域空间名; 字符数组; /Module/SharedLibraryRegions/SharedLibrary/Name; 32; 32; Name的属性值，取值长度不满32时以字符“\0”填充直至长度达到32字节. 域类型; unsigned int; /; 4; 4; 固定值正整数“1”. 占位符; unsigned int; /; 4; 4; 固定值正整数“0”. 部署段信息; 段类型; unsigned int; /; 4; 4; 固定值正整数“0x2”. 部署地址; unsigned long; /; 4; 8; RomAddress属性值. 逻辑地址; unsigned long; /; 4; 8; PhysicalAddress属性值. 物理地址; unsigned long; /; 8; 8; VirtualAddress属性值. 段大小; unsigned long; /Module/SharedLibraryRegions/SharedLibrary/SharedLibraryDescription/MemorySize/@MemorySizeData; 4; 8; Size属性值. 校验和; unsigned int; /; 4; 4; 固定值正整数“0x1234”. |
| Object_Type | Requirement |
| HX_Derived_Requirement | 否 |
| Source | -001155 |
| HX_Rationale | N/A |
| HX_Assumption | 否 |
| HX_Change_Authority | 3029 |
| FDAL | N/A |
| HX_Verification_Method | Test |

| ID | 005025 |
| --- | --- |
| Object_Text | CPM_Gen_Verify工具应按照下表中的计算方式计算分区操作系统共享库部署信息配置存储结构的分区操作系统共享库的.bss段存储结构中字段的基准值，从待验证的CPM配置信息可加载文件中基地址+偏移地址读取字段的实际值： 基地址= 005013 需求M值； M=基地址+当前存储结构大小*（当前存储结构个数-1），表示基地址0到当前配置末尾所占的字节数。 偏移地址：表示存储结构中的字段相对当前存储结构起始位置的占用字节数之和； 当前存储结构大小：表示当前存储结构全部字段的占用字节数之和，对于32位值为68， 对于64位，值为80。 表66分区操作系统共享库的.bss段存储结构 字段名称; 数据类型; 映射的XML; 32位占用字节数; 64位占用字节数; 计算方式. 域空间名; 字符数组; /Module/SharedLibraryRegions/SharedLibrary/Name; 32; 32; Name的属性值，取值长度不满32时以字符“\0”填充直至长度达到32字节. 域类型; unsigned int; /; 4; 4; 固定值正整数“1”. 占位符; unsigned int; /; 4; 4; 固定值正整数“0”. 部署段信息; 段类型; unsigned int; /; 4; 4; 固定值正整数“0x4”. 部署地址; unsigned long; /; 4; 8; RomAddress属性值. 逻辑地址; unsigned long; /; 4; 8; PhysicalAddress属性值. 物理地址; unsigned long; /; 8; 8; VirtualAddress属性值. 段大小; unsigned long; /Module/SharedLibraryRegions/SharedLibrary/SharedLibraryDescription/MemorySize/@MemorySizeBss; 4; 8; Size属性值. 校验和; unsigned int; /; 4; 4; 固定值正整数“0x1234”. |
| Object_Type | Requirement |
| HX_Derived_Requirement | 否 |
| Source | -001155 |
| HX_Rationale | N/A |
| HX_Assumption | 否 |
| HX_Change_Authority | 3029 |
| FDAL | N/A |
| HX_Verification_Method | Test |

| ID | 005013 |
| --- | --- |
| Object_Text | CPM_Gen_Verify工具应按照下表中的计算方式计算分区操作系统共享库部署信息配置存储结构的分区操作系统共享库的.pdata段存储结构中字段的基准值，从待验证的CPM配置信息可加载文件中基地址+偏移地址读取字段的实际值： 基地址= 005024 需求M值； M=基地址+当前存储结构大小*（当前存储结构个数-1），表示基地址0到当前配置末尾所占的字节数。 偏移地址：表示存储结构中的字段相对当前存储结构起始位置的占用字节数之和； 当前存储结构大小：表示当前存储结构全部字段的占用字节数之和，对于32位值为68， 对于64位，值为80。 表67分区操作系统共享库的.pdata段存储结构 字段名称; 数据类型; 映射的XML; 32位占用字节数; 64位占用字节数; 计算方式. 域空间名; 字符数组; /Module/SharedLibraryRegions/SharedLibrary/Name; 32; 32; Name的属性值，取值长度不满32时以字符“\0”填充直至长度达到32字节. 域类型; unsigned int; /; 4; 4; 固定值正整数“1”. 占位符; unsigned int; /; 4; 4; 固定值正整数“0”. 部署段信息; 段类型; unsigned int; /; 4; 4; 固定值正整数“0x10”. 部署地址; unsigned long; /; 4; 8; RomAddress属性值. 逻辑地址; unsigned long; /; 4; 8; PhysicalAddress属性值. 物理地址; unsigned long; /; 8; 8; VirtualAddress属性值. 段大小; unsigned long; /Module/SharedLibraryRegions/SharedLibrary/SharedLibraryDescription/MemorySize/@MemorySizePersistentData; 4; 8; Size属性值. 校验和; unsigned int; /; 4; 4; 固定值正整数“0x1234”. |
| Object_Type | Requirement |
| HX_Derived_Requirement | 否 |
| Source | -001155 |
| HX_Rationale | N/A |
| HX_Assumption | 否 |
| HX_Change_Authority | 3029 |
| FDAL | N/A |
| HX_Verification_Method | Test |

| ID | 005014 |
| --- | --- |
| Object_Text | CPM_Gen_Verify工具应按照下表中的计算方式计算分区操作系统共享库部署信息配置存储结构的分区操作系统共享库的.pdata段存储结构中字段的基准值，从待验证的CPM配置信息可加载文件中基地址+偏移地址读取字段的实际值： 基地址= 005024 需求M值； M=基地址+当前存储结构大小*（当前存储结构个数-1），表示基地址0到当前配置末尾所占的字节数。 偏移地址：表示存储结构中的字段相对当前存储结构起始位置的占用字节数之和； 当前存储结构大小：表示当前存储结构全部字段的占用字节数之和，对于32位值为68， 对于64位，值为80。 表68分区操作系统共享库的.pdata段存储结构 字段名称; 数据类型; 映射的XML; 32位占用字节数; 64位占用字节数; 计算方式. 域空间名; 字符数组; /Module/SharedLibraryRegions/SharedLibrary/Name; 32; 32; Name的属性值，取值长度不满32时以字符“\0”填充直至长度达到32字节. 域类型; unsigned int; /; 4; 4; 固定值正整数“1”. 占位符; unsigned int; /; 4; 4; 固定值正整数“0”. 部署段信息; 段类型; unsigned int; /; 4; 4; 固定值正整数“0x20”. 部署地址; unsigned long; /; 4; 8; RomAddress属性值. 逻辑地址; unsigned long; /; 4; 8; PhysicalAddress属性值. 物理地址; unsigned long; /; 8; 8; VirtualAddress属性值. 段大小; unsigned long; /Module/SharedLibraryRegions/SharedLibrary/SharedLibraryDescription/MemorySize/@MemorySizePersistentBss; 4; 8; Size属性值. 校验和; unsigned int; /; 4; 4; 固定值正整数“0x1234”. |
| Object_Type | Requirement |
| HX_Derived_Requirement | 否 |
| Source | -001155 |
| HX_Rationale | N/A |
| HX_Assumption | 否 |
| HX_Change_Authority | 3029 |
| FDAL | N/A |
| HX_Verification_Method | Test |

| ID | 005015 |
| --- | --- |
| Object_Text | CPM_Gen_Verify工具应按照下表中的计算方式分区操作系统共享库的附加段存储结构中字段的基准值，从待验证的CPM配置信息可加载文件中基地址+偏移地址读取字段的实际值： 基地址= 005014需求M值； M=基地址+当前存储结构大小*（当前存储结构个数-1），表示基地址0到当前配置末尾所占的字节数。 偏移地址：表示存储结构中的字段相对当前存储结构起始位置的占用字节数之和； 当前存储结构大小：表示当前存储结构全部字段的占用字节数之和，对于32位值为76， 对于64位，值为88。 表69分区操作系统共享库的附加段存储结构 字段名称; 数据类型; 映射的XML; 32位占用字节数; 64位占用字节数; 计算方式. 域空间名; 字符数组; /Module/SharedLibraryRegions/SharedLibrary/Name; 32; 32; Name的属性值，取值长度不满32时以字符“\0”填充直至长度达到32字节. 域类型; unsigned int; /; 4; 4; 固定值正整数“0”. 占位符; unsigned int; /; 4; 4; 固定值正整数“0”. 部署段信息; 段类型; unsigned int; /; 4; 4; 固定值正整数“0”. 占位符; unsigned int; /; 4; 4; 固定值正整数“0”. 部署地址; unsigned long; /; 4; 8; 当未配置.pbss段时，取值为分区操作系统共享库的.bss段ROM部署地址+分区操作系统共享库的.bss段大小； 当配置了.pbss段时，取值为分区操作系统共享库的.pbss段ROM部署地址+分区操作系统共享库的.pbss段大小；. 逻辑地址; unsigned long; /; 4; 8; 当未配置.pbss段时，取值为分区操作系统共享库的.bss段虚拟地址+分区操作系统共享库的.bss段大小； 当配置了.pbss段时，取值为分区操作系统共享库的.pata段虚拟地址+分区操作系统共享库的.pbss段大小. 物理地址; unsigned long; /; 8; 8; 当未配置.pbss段时，取值为分区操作系统共享库的.bss段物理地址+分区操作系统共享库的.bss段大小； 当配置了.pbss段时，取值为分区操作系统共享库的.pbss段物理地址+分区操作系统共享库的.pbss段大小；. 段大小; unsigned long; /Module/SharedLibraryRegions/SharedLibrary/SharedLibraryDescription/MemorySize/AdditionalSection/@Size; 4; 8; AdditionalSection元素的Size属性值. 校验和; unsigned int; /; 4; 4; 固定值正整数“0x1234”. 占位符; unsigned int; /; 4; 4; 固定值正整数“0”. |
| Object_Type | Requirement |
| HX_Derived_Requirement | 否 |
| Source | -001155 |
| HX_Rationale | N/A |
| HX_Assumption | 否 |
| HX_Change_Authority | 3029 |
| FDAL | N/A |
| HX_Verification_Method | Test |

        - 分区部署信息配置存储结构

分区部署信息配置存储结构按照段信息多次读取。 分区部署信息配置存储结构包含 .text段、.rodata段、.data段、.pdata段、.bss段、.pbss段，其中.pdata段、.pbss段用户没有配置时不用存储。

| ID | 005041 |
| --- | --- |
| Object_Text | CPM_Gen_Verify应按照.text段、.rodata段、.data段、.pdata段、.bss段、.pbss段的顺序依次读取分区部署信息各个段存储结构。 |
| Object_Type | Requirement |
| HX_Derived_Requirement | 否 |
| Source | -001155 |
| HX_Rationale | N/A |
| HX_Assumption | 否 |
| HX_Change_Authority | 3029 |
| FDAL | N/A |
| HX_Verification_Method | Test |

| ID | 005042 |
| --- | --- |
| Object_Text | CPM_Gen_Verify工具应按照下表中的计算方式计算分区部署信息配置存储结构的.text段存储结构中字段的基准值，从待验证的CPM配置信息可加载文件中基地址+偏移地址读取字段的实际值： 基地址= 005015 需求M值； M=基地址+当前存储结构大小*（当前存储结构个数-1），表示基地址0到当前配置末尾所占的字节数。 偏移地址：表示存储结构中的字段相对当前存储结构起始位置的占用字节数之和； 当前存储结构大小：表示当前存储结构全部字段的占用字节数之和，对于32位值为68， 对于64位，值为80。 表70分区的.text段存储结构 字段名称; 数据类型; 映射的XML; 32位占用字节数; 64位占用字节数; 计算方式. 域空间名; 字符数组; /Module/SharedLibraryRegions/SharedLibrary/Name; 32; 32; Name的属性值，取值长度不满32时以字符“\0”填充直至长度达到32字节. 域类型; unsigned int; /; 4; 4; 固定值正整数“3”. 占位符; unsigned int; /; 4; 4; 固定值正整数“0”. 部署段信息; 段类型; unsigned int; /; 4; 4; 固定值正整数“0x1”. 部署地址; unsigned long; /Module/Payloads/PartitionPayload/@Base_Address；; 4; 8; PartitionPayload的Base_Address属性值. 逻辑地址; unsigned long; /Module/CoreOS/CoreOSDescription/KernelConfiguration/@partitionVirtualAddress; 4; 8; partitionVirtualAddress属性值. 物理地址; unsigned long; Module/CoreOS/CoreOSDescription/HardwareConfiguration/PhysicalMemory/userMemoryRegion/@Base_Address； Module/SharedDataRegions/SharedData/SharedDataDescription/@Size； /Module/Partitions/Partition/PartitionDescription/Settings/@RequriedMemorySize；; 8; 8; 分区可存在多个，当此分区为第一个分配运行空间的分区时，取值为用户内存块物理起始地址 + 所有共享数据的大小；当此分区为第2至255分配运行空间的分区时，取值为前一个分区的物理地址+前一个分区的 RequriedMemorySize属性值. 段大小; unsigned long; /Module/Applications/Application/ApplicationDescription/MemorySize/@MemorySizeText; 4; 8; MemorySizeText属性值. 校验和; unsigned int; /; 4; 4; 固定值正整数“0x1234”. |
| Object_Type | Requirement |
| HX_Derived_Requirement | 否 |
| Source | -001155 |
| HX_Rationale | N/A |
| HX_Assumption | 否 |
| HX_Change_Authority | 3029 |
| FDAL | N/A |
| HX_Verification_Method | Test |

| ID | 005043 |
| --- | --- |
| Object_Text | CPM_Gen_Verify工具应按照下表中的计算方式计算分区部署信息配置存储结构的.rodata段存储结构中字段的基准值，从待验证的CPM配置信息可加载文件中基地址+偏移地址读取字段的实际值： 基地址= 005042 需求M值； M=基地址+当前存储结构大小*（当前存储结构个数-1），表示基地址0到当前配置末尾所占的字节数。 偏移地址：表示存储结构中的字段相对当前存储结构起始位置的占用字节数之和； 当前存储结构大小：表示当前存储结构全部字段的占用字节数之和，对于32位值为68， 对于64位，值为80。 表71分区的.text段存储结构 字段名称; 数据类型; 映射的XML; 32位占用字节数; 64位占用字节数; 计算方式. 域空间名; 字符数组; /Module/SharedLibraryRegions/SharedLibrary/Name; 32; 32; Name的属性值，取值长度不满32时以字符“\0”填充直至长度达到32字节. 域类型; unsigned int; /; 4; 4; 固定值正整数“3”. 占位符; unsigned int; /; 4; 4; 固定值正整数“0”. 部署段信息; 段类型; unsigned int; /; 4; 4; 固定值正整数“0x1”. 部署地址; unsigned long; /Module/Payloads/PartitionPayload/@Base_Address；; 4; 8; PartitionPayload的Base_Address属性值. 逻辑地址; unsigned long; /Module/CoreOS/CoreOSDescription/KernelConfiguration/@partitionVirtualAddress; 4; 8; partitionVirtualAddress属性值. 物理地址; unsigned long; Module/CoreOS/CoreOSDescription/HardwareConfiguration/PhysicalMemory/userMemoryRegion/@Base_Address； Module/SharedDataRegions/SharedData/SharedDataDescription/@Size； /Module/Partitions/Partition/PartitionDescription/Settings/@RequriedMemorySize；; 8; 8; 分区可存在多个，当此分区为第一个分配运行空间的分区时，取值为用户内存块物理起始地址 + 所有共享数据的大小；当此分区为第2至255分配运行空间的分区时，取值为前一个分区的物理地址+前一个分区的 RequriedMemorySize属性值. 段大小; unsigned long; /Module/Applications/Application/ApplicationDescription/MemorySize/@MemorySizeText; 4; 8; MemorySizeText属性值. 校验和; unsigned int; /; 4; 4; 固定值正整数“0x1234”. |
| Object_Type | Requirement |
| HX_Derived_Requirement | 否 |
| Source | -001155 |
| HX_Rationale | N/A |
| HX_Assumption | 否 |
| HX_Change_Authority | 3029 |
| FDAL | N/A |
| HX_Verification_Method | Test |

| ID | 005049 |
| --- | --- |
| Object_Text | CPM_Gen_Verify工具应按照下表中的计算方式计算分区部署信息配置存储结构的.rodata段存储结构中字段的基准值，从待验证的CPM配置信息可加载文件中基地址+偏移地址读取字段的实际值： 基地址= 005043 需求M值； M=基地址+当前存储结构大小*（当前存储结构个数-1），表示基地址0到当前配置末尾所占的字节数。 偏移地址：表示存储结构中的字段相对当前存储结构起始位置的占用字节数之和； 当前存储结构大小：表示当前存储结构全部字段的占用字节数之和，对于32位值为68， 对于64位，值为80。 表72分区的.rodata段存储结构 字段名称; 数据类型; 映射的XML; 32位占用字节数; 64位占用字节数; 计算方式. 域空间名; 字符数组; /Module/SharedLibraryRegions/SharedLibrary/Name; 32; 32; Name的属性值，取值长度不满32时以字符“\0”填充直至长度达到32字节. 域类型; unsigned int; /; 4; 4; 固定值正整数“3”. 占位符; unsigned int; /; 4; 4; 固定值正整数“0”. 部署段信息; 段类型; unsigned int; /; 4; 4; 固定值正整数“0x2”. 部署地址; unsigned long; /; 4; 8; 分区的.rodata段ROM部署地址+分区的.rodata段大小. 逻辑地址; unsigned long; /; 4; 8; 分区的.rodata段虚拟地址+分区的.rodata段大小. 物理地址; unsigned long; /; 8; 8; 分区的.rodata段物理地址+分区的.rodata段大小. 段大小; unsigned long; /Module/Applications/Application/ApplicationDescription/MemorySize/@MemorySizeData; 4; 8; MemorySizeData属性值. 校验和; unsigned int; /; 4; 4; 固定值正整数“0x1234”. |
| Object_Type | Requirement |
| HX_Derived_Requirement | 否 |
| Source | -001155 |
| HX_Rationale | N/A |
| HX_Assumption | 否 |
| HX_Change_Authority | 3029 |
| FDAL | N/A |
| HX_Verification_Method | Test |

| ID | 005050 |
| --- | --- |
| Object_Text | CPM_Gen_Verify工具应按照下表中的计算方式计算分区部署信息配置存储结构的.bss段存储结构中字段的基准值，从待验证的CPM配置信息可加载文件中基地址+偏移地址读取字段的实际值： 基地址= 005049 需求M值； M=基地址+当前存储结构大小*（当前存储结构个数-1），表示基地址0到当前配置末尾所占的字节数。 偏移地址：表示存储结构中的字段相对当前存储结构起始位置的占用字节数之和； 当前存储结构大小：表示当前存储结构全部字段的占用字节数之和，对于32位值为68，对于64位，值为80。 表73分区的.bss段存储结构 字段名称; 数据类型; 映射的XML; 32位占用字节数; 64位占用字节数; 计算方式. 域空间名; 字符数组; /Module/SharedLibraryRegions/SharedLibrary/Name; 32; 32; Name的属性值，取值长度不满32时以字符“\0”填充直至长度达到32字节. 域类型; unsigned int; /; 4; 4; 固定值正整数“3”. 占位符; unsigned int; /; 4; 4; 固定值正整数“0”. 部署段信息; 段类型; unsigned int; /; 4; 4; 固定值正整数“0x4”. 部署地址; unsigned long; /; 4; 8; 分区的.data段ROM部署地址+分区的.data段大小. 逻辑地址; unsigned long; /; 4; 8; 分区的.data段虚拟地址+分区的.data段大小. 物理地址; unsigned long; /; 8; 8; 分区的.data段物理地址+分区的.data段大小. 段大小; unsigned long; /Module/Applications/Application/ApplicationDescription/MemorySize/@MemorySizeBss; 4; 8; MemorySizeBss属性值. 校验和; unsigned int; /; 4; 4; 固定值正整数“0x1234”. |
| Object_Type | Requirement |
| HX_Derived_Requirement | 否 |
| Source | -001155 |
| HX_Rationale | N/A |
| HX_Assumption | 否 |
| HX_Change_Authority | 3029 |
| FDAL | N/A |
| HX_Verification_Method | Test |

| ID | 005051 |
| --- | --- |
| Object_Text | 当分区引用的应用配置了MemorySizePersistentData属性时，CPM_Gen_Verify工具应按照下表中的计算方式计算分区部署信息配置存储结构的.pdata段存储结构中字段的基准值，从待验证的CPM配置信息可加载文件中基地址+偏移地址读取字段的实际值： 基地址= 005050 需求M值； M=基地址+当前存储结构大小*（当前存储结构个数-1），表示基地址0到当前配置末尾所占的字节数。 偏移地址：表示存储结构中的字段相对当前存储结构起始位置的占用字节数之和； 当前存储结构大小：表示当前存储结构全部字段的占用字节数之和，对于32位值为68， 对于64位，值为80。 表74分区的.pdata段存储结构 字段名称; 数据类型; 映射的XML; 32位占用字节数; 64位占用字节数; 计算方式. 域空间名; 字符数组; /Module/SharedLibraryRegions/SharedLibrary/Name; 32; 32; Name的属性值，取值长度不满32时以字符“\0”填充直至长度达到32字节. 域类型; unsigned int; /; 4; 4; 固定值正整数“3”. 占位符; unsigned int; /; 4; 4; 固定值正整数“0”. 部署段信息; 段类型; unsigned int; /; 4; 4; 固定值正整数“0x10”. 部署地址; unsigned long; /; 4; 8; 分区的.data段ROM部署地址+分区的.data段大小. 逻辑地址; unsigned long; /; 4; 8; 分区的.data段虚拟地址+分区的.data段大小. 物理地址; unsigned long; /; 8; 8; 分区的.data段物理地址+分区的.data段大小. 段大小; unsigned long; /Module/Applications/Application/ApplicationDescription/MemorySize/@MemorySizePersistentData; 4; 8; MemorySizePersistentData属性值. 校验和; unsigned int; /; 4; 4; 固定值正整数“0x1234”. |
| Object_Type | Requirement |
| HX_Derived_Requirement | 否 |
| Source | -001155 |
| HX_Rationale | N/A |
| HX_Assumption | 否 |
| HX_Change_Authority | 3029 |
| FDAL | N/A |
| HX_Verification_Method | Test |

| ID | 005052 |
| --- | --- |
| Object_Text | 当分区引用的应用配置了MemorySizePersistentBss属性时，CPM_Gen_Verify工具应按照下表中的计算方式计算分区部署信息配置存储结构的.pbss段存储结构中字段的基准值，从待验证的CPM配置信息可加载文件中基地址+偏移地址读取字段的实际值： 基地址= 005051 需求M值； M=基地址+当前存储结构大小*（当前存储结构个数-1），表示基地址0到当前配置末尾所占的字节数。 偏移地址：表示存储结构中的字段相对当前存储结构起始位置的占用字节数之和； 当前存储结构大小：表示当前存储结构全部字段的占用字节数之和，对于32位值为68， 对于64位，值为80。。 表75分区的.pbss段存储结构 字段名称; 数据类型; 映射的XML; 32位占用字节数; 64位占用字节数; 计算方式. 域空间名; 字符数组; /Module/SharedLibraryRegions/SharedLibrary/Name; 32; 32; Name的属性值，取值长度不满32时以字符“\0”填充直至长度达到32字节. 域类型; unsigned int; /; 4; 4; 固定值正整数“3”. 占位符; unsigned int; /; 4; 4; 固定值正整数“0”. 部署段信息; 段类型; unsigned int; /; 4; 4; 固定值正整数“0x20”. 部署地址; unsigned long; /; 4; 8; 当未配置.pdata段时，取值为分区的.data段ROM部署地址+分区的.data段大小； 当配置了.pdata段时，取值为分区的.pdata段ROM部署地址+分区的.pdata段大小；. 逻辑地址; unsigned long; /; 4; 8; 当未配置.pdata段时，取值为分区的.data段虚拟地址+分区的.rodata段大小； 当配置了.pdata段时，取值为分区的.pata段虚拟地址+分区的.pdata段大小. 物理地址; unsigned long; /; 8; 8; 当未配置.pdata段时，取值为分区的.data段物理地址+分区的.data段大小； 当配置了.pdata段时，取值为分区的.pdata段物理地址+分区的.pdata段大小；. 段大小; unsigned long; /Module/Applications/Application/ApplicationDescription/MemorySize/@MemorySizePersistentBss; 4; 8; MemorySizePersistentBss属性值. 校验和; unsigned int; /; 4; 4; 固定值正整数“0x1234”. |
| Object_Type | Requirement |
| HX_Derived_Requirement | 否 |
| Source | -001155 |
| HX_Rationale | N/A |
| HX_Assumption | 否 |
| HX_Change_Authority | 3029 |
| FDAL | N/A |
| HX_Verification_Method | Test |

| ID | 005053 |
| --- | --- |
| Object_Text | 当分区引用的应用配置了AdditionalSection元素时，CPM_Gen_Verify工具应按照下表中的计算方式计算分区部署信息配置存储结构的附加段存储结构中字段的基准值，从待验证的CPM配置信息可加载文件中基地址+偏移地址读取字段的实际值： 基地址= 005052 需求M值； M=基地址+当前存储结构大小*（当前存储结构个数-1），表示基地址0到当前配置末尾所占的字节数。 偏移地址：表示存储结构中的字段相对当前存储结构起始位置的占用字节数之和； 当前存储结构大小：表示当前存储结构全部字段的占用字节数之和，对于32位值为72， 对于64位，值为88。 表76分区的附加段存储结构 字段名称; 数据类型; 映射的XML; 32位占用字节数; 64位占用字节数; 计算方式. 域空间名; 字符数组; /Module/SharedLibraryRegions/SharedLibrary/Name; 32; 32; Name的属性值，取值长度不满32时以字符“\0”填充直至长度达到32字节. 域类型; unsigned int; /; 4; 4; 固定值正整数“0”. 占位符; unsigned int; /; 4; 4; 固定值正整数“0”. 部署段信息; 段类型; unsigned int; /; 4; 4; 固定值正整数“0x8”. 占位符; unsigned int; /; 4; 4; 固定值正整数“0”. 部署地址; unsigned long; /; 4; 8; 当未配置.pbss段时，取值为分区的.bss段ROM部署地址+分区的.bss段大小； 当配置了.pbss段时，取值为分区的.pbss段ROM部署地址+分区的.pbss段大小；. 逻辑地址; unsigned long; /; 4; 8; 当未配置.pbss段时，取值为分区的.bss段虚拟地址+分区的.bss段大小； 当配置了.pbss段时，取值为分区的.pata段虚拟地址+分区的.pbss段大小. 物理地址; unsigned long; /; 4; 8; 当未配置.pbss段时，取值为分区的.bss段物理地址+分区的.bss段大小； 当配置了.pbss段时，取值为分区的.pbss段物理地址+分区的.pbss段大小；. 段大小; unsigned long; /Module/Applications/Application/ApplicationDescription/MemorySize/AdditionalSection/@Size; 4; 8; AdditionalSection元素的Size属性值. 校验和; unsigned int; /; 4; 4; 固定值正整数“0x1234”. 占位符; unsigned int; /; 4; 4; 固定值正整数“0”. |
| Object_Type | Requirement |
| HX_Derived_Requirement | 否 |
| Source | -001155 |
| HX_Rationale | N/A |
| HX_Assumption | 否 |
| HX_Change_Authority | 3029 |
| FDAL | N/A |
| HX_Verification_Method | Test |

        - 空部署信息配置存储结构

| ID | 005057 |
| --- | --- |
| Object_Text | CPM_Gen_Verify工具应按照下表中的计算方式计算空部署信息存储结构中字段的基准值，从待验证的CPM配置信息可加载文件中基地址+偏移地址读取字段的实际值： 基地址= 005053 需求M值； M=基地址+当前存储结构大小*（当前存储结构个数-1），表示基地址0到当前配置末尾所占的字节数。 偏移地址：表示存储结构中的字段相对当前存储结构起始位置的占用字节数之和； 当前存储结构大小：表示当前存储结构全部字段的占用字节数之和，对于32位值为68， 对于64位，值为80。 表77空部署信息存储结构 字段名称; 数据类型; 映射的XML; 32位占用字节数; 64位占用字节数; 计算方式. 域空间名; 字符数组; /; 32; 32; 空字符串. 域类型; unsigned int; /; 4; 4; 固定值正整数“-1”. 占位符; unsigned int; /; 4; 4; 固定值正整数“0”. 部署段信息; 段类型; unsigned int; /; 4; 4; 固定值正整数“0”. 部署地址; unsigned long; /; 4; 8; 固定值正整数“0”. 逻辑地址; unsigned long; /; 4; 8; 固定值正整数“0”. 物理地址; unsigned long; /; 8; 8; 固定值正整数“0”. 段大小; unsigned long; /; 4; 8; 固定值正整数“0”. 校验和; unsigned int; /; 4; 4; 固定值正整数“0”. |
| Object_Type | Requirement |
| HX_Derived_Requirement | 否 |
| Source | -001155 |
| HX_Rationale | N/A |
| HX_Assumption | 否 |
| HX_Change_Authority | 3029 |
| FDAL | N/A |
| HX_Verification_Method | Test |

    - CPM配置验证报告的生成

| ID | 004856 |
| --- | --- |
| Object_Text | CPM_Gen_Verify工具应在配置数据符合性校验结束后生成一个CPM配置验证报告。 |
| Object_Type | Requirement |
| HX_Derived_Requirement | 否 |
| Source | -001139 |
| HX_Rationale | N/A |
| HX_Assumption | 否 |
| HX_Change_Authority | 3029 |
| FDAL | N/A |
| HX_Verification_Method | Test |

| ID | 005882 |
| --- | --- |
| Object_Text | CPM配置验证报告应按照RFC 4180要求的CSV文件格式存储。 |
| Object_Type | Requirement |
| HX_Derived_Requirement | 否 |
| Source | -002148 |
| HX_Rationale | N/A |
| HX_Assumption | 否 |
| HX_Change_Authority | 2663、 3029 |
| FDAL | N/A |
| HX_Verification_Method | Test |

| ID | 005883 |
| --- | --- |
| Object_Text | CPM配置验证报告应使用半角逗号（ASCII码：0x2c）分隔字段，且每行记录最后一个字段后不允许跟逗号。 |
| Object_Type | Requirement |
| HX_Derived_Requirement | 否 |
| Source | -002148 |
| HX_Rationale | N/A |
| HX_Assumption | 否 |
| HX_Change_Authority | 2663 |
| FDAL | N/A |
| HX_Verification_Method | Test |

| ID | 005884 |
| --- | --- |
| Object_Text | CPM配置验证报告中每条记录应占一行，并以换行符（ASCII码：0x0A）结尾。 |
| Object_Type | Requirement |
| HX_Derived_Requirement | 否 |
| Source | -002148 |
| HX_Rationale | N/A |
| HX_Assumption | 否 |
| HX_Change_Authority | 2663、 3029 |
| FDAL | N/A |
| HX_Verification_Method | Test |

| ID | 005885 |
| --- | --- |
| Object_Text | CPM配置验证报告中每个字段应为字符串类型。 |
| Object_Type | Requirement |
| HX_Derived_Requirement | 否 |
| Source | -002148 |
| HX_Rationale | N/A |
| HX_Assumption | 否 |
| HX_Change_Authority | 2663、 3029 |
| FDAL | N/A |
| HX_Verification_Method | Test |

| ID | 005886 |
| --- | --- |
| Object_Text | CPM配置验证报告中所有字符串字段的开头应禁止使用=、+、-、@、%字符。 |
| Object_Type | Requirement |
| HX_Derived_Requirement | 否 |
| Source | -002148 |
| HX_Rationale | N/A |
| HX_Assumption | 否 |
| HX_Change_Authority | 2663、 3029 |
| FDAL | N/A |
| HX_Verification_Method | Test |

| ID | 005887 |
| --- | --- |
| Object_Text | CPM配置验证报告中应不使用单引号或双引号。 |
| Object_Type | Requirement |
| HX_Derived_Requirement | 否 |
| Source | -002148 |
| HX_Rationale | N/A |
| HX_Assumption | 否 |
| HX_Change_Authority | 2663、 3029 |
| FDAL | N/A |
| HX_Verification_Method | Test |

| ID | 005888 |
| --- | --- |
| Object_Text | CPM配置验证报告中每个字段应包含字符串或空格，不允许缺少字段。 |
| Object_Type | Requirement |
| HX_Derived_Requirement | 否 |
| Source | -002148 |
| HX_Rationale | N/A |
| HX_Assumption | 否 |
| HX_Change_Authority | 2663、 3029 |
| FDAL | N/A |
| HX_Verification_Method | Test |

| ID | 004857 |
| --- | --- |
| Object_Text | CPM配置验证报告应以CSV文件格式输出并保存，具体文件内容详见第5.4.2章节004876需求。 |
| Object_Type | Requirement |
| HX_Derived_Requirement | 否 |
| Source | -002148 |
| HX_Rationale | N/A |
| HX_Assumption | 否 |
| HX_Change_Authority | 2663、 3029 |
| FDAL | N/A |
| HX_Verification_Method | Test |

| ID | 004858 |
| --- | --- |
| Object_Text | CPM配置验证报告应以CPM_Gen_Verify_Report_YYYYMMDD_HHmmss.csv命名，在参数校验通过后立即获取的时间戳，其中YYYYMMDD_HHmmss为时间戳。 |
| Object_Type | Requirement |
| HX_Derived_Requirement | 否 |
| Source | -001139 |
| HX_Rationale | N/A |
| HX_Assumption | 否 |
| HX_Change_Authority | 3029 |
| FDAL | N/A |
| HX_Verification_Method | Test |

| ID | 006381 |
| --- | --- |
| Object_Text | 当生成文件失败时，CPM_Gen_Verify应输出指定信息： [CPM_Gen_Verify][YYYY-MM-DD HH:mm:ss][Error][3013] failed to generate report file. |
| Object_Type | Requirement |
| HX_Derived_Requirement | 否 |
| Source | -001102 |
| HX_Rationale | N/A |
| HX_Assumption | 否 |
| HX_Change_Authority | 3029 |
| FDAL | N/A |
| HX_Verification_Method | Test |

    - 运行状态记录文件的生成

| ID | 004859 |
| --- | --- |
| Object_Text | CPM_Gen_Verify应能生成运行状态记录文件，该文件包含CPM_Gen_Verify运行过程中的运行信息、提示信息与错误信息，并提示最终 CPM运行状态记录文件的输出路径。 |
| Object_Type | Requirement |
| HX_Derived_Requirement | 否 |
| Source | -001064 |
| HX_Rationale | N/A |
| HX_Assumption | 否 |
| HX_Change_Authority | 3029 |
| FDAL | N/A |
| HX_Verification_Method | Test |

| ID | 005900 |
| --- | --- |
| Object_Text | 当从命令行接收到配置验证命令且参数校验通过后，CPM_Gen_Verify工具应按照以下顺序，将实际执行到的过程中的输出信息写入到运行状态记录文件： a) STAGE 1 : Parameter Verification； b) STAGE 2 : XML Files Parsing； c) STAGE 3 : XML Correctness Verification； d) STAGE 4 : XML Files Consistency Verification； e) STAGE 5 : XML Files CRC Verification ； f) STAGE 6 : BIN Files CRC Verification； g) STAGE 7 :Configuration Data Consistency Verification； |
| Object_Type | Requirement |
| HX_Derived_Requirement | 否 |
| Source | -001141 |
| HX_Rationale | 工具在运行状态记录文件中仅记录实际已执行过程的输出内容，不写入未执行过程的输出内容。 |
| HX_Assumption | 否 |
| HX_Change_Authority | 2663、 3029 |
| FDAL | N/A |
| HX_Verification_Method | Test |

| ID | 004862 |
| --- | --- |
| Object_Text | 当从命令行接收到配置验证命令且参数校验通过后，CPM_Gen_Verify工具应在每次运行结束后生成一个运行状态记录文件。以CPM_Gen_Verify_Log_YYYYMMDD_HHmmss.log命名，其中YYYYMMDD_HHmmss为时间戳，在参数校验通过后立即获取的时间戳，运行状态记录文件的具体内容详见第5.4.2章节004891需求。 |
| Object_Type | Requirement |
| HX_Derived_Requirement | 否 |
| Source | -001141 |
| HX_Rationale | N/A |
| HX_Assumption | 否 |
| HX_Change_Authority | 2663、 3029 |
| FDAL | N/A |
| HX_Verification_Method | Test |

| ID | 004863 |
| --- | --- |
| Object_Text | CPM_Gen_Verify工具同次运行中生成的CPM配置验证报告和运行状态记录文件名称中的时间戳应保持完全对齐。 |
| Object_Type | Requirement |
| HX_Derived_Requirement | 否 |
| Source | -002146 |
| HX_Rationale | N/A |
| HX_Assumption | 否 |
| HX_Change_Authority | 3029 |
| FDAL | N/A |
| HX_Verification_Method | Test |

| ID | 004864 |
| --- | --- |
| Object_Text | 当生成运行状态文件成功时，CPM_Gen_Verify工具应输出指定信息： [CPM_Gen_Verify][{YYYY-MM-DD HH:mm:ss}][Info] succeeded to generate running status file. |
| Object_Type | Requirement |
| HX_Derived_Requirement | 否 |
| Source | -001176 |
| HX_Rationale | N/A |
| HX_Assumption | 否 |
| HX_Change_Authority | 3029 |
| FDAL | N/A |
| HX_Verification_Method | Test |

| ID | 004934 |
| --- | --- |
| Object_Text | 当生成运行状态文件失败时，CPM_Gen_Verify工具应输出指定信息： [CPM_Gen_Verify][{YYYY-MM-DD HH:mm:ss}][Error][3014] failed to generate running status file. |
| Object_Type | Requirement |
| HX_Derived_Requirement | 否 |
| Source | -001580 |
| HX_Rationale | N/A |
| HX_Assumption | 否 |
| HX_Change_Authority | 3029 |
| FDAL | N/A |
| HX_Verification_Method | Test |

| ID | 004935 |
| --- | --- |
| Object_Text | CPM_Gen_Verify输出的运行状态记录文件的文件头应包含以下信息： 工具名称； 工具版本信息； 工具版权信息； 工具运行时间信息，时间显示格式为 （YYYY-MM-DD HH:mm:ss) ； 工具对输入的CPM配置文件的校验结果； 工具对两个CPM可加载文件的生成结果； 工具运行过程中产生的Warning个数； 工具运行过程中产生的Error个数。 |
| Object_Type | Deleted |
| HX_Derived_Requirement | 否 |
| Source | N/A |
| HX_Rationale | N/A |
| HX_Assumption | 否 |
| HX_Change_Authority | 3029 |
| FDAL | N/A |
| HX_Verification_Method | Test |

| ID | 004906 |
| --- | --- |
| Object_Text | CPM_Gen_Verify工具应将运行期间产生的所有描述信息（Info）、警告信息（Warning）和错误信息（Error）记录到运行状态记录文件。 |
| Object_Type | Requirement |
| HX_Derived_Requirement | 否 |
| Source | -001068 |
| HX_Rationale | N/A |
| HX_Assumption | 否 |
| HX_Change_Authority | 3029 |
| FDAL | N/A |
| HX_Verification_Method | Test |

  - 工具操作相关需求

    - 输入

CPM_Gen_Verify应能给用户提供命令行形式的输入接口，包括辅助功能命令(命令行格式详见  -001868需求）和配置验证功能命令(命令行格式详见  -001132需求）。

| ID | 004937 |
| --- | --- |
| Object_Text | CPM_Gen_Verify提供的命令行接口应应至少能支持如下输入格式，提供的配置验证功能命令应符合如下格式： java -jar CPM_Gen_Verify.jar <input_xml_cfg_file> <input_bin_cfg_folder> <output_verify_report_folder> <output_log_ folder> [options] 其中: <input_xml_cfg_file>：必填项，指向GPT生成的XML格式模块配置文件CPM_XX_Module.xml,由文件路径和完整文件名（包含文件扩展名）组成，CPM_XX_Module.xml中包含了所有配置文件信息，在工具读取输入时候的时候所有配置文件都会读取； <input_bin_cfg_folder>：必填项，指向CPM_Gen输出的可加载文件,由文件路径组成； <output_verify_report_folder>：必填项，输出的验证报告文件所在文件夹路径；<output_log_ folder>：必填项，指向输出的运行状态记录文件所在文件夹路径。 [options]：非必填项，包括： -nc：关闭检查输入文件CRC校验值功能。 <endian_type>：写入可加载文件的大小端方式，可选值为big、little。big指数据以大端的方式写入可加载文件，little指数据以小端的方式写入可加载文件，默认为big； <os_bit_type>：输出的可加载文件运行于天脉操作系统的类型，可选值为32、64，默认为64。 CPM_Gen_Verify工具支持使用绝对路径或相对路径作为命令行参数输入。 |
| Object_Type | Requirement |
| HX_Derived_Requirement | 否 |
| Source | -001132 |
| HX_Rationale | N/A |
| HX_Assumption | 否 |
| HX_Change_Authority | 3029 |
| FDAL | N/A |
| HX_Verification_Method | Test |

| ID | 004938 |
| --- | --- |
| Object_Text | CPM_Gen_Verify提供的命令行接口应至少能支持如下输入格式，提供的辅助功能命令应符合如下格式： java –jar CPM_Gen_Verify.jar <command> 其中: <command>：必填项。command包括： 1) -v：在控制台窗口打印工具当前版本； 2) -le：在控制台窗口打印工具能够检查的所有错误类型； 3) -h：在控制台窗口打印所有可用选项、输入格式，以及简要描述选项的功能； 辅助命令-v、-le、-h不区分大小写。 |
| Object_Type | Requirement |
| HX_Derived_Requirement | 否 |
| Source | -001868 |
| HX_Rationale | N/A |
| HX_Assumption | 否 |
| HX_Change_Authority | 2663、 3029 |
| FDAL | N/A |
| HX_Verification_Method | Test |

| ID | 004939 |
| --- | --- |
| Object_Text | 当接收到“-v”命令时，CPM_Gen_Verify工具应打印符合以下格式的版本信息： CPM_Gen_Verify CI-{V}。 其中: CI，是CPM_Gen_Verify工具的构型标识，其具体值为TLF42200105A； {V}，是CPM_Gen_Verify工具的版本号，首次发布的版本为AA，后续升版为AB......以此类推。 |
| Object_Type | Requirement |
| HX_Derived_Requirement | 否 |
| Source | -002095 |
| HX_Rationale | N/A |
| HX_Assumption | 否 |
| HX_Change_Authority | 3029 |
| FDAL | N/A |
| HX_Verification_Method | Test |

| ID | 004940 |
| --- | --- |
| Object_Text | 当接收到“-h”命令时，CPM_Gen_Verify工具应打印符合以下格式的帮助信息： The syntax of this command is: a）Configuration Verification Commands java -jar CPM_Gen_Verify.jar <input_xml_cfg_file> <input_bin_cfg_folder> <output_verify_report_folder> <output_log_ folder> [options] Parameter List: 1)<input_xml_cfg_folder>: Required. Points to the XML format configuration file generated by GPT, consisting of the file path and file name. 2)<input_bin_cfg_folder>: Required. A loadable file that points to the CPM_Gen output, consisting of a file path. 3)<output_verify_report_folder>: Required. Specifies the folder path where the output CPM configuration verification report will be saved. 4)<output_log_folder>: Required. Specifies the folder path where the runtime status log files will be saved. 5)[options]: Optional. Includes: -nc to disable CRC checksum verification for input XML files. b)Accessibility Commands java –jar CPM_Gen_Verify.jar <command> Command include: 1)-v: Prints the current version of the tool in the console window; 2)-le: Prints all error types that the tool can check in the console window; 3)-h: Prints all available options, input format, and a brief description of the functions of the options in the console window. |
| Object_Type | Requirement |
| HX_Derived_Requirement | 否 |
| Source | -002096 |
| HX_Rationale | N/A |
| HX_Assumption | 否 |
| HX_Change_Authority | 3029 |
| FDAL | N/A |
| HX_Verification_Method | Test |

| ID | 004941 |
| --- | --- |
| Object_Text | 当接收到“-le”命令时，CPM_Gen_Verify工具应打印符合以下格式的错误消息列表： Num [Level] [Code]: ErrorMessage。 其中， Num ,错误序号1，2，3 Level，是错误级别 Error，Warning；Code，是错误代码； ErrorMessage，是错误消息。 |
| Object_Type | Requirement |
| HX_Derived_Requirement | 否 |
| Source | -002097 |
| HX_Rationale | N/A |
| HX_Assumption | 否 |
| HX_Change_Authority | 3029 |
| FDAL | N/A |
| HX_Verification_Method | Test |

| ID | 004942 |
| --- | --- |
| Object_Text | CPM_Gen_Verify应能读取使用可扩展标记语言（XML，eXtensible Markup Language）编写的文件，该文件内容格式如TP-F4220TRD011 定义 |
| Object_Type | Requirement |
| HX_Derived_Requirement | 否 |
| Source | -001133 |
| HX_Rationale | N/A |
| HX_Assumption | 否 |
| HX_Change_Authority | 3029 |
| FDAL | N/A |
| HX_Verification_Method | Test |

    - 输出

| ID | 004875 |
| --- | --- |
| Object_Text | CPM_Gen_Verify应按改工具供应商制定的格式生成CPM配置验证报告。 |
| Object_Type | Deleted |
| HX_Derived_Requirement | 否 |
| Source | N/A |
| HX_Rationale | N/A |
| HX_Assumption | 否 |
| HX_Change_Authority | 2663、 3029 |
| FDAL | N/A |
| HX_Verification_Method | Test |

| ID | 004890 |
| --- | --- |
| Object_Text | CPM_Gen_Verify工具的输出应为： a) CPM配置验证报告CPM配置验证报告用于记录操作系统ARINC653配置生成工具生成的bin文件和操作系统ARINC653配置生成验证工具生成的bin文件比对结果及差异详情。 b) 运行状态记录文件运行状态记录文件用于记录BIN文件配置数据与XML文件配置数据一致性校验过程中的工具运行状态、参数校验信息等 |
| Object_Type | Requirement |
| HX_Derived_Requirement | 否 |
| Source | -001049 |
| HX_Rationale | N/A |
| HX_Assumption | 否 |
| HX_Change_Authority | 3029 |
| FDAL | N/A |
| HX_Verification_Method | Test |

| ID | 004876 |
| --- | --- |
| Object_Text | CPM_Gen_Verify工具生成的CPM配置验证报告为CSV格式，文件应包含以下内容： Tool Name : CPM_Gen_Verify Tool Version : [XX] Created Date :{ YYYY-MM-DD HH:mm:ss} Input File:{Command line} Validation File : [BIN File Name] 表78 CPM配置验证报告内容 列名称; Offset; Field Name; Expected Value; Actual Value; Verification Result; Line. 来源; FAT配置验证工具计算输出; CPM配置生成工具和验证工具数据词典; 操作系统ARINC653配置文件; CPM可加载文件; CPM配置生成验证工具计算输出; 操作系统ARINC653配置文件. 备注; 字段偏移量字段偏移量,以十六进制表示 说明：偏移量（Offset）是从文件起始位置开始到目标数据所在位置之间的字节距离，用于精准定位数据在二进制文件中的位置。 示例：文件第1个字节的偏移量是0x00; 字段名称; 预期值; 实际值; 枚举值：Succes、Fail; 在验证报告中，仅当字段对比出错时需填写Line。字段若来源于单个XML属性，则填写“FileName Line{行号}”；若来源于多个XML属性，则填写多个“FileName Line{行号}”，以分号隔开；若非XML属性来源，则填写“0”. Validation Status : [Passed/Failed] Total Success : [Total Success Number] Total Fails : [Total Fails Number] 其中， 其中， {V}，表示CPM_Gen_Verify工具版本号； {YYYY-MM-DD HH:MM:SS}表示CPM配置验证报告的创建时间； {Command Line}表示用户输入的命令行参数内容； {BIN File Name}表示待验证的CPM可加载文件名称； {Passed/Failed}为枚举值，用于表示CPM可加载文件的验证结果，验证成功填写Passed，验证失败填写Failed； {Total Success Number}表示验证成功的字段数量； {Total Fails Number}表示验证失败的字段数量。 |
| Object_Type | Requirement |
| HX_Derived_Requirement | 否 |
| Source | -001050 |
| HX_Rationale | 首先说明工具的基本信息、用户输入的命令行参数以及待验证的CPM可加载文件名称， ，其次说明CPM可加载文件各字段的验证结果， 最后说明CPM可加载文件的校验结果、验证成功的字段数、验证失败的字段数 |
| HX_Assumption | 否 |
| HX_Change_Authority | 3029 |
| FDAL | N/A |
| HX_Verification_Method | Test |

| ID | 004891 |
| --- | --- |
| Object_Text | CPM_Gen_Verify工具生成运行状态记录文件应符合以下格式： Copyright © 2025, Xi'an Aviation Computing Technology Research Institute, Aviation Industry Corporation of China. All rights reserved. Tool Name : CPM_Gen_Verify Tool Tool Version : {V} Created By : {Name} Created Date: {YYYY-MM-DD HH:mm:ss} ------------------------------------------------------------ [PROGRESS TRACKING] ------------------------------------------------------------ [ STAGE {Index} : {Stage Name} [CPM_Gen_Verify][YYYY-MM-DD HH:mm:ss][Info] Initiating {Stage Name}. ...... [CPM_Gen_Verify][YYYY-MM-DD HH:mm:ss][Info] {Stage Name} completed with {Stage Error Num} errors. [CPM_Gen_Verify][YYYY-MM-DD HH:mm:ss][Info] {Stage Name} completed. [CPM_Gen_Verify][YYYY-MM-DD HH:mm:ss][Info][Process] {XX}% ------------------------------------------------------------ [ VALIDATION SUMMARY ] ------------------------------------------------------------ Total Errors : {ErrorNum} Total Warnings : {WarningNum} Verification Status: {Passed/Failed} 其中， {V}，表示CPM_Gen_Verify工具版本号； {Name}表示运行工具的用户名； {Index}表示阶段序号，取值从1开始递增； {Stage Name}表示阶段名称，其枚举值及顺序应与 -001067需求中列举的阶段名称及顺序保持一致； {Stage Error Num}表示阶段错误总数； {XX}表示进度百分比，取值范围为0～100； {ErrorNum}表示工具运行过程中输出的Error级别信息总数； {WarningNum}表示工具运行过程中输出的Warning级别信息总数； {Passed/Failed}为枚举值，表示CPM可加载文件的验证结果，验证成功填写Passed，验证失败填写Failed。 |
| Object_Type | Requirement |
| HX_Derived_Requirement | 否 |
| Source | -001135 |
| HX_Rationale | N/A |
| HX_Assumption | 否 |
| HX_Change_Authority | 3029 |
| FDAL | N/A |
| HX_Verification_Method | Test |

  - 工具集中各工具间的接口需求

本章节未涉及。

  - 性能需求

| ID | 004892 |
| --- | --- |
| Object_Text | CPM_Gen_Verify应保证从接收到执行命令，到生成所有输出文件或报错停止，对于一单位输入用时不超过40秒。 一单位输入定义为： 1.不多于15个分区； 2.不多于4个调度，每调度不超过150个时间片； 3.不多于1000个A653端口或虚端口； 4.不多于500个A653通信信道； 5.不多于100片共享IO/数据区域； 6.不多于 3 个共享数据库； 7.不多于 5 个健康监控表； 8.不多于 500条 提示或告警信息； 9.一个模块。 |
| Object_Type | Requirement |
| HX_Derived_Requirement | 否 |
| Source | -001136 |
| HX_Rationale | 性能时间需求来源于《操作系统ARINC653配置生成工具和配置生成验证工具研制要求》（TP-F4220TRD010），并根据工程经验给出。 |
| HX_Assumption | 否 |
| HX_Change_Authority | 2663、 3029 |
| FDAL | N/A |
| HX_Verification_Method | Test |

  - 工具操作环境

| ID | 004881 |
| --- | --- |
| Object_Text | CPM_Gen_Verify工具应能在64位 Windows 10操作系统上运行。 |
| Object_Type | Requirement |
| HX_Derived_Requirement | 否 |
| Source | -001099 |
| HX_Rationale | N/A |
| HX_Assumption | 否 |
| HX_Change_Authority | 3029 |
| FDAL | N/A |
| HX_Verification_Method | Test |

CPM_Gen_Verify工具在以下硬件环境上运行：

a) CPU：主频2.5GHz及以上，X64架构；

b) 内存：16GB及以上；

c) 硬盘：剩余硬盘容量不低于256GB。

- 需求追溯矩阵

操作系统ARINC653配置生成验证工具需求规范与操作系统ARINC653配置生成验证工具操作需求之间的追溯关系参见操作系统ARINC653配置生成验证工具需求追溯矩阵。

- 数据字典

本章描述工具需求中用到的所有常量和变量。

  - 常量

CPM_Gen_Verify工具需求中使用的常量信息表如下表所示。

表104常量信息表

| 常量名 | 内容 | 作用范围 |
| --- | --- | --- |
| Tool Name | CPM_Gen_Verify | 全局 |
| Tool Version | V | 全局 |
| CI | TLF42200105A | 全局 |

  - 变量

CPM_Gen_Verify工具需求中使用的常量信息表如下表所示。

表105输入输出变量表

| 变量名 | 输入/输出 | 单位 | 范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| input_xml_cfg_file | 输入 | / | 全局 |
| input_bin_cfg_folder | 输入 | / | 全局 |
| output_verify_report_folder | 输入 | / | 全局 |
| output_log_ folder | 输入 | / | 全局 |
| endian_type | 输入 | / | 全局 |
| os_bit_type | 输入 | / | 全局 |

  - 其他数据信息

本章节未涉及。